前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

复杂装配件容差分配管理标准

1  范围

本文件规定了复杂装配件容差分配管理工作的具体要求和迭代更新流程。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC120105制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC120105 概念定义阶段设计

GLC231008 质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1 容差分配管理要求

在概念定义阶段完成JCDP容差分析报告，在初步定义阶段完成JDP容差分析报告 ，在详细定义阶段完成DDP容差分析报告 。

各工作包须在报告中证明其能满足工作包对称特征要求、工作包基准要求、工作包界面控制数据集、装配方案、工装和工程关键特性的几何容差要求。当工作包IPT负责人要求时，各工作包还应提供二维布置图和三维模型来证明其能满足以上要求。

报告作为飞机尺寸管理流程中的一个重要环节，是飞机研制过程中每个工作包均需提交的一个交付物。报告不包括不受飞机尺寸管理控制的零件、组件的尺寸容差分析。

本文件提供了编写报告的内容要求及一般性说明。目的如下：

（1）保证飞机各个工作包所提供报告的一致性、协调性；

（2）保证各工作包在其结构设计、工装设计及装配原理上能满足工作包基准要求和工作包界面控制要求。

报告由结构设计员编写，并基于：

（1）工作包产品的设计概念；

（2）工作包基准、界面及总装线要求

报告用于：

（1）该工作包的工装设计；

（2）总装线的工装设计；

（3）飞机基准数据集；

（4）工作包基准数据集；

（5）界面控制数据集；

（6）零件、装配和安装数据集。

报告的批准：

（1）设计员必须向工作包IPT负责人提交报告，经批准后方可发放。

（2）报告必须由设计和制造部门签署。

5.2 复杂装配件容差要求整理

将复杂装配件对外交付时需要保证的容差要求进行提取及整理，用于容差分配管理的输入。

5.3 装配流程整理

根据制造部门提供的当前复杂装配件的装配方案，整理与5.2章节中容差相关的装配流程。装配流程决定了公差积累的尺寸链。

5.4 制造及工装精度数据收集

将5.3章节中装配流程上相关的零件制造精度以及工装精度进行收集，该数据由制造部门提供，用于容差分配管理。

5.5 容差分析报告编制

容差分析团队依据5.3和5.4章节的内容，对5.2章节中涉及的容差要求项进行容差分析，形成容差分析报告，报告给出容差分析结果是否满足

5.2章节中的容差要求。

5.6 容差分配迭代

根据5.5章节的结果，对于容差分析结果不满足容差要求的项目进行容差分配管理。通常采取的方法包括：

（1）优化装配流程。

（2）提高工装精度。

（3）提高制造精度。

（4）提出放宽5.2章节中容差要求的请求。

在采取措施后，重新进行5.5章节的容差分析，直至容差分析报告的分

析结果满足5.2章节中的容差要求。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。