前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

关键特性确定管理标准

1  范围

本文件规定了关键特性识别、分解和确定的流程。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC120105的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC120105 概念定义阶段设计管理程序

GLC231008 质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1201-57 工程关键特性目录

4  术语和定义

4.1 关键项

对产品和服务的提供和使用，包括安全性、性能、形状、配合、功能、可制造性和服役寿命等有显著影响，要求专门措施以确保其被充分控制的那些项（如功能、零件、软件、特性和过程等）。

4.2 关键特性（KC）

是一种属性或特征，其波动将对产品的配合、形状、功能、性能、服役寿命或可制造性有显著影响，要求专门措施对其波动进行控制。

4.3 特殊要求

那些由客户识别或组织确定的要求。满足这些要求具有高风险，因而将其包括在风险管理过程中。确定特殊要求时所考虑的因素包括产品或者过程的复杂性、过去的经验以及产品或过程的成熟度，如客户坚持的处于行业能力极限的性能要求，或组织确定的处于其技术或过程能力极限的要求。

注：特殊要求和关键项以及关键特性是相互关联的。特殊要求是在确定和评审与产品有关的要求时识别的。特殊要求可能要求识别关键项。设计输出可能包括识别要求采取特殊措施保证其得到充分管理的关键项。一些关键项由于需要对其变化进行控制，会被进一步分为关键特性。

5  规定

5.1 关键特性的识别

5.1.1 关键特性识别自项目策划阶段启动，由工程项目专业设计员组织跨专业IPT定期开展识别工作。

5.1.2 各工作包及各专业应结合本专业职责，基于下列信息识别潜在关键特性：

a) 功能分析、FHA、FMEA、FTA等风险分析结果；

b) 试验与验证结果、在役使用反馈；

c) 缺陷成本评估、质量数据分析（如西格玛记分卡、Pareto图等）；

d) 容差分析结果及以往项目经验教训；

5.1.3 各专业形成本专业的潜在关键特性清单，由工程项目专业设计员汇总。

5.1.4 IPT各专业应为每一项潜在关键特性指定关键特性负责人，负责后续分解、评估和确定工作。

5.2 关键特性的分解

5.2.1关键特性负责人应按照“每个下级关键特性均可追溯到上一级关键特性或关键功能”的原则，对潜在关键特性进行分解。

5.2.2 分解应细化至零件或制造工艺级别，将系统/组件层关键特性关联到具体的图样要求（尺寸、公差、材料、特殊工艺等）或关键工艺参数。

5.2.3 分解结果应形成关键特性父子级关系记录。

5.3 关键特性的评估与确定

5.3.1 在关键特性正式确定前，工程项目应组织IPT会议，基于FHA、FMEA、FTA等分析结果以及质量、成本等信息，对已识别的潜在的关键特性进行评估，判定其是否符合关键特性/重要特性的分类要求。

5.3.2 IPT会议应形成拟定关键特性列表，包含特性名称、关联功能/上级特性、主要失效后果及建议分类等信息，提交IPT负责人审批。

5.3.3 IPT负责人审批通过的工程关键特性目录，由总体专业负责汇总编号并发布FM1201-57工程关键特性目录，作为图样标注、工艺策划和过程控制的依据；未获批准的拟定的关键特性由关键特性负责人组织补充分析后重新评审。

5.3.4 在发生重大设计变更、相关风险分析更新或出现重大质量事件时，应对已发布的关键特性列表进行复核和必要调整。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。