前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由工程研发事业部提出和起草。

本制度由工程研发事业部负责解释。

产品设计需求确认管理程序

1  范围

本文规定了民机产品设计需求确认的实施要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1201制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1201 | 产品设计和开发管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1201-13 初始需求确认矩阵

FM1201-14 最终需求确认矩阵

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

无

5  机构与职责

5.1 工程研发事业部

负责对本专业的需求进行确认、记录需求确认证据、编制需求确认总结；负责对需求清单、需求确认总结文件的评审和批准，确保已经按照规定的流程对需求进行了确认。

6  要求

6.1 合规管理要求

无

6.2 风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 需求确认不足风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在初始确认矩阵不完整的风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 低 |

| 影响程度 | 一般 | 应对措施 | 接受 |
| --- | --- | --- | --- |
| 具体应对措施 | 应对措施：对初始确认矩阵进行正确性和完整性检查 |  |  |

6.3 编制需求确认计划

需求确认计划内容包括但不限于：

a) 使用的方法；

b) 要收集和生成的资料；

c) 应记录什么（例如总结、评审或调查研究）；

d) 及时获取需求信息的方式；

e) 当需求有变更时，如何维持及管理确认工作的状态；

f) 确认工作的角色和责任；

g) 关键确认活动的时间规划；

h) 当不同设计层次和研制的不同阶段管理假设的方法；

i) 通过确认工作提供需求定义的独立性的方法。应与验证计划进行协调关于可以作为部分验证工作的一些确认过程。

当需求或者设计变更时，应对所计划或者已执行的确认活动进行评估，以确定是否需要重新开展或者修改确认活动。

6.4 编制初始确认矩阵

初始确认矩阵内容可按需包括以下内容：

a) 需求编号，作为需求追溯的唯一标识，按照一定的原则编写；

b) 需求内容；

c) 假设，需求成立的前提基础，或该条需求是某种假设的影响结果；

d) 需求的来源；是指需求要满足的上一级需求，由此属性建立起需求的追溯关系。由于衍生需求没有父需求，可以不填写此属性；

e) 需求相关功能；

f) 研制保证等级，需求相关的功能保证等级，取值为A、B、C、

D、E，用来区别需求的优先级和严格程度。有些约束性需求，可能没有关联的功能，可不填此属性；

g) 需求确认执行人；

h) 所使用的需求确认方法；

i) 确认过程描述。

6.5  收集需求确认证据

6.5.1 需求确认活动的主要目的

a) 确保需求的正确性与完整性

b) 检查需求的必要性和充分性

c) 限定飞机或系统非预期的功能

d) 确保飞机安全性并满足客户需求

e) 提供设计决策的证据

f)提供适航符合性证据

6.5.2 需求确认方法选定原则

需求确认过程中，允许采用不同的方法进行需求的正确性和完整性检查。表1给出了分配了相应的研制保障等级需求与应采用的需求确认方法对应关系。

表 1 研制保证等级与需求确认方法和数据对照表

| 方法和资料 | 研制保证等级A和B | 研制保证等级C | 研制保证等级D | 研制保证等级E |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PASA/PSSA | R | R | A | N |
| 确认计划 | R | R | A | N |
| 确认矩阵 | R | R | A | N |
| 确认总结 | R | R | A | N |

| 需求追溯（非衍生需求） | R | R | A | N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求依据（衍生需求） | R | R | A | N |
| 分析、建模或试验 | R | 推荐其中一个 | A | N |
| 相似性（运营经验） | A |  | A | N |
| 工程评审 | R |  | A | N |

有些需求可能需要采用多种确认方法进行确认。在可以接受的成本范围内，建议采用不同的确认方法确保需求是正确的、完整的。表 2 给出需求确认方法表。

表 2 需求确认的方法表

| 确认方法 | 方法描述 |
| --- | --- |
| 需求追溯 | 追溯是确认飞机、系统和部件需求必需的部分。一条需求应该可以追溯至其上一层级的需求，或者追溯至产生该条需求的具体设计决策或者数据。追溯性本身可以从完整性的角度证明低层级的需求满足高层级的需求。 |
| 需求依据 | 追溯本身可以从完整性的角度表明低层级需求满足高层级的需求。然而，如果在设计决策或者设计过程中额外增加的需求，就需要捕获相应的需求依据。需求的依据应该说明低层级的需求是如何满足高层级的需求。对于那些无法追溯到高层级需求的衍生需求，必须通过需求的依据来说明其合理性。 |
| 分析 | 该方法是指采用多种分析手段和技术对需求进行确认以决定需求的可接受性。具体的安全性相关分析（FHA、PASA/PSSA）可以作为安全性需求的确认证据。 |
| 建模或原型机 | 该方法是指采用系统或部件的模型对需求进行确认。原理样机是指基于硬件或者基于软件的系统的模型，可能是也可能不是开发版本的系统。原理样机允许系统的使用者与给定的系统进行交换以便发现缺失的需求、系统应该抑制的行为以及用户与系统交互式存在的潜在问题。 |
| 试验 | 该方法是一个根据某种目标准则证明性能的量化确认流程。采用专门的试 |

|  | 验、模拟或者演示等手段对需求进行确认。根据样机、原型机、模拟器或实际硬件和软件的可用性，可以在研制过程中的任意时间开展试验来确认需求。 |
| --- | --- |
| 相似性(经验) | 该方法指通过比较已经取证的相似系统的需求来对需求进行确认。该确认方法的说服力随着前期研发系统的数量的增加而增加。只有在拥有足够的经验以后才能够使用该方法进行需求确认。在以下情况可以使用相似性确认方法： (1) 两个系统/部件拥有相同的功能和失效状态等级，它们的运行环境相同，并且具有相似的用途； (2)两个系统/部件在等效环境下执行相似的功能。 |
| 工程评审 | 该方法是指通过评审、检查和演示形式采用个人经验来决定需求的正确性和完整性。评审过程中恰当合理的理由或者逻辑必须被归档。 |

所有需求（即使需求拥有不同的研制保证等级）均需采用评审确认方法以评估需求正确性和完整性的确认。同时，所有需求除了评审确认方法之外还应至少采用多于一种的其它确认方法，进一步评估需求的正确性和完整性。

6.6 需求确认评审独立性原则

在需求确认过程中是否应用独立性原则同样依赖于研制保证等级。需求定义和需求确认活动应该是相互分开、独立进行的。因此，需求确认计划对应用了独立性原则的需求确认过程进行描述。在需求确认过程中，实现独立性原则的最常用方式就是开展独立的评审，即独立地评审需求数据和需求依据支撑材料，并确定是否有足够的数据表明每条需求均是正确的以及一组需求是完整的。这些独立的评审包括同行工程评审以及由客户、使用者、维修者、局方审定人员以及设计人员开展的评审。

6.7  编制需求最终确认矩阵

最终确认矩阵相比于初始确认矩阵，增加“需求确认支撑数据”、“

需求确认结果”、“需求确认结论”和“需求确认状态”。

注：从需求的成熟度来定义需求的状态，依次为“已提出”、“已确认”、“已分配”、“已发布”、“已验证”、“已作废”。需求的“状态”属性主要用在信息化平台中进行跟踪使用。在没有信息化平台情况下，需求随文件发布，该属性可以不填，默认文件发出，其状态就是已发布。

6.8  编制确认总结

需求确认报告应包含以下基本内容：

a) 引用需求确认计划相关内容，描述严重偏离确认计划的相关内容；

b) 需求确认矩阵；

c) 需求确认支撑材料或者数据源。

在整个需求确认过程中，必须对需求确认状态进行跟踪，即必须在需求确认过程中准确记录所有需求确认活动所产生的确认证据，并将数据追溯至相关的需求。

7  流程

7.1 产品设计需求确认流程

7.1.1  产品设计需求确认流程图

7.1.2 产品设计需求确认流程说明表

（1）编制需求确认计划

| 编 制 需 求 确 认 计 划 | 步骤描述 | 进行需求确认计划和初始需求确认矩阵的编制 需求确认计划和初始需求确认矩阵由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 14天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 专业需求清单 | 输出物 | 需求确认计划,初始需求确认矩阵 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 需求确认不足风险 |  |  |

（2）收集需求确认证据

| 收 集 需 求 确 认 证 据 | 步骤描述 | 对需求进行正确性和完整性检查，并形成需求确认证据以及需求确认结论。 需求确认证据由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 需求确认计划,初始需求确认矩阵 | 输出物 | 需求确认证据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制最终需求确认矩阵

| 编 制 最 终 需 求 确 认 矩 阵 | 步骤描述 | 结合需求确认证据，编制最终需求确认矩阵。 最终需求确认矩阵由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室主管设计工程师；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 需求确认证据 | 输出物 | 最终需求确认矩阵 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）编制需求确认总结

| 编 制 需 求 确 认 总 结 | 步骤描述 | 需求确认总结报告是需求确认活动的主要输出物，由IPT各专业设计员负责编写，IPT各专业组长负责校对，IPT各专业负责人负责审核，项目IPT负责人负责批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | IPT各专业 | 岗位 | 综合技术室设计工程师；综合技术室设计员；综合技术室高级设计工程师；综合技术室主任；综合技术室主管设计工程师；结构二室高级设计工程师；结构二室副主任；结构二室主任；结构二室设计工程师；结构二室主管设计工程师；结构二室设计员；系统室主任；系统室设计工程师；系统室主管设计工程师；系统室设计员；结构一室副主任；结构一室设计员；结构一室主管设计工程师；结构一室主任；结构一室设计工程师；工程项目室综合管理员；工程项目室主任；工程项目室设计员；工程项目室设计工程师；强度室设计工程师；强度室主任；强度室设计员；强度室副主任；强度室高级设计工程师；总体室设计员；总体室设计工程师；总体室高级设计工程师；总体室主任；总体室主管设计工程师；工程研发事业部二级技术专家；工程研发事业部三级技术专家；工程研发事业部副总设计师 |
|  |  | 输入物 | 最终需求确认矩阵 | 输出物 | 需求确认总结报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| IPT各专业 | 负责对本专业的需求进行需求确认计划和初始需求确认矩阵的编制，对本专业需求进行确认，记录需求确认证据、编制最终需求确认矩阵和需求确认总结。 |

9  流程绩效指标表

| 指标名称 | 需求确认完成率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设置目的 | 无 |  |  |
| 指标定义 | 经过完整性和正确性检查，已完成需求确认需求条目数量占所需确认的全部需求条目数量的百分比 |  |  |
| 计算公式 | 已完成需求确认的条目数量/所需确认的全部需求条目数量 |  |  |
| 数据来源 | 无 |  |  |
| 统计周期 | 不定期 |  |  |
| 统计口径 | 专业需求清单 |  |  |
| 统计部门 | 无 |  |  |
| 说明 | 无 |  |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。