前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

指令性交接状态表管理标准

1  范围

本管理标准规定了指令性交接状态表的编制依据、编制内容及更改方法等。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140403的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140403  装配协调方案制定管理程序

GLC231007  技术文件的管理要求

GLC231008  质量记录管理程序

GLB140508-01  工艺构型号的编制方法管理标准

3  表格

3.1 规定表格

FM1404-01  指令性交接状态表

3.2 引用表格

FM2310-41  更正通知

4  术语和定义

4.1 指令性交接状态表

为满足飞机装配协调和互换要求，对零/组件和部件提出的制造依据、容差分配、检验方法及配套要求等规定的指令性工艺文件，如对受标准工装控制的零/组件和部件的检验及容差要求做出的规定。

5  规定

5.1  编制依据

指令性交接状态表的编制依据主要包括：

a) 工程图样和技术文件；

b) 制造总方案和装配协调方案；

c) 分工指令；

d) 标准工艺装备品种表。

5.2 编制内容

指令性交接状态表的编制内容主要包括：

a) 有协调要求的主要零/组件的制造及检验工艺装备的制造依据；

b) 有协调要求的主要零/组件检验时的定位基准、定位方法、检验部位、检验方法及检验容差等；

c) 部件重要协调部位在装配过程中的定位基准、定位方法及下架前或交付前的检查要求（如定位孔、定位销及检验销的尺寸及配合精度）；

d) 单个零/组件交付难以保证协调时成套件的配套技术要求。

5.3  编制要求

指令性交接状态表的编制要求主要包括：

a)  同一车间生产的同一图号零件或组件只能提一份指令性交接状态

表；

b) 指令性交接状态表仅规定协调上的交接状态要求，不得超出产品最终工程要求，并且不作为零件的全部供应状态要求，未涉及的内容仍要满足产品图纸、技术文件和使用单位的零件供应状态要求；

c) 指令性交接状态表用FM1404-01写；

d) 需要时可按GLB140508-01 编制工艺构型号；

e) 指令性交接状态表的内容明确，附有必要的草图；

f) 指令性交接状态表的起止批次、架次必须明确；

g) 凡与图纸或技术文件要求一致的内容不必填写。

5.4  指令性交接状态表的更改与分发

5.4.1  指令性交接状态表用表格FM2310-41按程序GLC231007进行更改或作废。

5.4.2  指令性交接状态表分发：使用单位3份（资料室、技术室、库房）；承制单位2份（技术室、质量工程室或同等职能部门）；样板制造单位1份（适用时）；相关单位3份（技术室、质量工程室或同等职能部门、库房）；质量安全部1份；技术办公室1份。

5.5  指令性交接状态表目录的编制

指令性交接状态表目录按GLC231007的要求编制，目录应包括“序号、指令性交接状态表编号、图号、名称、供应单位、使用单位及备注”列，适用时应在“备注”中应列出指令性交接状态表的更改次数及更正通知单编号等信息。状态表目录应以供应单位、图号为主要关键字及次要关键字来排序。

5.6  CPM系统发放指令性交接状态表的要求

5.6.1  当在CPM系统中发放指令性交接状态表时，指令性交接状态表及更正通知的签审栏不需填写。

5.6.2  在CPM系统中更改指令性交接状态表时，应采用更改重发的方式全文更改，并应将更正通知及更改后的指令性交接状态表在同一文

件中上传到CPM系统中审签。

5.6.3  在CPM系统中指令性交接状态表的更正通知的编号要求如下：

编号形式为“状态表编号_GX”。

其中“X”为更改次数，如对编号为Y21-EL7010-201的状态表的第1次更改，其更正通知的编号为Y21-EL7010_G1，第2次更改，其更正通知的编号为Y21-EL7010_G2，以此类推。

5.6.4  当在CPM系统中发放指令性交接状态表时，不需编制状态表目录，可由CPM系统直接导出指令性交接状态表目录。

5.7  审签要求

指令性交接状态表的审签要求如下：

a) 装配生产单位技术室工艺员编制；

b) 装配生产单位技术室主任校对；

c) 装配生产单位技术副厂长审核；

d) 技术办公室副总工艺师批准。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1 相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。