前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出并起草。

本制度由科技创新部负责解释。

生产现场的环境控制管理标准

1  范围

本文件规定了生产现场环境控制的管理要求。。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC140506制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50034  建筑照明设计标准

GLC140506  工艺过程管控管理程序

GLC231007  技术文件的编制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-81  环境要求执行情况检查记录表

FM1405-82  温度湿度检查记录表

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  工作现场的环境的基本要求

5.1.1  工作现场的环境必须保证能够生产出符合要求的产品。科技创新部技术办公室负责对公司工作环境的监控。

5.1.1.1  材料的贮存和检测、产品的加工和检验、监视和测量装置的存放和使用及检定/校准、设施和设备的使用和维护环境必须满足相关的标准和规范。

5.1.1.2  当产品制造规范或生产说明书中对于温度、湿度、照明、清洁度、防静电等有特殊要求时，必须在制造计划中明确规定。

5.1.1.3  对有温度、湿度要求的场所必须有温、湿度记录，填写FM1405-82温度湿度检查记录表。

5.1.2  进行产品操作的场所必须明确防止多余物的环境控制要求。

5.1.2.1  及时清除加工产生的废物。

5.1.2.2  必须有专用的废料箱。

5.1.2.3  完工后及时进行工具、零件清点。

5.1.2.4  保持工作现场清洁卫生，确保无灰尘杂物。

5.1.3  工作现场的环境应干净、整洁、舒适、合理，有利于生产效率的提高。

5.1.3.1  现场管理的6S规则要制度化、规范化，并加以贯彻执行和维持。

（1）整理：确定“需要”和“不需要”物品的判断标准，通过对工作场所（范围）进行全面检查清除不需要物品，制定废弃物处理办法，并建立检查制度。

（2）整顿：按照最短距离原则、立体原则、流程化原则、安全原则布置流程，确定放置场所，规定放置方法，明确标识要求。

（3）清扫：确定清扫责任区，明确清洁标准，并按标准要求清除“不需要”物品，保持工作场所干净、明亮。

注：清扫包括文件资料的清扫、机械设备的清扫、公共区域的清扫。

（4）清洁：制定可视化管理标准，通过标签、界限标识、颜色等标记呈现工作现场的清洁状态。建立清洁检查制度，编制清洁稽核表，相关责任中按期进行检查确认，主管人员做不定期复查。

（5）素养：制定员工行为规范守则，编制培训计划，在对员工进行整理、整顿、清理、清洁规范过程中，改变不良行为，提升素养。各种规范守则应尽量简单、明确，使用图表、标语、画板、卡片等形式置于明显易看到处。

注：行为规范包括语言（含电话语言）、仪表、行为等。

（6）安全：提高安全意识，保证安全生产，事故为零。

5.1.3.2  工作现场的工艺布局要满足最优化的设计要求，缩短周转期，减少待工时间。

5.1.4  厂房应有良好的自然采光或照明，检验及其它重要的工位应按需设置局部照明，其照度应不低于工艺规范的要求。

5.1.5  厂房除配置有效的进、排风系统外，还应有良好的自然通风，有害物质的排放应符合相关标准规定，并且有设备的维护记录。

5.1.6  厂房内应配备能紧急处理突发事件的装置或设备（如洗眼器等）。

5.1.7  生产现场的设计在能保证正常的生产秩序的同时，也能防止各工序间的交叉污染。

5.1.8  当生产现场过程运行环境不能完全满足产品的生产要求时，现场应有明显的“限制使用”或“禁用”标识。

5.1.9  生产现场应有明显的对有毒、有害、挥发性、易燃易爆危险品

等警告的标识，并且简单易于识别。

5.1.10  生产现场应排除社会因素的影响，营造和谐稳定的氛围，不应有员工间的歧视、对抗、小团体等行为。

5.1.11  必要时，生产现场应适当配置解决员工心理因素的场所和措施，用以舒缓员工心理压力、预防过度疲劳、保护个人感情及隐私等。

5.1.12  对环境卫生进行全面控制，以确保产品免受存储和搬运中的不良影响（如：污物、灰尘、水损、腐蚀、受压、跌落、紫外线、光照、受热或受冷）。

5.1.13  应培训相关人员，以持续满足环境控制要求。

5.1.14   喷漆间

（1）每天检查气压表读数，掌握喷漆间气压范围，严禁出现负压。

（2）干式喷漆间在喷涂施工前要湿润地面，以利于防尘。

（3）喷漆间要采用消色差灯光，定期检查照明情况，更换变弱或烧坏的灯具。

（4）定期对排风扇及电机进行润滑保养。

（5）注意个人卫生，严禁身着脏服进入喷漆间。

（6）每次涂装作业结束后，应彻底清扫，并维护和清洗喷漆间内有关设备。

（7）室内温、湿度应满足顾客工艺规范标准要求，并记录在表FM1405-82上。

（8）喷漆间照度应符合GB 50034要求，一般不低于300lux。

（9）喷漆间的作业噪声不允许超过85dB。

5.1.15  热处理、表面处理车间

热处理、表面处理车间照明照度应符合GB 50034要求，热处理车间一般不低于200lux，表面处理车间一般不低于300lux。

5.1.16  装配、密封操作车间

（1）装配、密封操作车间照明照度应符合GB 50034要求，一般不低于300lux，可另加局部照明。

（2）装配、密封操作车间应有良好的自然通风。

5.1.17  机加车间

机加车间照度应符合GB 50034要求：

（1）粗加工区域照度一般不低于200lux，可另加局部照明。

（2）一般加工（公差≥0.1mm）区域照度一般不低于300lux，应另加局部照明。

（3）精密加工（公差＜0.1mm）区域照度一般不低于500lux，应另加局部照明。

5.1.18  钣金车间

钣金车间照度应符合GB 50034要求，一般不低于300lux。

5.1.19  计量检验

计量检验操作区域照度应符合GB 50034要求，一般不低于300lux，可另加局部照明。

5.1.20  理化实验室

（1）实验室在试验过程中会产生一些有害的气体，造成空气污浊，对人体不利。实验室应有良好的通风、必要时应设空调。实验室内冬天一般在16℃-20℃，夏季在18℃-28℃之间为宜。除了特殊实验室外，温湿度对大多数理化试验影响不大，但是天平室和精密仪器室应根据需要对温湿度进行控制。经常保持实验室的清洁。

（2）实验室的光线要求满足设备及实验的具体试验规范要求。

5.1.21  办公室

（1）办公室的温度一般在20℃-25℃之间为宜。正常温度下，办公室理想的相对湿度在40%-60%之间。经常开窗换气、保持空气清新。

（2）办公室要有适当的照明，照度通常在300-150lux之间。

（3）办公室的作业噪声小于30dB。

5.1.22  如顾客有特殊要求，按顾客特殊要求执行。

5.2  各生产厂技术室工艺员编制工作现场的环境要求说明书，如不同项目要求有差异，以要求最严格者为准，下发给操作人员并张贴在工作现场。工作现场的环境要求说明书按照程序GLC231007要求编制。

5.3  生产厂操作人员负责记录生产现场的环境要求参数，如温度、湿度等；生产厂主管负责人负责监督检查生产现场环境要求执行情况及其记录表的填写情况。

5.4  技改基建室技术员根据技术改造要求进行生产现场及办公环境的改造。

5.5  科技创新部技术办公室每季度对生产厂进行环境要求执行情况检查并填写表FM1405-81。检查内容包括但不限于：

（1）是否编制环境要求说明书且张贴在工作现场；

（2）温度湿度检查记录表填写的正确性、完整性、及时性；

（3）对照环境要求说明书，检查环境要求的执行情况，及生产现场的环境要求参数的符合性。

5.6  物流仓储中心负责库房区域的环境控制，工艺员应编制对环境要求（如存储环境的温湿度要求等）的说明性文件，保管员负责进行定期检查（至少每季度一次）。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。