前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

数控程序的鉴定及管理标准

1  范围

本管理标准规定了数控程序的鉴定及管理要求。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

GLC140506 工艺过程管控

GLC231007 技术文件编制管理程序

GLC231008 质量记录管理程序

3  表格

3.1规定表格

FM1405-103  数控程序鉴定表

FM1405-104  数控程序缺陷反馈单

FM1405-105  数控机床控制系统代码表

FM1405-106  数控程序复制单

FM1405-107  数控程序更改单

FM1405-108  数控程序及相关文件登记簿

FM1405-141  数控程序临时更改单

4  术语和定义

4.1  数控程序

数控程序是指控制数控机床运动、完成零件、组件、工装的加工的一系列指令集。

4.2  数控程序鉴定

数控程序鉴定是指对数控程序中所包含的加工指令的适用性、合理性、正确性的加工验证。

4.3  数控程序介质

数控程序介质是指带有数控程序信息的磁盘及其它数据存储传输载体等，它们用于保存、复制、传递数控程序。

5  规定

5.1  生产厂技术室技术员负责数控程序的编制、更改、验证、发放、存档及备份。

5.2  生产厂生产控制室计划员负责首件加工计划及安排生产。

5.3  生产厂质量控制室检验员负责数控加工程序鉴定的确认。

5.4  生产厂技术负责人负责数控加工程序鉴定的批准。

5.5  数控程序编制的规定

5.5.1  数控程序编制依据

数控程序的编制依据为产品的设计图纸、工程更改单、数据集、指令性工艺文件、零件指令性交接状态表、零件供应状态表及其他有关的技术文件。编制数控程序要选择可靠的工艺方法，应做到数据准确无误，各种指令齐全，工艺参数正确合理，可利用手工或计算机等手段进行数控程序编制。

5.5.2  数控程序命名规则及管理

5.5.2.1  数控程序命名规则

对于每一个数控加工程序必须有唯一的编号。加工程序名称格式如

下：

X  X X X X X X  X

1   2     3     4

1-项目代码

2-控制系统代码

3-程序识别码（0001-9999）

4-程序版次

项目代码规定见GLC231007。

控制系统代码：是一组区别各控制系统的代码。第一位为大写字母，第二位是1-9的系列号。例如：第一台机床的控制系统代码为A1，第二台机床的控制系统代码为A2……第10台机床的控制系统代码为B1，以此类推（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用）。

程序识别码：是一组区别各零件加工程序的代码，初始为四位自然数。当所有4位自然数用完时，将第一位自然数改为字母，即一位字母加三位自然数。如程序识别码9999后的程序识别码为A001，A002，……A999，B001，B002等等（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用）。

程序版次代码：本加工程序的版次，程序初始版次为A，每更改一次版次升高一级，依次顺延。版次代号用A-Y表示（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用）。

5.5.2.2  数控程序技术文件编号规则

对于每一个数控程序技术文件必须有唯一编码，如数控程序鉴定表、数控程序更改单等技术文件编号必须是唯一的。

数控程序鉴定表（FM1405-103）、数控程序复制单（FM1405-106）、数控程序更改单（FM1405-107）、数控机床控制系统代码表（FM1405-105）、数控程序临时更改单（FM1405-141）的文件编号规则如下：

XX - X XXXX   - X

1   2   3      4

1-项目代号（见5.5.2.1）

2-文件类别代号

3-发文单位代码

4-文件序号（从1开始）,各单位按文件类别分别连续编排

技术文件类别代码规定如下：

数控程序鉴定表（FM1405-103）文件类别代码为NCH；

数控程序复制单（FM1405-106）文件类别代码为NCC；

数控程序更改单（FM1405-107）文件类别代码为NCG；

数控机床控制系统代码表（FM1405-105）文件类别代码为NCM；

数控程序临时更改单（FM1405-141）文件类别代码为LSNCG;

5.5.2.3  命名管理

对于控制系统代码，各生产车间应按不同控制系统及不同机床分别给出控制系统代码，并编制表格FM1405-105。

对于不同项目应分别建立数控加工程序名称登记帐（使用表格FM1405-108）。

数控程序内容包括机床指令、程序说明等。程序应该尽量做到规范化、模块化和标准化，以便于阅读和更改，程序结构应尽可能减少加工过程的停顿。生产厂数控编程部门应逐步完善程序编写的相关标准，满足规范化、标准化的要求。

零件加工程序的开头必须包含以下注释内容：

N0001    （零件号、零件版次）

N0002    （程序名）

N0003    （机床型号）

N0004    （控制系统）

N0005    （刀具参数）

N0006    （加工部位简要说明）

N0007    （加工工序）

N0008    （其它注释内容）

N1        ……加工程序正式内容

在加工程序开头零件号后面需要有零件版次。

随着机床控制系统的不同，注释行的标记也不相同，如SIMENS840D控制系统的注释行标记为“；”而FIDIA C2的控制系统的注释行标记为“（）”，具体要求请参照对应的机床手册。

N0006行内的注释是为了让有关人员可以看懂此加工程序加工的部位。其内容可以是汉语拼音或汉语拼音缩写或英文说明等。

控制系统SIEMENS840C及控制系统NUM1060的加工程序的头部N0008行内的注释内容为程序版次。

例：对于D572-50801-200的50工序（零件粗加工内形），零件版次A,程序名为BS00002A，所使用的机床型号为RAMMATIC，控制系统为SIEMENS840D，刀具为Φ40R5，则程序开始部分的内容如下：

N0001    ；D572-50801-200A

N0002    ；BS00002A

N0003    ；RAMMATIC

N0004    ；SIMENS840D

N0005    ；D40R5

N0006    ；CXNX或；ROUGHLY MILL INNER CONTOUR

N0007    ；OP50

N1  G64 G54 G17 G90……

5.5.2.4  使用管理

在使用数控程序时，需要在工艺规程使用工序内写出数控程序所对应的数控设备型号、工装夹具、刀具参数、对刀原点及加工部位描述。

5.6  鉴定数控程序的规定

5.6.1  数控加工程序必须经过首件/部分首件的鉴定，首件/部分首件鉴定合格后才能正式使用。

5.6.2  在加工过程中，生产工段应将程序存在的缺陷或切削参数等不合理之处记录在表格FM1405-104中，并将表格反馈给工艺员。

5.6.3  如果采用试验料进行试切加工鉴定试验料必须使用性能相同或相近的金属材料或非金属材料（如硬泡沫等）。

5.6.4  只有在用计算机（或工作站）仿真检查或试验料试切合格后，才能进行首件/部分首件加工鉴定。

5.6.5  如果计算机（或工作站）的仿真检查完全可以取代使用试验料进行的试切加工鉴定，可以不进行试验料试切加工。

5.7  数控程序保存与传递的规定

5.7.1  信息管理员负责保存、复制、发放鉴定合格的数控程序。

5.7.2  当数控程序用数控程序介质保存时，数控程序介质应防止阳光直接照射、高（低）温、潮湿、油污、灰尘、磁场和有害化学物质等不良因素。

温度：0～60℃

湿度：8%～80%

5.7.3  信息管理员负责将鉴定合格的数控程序在计算机上或数控程序介质上做出备份，并存放在数控程序专用存放区内。有效数控程序和备份的数控程序必须分别存放在两个不同的存放区内。

5.7.3.1  如果数控程序备份在计算机上，那么该计算机必须设置密码口令，而且只有信息管理员有权访问。

5.7.3.2  如果数控程序备份在软盘、光盘或其它可移动的数控程序介质上，那么这些软盘、光盘或其它可移动的数控程序介质必须放在数控程序专用存放区并上锁，只有信息管理员有权访问。

5.7.4  数控程序换版时旧版程序必须由信息管理员保存到专用的数控程序介质或计算机上。

5.7.4.1  如果旧版数控程序保存在软盘、光盘或其他可移动的数控程序介质上，那么数控程序介质标识签上必须注明“作废”字样，并填

写表格FM1405-108，在备注栏内注明“作废”字样。存储旧版数控程序的数控程序介质必须放在旧版数控程序专用存放区并上锁，只有信息管理员有权访问。

5.7.4.2  如果旧版数控程序保存在计算机上，那么该计算机必须设置密码口令，而且只有信息管理员有权访问。

5.7.5  有效的数控程序和旧版的数控程序必须存放在两个不同的区域并分别作出标识。有效数控程序存放区必须明显标识有“有效数控程序存放区”字样。旧版数控程序存放区必须明显标识有“旧版数控程序存放区”字样。

5.7.6  如生产需要，使用者需要填写数控程序复制单，提请信息管理员复制。

5.7.7  数控程序的历次发放、回收和复制应做出相应的详细记录。复制发放数控程序时，如果使用数控程序介质的形式传递，信息管理员应在数控程序介质的标识签上盖章并建立登记张。如果使用电子数据传输方式（如DNC或局域网）传输已鉴定的程序，使用者可以从主机中直接调用制造大纲中规定路径下的程序，但使用者只有读取权利，只有信息管理员可以在主机中写入数控程序并保证所有主机上的内容都是有效的。

5.7.8  数控程序在首件/部分首件检验鉴定合格后，由工艺员交给生产厂信息管理员备份及管理。

5.7.9  根据不同的项目、不同的信息要求，信息管理员应建立不同的登记簿（表FM1405-108）。如737项目数控程序更改单建立一个独立的登记帐，737项目数控程序复制单建立一个独立的登记帐，737项目数控程序鉴定表应建立一个独立的登记帐，737项目数控程序缺陷反馈单应建立一个独立的登记帐等等，而且不同的项目也应建立不同的登记帐。

5.8  数控程序修改的规定

5.8.1  如果出现设计更改、工艺状态更改、程序优化等情况，程编员必须更改数控程序。

5.8.2  未经数控程序编制单位技术负责人的批准，任何人不允许更改已鉴定合格的数控程序。

5.8.3  更改后的数控程序必须重新进行首件/部分首件鉴定。

5.8.4  程序鉴定合格后，由工艺员将数控程序、表FM1405-107及表FM1405-103交给信息管理员。

5.8.5  工艺员负责更新工艺规程等工艺文件中的相关信息。

5.9  数控下料铣机床数控程序要求

5.9.1  对于同一台数控下料铣设备，只需对典型零件的下料铣数控程序进行首件/部分首件程序鉴定，首件/部分首件检验合格后无需对后续程序进行鉴定。

5.9.1.1  只有当数控下料铣设备在经过大、中维修时，才重新选取典型件进行程序鉴定。

5.9.2  程序编号以编程日期加顺序号的形式，不用加版次信息。

程序编号形式为：编程日期——X

编程日期为年月日八位数字，如20130101

X为以1开始的顺序号。

5.9.2.1  数控下料铣程序不进行版次管理。

5.9.3  数控程序的保存和管理

5.9.3.1  零件制造中心的数控程序编程员由数控加工设备操作员及操作工人担任。

5.9.3.2  数控程序鉴定表由编程员编制并建账，首件/部分首件鉴定合格后，该表保存在检验室中。

5.9.3.3  设备操作员负责保存、复制、发放鉴定合格的数控程序。

5.9.3.4  如果数控程序备份在计算机上，那么该计算机必须设置密码口令，而只有设备操作员有权访问。

5.9.3.5  设备操作员负责将鉴定合格的数控程序在计算机上进行备份，并存放在数控程序专业存放区，设备操作员对数控程序新增或修改时要对数控机加程序进行备份。

5.10  自动钻铆机数控程序要求

5.10.1  自动钻铆数控程序开头格式由对应的离线编程系统自动生成，无需更改。

5.10.2  由于各项目实际情况不同，自动钻铆数控程序编号可由生产厂根据项目需要进行编号。编号要求具有唯一性，用于区分不同产品且使用方便。在装配工艺规程中记录本产品使用的自动钻铆数控程序编号。

5.10.3  工艺员根据自动钻铆后的产品交付状态编制交付状态表，并在产品工程数模中标记要加工的紧固件信息（牌号、孔位）、临时紧固件信息（牌号、孔位）提交给编程员。编程员按照离线编程系统的要求格式处理产品工程数模形成制造数据集，根据制造数据集编制自动钻铆数控程序。

5.10.4  产品构型更改后都要识别是否对自动钻铆工艺交付状态有影响，如果有影响则需要对程序重新编制及鉴定并升版。

5.10.5  自动钻铆空运行通过和试片加工验证通过方可进行首件加工鉴定。

5.10.6  如产品的实际预铆状态与当前已鉴定的程序不符（缺件，临时紧固件位置更改，紧固件临时更改等），可临时微调数控程序使其与实际加工状态相符，此时需要重新对程序进行空运行检查而无需重新鉴定，同时做好程序更改记录并存档。临时微调后的程序需填写FM1405-141数控程序临时更改单，需由技术室主任或指定专人进行校对，校对合格并签字后，方可启动加工。

5.10.7  编程员负责保存、复制、发放鉴定合格的数控程序。数控程序鉴定表由编程员编制并建账。编程人员负责将鉴定合格的数控程序

及编程时使用的制造数据集在计算机上进行备份，并存放在数控程序专业存放区，需要每周备份一次。

5.10.8  自动钻铆数控程序应进行有效性控制，确保生产时使用程序的有效性和可追溯性。

6  标准图例说明

无。

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。