前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

产品标识管理标准

1  范围

本管理标准规定了产品标识的管理要求。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG140506  工艺过程管控管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

M 2000  发运通知-标签实施指南

A1056  飞机零部件标识和标记的要求

AIQI 2.24.001.00  可辨认零件

AS9132  零件标记的数据矩阵质量要求

ATA Spec2000  物资管理电子商务规范

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-20  零件标识签

FM1405-21  装配件标识签

3.1  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  产品标识

是指识别产品特定特性或状态的标志或标记。

4.2  直接标识

采用油墨、刻蚀等方法直接标识在产品上的标记。

4.3  间接标识

不直接标识在产品上的标记，如标识签、质量证明文件和原始记录、产品合格证、包装等。

4.4  临时标识

产品在加工、周转过程中为明确其特性及状态而暂时制作的标识，此标识在过程结束后即取消。

4.5  最终标识

对按制造依据生产加工的可交付状态的零组件、或组装成与工程图样相符的整体装配件所赋予的标识或标记。

4.6  可辨认零件

设计部门要求在制造过程中记录特定零件历史记录，这些零件叫可辨认零件。

5  规定

5.1  物流仓储中心操作者负责对入厂器材标识进行验证、保持、传递。

5.2  生产单位技术室工艺员负责依据图纸、规范、顾客要求等确定标

识内容、形式、方法、位置，并在制造计划中做出明确规定，生产单位操作者按制造计划标识工序要求对产品标识。

5.3  生产单位质量工程室检验员负责按图纸、规范、制造计划、相关程序等依据检验产品标识位置的准确性，标识内容的正确性、完整性、清晰性，并对产品标识的实施过程进行有效监控；需要时按图纸、规范等顾客要求标识检验状态。

5.4  零件中间处理、检测单操作者位按需负责对零件实施过程状态标识。

5.5  生产单位及物流仓储中心操作者/计划员负责产品在周转、保管期间内保持原有标识的完好性。在原始记录上记载入库产品的标识内容。

5.6  物流仓储中心操作者对离开主体标识发放的产品具有标识移植职责。

5.7  基本要求

5.7.1  从原材料入厂、加工直至交付全过程必须对产品采用适宜的标识。

5.7.2  产品标识位置、形式、内容应首先依据工程图纸、规范、顾客要求，当无特殊说明时参看相关工作程序、标准。

5.7.3  标识方法、内容、位置应在制造计划工序中说明。

5.7.4  产品标识一般包括如下内容:零/组件号、质量编号(或批/架次号)、检验印章及日期；如要求标识工程版次（或更改字母）也需相应标识。

5.7.5  产品标识应字迹清晰、整齐，内容完整，位置准确。

5.7.6  当产品具有追溯性要求时，每件/每批/每架产品的标识应具有唯一性。

5.7.7  无标识材料或产品应及时隔离，并按不合格品处理。

5.7.8  用于（供应商交付给空客的）包装箱标识和管理流程的标签按

文件M 2000的要求实施。

5.7.9  空客项目可辨认零件按AIQI 2.24.001.00要求实施。

5.7.10  空客项目飞机零部件标识和标记的要求按空客文件A1056执行。

5.7.11  对料箱、货架、储存区及加工区的存放物品进行标识。

5.7.12  应在产品实现的全过程针对监视与测量要求识别产品状态，如：标识“待检品”、“合格品”、“不合格品”、“待处理品”等检验、试验状态，标识“待转品”、“待加工品”等周转区域状态。

5.7.13  零/组件除规定标识外，还需标识二维码用于公司内部交付流程管理，二维码信息标准和赋码方式要求如下：

5.7.13.1  二维码信息包含：物料编码、质量编号、项目、失效日期、订单号、数量，信息需严格按规定的顺序喷涂，不允许增加或减少，不适用的信息填写“/”。

5.7.13.2  喷涂二维码的墨水需符合各项目的规范要求，与产品标识采用同一种型号规格的墨水。

5.7.13.3  标记要求：

a.	行和列：与数据矩阵符号连接的行和列应符合AS9132及ATA Spec2000要求。

b.	数据矩阵可以是正方形或矩形，正方形矩阵更容易阅读。

c.	空白区：矩阵周围的空白区（边缘）应等于或大于一个模块尺寸。

d.	圆形表面：如果标记是在圆形/曲面上进行的，则符号覆盖率应等于或小于直径的16%（或周长的5%）。

e.	符号大小：为了便于电子阅读符号，符号外部尺寸最长边应小于25.4毫米（1.000英寸）。

f.	符号的角度失真：行和列之间90度轴的角度偏差不得超过7度。

g.	在零件空间允许的情况下，二维码须喷涂在零件标识的前方或后

方，特殊情况可以喷涂在零件标识的下方。如因零件大小或形状影响无法喷涂二维码，允许将二维码喷涂在合格证上。

5.7.13.4  在零/组件上喷涂二维码前，需在试片上进行喷涂试验，确保喷涂的二维码能够被二维码扫描设备或手机识别。

5.7.13.5  A220项目二维码标识应符合AS9132通用要求；A320项目二维码标识应符合A1056第53-1和54-1条规定，可使用AIDC（即二维码）进行零/组件标识，二维码应符合ATA Spec2000规范的要求。所有项目二维码内容应该同零件标识的文字内容一致。

5.8  直接标识与间接标识

5.8.1  根据器材、产品的类别、状态及特点等选择使用。

5.8.2  直接标识采用的方法应在不影响产品性能或不损伤产品表面（图纸、规范特殊要求除外）基础上选择。

5.8.3  当图纸、规范要求不能直接在产品上标识，或零/组件太小无法采用直接方法标识时，征得顾客同意后，可采用间接标识。

5.8.4  间接标识在生产期间必须与产品同步周转，不可分离。

5.8.5  大件产品每个产品捆挂一个间接标识签，小件产品每个装零件的塑料袋中放置一个标识签。

5.9  临时标识和最终标识

5.9.1  临时标识

5.9.1.1  在整个加工过程中应对产品实施临时标识。

5.9.1.2  临时标识可采用纸质标识签、金属标识牌、不干胶、振动刻蚀等不影响产品及热、表处理的槽液质量的方法标出。

5.9.1.3  加工中尽可能早的采用临时标识（如从首道加工工序起），并一直保持其存在，直至加工结束制成最终标识或转换到其它交付文件之后方可取消、作废。如因过程加工而暂时摘取临时标识，则工序结束后摘取人应重新绑挂。

5.9.1.4  如无特殊规定，采用本文件规定的纸质标识签标识产品。

a）标识签质地采用浅绿色（以实物为准）、背面帖膜的特殊纸质制成，形式见附表（规格尺寸按1：1）。

b）操作者填写标识签内容，并用纸绳捆挂在该件的非加工表面处；无法捆挂标签零件，可将标识签放置在装零件的塑料袋里；当加工装配件时，由操作者将FM1405-21粘贴在加工该件的工作区域。

5.9.2  最终性标识

5.9.2.1  通常在产品终检之前，要求对产品实施最终标识，如无特殊规定，最终标识一般包含直接标识和间接标识两种方式。

5.9.2.2  最终标识所采用的直接标识方式一般应选择加工或装配后易于发现的位置，所有相同的产品尽可能在相同位置处打标识。

5.9.2.3  当采用间接方式标识时，零件生产单位向装配生产单位移交产品可使用“产品合格证（内部）”作为零/组件产品合格状态的最终标识；向顾客交付的产品使用“合格证”见产品检验程序中规定。

5.9.2.4  产品上的检验印章图样可采取喷码标记及手工盖章的方式。5.9.2.5  对于波音项目，交付物的标识应该包含“MADE IN CHINA”，如果SSP有相关要求，以SSP为准。

5.10  产品标识的移植

5.10.1  加工中应尽可能保持主体标识。

5.10.2  主体标识被加工掉前，应首先移植标识，后分割主体。移植后的子体标识与主体标识方法相同或相近、内容一致，并有移植者标记，本工区或下道工序检验员应检查移植后标识与主体标识的符合性，必要时在质量文件上做记录。

5.10.3  库房管理员拆散发放间接方式标识的零/组件、标准件时，应将主体标识移植到FM1405-20上，盖质量印章，随散件发放到现场。库房检验或下道工序检验应核对移植后标识与主体标识的一致性。

5.10.4  当有追溯性要求的标识在加工过程中被覆盖，应重新标记或移植标识，并在制造计划中做出规定。

5.11  其它标识

5.11.1  器材标识按器材和零组件接收管理程序、器材和零组件发放管理程序、不合格外购产品和器材管理程序中规定执行。

5.11.2  器材的紧急放行标识按器材紧急放行程序，产品加工过程紧急放行标识按产品紧急放行程序要求执行。

5.11.3  首件检验的标识按首件检验管理程序要求执行。

5.11.4  可互换性和可替换性的产品标识按互换和替换检查控制规定执行。

5.11.5  顾客要求的特殊标识，应按顾客要求对产品标识，并在制造计划中做出规定。

5.12  标识的更改

5.12.1  标识更改应采用对产品及其保护层无破坏或损伤的方法去除。

5.12.2  更改时应全部废除错误标识内容，在原位或附近位置重新标记。

5.12.3  当更改无法去除的标识时，应采用相同标识方法在原标识上打“X”,以全部废除错误标识内容，同时在附近位置重新标记。

5.12.4  图纸、规范要求的特殊更改方式按其要求执行。

5.13  标识用具及设备

5.13.1  标识用具、材料及设备按相应规范或其它文件要求选择，且对被标识零/组件、装配件无腐蚀和破坏性。

5.14  对于标准件开架管理项目，如顾客无要求，标准件不需给定可追溯性编号/质量编号。

5.15  商飞项目供应商工艺组件（构型件）版次标识相关要求

5.15.1  由于预先将一些零件组装成组件，而工程图纸未给出装配件号，所产生的工艺组件（构型件），承制单位按对应零件的制造流水号（MSN）生产工艺组件，并以工艺组件对应的制造流水号（MSN）作

为其版次，生产运营部/承制单位按工艺组件的制造流水号（MSN）进行配套发料。对于由于工艺要求，零件、组件等偏离产品工程图纸及交付状态要求时，如增加耳片、余量等，所产生的工艺构型号，其版次与对应零、组件的版次保持一致。如供应商产品交付规范书（SPS）中的工艺构型号有版次要求，则其版次与供应商产品交付规范书（SPS）中的版次保持一致。

5.15.2  制造流水号（MSN）可以是架次区间，如MSN00012-MSN00016；也可以是起止架次，如MSN00012+；也可以是单架次，如MSN00012。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。