前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

工艺件申请与使用管理管理标准

1  范围

本管理标准规定了工艺件的申请与使用管理要求。

本管理标准适用于公司各项目工艺件的申请与使用。

本管理标准依据GLC140506的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC14010302  临时生产需求策划管理程序

GLC140506  工艺过程管控管理程序

GLC140509  制造物料清单（MBOM）编制管理程序

GLB140509-02  材料定额管理标准

3  表格

无

4  术语和定义

4.1  工艺件

根据设计和工艺要求，在生产过程中为了满足产品定位、固定、连

接、密封(防尘)、试验、验收等预期用途而临时安装在产品上的一种工艺专用件。包括标准件和零/组件。为便于识别，工艺件通常涂覆红色涂料。

4.2  设计要求的工艺件

按照工程图样、技术条件及其引用的标准与说明书要求，为了完成飞机组件和部件生产、试验及验收而临时安装在产品上的一种工艺专用件，在工作完成后需按要求更换或报废处理。

4.3  工艺要求的工艺件

按照工艺方法要求，为了完成飞机组件和部件的生产、试验及验收而临时安装在产品上的一种工艺专用件，需在工作完成后更换成装机件。如:配套加工使用的工艺连接件等。

5  规定

5.3.1  使用单位技术室将所需的工艺件按机型编制工艺件目录，编写及编号要求按GLC231007。

5.3.2  工艺件目录应包括工艺件编号（零件编号、标准件号、组件号）、名称、数量、依据、是否回收、技术要求、接收检验、备注（注明其它特殊要求）等内容。技术要求中填写工艺件的制造要求，如红色阳极化或涂红漆标识等；接收检验中填写工艺件的接收检验要求，如无特殊要求，一般可通过目视外观检查的方式进行接收检验；数量未注明时为一次性申请数量，当按生产架次配套申请时，如每架需要2个工艺件，数量为2/架。工艺件目录的分发路线应包括科技创新部、生产运营部、物流仓储中心、数字工程部、工程研发事业部及相关生产单位。

5.3.3  工艺件目录作为通过材料定额申请/更改单、临时生产计划或制

造物料清单（MBOM）申请工艺件的依据。公司自制类工艺件按GLC14010302通过临时生产计划申请，一般可按年度生产需要每年度申请一次；外购标准件类工艺件按GLB140509-02通过材料定额申请/更改单申请；对于按架次配套使用的工艺件，可按GLC140509增加到MBOM中，通过MBOM进行申请。

5.3.4  审签要求

工艺件目录的审签要求如下：

a) 生产单位技术室工艺员编制；

b) 生产单位技术室主任校对；

c) 生产单位技术副厂长审核；

d) 技术办公室项目主管副总工艺师批准。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

工艺件目录的保存期限为长期。