前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度科技创新部部门提出。

本制度由科技创新部负责解释。

产品的防护和贮存管理标准

1  范围

本文件规定了产品、器材的搬运、贮存、包装、防护和交付要求、活动与职责。

本文件适用于公司的民机生产管理。

本文件依据GLG1405的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1405  制造工艺设计管理规则

GLC140601  工艺纪律检查管理程序

GLC140602  工艺评审管理程序

GLC14020202  物流配置执行管理程序

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC231007  技术文件的编制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-96  材料封存

FM1405-99  产品/材料封存标签

3.2  引用表格

FM1405-20  零件标识签

FM1405-81  温度湿度检查记录表

FM1408-89  故障通知单

4  术语和定义

4.1  四号定位

把入库零件所在的库号、架号、层号、位号与库房帐目上的“四号”一一对应，实行对号入座，固定货位，便于迅速查帐和发放。

5  规定

5.1  一般要求

5.1.1 总体要求

5.1.1.1 防护要求的制定

a) 物流仓储中心综合技术室工艺员和各生产厂工艺员根据各自负责产品的过程及特点编制详细的防护要求并实施。

b) 包装责任单位操作者负责产品的包装和包装质量的检查。

c) 各单位质量工程室检验人员负责填写交付文件。

5.1.1.2  防护方案的评审

各生产单位应根据工程图样、工程文件、工艺规范、工艺方案等内容识别产品保护风险和需求，策划并编制产品防护方案或要求，产品防护需覆盖制造、装配、存储、搬运和运输等过程。产品防护方案

的编号及格式规则按 GLC231007，文件类别代号为“FH”,可根据产品特性，分类管理，差异防护，实施不同防护方案，如按易腐蚀材料，表面处理层（喷漆、阳极化、电镀等），结构刚性，易损伤零组件（蒙皮、壁板组件、复材零件、喷丸零件、高精度零件等），重要零组件，装配组件、部件等分类，也可自行分类编制防护方案，对易损伤、外观要求高和重要零组件进行重点防护。

5.1.1.3 产品防护执行情况按GLC140601开展工艺纪律检查，确保产品防护要求的执行。产品防护方案的工艺评审按GLC140602执行，如下:

a）大部件：公司级评审（1级）；

b）零件及组件：内部评审（2级）。

5.1.1.4  产品制造过程中使用的防护材料以及操作过程应满足客户的要求。产品不允许长期露天存放或在恶劣环境下存放，在工序间转移、厂际间周转、临时存放、库房存储等过程使用的用于防止产品磕碰、污染、变形的防护材料包括但不限于如下几类，塑料袋、塑料膜、胶带纸、防腐油、牛皮纸、泡沫、棉毡、专用包装箱、专用托架等。生产单位应根据本单位产品的实际类型、状态确定保护方法，类型、状态相同的产品的保护方法应保持一致。客户有要求的，按客户文件规范执行。

5.1.2  零件工序间周转的产品防护要求

5.1.2.1  针对加工周期长、镀层裸露、化学处理膜层裸露的零件应制定并实施妥善的防护措施，避免出现腐蚀或划伤等问题。这些措施包括但不限于如下几种：喷胶防护、胶带防护、牛皮纸防护、捆绑防护、专用周转托架防护等，选用的具体措施应根据产品实际情况确定，以保证产品质量为前提。装配好的产品，在送交下一车间对于易于油封的外露钢制镀锌、镀镉零件，油封后又不影响其他零件质量时，应用防锈油(或熔化的防锈脂)以涂刷方法进行油封。接收该产品的车间，经检查油封层清洁完整，可继续存放。

5.1.2.2  对于完成表面喷漆的零件，针对每一类零件制定并实施适当的防护措施，这些防护措施包括但不限于以下几种：

a）平板类零件：可以叠放，但应确保零件间使用适当的塑料、海绵、泡沫、包装纸等包装介质隔离，对于容易发生变形的零件应增加适当的衬板、支撑物防止零件变形;

b）角材、型材（尺寸小于30cm）类零件：如果零件外形一致且可叠放的，可以选择多个零件叠放在一起并捆绑牢靠，多捆零件需要放在同一包装袋内时应确保每捆零件间使用了适当的隔离物，避免零件因碰撞、摩擦、挤压造成零件的损伤;

c）框板类零件：外形不一致的零件应单层存放，摆放有序，零件间不发生相互摩擦，必要时应使用隔离物，如果需要多层存放应在每层间增加隔离物，如果需要搬运、转移应将零件单独包装或采用专用的转运箱、托架等设施。对于零件外形一致且可叠放的零件，可选择2~3个零件叠放到一起捆绑结实然后再增加外包装;

d）缘条、带板、蒙皮、型材（尺寸大于50cm）类零件：这几类零件外形一般都较为复杂、尺寸较大、质量要求较高，一般要求单独包装、隔离存放或者采用专用的托架、箱子进行防护等。

5.1.2.3  产品搬运时，应采用适当的方法以防止零部件被损坏或污染，应按如下规定执行：

a) 器材搬运设备的使用说明；

c)系留、捆扎或支撑零部件的方法，防止其发生移动或坠落；

d) 重要机加表面、精抛光表面或镀层表面的防护方法，包括吊具、与铲车接触面的覆盖保护、保护性容器、用保护材料包扎、层间加衬、专用设备架等的使用；

e) 防止产品污染的方法包括：堵住部件（例如：导管、阀门、电接头、泵等）的所有开口，防止外来物；

f）必要时应采取专门的搬运措施（如戴白手套或静电释放（以下简称

ESD）控制），这类措施包括：

1) 防止指印（特别是含油、潮气或盐份）损坏产品或引起粘接不良的防护方法；

2) 油脂涂层产品（如：操纵钢索、轴承、齿轮、杆端）的防尘、防脏物和防腐；

3) 搬运和储存技术的专项培训；

4) 对ESD敏感的物料和零部件的正确搬运方法，包括对ESD专项搬运的物料和零部件作醒目标识的方法，或按客户文件要求标识清楚；

5) 将ESD零部件从专用托盘、匣子或包装箱中取出的受控工作站条件。

g）运输途中应对产品采取防护措施，包括：

1)零部件和器材的装袋、装盒或捆扎，防止混杂；

2)尽量将产品保留在原包装内；对环境敏感的器材应存放在原包装内或其它适当的容器内；

3)易受振动和碰损伤的精密零部件应使用泡沫塑料、衬垫或特殊包装；

4)可能从拖车、卡车或运输车上跌落的零部件和器材料要进行遮盖、系牢或捆绑；

5)对易受恶劣气候影响的零部件和器材进行保护。

h）设计工程部门应对产品重复损坏情况进行评审。

5.1.3  装配过程的产品防护

根据装配过程的实际情况制定并实施妥善的防护措施，这些措施包括但不限于如下几种：

5.1.3.1  工具、工装、设施防护：适当的使用胶带、塑料膜等保护介质对工装、工具、以及周围的设施进行必要的防护，最大程度的避免这些物体对产品造成损伤。

5.1.3.2  需要上机操作的过程，在操作区域应采取足够的防护措施，

避免直接踩踏产品。

5.1.3.3  不允许将任何金属工具直接放置在产品上，当需要时可使用工具箱装载工具并放置在有足够厚度的防护物上。

5.1.3.4 上机操作人员不应随身携带钥匙、手表等金属物件，避免与产品接触损伤产品。

5.1.3.5  针对临时存放在装配现场的零组件应使用托架、挂架、塑料袋、牛皮纸等包装物做好防护，具体防护要求见6.4节。

5.1.3.6 忌油产品在加工及装配过程中，依产品的材质和性能不同，可选用下列防锈措施：

a) 保持零件清洁，用塑料封套、干燥器及其他密封容器进行干燥防锈处理；

b)气相缓蚀纸(剂)封存；

c) 采用洗手、戴手套、在零件表面涂绝缘清漆或有机薄膜等综合性措施防手汗腐蚀。

5.1.4  厂际间周转的防护

在搬运、周转过程中使用适当的工具、设备、方法，防止发生撞击、严重摩擦、变形或堕落等影响产品质量的情况发生。任何产品不得与地面直接接触和露天存放，以及在工作现场堆积存放，以防止损坏、变质或受到污染。

5.1.5  工艺文件中产品防护工序要求

工艺人员根据产品防护要求依据产品防腐、防护的技术文件在编制工艺文件时安排防护工序，并在防护工序中具体规定防护的方法。

5.2  产品的搬运保护要求

5.2.1  细长或较薄的零件在搬运时应轻拿轻放，存放时应在下面垫平，保证面接触，以防变形。

5.2.2  承力构件及组合件存放、搬运过程中，必须使用专用托架、泡沫、衬垫等器具，使零件受力均匀，防止变形。

5.2.3  钣金零件在制造、转移和存放过程中应放置平板或专用工位器具上。

5.2.4  对平直度要求高的零件，在加工合格后应采取保护措施，如使用专用托架或专用存放箱等。

5.2.5  对有曲度的大型零件，应该使用专用托架存放。

5.2.6  精加工螺纹、孔和槽口及表面粗糙度值小于Ra0.8的零件，均按有关规定涂油并用纸或布包好，较小的零件应使用箱子搬运。

5.2.7  对已加工至最后尺寸的零件表面进行装夹时，必须采取保护措施，以免损伤表面，导致应力集中。

5.2.8  酸洗后的焊接件在搬运时应戴干净手套，用纸包好后不得搁置在潮湿的地方，以免受腐蚀。

5.2.9  复合材料产品在搬运、周转过程中应使用适当的防护物逐件防护，避免产品因摩擦、碰撞造成产品损伤，在必要时应使用包装箱（盒）或专用保护器具周转。必要时针对搬运、周转的周围环境也应采取必要的防护措施，例如周转路线中容易与产品发生刮碰的墙角、支撑柱、工装托架等等。

5.2.10  所有易使外来物滞留的导管在存放时，应在其两头堵住或装上堵帽。不得敞口（需进一步加工和要在下一道工序清洗的导管除外）。

5.2.11  电子/电器零件应用塑料袋加以保护，防止电子/电器零部件腐蚀、插脚损坏或受灰尘或脏物污染的方法，对密封类零部件（如：开关、断电器、继电器）应采取适当防护措施，避免粗暴搬运，防止与类似零件或其它产品的接触损伤。

5.2.12  油箱、气瓶、天线、空调设备、燃油箱、阀、调节器、泵、空气过滤器、燃油过滤器等的配合口要用塑料袋、衬垫等保护套扎紧保护。

5.2.13  完工的软管和软管装配件要放入塑料袋，并封口，以防外来

物进入和污染。

5.2.14  对氧气设备、输氧管道和接头应单独包装并封口或正确防护。防护的方法也包括污染物清洗说明和随后的产品保护。

5.2.15  传感装置（如仪表、压力和真空传感器、客舱增压设备、陀螺、开关或大气数据计算机）要套上塑料袋或加堵盖等，然后放到带有垫和泡沫的盒内，当需要时开泄压孔。

5.2.16  钛合金、镁合金零件及蒙皮板在加工、搬运过程中，应特别加强保护，具体要求按买方规定的工艺标准进行。

5.2.17  较大产品在吊运过程中，应制定相应的保护措施，必要时编制吊运指导书，以避免产品的损伤。

5.2.18  关键件、重要件在存放、周转和运输中，应采取保护措施，防止混批、锈蚀、磕碰、压（划）伤及变形等。存放地点与环境应满足规定的技术要求。

5.2.19  工艺规程里应规定现场零件装配生产要明确产品防护要求。

5.2.20  装配现场成品件按按原包装保存，在安装时拆除包装。

5.2.21  散件的包装材料，都应固定或装在发运设备之内，并确保防止在阴雨天气里受潮损坏，包装材料不得引起原材料和零件的腐蚀，发运产品的包装要求应符合采购合同以及相关规范技术要求。生产单位应确保存放在室内外的器材得到有效保护，储存器材如有明显的防护不当造成交付产品质量受损，质保部门将不予接收并将信息反馈生产单位。

5.2.22  对于储存在室外的产品，生产单位应检查其包装和防护情况，确保包装防护完好并符合要求。经受雨淋的产品应检查是否有雨水进入装配件的结构中，确保覆盖物完全揭开并干燥，残留的水要排净。暴露于湿度较高环境中的产品，应揭开装配件覆盖物产品表面上凝聚的湿气蒸发掉。长时间室外存贮的产品，如必要应去除保护涂层，检查表面是否有腐蚀，并进行必要的防腐处理。

5.2.23  装配过程中，不允许将零件直接放在地上，对于需防锈的零件拿取时应保持手部清洁。为防止手汗引起金属件的锈蚀，在不影响产品性能的情况下，装配时在零件表面上涂刷一薄层防锈油。

5.3  库房管理

5.3.1  库房设置

5.3.1.1  要求设置生产专用库房，未授权人员禁止进入库房。

5.3.1.2  库房的设施应根据产品的数量、体积、种类以及产品保管技术要求进行设置。

5.3.1.3  有特殊存放要求的产品，应严格按客户文件要求执行该产品的保管要求。

5.3.1.4  根据产品的存放要求，设置防潮、保温、通风、油封等设备。

5.3.1.5  库房附近应设置安全消防器材等设施。

5.3.2  油封间要求

5.3.2.1 清洗油封间内，根据工作需要，应配置必需数量的放置金属器材的设备(槽子、架子、柜子、工作台等)，禁止将零件直接放在地上。

5.3.2.2  油封槽应采用相应的耐油、耐高温材料制作而成，并加设槽盖防止灰尘脏物等落入油料中。

5.3.2.3  油封间一切电气、照明设备均必须有防爆装置，并严禁明火作业。不允许在工作场所吸烟、饮食。操作者应在光线充足、通风条件良好的场地进行油封操作。操作者应戴口罩、手套，穿好工作服、工作鞋。

5.4  产品保管

5.4.1  库存产品应按批次保管，采取“四号定位”的方法，做到摆放整齐，便于存放、收发和盘点。

5.4.2  对价格昂贵，表面质量要求高及有特殊要求的产品要设置专用

保管器具保管。

5.4.3  对有保管期、油封期要求的产品，要定期检查(一般一个月)及时重新油封，对超过保管期的产品要及时隔离。

5.4.4  对有温湿度保管要求的产品，其保管区域要按规范进行保存，并做好温湿度记录FM1405-81。

5.4.5  特制零件要单独保管。

5.4.6  库房内要设置待处理区域，存放被怀疑不合格的产品等。

5.4.7  临时存放在生产现场或库房的产品，应根据产品的外形、重量、表面质量要求等特性采取适当的防护措施，措施应保证产品质量不受到影响。

5.4.8  对于重量或体积较小、外形规则的产品在采取必要措施的情况下允许多层存放，但应确保每层产品间不发生接触、污染、不发生应力变形。对于规则的零件允许捆绑存放，捆绑存放的零件应考虑每次配套发放的数量情况确定合理的数量。对于体积或重量较大产品不允许叠放。

5.4.9  对于高外观质量要求的蒙皮类产品应设置专用的存放区域，必要时应使用专用的存放托架，确保蒙皮间不会因摩擦、碰撞造成擦伤、划伤以及变形，存放的区域、托架应确保清洁无多余物。

5.4.10  原则上装配件应单层存放、摆放有序，零件间不发生相互摩擦，必要时应使用隔离物。如果有需要多层存放，每层间应增加充分的隔离物，一般应采用较厚的泡沫，有效避免零件间发生磕碰。对于较大组件，需要现场存放的，应有专用的托架、以及隔离措施。

5.5  剩余产品的处理

5.5.1  项目结束后，所剩余的产品，按合同规定处理。

5.5.2  需要封存的零/组件，应存放在指定区域，在清点数量建帐后，由保管员填写并挂上FM1405-96标识或FM1405-99。

5.5.3  FM1405-96适用于大批量零/组件区域封存标识；FM1405-99适

用于单项或小批量零/组件封存标识。

5.6  产品包装

各相关部门建立详细的工作流程，明确规定项目产品包装需求的提出，包装物的设计、制造、验收以及包装实施过程的控制要求。包装单位负责按照包装要求完成产品包装并最终交付。产品包装过程应严格按照包装要求执行，当客户有包装要求时应满足客户要求。

5.7  产品交付

5.7.1  生产单位质量工程室编写产品交付文件，与产品一起移交给产品包装单位。

5.7.2  在飞机生产结束未交付前，应该按照5.2.21和5.2.22条内容保持飞机处于安全和可用状态。

5.8 产品防护流程

各生产厂工艺员根据本标准编制详细的防护要求，由各生产单位计划员/培训员按防护要求准备防护设施，培训参加特殊搬运、贮存的人员，生产单位操作者进行产品防护，生产单位检验人员检验产品的防护质量，物流中心保管工/检验员接收并检验产品防护质量，装配单位操作者从库房领取产品后，检查产品外观及合格证明文件，不合格品按GLC140602处理。

5.9 产品的贮存、发放流程

物流中心搬运工运送零件至装配厂库房，库房保管员接收产品，检验产品外观及合格证明文件，符合要求的产品，登记上架，保持零件有效性，不符合要求的产品，按保管员在合格证上注明不合格数量，在移交报表记录实际接收数量，按GLC140602处理。保管员/物流人员按器材和零组件发放管理程序定期检查库房区域，保管员按GLC14020202的规定发放零件；对符合程序产品标识管理标准规定，当图纸、规范要求不能直接在产品上标识，或零组件太小无法采用直接方法标识而采用间接标识的，按该程序挂FM1405-20标识签。

注：对于公司内的交接产品的合格证明文件即为内部合格证；对于交付至顾客的产品其合格证明文件按项目交付要求确定，如项目有特殊交付要求将在项目质量计划中予以说明。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。