前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

商飞项目产品包装、储存、防护和搬运管理标准

1  范围

本管理标准规定了商飞项目交付产品的包装、储存、防护和搬运要求。

本管理标准适用于商飞项目。

本管理标准依据GLC140506和SR0050的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140513-07  包装装配大纲的编制管理标准

GLC140506  工艺过程管控管理程序

GLC140304  产品交付管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

SR0026  机体供应商产品交付文件管理规定

SR0050  包装、储存、防护、搬运和接收的通用规定

CPS9100  飞机的装配和储存保护

CPS9111  材料和组件的接受检查与室外储存

CPS9140  包装箱的通用要求

CPS9141  供应商发运产品时的包装要求

CPS9142  出厂产品防锈封存防护方法

CPS9151  厂间转运和标记

ZPS03301-00000  供应商的包装

ZPS03302-00000  厂间转运和标记

ZPS03310-00102  出厂产品防护方法

ZPS03310-00200  包装箱的减震和包装

ZPS03314-01100  新支线飞机的装配和储存保护

ZPS03315-00200  材料和组件的接收检查与室外储存

注：本文件所引用ZPS/CPS 文件，仅当工程文件/图样/数模有引用时适用。

3  表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  包装

5.1.1  按照规范CPS9141、ZPS03301-00000、CPS9142、ZPS03310-00102、CPS9140、ZPS03310-00200以及CPS9151/ZPS03302-00000的要求对发运零部件和器材进行包装和发运。在发运机体结构大部段前，应按CPS9100/ZPS03314-01100 进行保护。在发运机载系统件前，应对每个零件进行单独包裹等保护，零件间不应接触，零件间、零件与包装箱间应设置充足的缓冲填充。包装和发运的管理应符合GLC140902的要

求。

5.1.2  发运之前，应按照合同约定做好包装识别标记（包括单元包装、中间箱（袋）和发运箱）。对于易碎物品、精密元件等需在发运箱外粘贴警告标记，以确保正确搬运。

5.1.3  应按照合同文件规定的要求（包括包装、发运要求）包装所有零件、装配件、设备和文件。散件的包装材料，都应固定或装在发运设备之内，并确保防止在阴雨天气里受潮损坏，包装材料不得引起原材料和零件的腐蚀。

5.1.4  当多份合同的货物合并装在一个发运箱里时，需分别单独包装再装箱发运，并分别正确地做好标记。供应商需提供完整交付文件,所有与收货有关的装箱单，附在发运箱外侧明显且易找到的地方，多重发运箱附在第一号箱上。

5.1.5  当合同规定的特殊包装要求与GLC140513-07、CPS9140、CPS9141、ZPS03301-00000和ZPS03310-00200要求相矛盾时，以合同为准。

5.1.6  包装工艺文件应符合GLC140513-07的要求。

5.1.7  对于与中国商飞约定了按照中国商飞物料编码张贴标识的零部件，需根据中国商飞要求进行标识。

5.1.8  危险物品应按照国家相关管理规定、条例进行包装。

5.1.9  应按照合同约定进行包装，避免出现轧碎、撕破、穿孔（洞）或其它任何形式破损的发运箱，造成产品受损。

5.2  储存

5.2.1  应确保存放在室内外的器材得到有效保护。

5.2.2  对于零件、装配件、电子设备、机载设备和器材的油封、保护、包装、板条箱储装等，其储存保管方法应符合GLC120713的要求。

5.2.3  应提供机载设备和成品件的室内外存放和相关存放环境要求，需要时采用防锈油、防水帆布和其他防护遮盖物对产品进行防护，确保能够按照产品防护要求进行储存。

5.2.4  产品室外储存按照CPS9111、ZPS03315-00200进行储存和管理。

5.2.5  储存产品发运前按照CPS9142、ZPS03310-00102要求对器材进行防护。

5.2.6  对老化敏感的产品／零部件／器材需进行适当标识和控制，有程序规定：

a) 对老化敏感器材以及易变质／易腐蚀器材进行标识和控制，至少应包括：

1) 根据器材类型确定其保质期；

2) 对于由不同供应商提供的材料，规定详细的混用说明；

3) 关于重新测试并延长保质期的说明；

4) 准许延长保质期的总时间；

5) 保质期延长日期的标识要求。

b) 对存放有保质期限制项目的货架进行醒目标识；

c) 在完成重新检验、重新测试和处理之前，标识并隔离超期项目；

d) 复合材料所用原材料（如：预浸渍卷料、环氧／粘合材料）应符合制造规范。对于材料接收、首次试验、使用、存储、重新测试等，应有文件记录以保持可追溯性。

5.2.7  只有合格的、标识正确的产品／零部件才能入库，产品/零部件的存入/取出需受控，有程序规定：

a) 只有符合既定验收准则（包括标识要求）的产品／零部件才能入库，包括原先安装过再

拆除的零部件，但不合格器材除外；

b) 应控制未完工零部件，防止其未按图纸或规范规定完工就标识件号入库；

c) 从库房取出或更换零部件的批准方法；

d) 进入库房的限制和控制；

e) 应建立并维护在库存系统中存入/取出零部件的记录；

f) 依据相应的生产指令来发放原材料及工艺材料；

g) 对可疑不合格品的隔离和控制方法。

5.3  防护和搬运

5.3.1  沈飞民机负责对交付产品进行防护和搬运管理，对产品进行监控，以符合产品防护和材料搬运的要求。防护和搬运方法应符合GLC120713的要求。应采用适当的方法以防止零部件被损坏或污染，有程序规定：

a) 器材搬运设备的使用说明；

b) 零部件堆放的方法；

c) 系留、捆扎或支撑零部件的方法，防止其发生移动或坠落；

d) 重要机加表面、精抛光表面或镀层表面的防护方法，包括吊具、与铲车接触面的覆盖保护、保护性容器、用保护材料包扎、层间加衬、专用设备架等的使用；

e) 防止电子零部件腐蚀、插脚损坏或受灰尘或脏物污染的方法，对密封类零部件（如：开关、断电器、继电器）应采取适当防护措施，避免粗暴搬运，防止与类似零件或其它产品的接触损伤；

f) 防止产品污染的方法包括：

1) 堵住部件（例如：导管、阀门、电接头、泵等）的所有开口，防止外来物；

2) 对完工的软管和软管装配件应装袋、加盖或堵孔；

3) 对氧气设备、输氧管道和接头应单独包装或正确防护。防护的方法也包括污染物清洗说明和随后的产品保护；

4) 对传感装置（如仪表、压力与真空传感器、客舱增压设备、陀螺、开关或大气数据计算机）应装袋或加堵盖等，当需要时开泄压孔。

g) 必要时应采取专门的搬运措施（如带白手套或静电释放（以下简称

ESD）控制），这类措施包括：

1) 防止指印（特别是含油、潮气或盐份）损坏产品或引起粘接不良的防护方法；

2) 油脂涂层产品（如：操纵钢索、轴承、齿轮、杆端）的防尘、防脏物和防腐；

3) 搬运和储存技术的专项培训；

4) 对ESD 敏感的物料和零部件的正确搬运方法，包括对ESD 专项搬运的物料和零部件作醒目标识的方法；

5) 将ESD 零部件从专用托盘、匣子或包装箱中取出的受控工作站条件。

h) 运输途中应对产品采取防护措施，包括：

1) 零部件和器材的装袋、装盒或捆扎，防止混杂；

2) 尽量将产品保留在原包装内；

3) 易受振动和碰撞损伤的精密零部件应使用泡沫塑料、衬垫或特殊包装；

4) 可能从拖车、卡车或运输车上跌落的零部件和器材要进行遮盖、系牢或捆绑；

5) 对易受恶劣气候影响的零部件和器材进行保护。

i) 设计工程部门应对产品重复损坏情况进行评审。

5.3.2  产品防护应起到足够的物理、化学和清洁的防护作用；有特殊防护要求的物品按照相应CPS9142和ZPS03310-00102进行防护。

5.3.3  储存、搬运、运输危险品应符合相关国家规定、条例。

5.3.4  大部件运输方案须得到中国商飞的评审和批准。部件运输工艺装备/工具在运输过程中应可靠固定，保证结构不受损伤；运输工艺装备/工具按中国商飞要求安装过载监控装置，以便监测在运输过程中的产品状态。

5.4  交付

在产品交付前，应对产品进行检验并对交付文件进行核实，以满足合同的要求，产品交付文件应按SR0026和商飞项目交付文件标准的要求执行。产品交付过程应按GLC140304的要求执行。

5.5  本管理标准中引用的ZPS工艺规范仅适用于ARJ21项目非全三维产品。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。