前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

测试试样的管理标准

1  范围

本文件规定了测试试样材料的申请、试样的加工、制备及提交等过程。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLG1207的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC14080308  理化测试的质量控制管理程序

GLC230801  纠正措施管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

FM2308-02  纠正措施报告

4  术语和定义

4.1  测试试样

测试试样分为工艺试样和材料入厂复验试样。

工艺试样包括工艺控制试样和生产线鉴定试样。工艺控制试样是指按顾客文件或要求在生产前或生产过程中，对相应的生产线或设备等进行鉴定或周期性工艺试验所使用的试样（包括热处理随炉试样）。生产线鉴定试样是指按顾客文件和要求在生产线报批评审过程中，用于鉴定生产线加工能力和过程控制而制造的试样。

材料入厂复验试样是指用于已购买原材料按顾客规范和要求进行理化试验所需的检测试样。

4.2  测试试样制备

试样制备是指按顾客文件或要求对试样进行的热处理、表面处理、焊接、铆接和复合材料试板铺贴固化铣切等加工过程。

5  规定

5.1  试样制备单位工艺员负责编写工艺规程，试样制备单位操作人员负责试样的加工制备。

5.2  质量安全部技术员负责性能测试或委托测试，发出试验报告，将周期性工艺试样发给顾客并将意见反馈给相关单位。

5.3  物流仓储中心生产准备工负责将材料入厂复验试样送交质量安全部理化计量室等测试单位测试。

5.4  数字工程部技术员负责测试试样加工和制备的分工。

5.5  材料的准备

5.5.1  测试试样的需求单位向数字工程部数据管理室提出测试试样清单，数字工程部技术员进行试样加工和制备的分工。

5.5.2  试样制备单位工艺员根据各项目的工艺文件要求和生产实际需

要提出各种工艺试样和材料入厂复验试样的材料定额。入厂复验试样定额应由质量安全部技术员与试样制备单位工艺员沟通并纳入试样制备单位生产用料定额申请当中（必要时，可由物流仓储中心生产准备工协助参与）。

5.5.3  工艺试样材料的领取应由试样制备单位计划员负责。入厂复验试样的材料领取由物流仓储中心质量工程室生产准备工负责。

5.6  试样的制备

5.6.1  试样制备单位工艺员应编写制备工艺控制试样的工艺规程。

5.6.2  工艺规程按一般件要求进行编写和归档。复材工艺规程按规定编写并归档。

5.7  试样的编号与标识

根据顾客规范要求、实际需要、试样的实际情况和可追踪性原则，各相关单位应在试样准备、试样制备、试验及试验后试样保存过程中用编号和/或批次号进行适当标识。

试样的编号由试样的中文名称拼音首写字母加序号组成。例如：制备的不同要求的或不同生产线上的阿洛丁盐雾试验片可分别编号为：AYW-1，AYW-2。试样的批次由制备试样的年、月、日和当天的槽次号组成。例如：2004年2月18日第2槽制备的盐雾试验片批次号为：04-02-18-2。热处理试样按要求标识。

复材生产线鉴定和材料入厂复验试样的标识编号原则如下：

试验类型-试板零件编号-试样流水号-试板质量编号

L-拉伸试验 Y-压缩试验  N-长梁挠曲试验  G-滚筒剥离试验

试样流水号用于标记该试样为从试板上铣切下的第几块试样。该流水号从01起开始顺延。

5.8  试样的提交

5.8.1  在公司内试验的试样

在公司内进行试验的工艺控制试样制备后，由试样的制备单位工艺

员直接按相应的程序提交相应的测试单位。

在公司内进行试验的材料入厂复验试样制备后，制备单位交付物流仓储中心质量工程室，由物流仓储中心生产准备工提交相应的测试单位。

5.8.1.1  理化测试的质量控制按照GLC14080308执行。

5.8.2  需提交顾客的试样

5.8.2.1  如果公司内有相应的测试手段，应同时制备两组试样。一组试样先在公司内按规定进行试验；另一组试样提供给顾客。

5.8.2.2  如果公司内没有相应的试验手段，由质量安全部理化计量室技术员负责试验的外协工作。

5.8.2.3  试样制备单位操作者负责按相应的文件要求对试样进行封存包装。

5.8.2.4  在提交顾客试样前，应将试样、制备试样的工艺规程、生产制造记录的复印件及在公司内试验的合格报告（复印件）等相关文件一起交给质量安全部技术员进行审查，审查合格后直接提交顾客。

5.8.3  试样的选取和制备应具有代表性。

5.8.4  在试样制备、试验及周转的过程中，操作者必须严格按相关文件正确地进行操作，检验员必须严格按相关文件进行各工序过程监控和检验。

5.8.5  生产线鉴定试样的交付按顾客规范和要求进行。

5.9  试样不合格时的处理

5.9.1  周期性工艺试样

5.9.1.1  当工艺控制试片不合格时，立即停止生产。相关单位应分析原因。对于不属于试样加工、制备、试验和周转等过程中操作不当而造成试样不合格的生产线，视为不合格。

5.9.2  鉴定试样和材料入厂复验试样

5.9.2.1  公司内试验不合格

当试样不合格时，相关生产单位应分析原因，采取纠正措施，重新制备试样、重新进行相应的工艺试验。

5.9.2.2  顾客试验不合格

当鉴定试样不合格时，相关单位应对试验不合格原因进行分析，采取相应的纠正措施，重新制备试样，重新进行相应的工艺试验。

5.9.2.3  纠正措施

按照GLC230801采取纠正措施，并按要求填写纠正措施报告FM2308-02。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。