前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

冷冻铆钉的使用和保管管理标准

1  范围

本管理标准规定了冷冻铆钉冷藏、生产记录的控制和要求。

本管理标准适用于民机生产。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140506  工艺过程管控管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-27  冷冻铆钉工艺控制卡

FM1405-29  冷冻铆钉使用控制卡

3.2  引用表格

FM1405-64.3  产品制造记录（热处理记录表）

FM1405-101.9 制造大纲（热处理记录表）

FM1408-16  产品合格证（内部）

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  装配生产单位生产控制室计划员负责冷冻铆钉的领用、周转，冰箱保管人员负责冷冻铆钉的保管。

5.2  零件制造中心生产控制室计划员负责冷冻铆钉的移交，质量工程室检验人员负责冷冻铆钉热表处理检验相关工作。

5.3  铆钉冷藏的规定

5.3.1  装配生产单位质量工程室检验员将需热表处理的铆钉图号，数量，材料牌号填写在表FM1405-64.3产品制造记录（热处理记录表）、FM1405-101.9制造大纲（热处理记录表）及FM1405-27冷冻铆钉工艺控制卡上，并开出产品合格证FM1408-16，由装配生产单位生产控制室计划员将该表、产品合格证与需热表处理的铆钉一起送至零件制造中心。

5.3.2  铆钉热表处理后，按工艺规范规定，放在符合要求的专用运输容器中，并由零件制造中心生产控制室计划员提前通知装配生产单位计划员铆钉热表处理结束时间，计划员及时将铆钉取回。零件制造中心质量工程室检验员与装配生产单位计划员分别填写取走时间。

5.3.3  铆钉转移到装配生产单位放入冰箱后，由冰箱管理人员记录放入冰箱时间，并在铆钉外包装上记录铆钉图号、数量、材料牌号、放入冰箱时间、热处理时间及储存时间。计划员及冰箱管理人员分别在表FM1405-27冷冻铆钉工艺控制卡上加盖质量印章。该表填写完成后到检验人员归档。

5.3.4  装配生产单位生产控制室取回零件制造中心发出的产品合格证

后交冰箱管理人员，冰箱管理人员将其与同批次的铆钉放在一起。

5.4  冷冻铆钉的使用规定

5.4.1  铆钉的发放以先入冰箱先发放为原则，铆钉在冰箱中的储存期不允许超过相应的工艺规范，对超过储存期的铆钉按工艺规范要求做相应的处理。

5.4.2  操作者在领取铆钉时，应在表FM1405-29冷冻铆钉使用控制卡中填写AO等制造文件编号、铆钉牌号和数量，冰箱管理人员填写取出时间和日期，并与检验员分别盖章。

5.4.3  从冰箱中取出铆钉时，检验人员应检查铆钉发放的图号、数量是否符合相应的AO等制造文件要求、铆钉是否具有产品合格证、确认铆钉的取出时间后加盖质量印章。

5.4.4  操作者从冰箱中每次取出的铆钉数量应使其在工艺规范规定的时间内铆接完毕，在表FM1405-29冷冻铆钉使用控制卡上盖章并立即提请检验验收。

5.4.5  检验人员在验收产品的同时应核实铆钉是否在规定时间内完成铆接，检验核实后在表FM1405-29冷冻铆钉使用控制卡上盖章，并将此表存档。

5.4.6  对从冰箱中取出的铆钉，如果不再满足规范规定的使用条件时应重新热处理后才能继续使用。如果不能重新热处理的或不需要重新热处理，从冰箱中取出的铆钉不能再送回冰箱中，并报废。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按标准文件GLC231008要求执行。