前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

质量编号的确定管理标准

1  范围

本文件规定了器材和产品质量编号的制定、使用和管理。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC140506制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140506 工艺过程管控管理程序

GLC231008 质量记录管理程序

GLB140506-11 组、部件替代管理标准

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1  质量编号

质量编号是标印在器材、零件、特殊件、组合件、部件和/或其原始记录及质量证明文件上的特定编号，是可追溯性标识。

4.2  制造批

同一型号规格、同一原材料炉批号、同一工艺规程、同一设备/工装、同一连续生产时段，在完全相同且稳定的生产条件下，连续加工完成的一组产品的集合。

4.3  制造批次号

赋予制造批的唯一标识号。

5  规定

5.1  器材质量编号的确定原则

5.1.1  可以使用供方提供的批号或炉号作为器材质量编号，也可以自定义器材质量编号。

5.1.1.1  自定义的器材质量编号由三部分组成，形式为YYYYXXNN。如2010TB23表示2010年验收的第23号钛棒。其中：

（1） YYYY由四位数字组成，为验收器材的年代号。

（2）  XX由两位英文字母组成，为器材代码，具体信息见附录A。

（3） NN由两位数字组成，为按年份类别验收时编写的自然系列号。

5.1.2  有唯一序列号标识的外购件可以将序列号作为外购件的质量编号。

5.2  产品质量编号的确定原则

5.2.1  按批投产的产品质量编号为产品的制造批次号，产品的制造批次号由制造单位按其内部投产计划制定，采用三位数字和字母组成，对同一件号产品的不同制造批连续编号，形式为XXXN，如001A，其

中：

（1） XXX是生产单位根据生产订单起始架次确定的生产流水号，从001开始，后续依次为002,003等；

（2） N为大写英文字母，表示同一生产流水号产品制造记录的发放次序号, 按英文字母顺序排序，首次发放为A，后续依次为B,C，... ...AA,AB等。禁止使用字母I、O、Q、S、X、Z。

5.2.2  特制件质量编号由三部分组成，形式为T-XXXNZ，如T-002A1其中：

（1） T为“特制件”代号。

（2）  XXXN为制造批次号，表示与特制件相对应的一般投产产品的质量编号。采用短横线连接号（-）与特制件代号连接。

（3）  Z为一位数字，表示特制件产品制造记录发放次数。同一制造批次累计排列, 按1、2、3……顺序编号。

（4）  当顾客在拒收解答中指定了特定的系列号时，需使用该系列号为质量编号。

5.2.3  补制件质量编号由三部分组成，形式为B-XXXNZ，如B-002A1其中：

（1） B为“补制件”代号。

（2） XXXN为号制造批次，表示与补制件相对应的一般投产产品的质量编号。采用短横线连接号（-）与补制件代号连接。

（3）  Z为一位数字，表示补制件产品制造记录发放次数。同一制造批次累计排列, 按1、2、3……顺序编号。

5.2.4  返工/返修产品的质量编号由三部分组成，形式为F-XXXNZ，如F-002A1其中：

（1） F为“返工/返修”代号。

（2）  XXXN为制造批次号，表示与返工/返修件相对应的一般投产产品的质量编号。采用短横线连接号（-）与返工/返修件代号连接。

（3） Z为一位数字，表示返工/返修产品制造记录发放次数，同一制造批次累计排列，按1、2、3……顺序编号。

5.2.5  按架次投产的装配件的质量编号即为该装配件的架次号，架次号依据项目指令执行，形式为SACCXXXXX，例如SACC00005。

（1）  作为备件使用的装配件质量编号在其架次号后面增加字母S，如：SACC00005S。

（2）  对于按架次管理的装配件或备件，如单机需有多件、同一件号的组件或备件，应单个组件或备件发放装配制造计划，其质量编号为其架次号后加序号。如：某一组件05架份的架次号为SACC00005，则该组件中的第二个组件的质量编号为SACC00005-2（备件为SACC00005S-2）。

（3）   组、部件替代后的质量编号依据GLB140506-11执行。

5.2.6  分卡产品的质量编号是在原质量编号的后面增加-1、-2、-3等的顺序号。如001A-1表示由质量编号为001A的产品中分出的第一批产品，001A-1-1表示由质量编号为001A-1的产品中分出的第一批产品，T-002A1-1表示由质量编号为T-002A1的特制件产品中分出的第一批产品。

5.2.7  当顾客有规定时,可以按顾客要求确定产品的质量编号。

5.2.8  可以使用顾客的订单号作为产品的质量编号。当同一顾客订单号同一件号需求多件时，如多件装配件按同一制造计划、同一批完成时，质量编号即为顾客的订单号；如多件装配件分不同批完成时，质量编号为其顾客订单后加序号，其中序号用数字表示，代表制造计划的发放次数，按1，2，3……顺序编号，与订单号之间用短横线连接号连接。如，某一装配件备件的顾客订单号为4500553147，制造计划为首次发放，则对应的质量编号为4500553147-1，如制造计划为第二次发放，则对应的质量编号为4500553147-2。

5.3  每项器材/产品均应确定质量编号。

5.3.1  应由指定人员负责确定器材/产品的质量编号，其它人员不得给定或更改产品质量编号。

5.3.2  应对质量编号建账管理，记录内容须包括确定质量编号的日期、件号、质量编号、数量及对应的架次、采购订单号/生产订单等信息。

5.4  同一编号器材/产品的质量编号应保证其唯一性，即同一品名、规格的产品在不同承制单位制造时，或同一承制单位不同批制造时，不得出现二个或二个以上相同的质量编号，包括返工批。

5.4.1  不同承制单位提供的同一编号的器材/产品应有不同的质量编号。

5.5  对公司内存储和流转的器材/产品应使用质量编号进行管理，以确保其追溯性。

5.5.1  不同质量编号的同一编号器材/产品须进行有效区分和分开存放。

5.5.2  在器材/产品和/或其包装上标识产品质量编号。在产品合格证、标签、标志、记录等质量管理要求中规定有“质量编号”栏目的记录类文件，必须在生产质量活动中及时、清晰、真实、完整地标记器材/产品的质量编号。

5.5.3  操作人员需对上道工序流转下来的产品实物、标识和记录中的质量编号进行核实，防止产品质量编号发生差错或混淆。

5.5.4  检验人员在验收器材/产品时应核对器材/产品和相应的质量记录中质量编号填写的完整性和准确性。

5.5.5  对有追溯性要求的器材，在装配件制造计划上也应记录器材的质量编号。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录填写和维护按GLC231008的要求执行。

附录A

（规范性）

器材代码

| 序号 | 名称 | 代码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 钢料 | S |
| 1.1 | 钢棒 | SB |
| 1.2 | 钢板 | SP |
| 1.3 | 钢管 | ST |
| 1.4 | 钢型材 | SE |
| 1.5 | 钢丝 | SW |
| 2 | 铝料 | A |
| 2.1 | 铝棒 | AB |
| 2.2 | 铝板 | AP |
| 2.3 | 铝管 | AT |
| 2.4 | 铝型材 | AE |
| 2.5 | 铝丝 | AW |
| 3 | 铜料 | C |
| 3.1 | 铜棒 | CB |
| 3.2 | 铜板 | CP |
| 3.3 | 铜管 | CT |
| 3.4 | 铜型材 | CE |

| 3.5 | 铜丝 | CW |
| --- | --- | --- |
| 4 | 镁料 | M |
| 4.1 | 镁棒 | MB |
| 4.2 | 镁板 | MP |
| 4.3 | 镁管 | MT |
| 4.4 | 镁型材 | ME |
| 4.5 | 镁丝 | MW |
| 5 | 钛料 | T |
| 5.1 | 钛棒 | TB |
| 5.2 | 钛板 | TP |
| 5.3 | 钛管 | TT |
| 5.4 | 钛型材 | TE |
| 5.5 | 钛丝 | TW |
| 6 | 锻件 | Fo |
| 6.1 | 钢锻件 | SF |
| 6.2 | 铝锻件 | AF |
| 6.3 | 镁锻件 | MF |
| 6.4 | 铜锻件 | CF |
| 7 | 铸件 | Ca |
| 7.1 | 钢铸件 | SC |
| 7.2 | 铝铸件 | AC |

| 3.5 | 铜丝 | CW |
| --- | --- | --- |
| 4 | 镁料 | M |
| 4.1 | 镁棒 | MB |
| 4.2 | 镁板 | MP |
| 4.3 | 镁管 | MT |
| 4.4 | 镁型材 | ME |
| 4.5 | 镁丝 | MW |
| 5 | 钛料 | T |
| 5.1 | 钛棒 | TB |
| 5.2 | 钛板 | TP |
| 5.3 | 钛管 | TT |
| 5.4 | 钛型材 | TE |
| 5.5 | 钛丝 | TW |
| 6 | 锻件 | Fo |
| 6.1 | 钢锻件 | SF |
| 6.2 | 铝锻件 | AF |
| 6.3 | 镁锻件 | MF |
| 6.4 | 铜锻件 | CF |
| 7 | 铸件 | Ca |
| 7.1 | 钢铸件 | SC |
| 7.2 | 铝铸件 | AC |

| 7.3 | 镁铸件 | MC |
| --- | --- | --- |
| 7.4 | 铜铸件 | CC |
| 8 | 非金属材料 | NM |
| 9 | 工艺材料 | PM |
| 10 | 其它 |  |
| 10.1 | 组合(装配)件 | A |
| 10.2 | 零件 | P |
| 10.3 | 标准件 | S |