前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，40厂参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

A220项目自动钻铆及自动制孔技术状态控制管理标准

1  范围

本管理标准规定了自动钻铆/制孔技术状态和数控程序控制的管理标准。

本管理标准适用于A220项目自动钻铆/制孔产品交接过程的状态管理业务。

本管理标准依据GLC140506的要求制定。

2  规范性引用文件

GLC140506 工艺过程管控

GLC14080401 不合格品控制管理程序

GLC14080302 产品检验管理程序

GLC231008 质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

FM1405-104 数控程序缺陷反馈单

4  术语和定义

4.1 预铆

预铆是指在自动钻铆/制孔工序之前，手工操作对零组件进行定位、制孔和安装少数紧固件或临时紧固件用以保证零组件间相对位置精度和连接稳定的工序。

4.2 补铆

补铆是指在自动钻铆/制孔工序之后，手工安装未在自动钻铆/制孔阶段安装的零组件及紧固件的工序。

4.3 自动钻铆交接状态

自动钻铆交接状态是指用于界定手铆（预铆+补铆）与自动钻铆/制孔紧固件及孔位状态的图纸文件，该文件作为手铆工艺规划和自动钻铆/制孔数控程序编制的依据。

4.4 状态偏离

状态偏离是指预铆产品实物或自动钻铆/制孔工序后产品实物与交接状态内容的差异，包括但不限于产品形状和尺寸精度的不足、组件的缺失和多余、点位加工位置和加工内容的错误。

5  规定

5.1 交接状态文件的管理

5.1.1 生产厂技术室的自动钻铆工艺员负责自动钻铆/制孔交接状态文件的编发和升版，使用附录A表格进行编发，使用附录B表格进行记录升版更改内容。生产厂技术室的手铆工艺员负责提供预铆和补铆工位内的加工内容信息。

5.1.2 生产厂资料室资料员负责交接状态文件纸质版和电子版的存档和建账。

5.1.3 对于生产单位现场的纸质交接状态的有效性做如下管理控制：交接状态文件编制或升版完成后，由技术室工艺员直接移交至资料室。资料员收到文件后，负责完成纸质版复制工作，并在3个工作日内

将新版文件分发至相关工区，同时回收工区持有的旧版文件，统一归档或销毁，确保现场操作者使用的文件为最新有效版本。若工区持有的交接状态文件因破损、遗失等原因需补制，由工区相关人员直接向生产厂资料室提出需求，资料员核实文件有效性后，按要求打印并发放。

5.2 预铆、自动钻铆/制孔、补铆之间交接流程规定

5.2.1 预铆和自动钻铆/制孔、自动钻铆/制孔和补铆的两个交接环节使用附录C表格进行记录。

5.2.2 各生产单位预铆、自动钻铆/制孔、补铆工序的操作者需要按照工艺规程和交接状态完成生产，然后按照GLC14080302产品检验管理程序进行产品的检验，包括自检、互检、质检。若有质量不合格情况，则按GLC14080401不合格品控制管理程序进行返工处理。

5.2.3 各交接工序之间若存在不可避免的偏离项，须填写在附录C表格中，检验人员负责交接内容的核查，并记录入附录C表格。

5.2.4 自动钻铆/制孔程序运行过程中，由于预铆状态偏差导致无法加工的情况，由预铆人员负责返工。对于因设备问题导致无法加工的情况，由自动钻铆操作人员负责返工。

5.2.5 补铆工位在自动钻铆/制孔后产品接收之前，需要通过检验人员的质检。对于质检的内容做如下说明：因预铆工位的原因导致不满足质量的情况，由预铆操作者进行返修；因自动设备的原因导致不满足质量的情况，若错误数量不超过10钉或孔，则由补铆操作者进行返修，若超过10个钉或孔，则由自动钻铆/制孔工序人员进行返修；之后的下级工位发现的质量问题，将由当级工位负责返修。

5.2.6 生产单位计划员依据收到的附录C表格进行排产，对于交接环节的状态偏离，计划员负责通知本单位的工艺员，由工艺员进行指导处理，包括数控程序的微调发放和返修工艺文件的编制。的状态偏离，的状态偏离，计划员负责通知本单位的工艺员，由工艺员进行指导处

理，包括数控程序的微调发放和返修工艺文件的编制。

5.2.7 生产单位自动钻铆操作者在设备运行过程发现程序方面的缺陷，须填写FM1405-104，传递给本单位工艺员。由自动钻铆工艺员按照GLB140506-04进行数控程序的升版和鉴定。在完成升版鉴定之前需要停止该程序的使用。

5.3 数控程序命名规则

5.3.1 对于A220项目，每个数控加工程序必须有唯一的编号。加工程序名称格式如下：

M  X X   XXXX   X

1     2     3

1-控制系统代码

2-程序识别码（0001-9999）

3-程序版次

5.3.2 控制系统代码：GEMCOR G2000-1378(S2)为A1，GEMCOR G2000-1422(S4)为A2，MPAC-20117为A3，RDS210-01为A4，RDS210-08为A5。

5.3.3程序识别码：是一组区别各零件加工程序的代码，初始为四位自然数。当所有4位自然数用完时，将第一位自然数改为字母，即一位字母加三位自然数。如程序识别码9999后的程序识别码为A001，A002，……A999，B001，B002等等（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用）。

5.3.4 程序版次代码：程序初始版次为A，每更改一次版次升高一级，依次顺延。版次代号用A-Y表示（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用）。

5.3.5 数控程序的鉴定和升版流程按GLB140506-04执行。首件加工前需空运行，并填写表FM1405-104，通过后方可进行首件加工。

5.3.6 自动钻铆/制孔数控程序需要建立电子登记账以便查阅。

6 标准图例说明

无。

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性附录）

自动钻铆/制孔交接状态

| 组件号 | 组件名称 | 交接状态编号 | 版次 | 有效架次 | 更改单编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） |

图示区域 （7）

| 编制 | 预铆工艺 | 预铆检验 | 自动钻铆检验 | 批准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （8） | （9） | （10） | （11） | （12） |

填写说明：

注：该文件可按需使用A4和A0之间任意尺寸，可以横向或竖向进行编制。

（1）填写适用A220项目内组件的编号。

（2）填写组件的名称。

（3）填写交接状态文件的编号。

（4）填写交接状态文件的版次。鉴定表版次以“A，B，…，AA，AB，…”顺序表示（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用），初始版次为“A”。

（5）填写交接状态文件适用的有效架次。

（6）填写交接状态详细图纸，需明确区分手铆和自动钻铆/制孔的工作内容。

（7）填写更改单编号，如果没有，则填写N/A。

（8）编制的自动钻铆/制孔工艺员签字并标明日期。

（9）预铆工艺员签字并标明日期。

（10）预铆检验员盖章并标明日期。

（11）自动钻铆/制孔单元检验员盖章并标明日期。

（12）由生产厂技术负责人签字并标明日期。

附录B

（规范性附录）

自动钻铆/制孔交接状态更改单

| 组件号 | 组件名称 | 交接状态编号 | 版次 | 有效架次 | 更改单编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 更改原因 (7) |  |  |  |  |  |

更改内容 (8)

| 编制 | 预铆工艺 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| (9) | (10) | (11) |

填写说明：

注：该文件可按需使用A4和A0之间任意尺寸，可以横向或竖向进行编制。

（1）填写适用A220项目内组件的编号。

（2）填写组件的名称。

（3）填写交接状态文件的编号。

（4）填写交接状态文件的最新版次。版次以“A，B，…，AA，AB，…”顺序表示（其中I、O、Q、S、X、Z不得使用），初始版次为“A”。

（5）填写新交接状态文件适用的有效架次。

（6）填写更改单编号。

（7）填写交接状态更改的原因。

（8）填写交接状态的更改图纸，要求明确更改的内容。

（9）编制的自动钻铆/制孔工艺员签字并标明日期。

（10）预铆人员工艺员签字并标明日期。

（11）由生产厂技术负责人签字并标明日期。

附录C

（规范性附录）

自动钻铆/制孔产品交接单

| 组件名称 | 交接状态编号 | 版次 | 有效架次 | 生产架次 | 密封胶失效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 预铆是否有偏离 |  |  |  | 是 □ 否 □(7) |  |
| 预铆偏离内容 |  |  |  |  |  |
| 自动钻铆制孔偏离内容 |  |  |  |  |  |

填写说明：

（1）填写组件的名称。

（2）填写交接状态文件的编号。

（3）填写交接状态文件的最新版次。

（4）填写交接状态文件适用的有效架次。

（5）填写在生产的架次。

（6）填写密封胶的最后失效的时间，需要详细到小时，供计划员的排产。

（7）记录预铆结果是否具有偏离，如果有偏离则选择“是”，否则选择“否”。

（8）填写偏离项的序号，如果没有偏离，则填写N/A。

（9）填写偏离位置，需要记录准确，包括长桁和框的名称，例如：“STR 36R，FRM 32”。如果没有偏离，可以不填。

（10）填写错误的点位的编号，例如“1K”。如果没有偏离，可以不填。

（11）填写交接文件要求的原始状态。如果没有偏离，可以不填。

（12）填写与交接文件要求不符合的现在错误的状态。如果没有偏离，可以不填。

（13）按需填写补充说明的情况，如果没有偏离，可以不填。

（14）预铆操作者填写（1）至（13）的信息，并签字并标明日期。

（15）预铆检验员盖章并标明日期。

（16）预铆计划员签字并标明日期。如果没有偏离，可以不填。

（17）自动钻铆计划员签字并标明日期。如果没有偏离，可以不填。

（18）由自动钻铆工艺员进行程序处理，记录是否处理完成，若处理完成，选择“是”，未处理完成，选择“否”。如果没有偏离，可以不填。

（19）自动钻铆工艺员签字并标明日期。如果没有偏离，可以不填。

（20）记录自动钻铆结果是否具有偏离，如有偏离选择“是”，否则选择“否”。

（21）填写偏离项的序号，如果没有偏离，则填写N/A。

（22）填写偏离位置，需要记录准确，包括长桁和框的名称，例如：“STR 36R，FRM 32”。如果没有偏离，可以不填。

（23）填写这个偏离位置的错误点位数量。如果没有偏离，可以不填。

（24）填写交接状态内要求的原始状态。如果没有偏离，可以不填。

（25）填写与交接文件要求不符合的现在错误的状态。如果没有偏离，可以不填。

（26）按需填写补充说明的情况。如果没有偏离，可以不填。

（27）自动钻铆操作者填写（20）至（26）的信息，并签字并标明日期。

（28）自动钻铆检验员盖章并标明日期。

（29）补铆检验员盖章并标明日期。

（30）补铆计划员签字并标明日期。如果没有偏离，可以不填。

（31）由补铆工艺员进行提供偏离的处理方法，记录是否处理完成，若处理完成，选择“是”，未处理完成，选择“否”。如果没有偏离，可以不填。

（32）补铆工艺员签字和标明日期。如果没有偏离，可以不填。