前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

工艺状态偏离管理标准

1  范围

本管理标准规定了工艺状态偏离的管理要求。

本管理标准适用于民机项目。

本管理标准依据GLC140508的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140508  零组件供应状态表的编制管理程序

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1规定表格

FM1405-133  工艺状态偏离单

3.2引用表格

无

4  术语和定义

4.1  工艺状态偏离

工艺状态偏离是指产品未能符合交付要求中工艺状态（如零组件供应状态表）要求但未超出工程要求的情况。

5  规定

5.1 当发生工艺状态偏离时，由发生工艺状态偏离单位的工艺员填写FM1405-133向零组件使用单位申请处理工艺状态偏离。

5.2 使用单位工艺员负责评估工艺状态偏离对产品质量及制造的影响，判断是否可接受，评估后会签FM1405-133，并给出明确处理意见；当工艺状态偏离超出使用单位工艺部门负责范围时，使用单位工艺员需填写“需顾客工艺部门处理”、“需拒收处理”等。需顾客工艺部门处理的工艺状态偏离由装配生产单位按顾客文件要求向顾客提出。

5.3 经使用单位评估后不能接受的工艺状态偏离零件(使用单位或顾客审批未通过的零件)，供应单位应按GLC14080401处置。

5.4 经使用单位评估可使用的零组件，FM1405-133应作为质量记录随零组件一同交付。若FM1405-133中有指定使用架次，供应单位需将指定架次信息在零件上标记。

5.5 物流仓储中心应配套时应按FM1405-133确保带有工艺偏离的零组件配套架次正确，配套时应附带FM1405-133。

5.6 FM1405-133审签完成后应在CPM系统中由申请单位通过工艺指示单

进行发布，分发单位为供应单位、使用单位、物流仓储中心及质量安全部质量控制室，供应商提出的工艺状态偏离由科技创新部技术办公室发布。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。