前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由数字工程部提出。

本制度由数字工程部负责解释。

材料定额管理标准

#### 1  范围

本文件规定了材料定额编制、变更、审批、考核等管理要求。

本文件适用于公司各项目材料定额业务的执行。

本文件依据GLC140509制定。

#### 2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

S-T2050-001通用材料规范替代关系

#### 3  表格

##### 3.1规定表格

FM1405-113 材料定额申请单封面

FM1405-114 材料定额更改单封面

FM1405-115 机上材料定额申请/更改单

FM1405-116 非上机材料定额申请/更改单

FM1405-117 供应商定额问题反馈表

FM1405-118 非ERP管理项目标准件定额申请/更改单

FM1405-119 非ERP管理项目综合材料定额申请单

FM1405-120 非ERP管理项目综合材料定额更改单

FM1405-121 物料领用、发料差异项反馈表

##### 3.2引用表格

FM1405-139 MBOM维护申请单

#### 4  术语和定义

GLC140509文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

材料定额

是指制造单位零件或单位产品，在工艺加工过程中所必须消耗的材料（金属、非金属、标准件及成品）数量。

机上定额

构成产品实体、组成产品重量、在工程图纸上有明确要求的材料为机上材料，此类材料的消耗数量称为机上定额。

非机上定额

为满足加工工艺要求，在生产过程中使用，直接或间接用于加工产品，但不随零部件装配在产品上的材料为非机上材料，此类材料的消耗数量称为非机上定额。

临时定额

用于申报无法或无需按批、架次上报,一次性使用的各类材料定额。包含可重复利用的预安装紧固件，零组件返修用的各类材料，不定期使用的培训、考试、课题研究用料及外厂服务等原因产生的额外消耗。

#### 5  规定

##### 5.1 材料定额的分类

据材料材质、实际用途，材料定额共分为9类：金属机上、金属非机

上、非金属机上、非金属非机上、标准件机上、标准件非机上、临时机上、临时非机上、电缆机上，一般情况下各单位应按材料实际的材质和用途选择相应的定额类别。

如各项目对应选材目录的分类与材料分类的主要原则相矛盾，按选材目录的划分进行分类。另外阿洛丁类产品如阿洛丁粉、阿洛丁溶液、阿洛丁笔等，统一按非金属非机上材料管理，复材随炉件制造所用主要材料统一按非金属机上材料管理

##### 5.2材料定额的编制依据

产品图样；数模；设计材料目录；工艺辅助材料目录；分工指令；技术文件；材料定额管理程序；材料定额企业标准；材料规范替代关系文件；产品工艺规程；材料规范及技术条件；原材料实际消耗；产品的批量；外购器材反馈表等。

##### 5.3材料定额表格使用

5.3.1 FM1405-113 MBOM维护申请单，用于装配厂上报批产标准件定额

5.3.2 FM1405-113 材料定额申请单封面，用于上报各类材料定额申请单

5.3.3 FM1405-114 材料定额更改单封面，用于上报各类材料定额更改单

5.3.4 FM1405-115 机上材料定额申请/更改单，用于上报除装配厂批产标准件以外的各类机上材料定额申请单/更改单

5.3.5 FM1405-116 非上机材料定额申请/更改单，用于上报全部种类的非上机材料定额/更改单。

5.3.6 FM1405-117 供应商定额问题反馈表，用于供应商材料定额问题的反馈与审签

5.3.6 FM1405-118 非ERP管理项目标准件定额申请/更改单，用于上报非ERP管理项目的各类标准件定额/更改单

5.3.7 FM1405-119 非ERP管理项目综合材料定额申请单，用于上报非

ERP管理项目的各类金属、非金属材料综合定额

5.3.8 FM1405-120 非ERP管理项目综合材料定额更改单，用于上报非ERP管理项目的各类金属、非金属材料综合定额更改单

5.3.9 FM1405-121 物料领用、发料差异项反馈表,用于反馈物料领用、发料差异。

5.3.10原则上批产材料定额文件首次以材料定额申请单的形式发出，后续的更改以材料定额更改单的形式下发，以下情况,材料定额申请单应进行升版。

1)当出现大量更改，即更改项数超过文件的50%时，材料定额申请单可直接升版

2)对任意材料定额申请单，其更改单数量达到9个，必须对材料定额申请单进行升版，不允许下发-010号以及后的更改单。

3)批产材料定额申请单，每年至少进行一次升版。

非多份文件合并，单个文件拆分等特殊因素，材料定额申请单不允许更改编号，只能升版。

临时定额如可以确定具体的使用架次区间，需要在定额封面中写明。如无法确定架次区间，执行架次写“一次性有效”。临时定额需在发放说明中写明材料需求时间。如无时间要求，需在发放说明中标明“发料时间参考可实现的到货时间”。临时定额文件的更改不允许下发更改单，只能升版。

##### 5.4材料定额填报要求

###### 5.4.1材料定额申请单/更改单的标题

材料定额申请单的标题格式为：项目工作包+材料种类+材料用途+“材料定额申请单/更改单”，如：C919项目非金属非机上材料定额申请单/更改单。

###### 5.4.2材料定额申请单/更改单发放说明

材料定额申请单的发放说明应包含但不限于，材料定额发出的文件编

号、版次，材料定额所包含的主要内容，执行架份、新旧版文件替代关系，文件的提出依据，文件升版的更改描述，其他要说明的问题等。

主要格式如下：

a.发出xxx(按文件标题填写)，x版文件/对xxx（概括更改单主要内容）进行修改。

c.本文件自SACCxxxxx架起生效（代替x版文件及其全部更改单）。

d.本文件是根据xxx（xxx分工指令、图纸、数模、等依据）编制而成。

e. 本文件较上一版文件更改了xxx（如为文件升版，概括升版描述）。

f.其他要说明的问题。

###### 5.4.3材料定额流程附件

5.4.3.1材料定额申请单应上传的附件应包含：

a.材料定额申请单正文

b.定额上报依据:主要指公司内部未正式分发的文件依据，如材料定额计  算过程、说明、简图等；公司已分发的正式文件依据，如分工指令、新旧材料规范替代目录、工艺指示单等，必须在发放说明中写明文件编号、版次，则无需上传附件。

5.4.3.2材料定额更改单应上传的附件应包含：

a.材料定额更改单正文

b.已贯彻完全部更改的材料定额申请单主文件

c. 定额上报依据:主要指公司内部未正式分发的文件依据，如材料定额计算过程、说明、简图等；公司已分发的正式文件依据，如分工指令、新旧材料规范替代目录、工艺指示单等，必须在发放说明中写明文件编号、版次，则无需上传附件。

###### 5.4.4材料定额表格填写

5.4.4.1材料的名称、规格、定额计量单位书写要规范，金属材料名称、规格、单位的标准写法祥见表1，非金属材料标准单位详见表2。

表 1 金属材料标准名称、规格、单位表

| 材料形状 | 标准名称 | 名称举例 | 标准规格 | 规格举例 | 定额单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板材 | 材质+形状 | 钛厚板 | δ厚度 | δ1 | M2 |
| 圆棒 |  | 钢圆棒 | Φ直径 | Φ2 | M |
| 方棒 |  | 铝方棒 | 截面长X截面宽 | 3.25X1.75 | M |
| 型材 |  | 铝型材 | 型材牌号 | BAC1503-100560 | M |
| 管材 |  | 铜圆管 | G外径X壁厚 | G0.5X0.062 | M |
| 丝材 |  | 钢焊丝 | d直径 | d1.6mm(注1) | M |
| 锻件 |  | 钛锻件 | 锻件图号 | 5387C60002G80 | EA |
| 铸件 |  | 钢铸件 | 铸件图号 | 181A8039-4 | EA |
| 成品试片 |  | 铝试片 | 长X宽X厚 | 100X100X0.8mm(注1) | EA |

注1规格的计量单位如为英制则不填，如为公制必须写明mm。

表 2 非金属材料标准单位表

| 序号 | 材料形态 | 材料大类 | 材料举例 | 单位 | 单位符号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气体材料 | 各类气体 | 医用氧气、乙炔等 | 立方米 | M3 |  |

| 2 | 混合物、膏、脂类材料 | 化学试剂、脂类、胶类 | 酸、碱、盐溶液、润滑脂、油脂、整平剂、腻子、密封剂（胶粘剂） | 千克 | KG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 混合物、膏、脂类材料 | 化学试剂、油、墨、漆 | 丙酮、阿洛丁溶液、润滑油、汽油、标记墨水、油漆、稀释剂，缓蚀剂（防腐剂）保护胶渗透液、褪漆剂 | 升 | L |  |
| 4 | 颗粒状、粉末状材料 | 各类颗粒、粉末状材料 | 酸、碱、盐粉末、阿洛丁粉、显像粉、抛光粉、聚醚醚酮、橡胶胶粒等 | 千克 | KG |  |

| 5 | 条、带类材料 | 棒材、管材、型材、丝材、胶条、胶带、胶布、绑扎带 | 尼龙棒、塑料管、热塑管、保护套管、保险丝、密封胶条、胶带、胶布、美纹纸、打磨带等 | 米 | M | 除非牌号中已经体现，否则定额中必须给出宽度或直径规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 板、片状材料 | 非金属零件原材料 | 橡胶板、塑料板、尼龙板、泡沫板、预浸料、胶膜、蜂窝、层压板等 | 平方米 | M2 | 如对长、宽尺寸有要求，需要上报定、倍尺 |
|  |  | 布、毡、纸、塑料薄膜 | 擦布、纱布、透气毡、砂纸、牛皮纸、聚乙烯薄膜等 |  |  | 如对长、宽尺寸有要求，需在规格中给出 |
| 7 | 成品、工具 | 成品、工具 | 标识套管、标牌、阿洛丁笔、油 | 个 | EA | 需要给出型号（规格） |

|  |  |  | 漆过滤器、橡胶滚子、塑料袋、真空嘴、刷子、角保护器、PH值指示条等 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.4.4.2材料牌号、材料规范、技术条件必须符合工程图纸或有关工艺规范的规定，如工程图纸或有关工艺规范给出的材料规范文件已被替代，应按文件S-T2050-001，上报最新规范编号。对于民机项目，定额中的材料规范、技术条件不填写版次，代表要求规范文件的最新版。

5.4.4.3如对材料牌号、材料规范、技术条件材料规格无要求，需在对应的位置填写“无”。

5.4.4.4材料的长、宽、规格应选用标准尺寸,如单件或成组加工的毛料尺寸超过标准供货尺寸的一半，且剩余材料不能被其他零件消耗，则需要对定额进行定尺或倍尺。金属材料标准供货尺寸详见表3。

表 3 金属材料标准供货尺寸表

单位：英寸

| 铝板δ＜2.5 | 铝板δ≥2.5 | 铝棒、铝型材、铝管 | 钢板 | 钢棒、钢型材、钢管 | 钛板 | 钛棒、钛型材、钛管 | 铜板 | 铜棒 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48X144 | 48.5X144.5 | 144 | 36X120 | 120 | 36X96 | 96 | 36X96 | 144 |

5.4.4.5非机上材料及非金属材料的选用在满足使用功能的前提下，原

则上应压缩品种、规格，优先选用国内材料，非金属材料需选用合适的包装规格并注明工艺文件号。

5.4.4.6尊崇节约原则，尽量采用新工艺、新技术，合理使用原材料，充分提高材料利用率。

5.4.4.7产品批产后，除构型更改外，胶漆发生可选料范围内更改，各生产单位所用的胶漆种类应保持一致。

5.4.4.8更改材料定额必须注明依据文件或更改原因，充分考虑原使用材料的库存及无法取消的在途订单量，再确定更改起始架份。材料定额减少或取消后，定额削减后按原因不同处理方法如下：

a)定额优化：材料不变，优化后材料用量减少，定额优化的执行架份按未发料架份的首架确定。材料更改，优化前材料被替代，定额优化的执行架份按优化前材料消耗完毕的架份确定。

b)构型更改：按照构改委员会发布CIP执行。

c)定额纠错取消：材料使用单位需要及时确认已购料处理方案。

5.4.4.9临时定额经数据管理室审签后生效，按路线分发至相关部门使用。

5.4.4.10机上材料定额按照明细定额管理、非机上材料定额按照综合定额管理。对于机上材料，零件生产单位需要按零件明细定额上报，各装配厂需分解至工序上报；对于非机上材料各车间、供应商按综合定额上报。

5.4.11当供应链管理部确定商务分工后，对应供应商应按加工需求，提出定额，包括成组赌博个等，数字工程部依据定额基线审核各供应商上报的定额信息，原则上各供应商上报的单件定额尺寸不得大于材料定额，成组定额不得大于成组数*单件定额。

##### 5.5材料定额的损耗要求

5.5.1 批产项目金属、非金属材料的下料损耗按各项目制定的损耗系数原则执行，如未规定损耗系数按材料定额企业标准要求执行。

5.5.2 如遇特殊情况增加材料定额的损耗率，须提交情况说明，经数字工程部数据管理室批准后方可执行。

5.5.3 复合材料零件制造用非金属和金属机上材料，应对预浸料、胶膜、表面膜、芳纶蜂窝芯、铝板等后续可套裁的材料进行优化排布；复合材料零件制造用辅助材料，应结合零件实际尺寸，充分考虑辅助材料重复利用率。

5.5.4 废品损失、运输、保管以及材料化验等消耗不纳入材料定额。

##### 5.6材料定额的管理

5.6.1 各生产单位在收到材料定额编制与更改要求后，5个工作日内完成相应材料定额的编报工作。新项目首次创建或涉及更改量较大时，按项目需求完成。

5.6.2 数字工程部数据管理室在收到材料定额后，3个工作日内完成审查及维护。新项目首次创建或涉及更改量较大时，按项目需求完成。

5.6.3 数字工程部数据管理室负责组织处理各供应商材料定额问题，负责组织供应商填报FM1206-08，并进行解答。

5.6.4 物流仓储中心记录各单位领料发料差异情况，填写FM1206-12物料领用、发料差异反馈表，与领用单位确认后反馈给数据管理室。数据管理室组织各车间按FM1206-12核查定额准确性，优化定额。

5.6.5 套裁方案的制定应充分考虑原材料的库存、采购、零件供应商分工、项目生产速率等情况。套裁方案确定后，应组织相关单位评审后方可执行。

5.6.6 当定额无法采购时（包括定尺材料无法按尺寸采购），供应链管理部商务管理室供应链管理员使用外购器材采购反馈表提交给数字工程部，数字工程部根据实际情况处理。

##### 5.7材料定额的优化

5.7.1 各生产单位、供应商应在生产过程中监控原材料的实际消耗情况，分析企业标准与实际生产材料用量的差异，并以材料定额优化的

形式反馈至数字工程部数据管理室，数字工程部数据管理室组织企业标准委员会进行评估，修订企标。

5.7.2 数字工程部数据管理室，根据企标修订，现场调研，客户审计，成本优化等工作组织开展材料定额优化活动，并作为对生产单位技术管理、绩效考核基础数据部分的重要指标。

#### 6  标准图例说明

#### 7  记录控制

各单位材料定额文件在OA系统内保存。

各供应商定额在发放区保存。

纸质材料定额文件由发文、接收单位共同保存，作废材料定额文件由各单位分类装订保存两年。