前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

商飞项目代料管理标准

1  范围

本文件规定了商飞项目代料的办理方法。

本文件适用于公司的ARJ21 、C919和C929项目。

本文件依据GLC140512、PDS1028、SR0032和F-W961GD002的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

PDS1028  代料管理规定

SR0032  材料代用单管理规定

F-W961GD002  C929项目代料单管理规定

E-C962GD001  C919飞机研制批标准件偏差处理规定

E-C963GD001  C919飞机金属材料预先批准的代料清册

E-C963GD003  C919飞机非金属材料预先批准的代料清册

961GD2012  ARJ21飞机标准件偏差处理规定

962GD2003   ARJ21飞机原材料偏差处理规定

GLC140512  材料和外购件代用管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

GLB140806-03   商飞项目交付文件管理标准

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  材料代用单

生产过程中用于申请和批准与图纸、技术文件规定要求不一致的材料的表格。

4.2  原材料偏差

预计用于零件制造的原材料与工程图纸规定的原材料信息不符，该信息包括材料牌号、材料状态、毛料尺寸（指材料规格尺寸，如板材的厚度、棒材的直径等）及材料规范。

4.3  标准件偏差

预计用于零件制造和装配的标准件与工程图纸规定的标准件信息不符，该信息包括标准件牌号，标准件尺寸，标准件标记、标准件性能及标准件标准。

5  规定

5.1  对于不影响零件的最终使用状态的原材料偏差和标准件偏差，按照商飞的工程规定自行处理偏差。

5.1.1  ARJ21项目批生产阶段的工程规定见961GD2012、962GD2003。

5.2  对于合格的原材料、标准件，当影响零件的最终使用状态的原材料偏差和标准件偏差时，若需实施材料代用，则填写材料代用单。对于合格的原材料、标准件，当影响零件的最终使用状态的原材料偏差和标准件偏差时，若需实施材料代用，则填写材料代用单。

5.2.1  对于新支线（ARJ21）项目研制阶段，按照工程文件961GD051《材料代用单的管理规定》执行。

5.2.2  对于大客（C919）项目研制阶段，按照工程文件PDS1028《代料管理规定》执行。

5.2.3  宽体（C929）项目，按照工程文件F-W961GD002《C929项目代料单管理规定》执行，通过信息化平台向工程部门提出材料代用申请。

5.3  材料代用单办理人与中国商飞工程部门做好相互间传递和接受材料代用单的记录和备份，以防止材料代用单传递过程中的失误。

5.4  各生产单位应按照材料代用单规定内容执行，应将材料代用单的信息记录到相应工艺文件上，应根据GLC140512规定将材料代用单号及代料架次标记在对应产品标识中零件图号的上方或下方。

5.5  生产运营部生产计划室计划员负责已有库存材料代料单的编制，接收到各生产单位代料需求及办理代料单所需信息后填报材料代用单，并通过中国商飞相关信息化平台提交。供应链管理部商务管理室供应链管理员负责材料采购时出现的代料单的填报并通过中国商飞相关信息化平台提交。

5.6  生产运营部生产组织室计划员提供供应商及沈飞路线零件代料单所需的零件号、装配号及零件数量信息。

5.7  物流仓储中心保管员接收到涉及材料代用单的零件时，应严格按照材料代用单限定的架次进行接收及发放。

5.8  装配生产单位领用涉及材料代用单的零件时，应严格按照材料代用单限定架次领用并装机，不得挪至其他架次使用。

5.9  在产品交付时，交付单位按照GLB14806-03，向中国商飞提供材料代用单复印件以及材料代用单清单。

5.10  材料代用单必须经过工程MRB批准。

5.11  代料单的编号、格式及填写要求

5.11.1  材料代用单编号规定见表 1。

表 1 材料代用单编号

| 型号 Model | 编号（MOM平台） NO.（MOM Plat.） | 编号（M立方平台） NO.（M3 Plat.） |
| --- | --- | --- |
| ARJ21 | DL-A-09-XXXXX | D-09XXXXXXXX |
| C919 | DL-C-09-XXXXX | / |

5.11.2  代料单填写说明如下（附录A）：

(1)  填写机型；

(2)  按年月日填写日期；

(3)  填写《材料代用单》编号，编号规定见本标准5.11.1，由系统进行编号；

(4)  填写涉及的工程图号；

(5)  填写涉及的零件数量；

(6)  对于装配指令-架次记录执行过程中发生的材料代用，填写装配指令-架次记录号。对于制造指令执行过程中发生的原材料的代用，填写FO的系列号；

(7)  对于装配指令-架次记录执行过程中发生的材料代用，填写申请的制造序列号；对于制造指令执行过程中发生的原材料（涂料、密封胶、胶粘剂除外）的代用，填写零件的工程版次；对于制造指令执行过程中发生的涂料、密封胶、胶粘剂的代用，填写制造序列号。航材备件在此栏填写“航材备件”；

(8)-(15)  按栏目名称要求填写；

(16)  填写发起材料代用的原因；

(17)-(20)  为申请材料代用的单位内部审签栏，由申请材料代用的单位按其内部职责分工由相关部门按栏目名称要求填写。

5.12  各生产单位如果实际生产出现代料内容变更需求，必须正式反馈至材料代用单办理人，待材料代用单办理人重新办理后方可执行。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  材料代料单由申请单位及实施单位分别归档保存至与飞机同寿命。

附录A

(资料性)

材料代用单