前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

装配大纲的编制与管理标准

1  范围

本文件规定了装配大纲的编制和管理要求。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC140513的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CB0700-003  机体结构供应商装配指令编制管理要求

SR 0014  装配和制造工艺文件的通用规定

SR 0045  供应商通用要求

GLC140404  互换和替换检查管理程序

GLC140501  关键工序的控制管理程序

GLC140513  装配制造工艺文件管控管理程序

GLC140602  工艺评审管理程序

GLC140802  首件检验管理程序

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC14080303  顾客检验管理程序

GLC14080304  适航检验管理程序

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC140806  交付文件的准备管理程序

GLC231003  民机技术资料管理程序

GLC231007  技术文件的管理要求

GLC231008  质量记录管理程序

GLC240611  在岗带教和人员资质授权管理程序

3  表格

3.1规定表格

FM1405-36 装配工艺规程鉴定单

FM1405-37 装配大纲索引

FM1405-37.1  装配大纲索引更改控制页

FM1405-38  装配大纲（首页）

FM1405-38.1 装配大纲（更改记录页）

FM1405-38.2 装配大纲工作说明页

FM1405-38.3 装配大纲内容和检验项目页

FM1405-38.4  装配大纲草图页

FM1405-38.5 零件清单页

FM1405-39 AO指令性（全架次）更改控制单

FM1405-39.1  AO指令性（全架次）更改控制单续页

FM1405-40  AO指令性（限架次）更改控制单

3.2引用表格

FM1405-48  装配工艺规程图纸临时更改记录表

FM1405-100  制造计划复印申请单

FM1408-04  检验更改申请单

4  术语和定义

4.1 装配大纲

一种综合装配说明，汇编装配或安装说明、零件号、零件名称、工装或其它有关资料，同时作为制造和检验记录。

4.2 装配大纲原本

经批准的未填写制造和检验原始记录的装配大纲,用于复制生产用装配大纲。

4.3 装配大纲原件

由装配大纲原本复制的，填加生产管理信息后发放到生产单元的生产用装配大纲。

4.4  指令性更改

由于装配大纲编写错误、工程更改、工序的更改、工艺方法改进、顾客要求、适航当局要求或检验申请更改等原因引起的装配大纲更改。

指令性更改分为：指令性（全架次）更改和指令性（限架次）更改两种。

4.5  非指令性更改

由于工装或设备临时不能使用、临时增加辅助工序，工序内容临时更改及工序临时调整等原因引起的装配大纲更改。仅对现场生产的限定批／架产品有效。

4.6  墨水更改

用黑墨水对现场装配大纲进行的更改。

4.7 工程完善更改

不直接影响本工序产品加工，对涉及的装配工艺规程无实质影响的图纸信息的更改。

4.8  装配大纲索引

每架飞机以装配控制码（ACC）为单元编写的装配大纲目录，作为安排生产进度、备料及工时、成本费用预测和控制的依据，也是用于控制产品完整性的质量记录。

5  规定

5.1  装配大纲及索引的编号

5.1.1  装配大纲的编号

5.1.2  装配大纲索引的编号

注：索引版次按A－Y顺序排列，当A－Y不够用时，可按AA－AY，BA－BY顺序排列（不许使用I，O，Q，S，X，Z）。

# 5.2  装配大纲的表格

5.2.1 首页使用表格FM1405-38。

5.2.2 装配大纲更改记录页使用表格FM1405-38.1(按需选用)。

5.2.3 工作说明页使用表格FM1405-38.2。

5.2.4 工作内容和检验项目页使用表格FM1405-38.3。

5.2.5 装配大纲草图页FM1405-38.4(按需选用)。

5.2.6 零件清单页使用表格FM1405-38.5。

# 5.3  装配大纲的编制单元

装配大纲原则上以工序为单元编制。

# 5.4  装配大纲的文字与字体

a) 国外项目装配大纲采用中/英文对照编写。编写规则为一组完整的中文叙述后，下方附带对应的英文内容；

b）国内项目装配大纲采用中文编写；

c）装配大纲页次按自然数填写，编写内容（含英文内容）字体一般为宋体五号字。

# 5.5  装配大纲的编制（参见相关表格的填写说明）

5.5.1 装配工艺过程编排合理，应适合本单位操作者技术水平及设备加工能力。内容叙述要简明、完整、易懂，技术术语应用准确，充分描述要求完成的任务。

5.5.2 工序划分应有利于加工和质量控制要求，一般每道工序要完成的工作周期（以标准工时计）不少于十五分钟，一般不大于四小时，最长不能超过八小时。

5.5.3  装配大纲工作说明中应包含但不限于如下内容:

a) 本装配大纲所要完成的装配工作的简要说明；

b) 本装配大纲所需的工装和工具信息：

按客户要求列出本工序使用的专用及通用工装、设备和刀量具的名称、编号、数量等信息。有版次要求的专用工装注明其版次；

c) 本装配大纲制造的组件所需的工程图纸号、工程构型、页次、版次(更改字母、图区、视图，以及未纳入工程图纸的设计更改)；

d) 完成本装配大纲所需的工艺规范等相关文件；

e) 本装配大纲产生的工艺划改记录。

5.5.4 工步顺序如无特殊要求应从零件核实开始，直至本工序产品装

配、验收结束后，终检或移交为止。终检前应设置清除多余物工步。

5.5.5 在实际操作中，当工序可以并行进行时，应编写并行工序目录，并行工序目录包括但不限于工位号、并行工序号、工序名称。各工位所包含的工序应在本工位执行操作，当工序位置调整时，应更改并行工序目录。并行工序目录审批后应在工作现场张贴。

5.5.6 图纸上规定的技术要求，应将其内容纳入相应的工步中。产品在制造过程中需执行的技术条件、工艺规范、标准、典型工艺规程、产品交付状态、标准作业指导书等要反映在装配大纲相应的操作说明中。

5.5.7 零件清单的填写内容应包括参加装配的零件、组合件、标准件和装机的工艺材料。对于预装配的零件或组件，应在其最终装配的装配大纲（AO）的零件表备注中用字母“P”示出，表示该零件或组件曾进行预装配。

5.5.8 如装配大纲部分工步使用语言难以表述清楚，可以添加草图页FM1405-38.4加以说明。

草图编号规则为“装配大纲编号-草图次序号（以01、02、03……顺序，草图与简图编号顺序累加）”。示例：“S3-35001-010-03”表示35厂在本装配大纲中绘制的第三份草图。

5.5.9 对某些有特殊保护要求的材料以及生产过程中有防护要求的环节，在装配工艺规程中说明保护方法。对于重要产品（例如关键件或重要件）的关键特性或重要特性的加工相关的工序，应设置产品保护的提醒；对于后续装配或制造过程中，可能对本零件或其余关键或重要件的关键或重要特性造成损伤的应设置产品保护的提醒。

5.5.10 装配大纲零件表中列出的零/组件及标准件牌号和数量应反映在相应的操作工步的零组件信息中，注明所需用的工艺辅助材料，并尽可能表达清楚零/组件、标准件的装配顺序及工艺辅料的使用方法。

5.5.11  对装配过程中可能存在的人为错误应进行识别，适用时在操

作说明中增加防错设计内容，防止假冒件的产生。

5.5.12 按工程图纸和工艺规范等相关文件要求，应安排产品标识工步，说明标记的形式及打标记的位置。如无特殊要求按产品标识管理标准执行，标记内容一般包括装配件号、架次号、检验印章和日期，如有特殊要求，应在打标记工步中详细说明。当有可追溯性要求的零部件组合在装配件中时，应在装配大纲中注明其标识内容。

5.5.13 有称重要求的装配件应设置称重工步。

5.5.14 对易受外来物影响产品质量的装配件，应说明对外来物的预防、检查和排除措施；如有封闭结构的装配件，在密封区、封铆区域、结构封闭或转移工位之前按多余物控制管理标准要求设置清除多余物工步。

5.5.15  对于装配工序，应明确零/组件定位方式；制孔后应设置去毛刺工步。

5.5.16 液压系统零件安装中需设置防污染控制工步（例如清洗、过滤、加液压油和废弃物处理）。

5.5.17  关键装配大纲应做“关键工序”标识，按程序GLC140501执行。对加工难度大、要求精度高、技术复杂的关键特性/重要特性的工步应明确技术质量要求、控制措施及方法，按GLC140501规定在相应工步作出标识。

5.5.18 胶、漆使用过程中，需记录配制(开始)时间和使用结束时间，其他相关信息按项目需求记录。

5.5.19 对于生产过程中需要特别说明的信息，在装配操作说明中应明确注明。当顾客对于废弃产品有特殊要求时，应在操作说明中明确注明处置方式，见GLC140807。

5.5.20  当有互换/替换检验要求时，应在相应工步的操作说明中加以说明，并按程序GLC140404执行。

5.5.21  环境、辅助设备及物品在装配大纲中的控制

a) 装配件在加工过程中有特殊环境要求时(如温度、湿度、照明及清洁度等),应在相应的工步或工作说明中加以说明；

b) 制造过程中有特殊要求的辅助设备及物品，如水、压缩空气、电等，应在装配大纲相应工步或工作说明中明确规定。

5.5.22  操作技术安全在装配大纲中的控制

a) 对装配过程中存在的操作技术安全风险和产品安全风险,如有毒有害操作、攀高作业等，应进行识别，适用时纳入到装配说明中进行管控，并在装配操作说明中需加以叙述并规定相应的防范措施；

b) 当本工序的操作及检验需要资格认定时，应说明工序要求持证操作具体要求。

5.5.23 有试验要求的装配件，应按有关要求安排试验工步或编写试验工序。

5.5.24 首件检验具体要求，按GLC140805执行。

5.5.25  需记录实测值要求的测量工步的编写

当图纸、规范中要求（含客户要求）记录实测值时（如图纸规定了精孔的尺寸和公差值；紧固件的拧紧扭矩要求；电阻值、压力值、密封剂适用期、间隙、阶差等关键数值），应在相应工步的操作说明中注出理论数据，并记录实测值或检验结果。

5.5.26  检验工步和检查点的设置

5.5.26.1 每道工步或适当一组工步后按需应设置检验工步，检验工步中按需说明检验的依据、接收/拒收准则、检验方法、容差限制及特殊环境要求；完工产品必须安排终检工步（参见GLC140806）。

5.5.26.2 根据实际需要在当前操作工步中按GLC140806要求设置检查点。

a）对于特殊过程、需要持证上岗的工步需要设置检查点；

b）对于有测量或测试要求的工步需要设置检查点；

c）对于客检和适航检查工步需要设置检查点；

d）对于实现产品特性的关键、重要操作后或结构封闭前、加工结束后无法进行检查/验证的工步需要设置检查点。

# 5.5.27  商飞项目特殊要求

商飞项目装配大纲编制时，在满足本程序要求同时，还需符合商飞文件SR0014、SR0045的通用规定。

5.5.27.1  至少应包含以下容差限制和记录要求：

a）当工程资料（含工艺规范等）有记录要求时，按工程资料进行记录；

b）关于关重件的关重特性，应注明相关要求或理论值（含公差），并增加记录实测值的要求；

c）当产品交付要求中规定测量要求时，需将测量要求纳入工艺文件。涉及数字量测量的，需将测量报告作为附件纳入工艺文件中，报告包含数字量检测的基准、坐标系的建立等；涉及模拟量检测的，需记录使用的检验工装及实测数值的范围（如采用销棒的直径）；

d）应按照工艺规范要求记录涂胶密封参数；

e）若工程资料或工艺规范中明确规定了定力值范围，需在工艺文件中记录实际定力值；

f）若工程数模中明确采用电搭接工艺，需记录搭接后电阻值。

5.5.27.2  装配大纲的编制还需满足如下要求：

a) 制造过程中对外来物进行控制，在装配工作完成后或关闭口盖前，应对涉及的装配工作区域及打开口盖区域进行检查，防止遗留在航空产品上；总检时应设置多余物控制工序；

b) 试验测试类数据记录：

1) 对于转动惯量的测量，若工程文件中明确要求记录表格的形式，则按工程要求执行，若无相关表格，至少在装配大纲中记录转动惯量计算值；

2) 对于气密试验，耐压试验等，按工程文件要求记录压力值、保压时

间或泄漏量。

c) 部段总装时，若采用数字量测量产品外形轮廓度，在装配工艺文件中记录实测值；

d) 测量蒙皮对接缝与搭接缝的间隙/阶差时，需记录间隙/阶差的范围；

e) 在进行扭曲测量时，数字量测量需经过计算，将计算结果记录在装配工艺文件中，采用仪表测量的（如角度仪），记录实际测量数值；

f) 在部段总装下架前将水平测量点理论值、公差、实测值记录在装配工艺文件中，并记录建立坐标系的点的实际坐标；

g) 对重新打开、分解的或有窜件的零部件和装配件进行重新检验；

h) 液压件安装中的防污染控制（例如清洗、过滤、加液压油和废弃物处理）；

i) 识别和记录可追溯部件（例如：需要配合的零部件/部件/装配件，匹配套件），并记录其追溯信息；

j) 一般情况下单份装配大纲不允许超过30道工序；

k) 一般情况下单份装配大纲不允许超过8个小时定额工时。

5.5.27.3  工程文件版次控制要求：

a)每架次开工前，针对六大类文件中的工艺规范、技术条件、通用要求类文件；装配生产单位工艺员将AO（包括返修文件）中涉及到的工程文件汇总成表，形成工程文件版次控制表（表格形式见附录B），生产控制室负责将工程文件版次控制表装订至AO（包括返修文件）最后一页。各生产单位可按附录B的表格形式填写，内容包括且不限于附录B格式要求；

b)现场操作者或检验员负责在版次控制表中填写实际版次并盖章；

c)生产过程结束后，将填写完成的工程文件版次控制表以交付文件的形式交付给上飞。

5.5.27.4  非工程更改引起的多工艺文件变更协调和控制要求

a)装配生产单位工艺部门应对非工程更改引起的多工艺文件更改进行策划，策划结果应经过充分的协调签审，确保多工艺文件的更改内容完整、协调、可执行；

b)经协调签审的多工艺文件更改策划结果应作为专项任务进行落实指派和闭环管控，原则上非工程更改引起的多工艺文件更改落实结果应经过主管工艺人员审核，以确保符合更改策划要求，并由质量工程室技术员进行审核，以确保工艺文件更改的完整性和准确性。

5.5.27.5  生产批准要求：

开工前一个月内将各工作包的工艺文件清单（内容包括工艺文件编号、名称、涉及数模）提交至中国商飞。工艺文件按SR0014进行编制，并按GLB140513-10进行内部评审。

5.5.27.6  关键/重要工序的编制要求：

a)“关键工序”或“重要工序”应要求对人员信息进行记录；“关键工序”或“重要工序”需包含工装信息（如工装号等）。需在工艺文件中进行工装序列号和测量设备受控号记录要求并能追溯到具体的工序；

b)“关键工序”或“重要工序”对有关特性的指标、参数、特征等理论值的描述必须清楚、直观、完整、准确，标明特性编号，并确保对实际测量值有相关的记录，便于工人操作和检验人员检查。必要时，需记录环境状态（温、湿度等）；

c)包含关键工序/重要工序的工艺文件，工艺人员应对相关工艺文件的“关键工序”或“重要工序”进行标识。

5.5.27.7 当有装机机载系统成品件、材料、标准件代用等信息时，应将机载系统成品件信息（成品件零件号、系列号，软件系列号、版次号等）和材料、标准件代用信息和依据记录在相应的工艺文件上。

5.5.27.8 按5.7.3.2节要求，工艺员对生产现场的工艺文件进行临时更改时，在工艺文件上写明更改原因并签名或盖章，并按GLC240611要

求，由授权人员批准。按5.7.3.2.3节要求，在临时更改完全纳入加工指令前，应控制所允许的更改次数。

5.5.27.9  封闭区域要求：

a)产品交付前，当除了清洁度和安全检查外不再需要进入已封闭的区域时，必须完成封闭检验。工艺文件中应明确封闭检验项目及检验要求，包括封闭区域盖板安装的防窜标识要求；

b)在封闭区域封闭前，包括封闭后重新打开、分解、返工的零组件和装配件，必须完成封闭检验；

c)封闭检验合格后，需及时安装封闭区域盖板，以保证封闭的产品状态与检查时一致。若无法保证产品状态是否未被改变，需重新完成封闭检验。

5.5.28  波音项目特殊要求

装配大纲中引用的授权数据集应包含文件拓展名。

# 5.5.29  MA700项目特殊要求

MA700项目装配大纲编制时，在满足本程序要求同时，还需符合

MA700文件CB0700-003的通用规定。

5.6  装配大纲的审签

a)生产单位技术室工艺员编制；

b)生产单位技术室主任校对；

c)生产单位质量工程室检验员/质量安全部质量控制室主管会签；

d)生产单位技术副厂长/科技创新部技术办公室项目主管批准。

当顾客或适航有审批要求时，按GLC14080303，GLC14080304执行。

5.7　装配大纲的更改

5.7.1  装配大纲的更改管理要求

5.7.1.1　装配大纲的更改必须由负责该装配大纲的工艺员(或授权人)进行，并对更改内容负责。

5.7.1.2　收到更改指令后，对于批产项目，须在三个工作日内更改装

配大纲原本和原件，对于执行架次距当前时间较远的更改，如三个月后执行的更改，可以暂不更改装配大纲原本，但需在开工前一个月完成原本的更改。若贯彻后已发放现场的原件再发生更改，按限定架次的指令性更改执行更改。对于研制项目，现场有在制品的更改，必须在三个工作日内更改装配大纲原本和原件，对于现场无在制品的更改，应在开工一个月前完成更改装配大纲原本和原件。

5.7.1.3　更改内容最终必须符合工程图纸(包括工程更改)及有关工艺标准。

5.7.1.4　中、英文对照书写的装配大纲，要同时更改相应的英文内容。

5.7.1.5　装配大纲的指令性(全架次)更改必须更改装配大纲原本。采用FM 1405-39进行更改，指令性(全架次)更改要同时升版装配大纲原本和原件。更改单编号规则如下：

5.7.1.6 当指令性更改仅针对限定架次时即指令性（限架次）更改，采用FM 1405-40进行更改，不需要更改装配大纲原本。指令性（限架次）更改单附在装配大纲原件前面，编号规则如下：

5.7.1.7 装配大纲的非指令性更改不更改装配大纲原本，只在装配大纲原件上按墨水更改要求作墨水更改。

5.7.1.8 当要求对检验工步进行更改时，由质量工程室检验人员按要求填写FM1408-04，经批准后由工艺员进行现场装配大纲原件和装配大纲原本的更改。装配大纲原件由工艺员进行墨水更改，在更改处注明检验更改申请单号并由质量安全部质量控制室人员盖章认可，并在装配大纲的更改栏目中填写有关内容，履行审批手续。

5.7.1.9 对于指令性(全架次)更改，质保相关人员负责审核装配大纲原本与装配大纲原件是否作一致的更改，审核后，在装配大纲原本和原件的质保栏盖本人质量印章并注明日期。

5.7.1.10 当FM1405-38的更改记录栏填满时，要使用FM1405-38.1装配大纲更改记录页继续做更改记录，并在首页FM1405-38的更改记录的最后一栏注明“下转表FM1405-38.1”，除更改记录栏目外，新首页的其余栏目填写按原首页。原首页与装配大纲原本一起保存。当需用装配大纲原本复制生产用装配大纲时，仅使用最新版次的首页作为生产用装配大纲首页即可。

5.7.1.11 装配大纲更改后出现新增页时，在新增页加小写英文字母，英文字母按顺序由a - y(i, o, q, s, x, z不用)按顺序排列，若在新增页后再增页，则编号为新增页加顺序号，顺序号由阿拉伯数字1开始排列。

如：在第5页后新增加两页，则这两个新增页的页次分别为5a和5b。如果在5a页后再增加两页，则这两个新增页的页次分别为5a.1和5a.2。

5.7.1.12 装配大纲更改后取消页次时，须在更改页次栏中注明取消的页次号。

5.7.1.13 报废的装配大纲应按GLC231003程序加盖“作废”印章后做销毁处理。

5.7.1.14 当发生指令性更改时，由更改单位工艺人员负责填写AO指令性更改控制单FM1405-39、FM1405-39.1和FM1405-40。

5.7.1.15 更改单位的工艺人员与产品最终交付单位的工艺人员协调AO原本版次、页次，确认后编入AO指令性更改控制单编号栏、页次栏。

5.7.1.16 AO指令性更改控制单需严格履行审签手续，生效后方可作为更改原本及原件的依据。

5.7.1.17 生效后的AO指令性更改控制单发放至更改单位、产品最终交付单位及涉及到的相关单位，各单位一式三份（技术室工艺员和资料员各一份、质量工程室主管技术员一份）。AO指令性更改控制单需单独存放保管。

5.7.2 装配大纲的原本更改要求

5.7.2.1 装配大纲的指令性(全架次)更改要对装配大纲原本做换页更改同时升版首页版次，不做任何更改标记。

5.7.2.2 装配大纲的非指令性更改不更改装配大纲原本。

5.7.2.3 在装配大纲原本的首页FM1405-38的更改记录栏中填写以下内容，在作更改记录时，应保留更改记录栏中已有内容，各栏目要求如下：

a)版次—填写装配大纲版次。用英文字母A—Y(I、O、Q、S、X、Z不用)按顺序排列，装配大纲第一次更改时，其版次号为A，依此类推；

b)工艺员—更改装配大纲的工艺员盖本人质量印章；注明日期；

c)校对—由技术室主任校对并盖本人质量印章，注明日期；

d)批准—由技术副厂长/科技创新部技术办公室项目主管批准并盖本人质量印章，注明日期；

e)有效架次—填写更改生效的架次；

f)更改依据—填写AO指令性（全架次）更改控制单号；

g)质保—由质量工程室检验人员/质量安全部质量控制室主管审核装配大纲原本与装配大纲原件是否作一致的升版和更改，审核后，盖本人质量印章并注明日期；

h)顾客批准—当有要求时由顾客代表签字或盖章。

5.7.3  装配大纲原件的更改要求

5.7.3.1  装配大纲原件的指令性更改要求

5.7.3.1.1 装配大纲的指令性更改要对装配大纲原件按墨水更改要求作墨水更改，当指令性（全架次）更改下发后，原件由于已操作造成与原本更改内容不一致时，原本执行指令性（全架次）更改，原件执行指令性（限架次）更改或返工更改，指令性更改需在装配大纲原件上记录，由工艺员填写更改记录，内容包括更改次（更改标记），更改简述，加盖本人质量印章并注明日期。

5.7.3.1.2 在装配大纲原件的首页FM1405-38或更改记录页FM1405-38.1更改记录栏中填写以下内容，在作更改记录时，应保留更改记录栏中已有内容，各栏目要求如下：

a)版次—填写装配大纲版次。用英文字母A—Y(I、O、Q、S、X、Z不用)按顺序排列。

装配大纲指令性（全架次）第一次更改时，其版次号为A，依此类推。

装配大纲指令性（限架次）更改无需升版装配大纲原件，保留原版次外加更次次数，例如A1、A2、A3…… ；

b) 工艺员—更改装配大纲的工艺员盖本人质量印章；注明日期；

c) 校对—由技术室主任校对,并盖本人质量印章，注明日期；

d) 批准—由技术副厂长/科技创新部技术办公室项目主管批准并盖本人质量印章，注明日期；

e) 有效架次—填写更改生效的架次;

f) 更改依据—填写AO指令性（全架次）更改控制单号或AO指令性（限架次）更改控制单号;

g) 质保—由质量工程室检验人员/质量安全部质量控制室主管审核装配大纲原本与装配大纲原件是否作一致的升版和更改，审核后，盖本人质量印章并注明日期；

h) 顾客批准—当有要求时由顾客代表签字或盖章。

5.7.3.2  装配大纲原件的非指令性更改要求

5.7.3.2.1 装配大纲的非指令性更改不提高装配大纲原件和原本的版次。

5.7.3.2.2 装配大纲的非指令性更改只对装配大纲原件作墨水更改。

5.7.3.2.3 非指令性更改需在装配大纲原件上记录，由工艺员填写更改记录，内容包括更改次（更改标记），更改简述，并注明“原本不需更改”字样，加盖本人质量印章并注明日期。非指令性更改只允许更改八次，超过八次应换版。

5.7.4  墨水更改要求

5.7.4.1 在被更改取消的内容上划二条横直线，使之能清楚地看到被取消的内容，然后在更改处邻近区域填写更改或者增加的内容，注明更改标记，更改者盖本人质量印章，注明日期。

5.7.4.2  更改标记以每份装配大纲原件为单位，按①、②、③、······排列，标注在更改内容前面。

5.7.4.3 如果一份装配大纲原件中几处更改内容相同，则使用同一更改标记。

5.7.5  工程完善更改要求

5.7.5.1 当工程更改对某一装配大纲无实质性影响时，不要求立即升版该文件，应在下一次升版该文件时贯彻工程更改的要求，但工艺员应填写FM1405-48表，进行记录。

5.7.5.2 当装配大纲发生实质更改而升版时，将图纸临时更改内容纳入新版装配大纲中，则该条记录在FM1405-48中关闭。

5.7.6  装配大纲索引编制要求

装配大纲索引FM1405-37由装配生产单位技术室工艺员以装配控制码（ACC）为单元编写，当装配大纲索引发生更改时，应在装配大纲索引后面再增加更改控制页(FM1405-37.1)。

5.8  装配大纲的管理要求

5.8.1 装配大纲及索引原本采用计算机编制。打印的原本应具有良好的清晰度，以保证得到良好的复印副本。纳入同一份索引的装配大纲其构型号及机型号必须相同。

5.8.2 装配大纲编制完毕后，编制人员在其背面右上角逐页加盖红色的“原本”印章；印章见附录A。装配大纲索引应与装配大纲成套移交给装配生产单位技术室资料员。装配大纲版次、适用架次、装配图号/版次等装配大纲索引表格中的所有项目，必须与相应的装配大纲一致。

5.8.3 装配大纲及索引的发放及各工序、各生产厂之间的周转由各厂生产控制室负责。

5.8.4 生产控制室将装配大纲及索引填入生产管理信息，将装配大纲索引与相关的装配大纲一起发至有关的装配工区，并负责管理。检验人员监督装配大纲的使用。

5.8.5 装配大纲随产品的生产流程周转，并装入塑料袋内保持其完好无损。

5.8.6 装配生产单位生产控制室提前一周将需复制的装配大纲图号、份数及需要日期填写FM1405-100送交本厂技术室，技术室资料员负责复印生产用的装配大纲及索引。资料员将复印的装配大纲交给生产控制室，复印的装配大纲若文字模糊不清应拒收，并重新复印。生产控制室计划员将复印的装配大纲按份数装订成册，并负责标记装配大纲原件（见附录A），标记应位于装配大纲背面的左上角。

5.8.7 发放和使用的零件必须符合装配大纲上列出的对应零件的版次（如更改字母）。

5.8.8 按装配大纲进行零件配套时，物流仓储中心库房管理员按

FM 1405-38.5使用说明填写零件质量编号并盖质量印章，以证明零件的零件号、数量、版次和AO零件表规定的版次一致，当零件合格标签

上有不合格品审理文件号时，还需在FM1405-38.5的“质量编号及印章”栏内记录不合格品审理文件编号。当项目使用ERP系统时，可用ERP系统打印出的制造记录零件清单中，显示出的质量编号，并将该清单附在相应装配大纲后，按需在质量编号栏内记录不合格品审理文件编号。

注：当有缺件时，如果不影响其它零件装配，可先将其它零件发放到生产单元。

5.8.9 装配生产单位各工区操作者按装配大纲检查配套的符合性及完整性，若符合，则在首道工步零件核实的操作者栏内盖章、注明日期并提交检验进行核查。装配生产单位各工区操作者按装配大纲进行操作，操作应严格按工艺规范/操作规程要求实施，并在装配大纲上逐道工步签字或盖章，以示完成，当该工步是由一组工人完成时，则由领班盖章，其余人员在该页背面该工步处盖章。

5.8.10 装配大纲使用时,应保持装配大纲文本清洁、齐全，如发现文本不整洁、不齐全或塑料袋遗失，下一工序应拒收装配大纲及该项产品。

5.8.11 当由于装配大纲文本不清洁、不齐全造成拒收时，由责任单位负责通知有关单位重新补制有关页次，并将有关印章、记录（包括更改记录及未处理的）转移到补制的新页上，同时在补制新页的右上角注明“副本”（DUPLICATE）加盖质量印章并注明日期。原页要附在新页后一起保存。

5.8.12 装配大纲的最终交付工步不需盖章。

5.8.13 在编制装配大纲原本时，工艺员对不需要检查控制的操作工步，在“检验员”栏内注明“N/A”；对检验工步，在“操作者”栏内注明“N/A”。

5.8.14 当有适航和顾客检验要求时，按GLB140801-05、GLC140801-06在装配大纲首页及相关工步加盖印章。

5.8.15 当有制造符合性检验要求时，按相关制造符合性检查标准执行。

5.8.16 当顾客对装配大纲有报批要求时，则按顾客相关文件执行。

5.8.17 有先行装配大纲的装配大纲应将先行装配大纲编号填写在装配大纲索引的对应装配大纲“备注”栏内。

5.8.18 装配生产单位质量工程室检验员按GLC140806进行检查，交付产品后将装配大纲交质量工程室存档人员。负责存档人员检查装配大纲及索引中的记录是否完整、清晰、准确，确认无保留问题时在其首页归档栏内盖章并按GLC231008程序归档。产品交付文件及合格证按GLC140808执行。

5.9  装配工艺规程的鉴定

5.9.1 新研项目首架装配或工程更改时，技术室工艺员应对装配工艺规程进行鉴定，工艺员、检验员及操作者对工艺可操作性、工装/工具合理性、产品符合性等进行确认，并填写FM1405-36。

5.9.2 当新研项目首架装配时，按GLC140602要求，生产单位应召开工艺评审会，可以ACC/工位为单位，对已完工产品进行装配工艺规程的鉴定，每个ACC/工位对应一份工艺规程鉴定单，作为工艺评审报告附件保存。

5.9.3 当接收到有实质性更改内容的更改贯彻实施计划（CIP）时，应对装配工艺规程进行鉴定。

5.9.3.1 执行更改的每个工序对应一份工艺规程鉴定单，当一份CIP涉及多个工序更改时，可共用一份工艺规程鉴定单。

5.9.3.2  首架装配结束后，工艺员、检验员及操作者在工艺规程鉴定单上，对工程更改内容执行情况确认并签字，并由技术副厂长审批。

5.9.3.3 MES系统中提出的工艺规程鉴定单，在系统中审批并保存；纸质版审签的工艺规程鉴定单，由资料员保存。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

装配大纲“原本”及“原件”印章的形式

装配大纲原本印章                    装配大纲原件印章

附录B

（规范性）

版次控制表