前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

装配操作说明的编制与管理标准

1  范围

本文件规定了装配操作说明的编制和管理要求。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC140513的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CB0700-003  机体结构供应商装配指令编制管理要求

SR 0014  装配和制造工艺文件的通用规定

SR 0045  供应商通用要求

GLC140404  互换和替换检查管理程序

GLC140501  关键工序的控制管理程序

GLC140513  装配制造工艺文件管控管理程序

GLC140602  工艺评审管理程序

GLC140802  首件检验管理程序

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC14080303  顾客检验管理程序

GLC14080304  适航检验管理程序

GLC231003  民机技术资料管理程序

GLC231007  技术文件的管理要求

GLC231008  质量记录管理程序

GLC240611  在岗带教和人员资质授权管理程序

3  表格

3.1 规定表格

FM1405-42  装配操作说明（首页）

FM1405-42.1  装配操作说明（更改记录页）

FM1405-42.2  装配操作说明操作说明页（带图示）

FM1405-42.3  装配操作说明操作说明页

FM1405-42.4  装配操作说明工作说明页

FM1405-43  装配操作说明索引

FM1405-44  装配操作说明临时性更改单（首页）

FM1405-44.1  装配操作说明临时性更改单（续页）

FM1405-45  装配操作说明通用临时性更改单（首页）

FM1405-45.1  装配操作说明通用临时性更改单（续页）

FM1405-46  装配操作说明通用指令性更改单（首页）

FM1405-46.1  装配操作说明通用指令性更改单（续页）

FM1405-47  装配操作说明指令性更改单（首页）

FM1405-47.1  装配操作说明指令性更改单（续页）

FM1405-48  装配工艺规程图纸临时更改记录表

3.2 引用表格

FM1405-36  装配工艺规程鉴定单

4  术语和定义

4.1  装配操作说明（简称AOI）

是工艺人员根据工程图纸和工艺规范等有关技术资料编制而成的综合装配工作说明，是装配工艺规程的一种表单形式。用于指导生产操作人员对产品进行安装/装配、周转、试验、调试等活动，同时作为产品验收的依据之一。

4.2  装配操作说明索引

是装配厂工艺员编制的以装配控制码为单元的装配操作说明目录，用于控制现场装配操作说明的完整性。

4.3  装配操作说明原本

经批准的原始装配操作说明，仅用于复制生产用装配操作说明（即装配操作说明原件）。

4.4  装配操作说明原件

按照装配操作说明原本复制的生产用装配操作说明，填写完生产管理信息后发放到生产现场。

4.5  产品安全

产品能够完成设计的或预期的用途而没有引起危害人员或损坏财产的，不可接受的风险的状态。

4.6  MES系统

MES系统即生产过程执行管理系统，它包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、质量管理、生产过程控制等管理模块，是一个制造协同管理平台。

5  规定

5.1  装配操作说明的纸质化编制及管理

5.1.1 装配操作说明表格排序依次为：首页使用表格FM1405-42。装配操作说明更改记录页使用表格FM1405-42.1 (按需选用)。零件表

页、专用工具表页、工装表页、图纸表页和参考文件表页使用表格FM1405-42.4。操作说明页使用表格FM1405-42.2/42.3（按需选用）。装配操作说明索引使用表格FM1405-43。其中装配操作说明的编号规则如下：

5.1.2 装配操作说明按产品的工程图纸和数模、工艺规范等资料编制。

5.1.3 装配操作说明以工序为单元编制，工序内容应完整，能在一道工序内完成的，不得分在其它工序完成。

5.1.4 装配操作说明的工序划分应有利于加工和质量控制要求，一般每道工序要完成的工作周期（以标准工时计）不少于十五分钟，一般不大于四小时，最长不能超过八小时。

5.1.5 工步顺序如无特殊要求应从零件核实开始，直至本工序产品装配、验收结束后，终检或移交为止。终检前应设置清除多余物工步。

5.1.6 在实际操作中，当工序可以并行进行时，应编写并行工序目录，并行工序目录包括但不限于工位号、并行工序号、工序名称。各工位所包含的工序应在本工位执行操作，当工序位置调整时，应更改并行工序目录。并行工序目录审批后应在工作现场张贴。

5.1.7   图纸上规定的技术要求，应将其内容纳入相应的工步中。产品在制造过程中需执行的技术条件、工艺规范、标准、典型工艺规程、产品交付状态、标准作业指导书等要反映在装配工艺规程相应的操作说明中。

5.1.8  工步号填写要求：

a)工步号按需编写，一般从“010”（或“10”）工步开始，按010，0

20，030……顺序样式依次输入；

b)当操作说明页中应用操作动作象形图示时，应使用FM1405-42.2，每个操作动作象形图示涉及的相关零组件应在图示中直接标识零组件号；当涉及的相关零组件较多时，可以在图示右侧列出序号、零组件号和数量，在图示中仅标识序号。每个工步的操作动作象形图示按A、B、C……顺序排列；

c)当工步不应用操作动作象形图示时，应使用FM1405-42.3，按需将一道工步分为几个小工步来完成，按“工步号+英文字母（A～Y）”形式输入，A～Y不够用时，可按AA～AY，BA～BY......顺序使用(其中I，O，Q，S，X，Z不得使用)，例如第010工步需由三个小工步完成，一般以“010A”、“010B”、“010C”形式输入。当小工步中需新增工步时，一般按“010A-1”“010A-2”“010A-3”形式输入。

5.1.9 对某些有特殊保护要求的材料以及生产过程中有防护要求的环节，在装配工艺规程中说明保护方法。对于重要产品（例如关键件或重要件）的关键特性或重要特性的加工相关的工序，应设置产品保护的提醒；对于后续装配或制造过程中，可能对本零件或其余关键或重要件的关键或重要特性造成损伤的应设置产品保护的提醒。

5.1.10 对装配过程中可能存在的人为错误应进行识别，适用时在操作说明中增加防错设计内容，防止假冒件的产生。

5.1.11 按工程图纸和工艺规范等相关文件要求，应安排产品标识工步，如无特殊要求按产品标识管理标准执行。当有特殊标识的零部件组合在装配件中时，应在装配操作说明中注明其标识内容。

5.1.12 有称重要求的装配件应设置称重工步。

5.1.13 对易受外来物影响产品质量的装配件，应说明对外来物的预防、检查和排除措施；如有封闭结构的装配件，在密封区、封铆区域、结构封闭或转移工位之前按多余物控制管理标准要求设置清除多余物工步。

5.1.14 对于装配工序，应明确零/组件定位方式；制孔后应设置去毛刺工步。

5.1.15 液压系统零件安装中需设置防污染控制工步（例如清洗、过滤、加液压油和废弃物处理）。

5.1.16 关键装配工艺规程应做“关键工序”标识，按程序

GLC140501执行。对加工难度大、要求精度高、技术复杂的关键特性/重要特性的工步应明确技术质量要求、控制措施及方法，按

GLC140501规定在相应工步作出标识。

5.1.17 胶、漆使用过程中，需记录配制时间和使用结束时间，其他相关信息按项目需求记录。

5.1.18 当有互换/替换检验要求时，应在相应工步的操作说明中加以说明，并按程序GLC140404执行。

5.1.19  环境、辅助设备及物品在装配工艺规程中的控制

a) 装配件在加工过程中有特殊环境要求时(如温度、湿度、照明及清洁度等),应在相应的工步或工作说明中加以说明；

b) 制造过程中有特殊要求的辅助设备及物品，如水、压缩空气、电等，应在装配工艺规程相应工步或工作说明中明确规定。

5.1.20  操作技术安全在装配工艺规程中的控制

a) 对装配过程中存在的操作技术安全风险和产品安全风险,如有毒有害操作、攀高作业等，应进行识别，适用时纳入到装配说明中进行管控，并在装配操作说明中需加以叙述并规定相应的防范措施；

b) 当本工序的操作及检验需要资格认定时，应说明“此工序要求持证操作”。

5.1.21 对于有试验要求的产品，应按有关工程图纸等要求设置试验工步或编写试验装配操作说明。

5.1.22 首件检验具体要求，按GLC140802执行。

5.1.23  需记录实测值要求的测量工步的编写

当图纸、规范中要求（含客户要求）记录实测值时（如图纸规定了精孔的尺寸和公差值；紧固件的拧紧扭矩要求；电阻值、密封剂适用期、间隙、阶差、数字量测量外形轮廓度等关键数值），应在相应工步的操作说明中注出理论数据，并在制造记录中记录实测值或检验结果。

5.1.24  检验工步和检查点的设置

5.1.24.1 每道工步或适当一组工步后按需应设置检验工步，检验工步中按需说明检验的依据、接收/拒收准则、检验方法、容差限制及特殊环境要求；完工产品必须安排终检工步（参见GLC14080302）。商飞项目依据SR0014，产品验收检验和试验记录中应包括适用的标准规范编号及版次，对于重新打开、分解的或有串件的零部件和装配件进行重新检验。

5.1.24.2 根据实际需要在当前操作工步中按GLC14080302要求设置检查点。

a）对于特殊过程、需要持证上岗的工步需要设置检查点；

b）对于有测量或测试要求的工步需要设置检查点；

c）对于客检和适航检查工步需要设置检查点；

d）对于实现产品特性的关键、重要操作后或结构封闭前、加工结束后无法进行检查/验证的工步需要设置检查点。

5.1.25 对于生产过程中需要特别说明的信息，在装配操作说明中应明确注明。当顾客对于废弃产品有特殊要求时，应在操作说明中明确注明处置方式，见GLC14080401。

5.1.26 零件表应填写参加装配的零件、组件、标准件和装机材料等。当组件号为装配过程中的中间工序给出的工艺构型号时，此类件在零件表中需将数量加括号进行区分。

5.1.27 本工序使用的专用工装、设备和刀量具的名称、编号、数量等信息，检查操作、检查点所使用的工装、检具等测量（检验）设备或

器具应在装配操作说明中明确注明。有版次要求的专用工装注明其版次。按客户要求输入通用工装、设备和刀量具信息。

5.1.28 装配操作说明的发放由装配厂计划员负责。

5.1.29 计划员将装配操作说明索引与相关装配操作说明的原件一起发至有关的装配工区，由工区组长负责管理，由检验人员监督装配操作说明的使用。

5.1.30  装配操作说明的分类审批要求如下：

5.1.30.1 审签内容要求：

a）工序划分应合理；

b）编制内容应清晰、准确、完整，无遗漏；

c）版次控制正确。

5.1.30.2 审签人员要求：

a) 装配厂工艺员编制；

b)  装配厂技术室主任校对；

c) 装配厂技术副厂长/科技创新部技术办公室主管批准。

5.1.30.3  装配厂质量工程室检验员/质量安全部质量控制室主管会签，会签内容为检验点设置的合理性。

5.1.30.4  当顾客或适航有审批要求时，按GLC14080303，

GLC14080304执行，当有制造符合性检验要求时，按相关制造符合性检查标准执行。

5.1.31 装配厂技术室按ACC划分编写装配操作说明索引。

5.1.32 装配操作说明及其索引的原本应一起成套移交给装配厂资料员。

5.1.33 纳入同一份索引的装配操作说明其构型号及机型号必须相同。

5.1.34 装配操作说明版次、有效架次、装配图号/版次等装配操作说明索引表格中的所有项目，必须与相应的装配操作说明一致。

5.1.35 装配操作说明及其索引的管理要求：架次适用的装配操作说明

及其索引在生产现场应循环使用，现场保管及使用人员保持文本清洁、齐全，如发现污损或者缺失而影响正常使用的应立即通知计划员申请补制相关页次。

5.1.36 装配操作说明的文字与字体

a）国外项目采用中/英文对照编写。编写规则为一组完整的中文叙述后，下方附带对应的英文内容；

b）国内项目采用中文编写；

c）编写内容（含英文内容）字体一般为宋体五号字。

# 5.1.37  商飞项目特殊要求

商飞项目装配操作说明编制时，在满足本程序要求同时，还需符合商飞文件SR0014、SR0045的通用规定。

5.1.37.1  至少应包含以下容差限制和记录要求：

a）当工程资料（含工艺规范等）有记录要求时，按工程资料进行记录；

b）关于关重件的关重特性，应注明相关要求或理论值（含公差），并增加记录实测值的要求；

c）当产品交付要求中规定测量要求时，需将测量要求纳入工艺文件。涉及数字量测量的，需将测量报告作为附件纳入工艺文件中，报告包含数字量检测的基准、坐标系的建立等；涉及模拟量检测的，需记录使用的检验工装及实测数值的范围（如采用销棒的直径）。

d）应按照工艺规范要求记录涂胶密封参数；

e）若工程资料或工艺规范中明确规定了定力值范围，需在工艺文件中记录实际定力值；

f）若工程数模中明确采用电搭接工艺，需记录搭接后电阻值。

5.1.37.2  装配操作说明的编制还需满足如下要求：

a) 制造过程中对外来物进行控制，在装配工作完成后或关闭口盖前，应对涉及的装配工作区域及打开口盖区域进行检查，防止遗留在航空

产品上；总检时应设置多余物控制工序；

b) 试验测试类数据记录：

1) 对于转动惯量的测量，若工程文件中明确要求记录表格的形式，则按工程要求执行，若无相关表格，至少在装配工艺文件中记录转动惯量计算值；

2) 对于气密试验，耐压试验等，按工程文件要求记录压力值、保压时间或泄漏量。

c) 部段总装时，若采用数字量测量产品外形轮廓度，在装配工艺文件中记录实测值；

d) 测量蒙皮对接缝与搭接缝的间隙/阶差时，需记录间隙/阶差的范围；

e) 在进行扭曲测量时，数字量测量需经过计算，将计算结果记录在装配工艺文件中，采用仪表测量的（如角度仪），记录实际测量数值；

f) 在部段总装下架前将水平测量点理论值、公差、实测值记录在装配工艺文件中，并记录建立坐标系的点的实际坐标；

g) 对重新打开、分解的或有窜件的零部件和装配件进行重新检验；

h) 液压件安装中的防污染控制（例如清洗、过滤、加液压油和废弃物处理）；

i) 识别和记录可追溯部件（例如：需要配合的零部件/部件/装配件，匹配套件），并记录其追溯信息；

j) 一般情况下单份装配操作说明不允许超过30道工序；

k) 一般情况下单份装配操作说明不允许超过8个小时定额工时。

5.1.37.3  工程文件版次控制要求：

a) 每架次开工前，针对六大类文件中的工艺规范、技术条件、通用要求类文件；装配生产单位工艺员将本AOI（包括返修文件）中涉及到的工程文件汇总成表，形成工程文件版次控制表（表格形式见附录A）。各生产单位可按附录A的表格形式填写，内容包括且不限于附录A格式

要求；

b) 现场操作者或检验员负责在版次控制表中填写实际版次并盖章；

c) 生产过程结束后，将填写完成的工程文件版次控制表以交付文件的形式交付给上飞；

d) 当工序操作完成后，将实际使用版次记录完成后的版次控制表，以附件形式上传至MES系统对应的PACR中。

5.1.37.4  非工程更改引起的多工艺文件变更协调和控制要求：

a) 装配生产单位工艺部门应对非工程更改引起的多工艺文件更改进行策划，策划结果应经过充分的协调签审，确保多工艺文件的更改内容完整、协调、可执行。

b) 经协调签审的多工艺文件更改策划结果应作为专项任务进行落实指派和闭环管控，原则上非工程更改引起的多工艺文件更改落实结果应经过主管工艺人员审核，以确保符合更改策划要求，并由质量工程室技术员进行审核，以确保工艺文件更改的完整性和准确性。

5.1.37.5  生产批准要求：

开工前一个月内将各工作包的工艺文件清单（内容包括工艺文件编号、名称、涉及数模）提交至中国商飞。工艺文件按SR0014进行编制，并按GLB140513-10进行内部评审。

5.1.37.6  关键/重要工序的编制要求：

a) “关键工序”或“重要工序”应要求对人员信息进行记录；“关键工序”或“重要工序”需包含工装信息（如工装号等）。需在工艺文件中进行工装序列号和测量设备受控号记录要求并能追溯到具体的工序；

b) “关键工序”或“重要工序”对有关特性的指标、参数、特征等理论值的描述必须清楚、直观、完整、准确，标明特性编号，并确保对实际测量值有相关的记录，便于工人操作和检验人员检查。必要时，需记录环境状态（温、湿度等）；

c) 包含关键工序/重要工序的工艺文件，工艺人员应对相关工艺文件的“关键工序”或“重要工序”进行标识。

5.1.37.7 当有装机机载系统成品件、材料、标准件代用等信息时，应将机载系统成品件信息（成品件零件号、系列号，软件系列号、版次号等）和材料、标准件代用信息和依据记录在相应的工艺文件上。

5.1.37.8 当装配操作说明采用纸质化编制，工艺员对生产现场的工艺文件进行墨水更改时，在工艺文件上写明更改原因并签名或盖章后，应按GLC240611要求，由授权人员批准。墨水更改只允许更改八次，超过八次应换版。

5.1.37.9 封闭区域要求:

a) 产品交付前，当除了清洁度和安全检查外不再需要进入已封闭的区域时，必须完成封闭检验。工艺文件中应明确封闭检验项目及检验要求，包括封闭区域盖板安装的防窜标识要求；

b) 在封闭区域封闭前，包括封闭后重新打开、分解、返工的零组件和装配件，必须完成封闭检验；

c) 封闭检验合格后，需及时安装封闭区域盖板，以保证封闭的产品状态与检查时一致。若无法保证产品状态是否未被改变，需重新完成封闭检验。

5.1.37.10  工艺文件的签审要求：

a) 关键件/重要件的制造工艺文件需经编制部门的主管领导审批或批准；

b) 工艺文件及其更改在发放前应由经授权的质量部门人员审查，确保：

· 在制造过程中设置的检验点应能保证符合经局方批准/中国商飞确定的设计；

· 配备足够的检验设备，并按需控制其精度；

· 注明图纸编号和修订版次。

c) 应按照SR0045要求，将工艺文件提交客户质量/工艺代表审查，适用时提交适航代表审查，以确定检验点。

5.1.38 当顾客对装配操作说明有报批要求时，则按顾客相关文件执行。

# 5.1.39  波音项目特殊要求

装配操作说明中引用的授权数据集应包含文件拓展名。

# 5.1.40  MA700项目特殊要求

MA700项目装配操作说明编制时，在满足本程序要求同时，还需符合MA700文件CB0700-003的通用规定。

# 5.2  装配操作说明的信息化编制及管理

5.2.1 装配操作说明的信息化编制及管理在MES系统上实现。

5.2.2  装配厂工艺人员采用MES系统的装配操作说明模块编制产品装配操作说明文件，编制时需填写工作包、编号、名称、版次、有效架次、产品构型信息并上传已编制好的装配操作说明电子版，所上传的操作说明电子版按照5.1章节要求进行编制。

5.2.3 装配操作说明需经过MES系统电子审批流程进行审签、批准后才能生效，生效后的装配操作说明做为原始加工资料保存在MES系统数据定版库中。

5.2.4 装配操作说明在MES系统上的电子审签管理要求与纸质化审签要求相同，参见5.1.30章节。

5.2.5 计划员在MES系统生产管理模块下按照计划填写工作包、装配控制码、架次、计划开工日期等信息后，系统会自动提取对应架次的有效装配操作说明等相关文件并传递到相关装配工区，由工区组长进行安排使用。

5.2.6 当MES系统功能暂未实现前，可采用纸质化记录并保存或采用纸质化记录并扫描上传至系统中。

# 5.3  装配操作说明的纸质化更改控制

5.3.1 装配操作说明的更改必须由负责该装配工艺规程的工艺员或技术室主任指定的工艺人员执行。

# 5.3.2  装配操作说明的指令性更改要求

5.3.2.1 收到更改指令后，应在三个工作日内更改装配操作说明。如对于执行架次距当前时间较远的更改，需在开工前一个月完成更改。

5.3.2.2 更改内容最终必须符合工程数据(包括工程更改)及有关工艺标准。

5.3.2.3 中、英文对照书写的装配操作说明，要同时更改相应的英文内容。

5.3.2.4 装配操作说明的指令性更改必须更改装配操作说明。指令性更改要提高装配操作说明的版次。

5.3.2.5 装配操作说明的非指令性更改只在装配操作说明上按墨水更改要求作墨水更改。

5.3.2.6 在装配操作说明的首页FM1405-42的更改记录栏中填写以下内容，在作更改记录时，应保留更改记录栏中已有内容，各栏目要求如下：

a) 版次—填写装配操作说明版次。用英文字母A—Y(I、O、Q、S、X、Z)不能使用)按顺序排列，装配操作说明第一次更改时，其版次号为A，依此类推；

b) 编制—更改装配操作说明的工艺员签字或者盖印章并注明日期；

c) 校对—由技术室主任签字或者盖印章并注明日期；

d) 批准—由装配厂副厂长/科技创新部技术办公室项目主管签字或者盖印章并注明日期；

e) 有效架次—填写更改生效的架次；

f) 更改依据—填写指令性更改控制单号；

g) 更改页次—填写本次更改涉及的有关页次；

h) 质保—由装配厂质量工程室检验人员/质量安全部质量控制室主管

会签，签字或者盖印章并注明日期。

5.3.2.7 当装配操作说明发生更改时，装配操作说明索引也要随之升版。

5.3.2.8 装配操作说明更改后出现新增页时，在新增页加小写英文字母，英文字母按顺序由a - z(i, o, q, s, x, z不能使用)按顺序排列，若在新增页后再增页，则编号为新增页加顺序号，顺序号由阿拉伯数字1开始排列。

如：在第五页后新增加两页，则这两个新增页的页次分别为5a和5b。如果在5a页后再增加两页，则这两个新增页的页次分别为5a.1和5a.2。

5.3.2.9 装配操作说明更改后取消页次时，须在更改页次栏中注明取消的页次号。

5.3.2.10 作废的装配操作说明应按GLC231003程序加盖“作废”印章后做销毁处理。

5.3.2.11 指令性更改由更改单位工艺人员负责填写FM1405-46/46.1或FM 1405-47/47.1。

5.3.2.12 装配操作说明指令性更改控制单需严格履行审签手续，生效后方可作为更改装配操作说明的依据。

5.3.2.13 生效后的装配操作说明指令性更改控制单发放至更改单位、产品最终交付厂及涉及到的相关厂，一式二份（技术室、质量工程室各一份）。装配操作说明指令性更改控制单需单独存放保管。

5.3.2.14 指令性更改分为一般指令性更改及通用指令性更改两种：

5.3.2.14.1  一般指令性更改

适用于单份装配操作说明的更改。

a）一般指令性更改采用FM1405-47和FM1405-47.1表格编写；

b）一般指令性更改单编号规则见FM1405-47表格填写说明。

5.3.2.14.2  通用指令性更改

适用于多份更改相同内容的装配操作说明。

a）通用指令性更改单采用规定的FM1405-46和FM1405-46.1表格编制；

b）编写通用指令性更改单时，除写明更改前后内容外，还需列出涉及的装配操作说明号；

c）通用指令性更改单编号规则见FM1405-46表格填写说明。

# 5.3.3  装配操作说明的临时更改要求

5.3.3.1 临时更改是对现场正在指导生产的装配操作说明的偏离，装配操作说明不升版，不做记录、不划改。

5.3.3.2 临时更改只允许更改八次，超过八次应换版。

5.3.3.3 更改前必须发放临时性更改单。

5.3.3.4 临时更改分为一般临时更改和通用临时更改两种。

5.3.3.4.1  一般临时更改

适用于单份装配操作说明的更改。

a）一般临时更改单采用FM1405-44和FM1405-44.1表格编写；

b）一般临时更改单应附在产品装配控制记录前面，并在产品装配控制记录中记录；

c）一般临时更改单编号见FM1405-44表格填写说明。

5.3.3.4.2  通用临时更改

适用于涉及多份更改相同内容的装配操作说明。

a）通用临时更改单采用FM1405-45和FM1405-45.1表格编写；

b）编写通用临时更改单时除写明更改前后内容外，还需列出涉及更改的装配操作说明编号；

c）通用临时更改单应附在每份被更改的产品装配控制记录前面，并逐份在产品装配控制记录中记录；

d）通用临时更改单编号见FM1405-45表格填写说明。

5.3.3.5 当装配操作说明升版时，将临时更改内容纳入新版装配操作

说明中。

# 5.3.4  墨水更改要求

5.3.4.1 在被更改的内容上进行杠改，使之能清楚地看到被取消的内容，然后在更改处邻近区域填写更改后内容，注明更改标记，更改者签字或者盖印章并注明日期。

5.3.4.2 更改标记以每份装配操作说明为单位，按①、②、③、……排列，标注在更改内容前面。

5.3.4.3 如果一份装配操作说明中几处更改内容相同，则使用同一更改标记。

# 5.3.5  工程完善更改要求

5.3.5.1 当工程更改对某一装配操作说明无实质性影响时，不要求立即升版该文件，应在下一次升版该文件时贯彻工程更改的要求，但工艺员应填写FM1405-48表，进行记录。

5.3.5.2 当装配操作说明发生实质性更改而升版时，将图纸临时更改内容纳入新版AOI中，则该条记录在FM1405-48中关闭。

# 5.4  装配操作说明的信息化更改控制

5.4.1  装配操作说明的信息化更改控制在MES系统上实现。

5.4.2 装配操作说明在MES系统上的更改必须由负责该装配操作说明的工艺员或技术室主任指定的工艺人员执行。

5.4.3 装配操作说明在MES系统上的更改分为临时更改和指令性更改。

5.4.4 临时更改单编制时需在MES系统上相应模块下填写工作包、操作说明编号、版次、更改架次信息并上传已编制好的临时更改单电子版，所上传的临时更改单电子版按照5.3章节要求进行编制。

5.4.5 指令性更改单必须更改装配操作说明。装配操作说明升版时必须附带上传已编制好的指令性更改单电子版，所上传的装配操作说明新版、指令性更改单电子版分别按照5.1章节和5.3章节要求进行编制。

5.4.6 临时更改单和指令性更改单均需经过MES系统电子审批流程进行审签、批准后才能生效，生效后的临时更改单和指令性更改单做为原始加工资料会保存在MES系统数据定版库中。

5.4.7 临时更改单和指令性更改单在MES系统上的电子审签管理要求按5.1.30章节执行。

# 5.5  装配工艺规程的鉴定

5.5.1 新研项目首架装配或工程更改时，技术室工艺员应对装配工艺规程进行鉴定，工艺员、检验员及操作者对工艺可操作性、工装/工具合理性、产品符合性等进行确认，并填写FM1405-36。

5.5.2 当新研项目首架装配时，按GLC140602要求，生产单位应召开工艺评审会，可以ACC/工位为单位，对已完工产品进行装配工艺规程的鉴定，每个ACC/工位对应一份工艺规程鉴定单，作为工艺评审报告附件保存。

5.5.3 当接收到有实质性更改内容的更改贯彻实施计划（CIP）时，应对装配工艺规程进行鉴定。

5.5.3.1 执行更改的每个工序对应一份工艺规程鉴定单，当一份CIP涉及多个工序更改时，可共用一份工艺规程鉴定单。

5.5.3.2 首架装配结束后，工艺员、检验员及操作者在工艺规程鉴定单上，对工程更改内容执行情况确认并签字，并由技术副厂长审批。

5.5.3.3 MES系统中提出的工艺规程鉴定单，在系统中审批并保存；纸质版审签的工艺规程鉴定单，由资料员保存。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

版次控制表