前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

制造大纲的编写与使用管理标准

1  范围

本文件规定了制造大纲的编写与使用要求。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLG1405的要求制定。

2  规范性引用文件

GB 4458.1  机械制图-图样画法

D6-1276  波音产品指定零件-锻件和机加件的材料和工艺控制

SR0014  装配和制造工艺文件的通用规定

CB0700-004  机体结构供应商制造指令编制管理要求

GLG1405 制造工艺设计管理规则

GLC140501  关键工序的控制管理程序

GLC140503  关键特性（KC）控制管理程序

GLC140514 零件制造工艺文件管控管理程序

GLC140802  首件检验管理程序

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC14080303  顾客检验管理程序

GLC14080304  适航检验管理程序

GLC231003  民机技术资料管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-100  制造计划复印申请单

FM1405-101  制造大纲封页

FM1405-101.1  制造大纲更改记录页

FM1405-101.2  工程更改控制页

FM1405-101.3  制造大纲工序页首页）

FM1405-101.4  制造大纲工序页续页）

FM1405-101.5  制造大纲工艺草图页）

FM1405-101.6  制造大纲零件表（用于组合件）

FM1405-101.7  制造大纲测量值记录表

FM1405-101.8  制造大纲的页次索引）

FM1405-101.9  制造大纲（热处理记录表）

FM1405-102  FO指令性更改控制单

FM1405-102.1  FO指令性更改控制单续页

3.2    引用表格

FM1408-44 特种检验目录

FM1408-04　检验更改申请单

FM1408-17　产品合格证

4  术语和定义

4.1  制造大纲（F0）

工艺部门根据工程图纸等有关技术资料编写的零/组件制造过程的工艺说明，为零/组件的加工或返工提供必要信息, 这些信息包括：材料要求、应完成的工序、所需的工艺装备、设备、加工路线以及检验要求等,同时作为制造和检验的记录。

4.2  组合件

在本程序中是指由零件生产厂制造的、由两个以上零件或标准件所配合而成的装配件。

4.3  制造大纲原本

经过批准的未填写制造和检验原始记录的制造大纲底稿，用于复制生产用制造大纲。

4.4  制造大纲原件

按制造大纲原本复制的、填写完生产管理信息后发放到工作地的生产用制造大纲。

4.5 指令性更改

由于工程更改、指令性工艺文件的要求、工艺方法的改进、制造大纲内容的完善、顾客要求、适航当局要求或检验申请更改等原因引起的制造大纲更改。

4.6 现场更改

由于工装或设备临时调换、临时增加辅助工序、工序内容临时调整等原因引起的制造大纲（原件）的更改。仅对现场生产的限定批/架次产品有效。

5  规定

5.1  制造大纲原本的编写依据

a) 产品工程图纸等有关的设计资料；

b) 相关的工艺规范等有关的工艺资料；

c) 零件供应状态表或指令性交接状态表及工艺计划分工(如分工指令、工艺计划表)等工艺文件；

d)与产品加工有关的标准、材料规范；

e) 检验规范等有关的质量控制文件。

5.2 根据实际情况,制造大纲主要内容包括：

a）零件号、名称、数量、零件版次；

b）材料信息（具有可追溯性）；

c）工装和设备信息（如工装号、工装名称、工装版次等）；

d）工艺文件版次；

e）制造和检验记录；

f）为方便加工而画的草图；

g）工程图样信息；

h）操作内容（工序）：工艺标准；容差限制;环境条件;合格证操作要求;重要产品保护的特别注意事项;零部件标记及标识;设计资料规定的零部件印记的位置要求。

5.3  制造大纲原本的编写要求

5.3.1 各生产厂（技术室）以零件或组合件为单元编写制造大纲。冷工艺与热工艺生产厂工艺员分别编写各自加工工序的FO(无损检测除外)。

注：同一零/组件的对称件（左右对称）可只编写一份制造大纲，但在制造大纲的零件号栏内要同时注明对称零件(或组合件)的标记号。

5.3.1.1  无损检测零件的加工顺序需NDT三级人员批准，生产厂可以选择批准零件图纸清单、零件工序模板、工艺规程/制造大纲和特种检查汇总目录四种方式中的一种进行批准。

5.3.1.2  将含无损检测加工顺序的零件图纸清单提交三级人员批准；

a）生产厂工艺员在工艺准备时需对零件图纸进行无损检测识别，包括：荧光渗透检查、磁粉探伤、超声波检查、涡流探伤及射线检查等；

b）当图纸明确规定无损检测工序时，生产厂工艺员需将规定零件图纸列成清单；

c）生产厂工艺员将零件图纸清单提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准；

d）NDT三级人员在对图纸进行审查后，批准零件图纸清单。

5.3.1.3  将加工顺序（例如：下料—钣金加工/机加加工—热处理—无

损检测—喷漆—终检）一致的零件工序模板提交NDT三级人员批准。

a) 对于加工顺序一致的零件，生产厂工艺员可编制零件典型工序模板用于NDT三级人员批准；

b) 零件典型工序模板按项目区分，不同项目不可使用同一工序模板；

c) 生产厂工艺员将零件典型工序模板提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

5.3.1.4 将工艺规程/制造大纲提交三级人员批准。

a)  生产厂工艺员编制无损检测零件的工艺规程或制造大纲，并进行审批流程；

b)  将定版的含无损检测工序的工艺规程/制造大纲提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

5.3.1.5  将特种检查汇总目录提交NDT三级人员批准。

a)  生产厂工艺员编制FM1408-44特种检验目录（目录中“特种检查工序位置及检查次数”一栏需要写出零件的无损检测工序的前后工序），并进行审批流程；

b)  将定版的特种检查汇总目录提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

5.3.1.6  对于MA700项目，根据CB0700-004要求制造大纲的来料验证工序应记录代料后续编号；

注：

1 同性能区间代料，无需办理代料手续，但应在制造指令中明确记录该材料为同性能区间代料,并明确相应依据；

2 非同性能区间代料，应按相关要求办理代料手续。

5.3.2  制造大纲表格的使用要求

a) 制造大纲封面（FM1405-101）、制造大纲更改记录页（FM1405-101.1）、工程更改记录页（FM1405-101.2）、零件表（FM1405-101.6）的工艺及工程信息以及制造大纲的页次索引（FM1405-101.8）由零件

最终交付厂负责填写；

b)首道工序及中间工序生产厂，在编写制造大纲加工工序时，使用制造大纲工序页首页（FM1405-101.3）、制造大纲工序页续页（FM1405-101.4）、制造大纲工艺草图页（FM1405-101.5）及制造大纲测量值记录表（FM1405-101.7）、按需使用制造大纲（热处理记录表）（FM1405-101.9）；

c) 不同工艺员参加编写FO时，应分别使用工序首页。如果FO中没有本单位其他工艺员编写的工序页，可只使用一张工序首页。

5.3.3  首道及中间工序页次、工序序号的编排

a)  制造大纲的表格号按需要选择；

b) 首道工序及中间工序生产厂，在将制造大纲原本送往零件最终交付厂之前，应用铅笔将本厂FO的页次及工序的顺序编排清楚，以便于零件最终交付厂汇总。

5.3.4  操作工序的编写规定

5.3.4.1  制造大纲工序内容的叙述应独立、完整、易懂；工序的顺序如无特殊要求应从原材料(毛坯、半成品)检验、下料开始直到产品加工完毕、入库(或移交)为止。组合件装配制造大纲工序应从零件核实开始。

5.3.4.2  每一项零/组件仅需在首道加工工序编写挂临时标识签/牌字样。标识签/牌形式按客户规范要求选用金属或纸制等，并应在工序中详细说明。如无特殊要求本工序需注明挂零件标识签，其它工序不再重复。零/组件在工序中周转时应随时保持零件标识签/牌的存在，直到产品交付时才可将其摘下。

5.3.4.3 凡图纸上规定的工艺规范，以及产品制造过程中所需执行的工艺规范要反映在制造大纲相应工序的工作说明中。热表处理的工序还需列出典型工艺规程编号（以色列项目除外）。

5.3.4.4  制孔工序应在工序说明或工艺草图中按加工需要注出孔径、

孔位、孔的数量及孔的类别（工艺孔、定位孔、导孔等）。

5.3.4.5   FO工序说明中,如果引用工艺草图,应注明“见xx页草图”。

5.3.4.6  对某些有特殊保护要求的材料及生产过程中有防护要求的环节，在制造大纲中要设置保护工序并说明保护方法。

5.3.4.7  环境、辅助设备及物品在制造大纲中的控制

a) 对于零/组件在加工过程中有特殊的环境要求(如温度、湿度、照明及清洁度等),应在相应的工序中加以说明；

b) 对制造过程中有特殊要求的辅助设备及物品如水、压缩空气、电等，应在制造大纲相应工序中明确规定。

5.3.4.8  操作技术安全在制造大纲中的控制零/组件在加工过程中有操作技术安全要求时，应在工序中加以说明；

a) 要求由持有操作合格证人员操作的工序，要在制造大纲工序中注明：“持证操作”。

5.3.4.9  有试验要求的零件(或组合件)，应按有关要求安排试验工序。

5.3.4.10  工序中对外来物的预防、检查与控制

对易受外来物影响质量的零件或零件加工厂组装的装配件应在工序中说明对外来物的预防、检查和排除措施。（如有封闭结构的装配件，在结构封闭或组件转移工位之前按GLB14080302-07程序要求设置清除多余物工序。）

5.3.4.11  特检工序的编写

a)特检工序应由送检单位技术室负责编写；

b)检测工序中应包含所使用的工艺规范号及典型工艺规程号（如适用）。如“渗透检查，按BAC×××操作”。

5.3.4.12  当零件加工的最终尺寸、状态与工程图纸的要求不一致时，应在首页相应栏目内注明所依据的零件供应状态表（或指令性交接状态表）的编号。

5.3.4.13  当图纸中对加工过程或状态规定出具体要求时，应将其内容纳入相应工序中（如图纸中规定出热表处理的固化温度、表面涂层厚度等）。

5.3.4.14  冷工艺送热处理的FO中，应给出零件最大理论厚度尺寸（可注在工艺草图中）。

5.3.5  工艺草图绘制要求

a) 工艺草图在FM1405-101.5上绘制；

b) 当零件加工与定位基准有关时, 在工艺草图上要注明定位基准；

c) 被加工表面用粗实线表示，非加工表面用细实线表示；

d) 草图按GB 4458.1中规定的第一角投影法绘制；

e) 草图中的尺寸可按需要标注,但要使用公制尺寸,以毫米（mm）为单位时可不注明尺寸的单位(有特殊要求时除外)。

5.3.6  检验工序和检查控制点（以下简称检控点）的设置

5.3.6.1  零/组件在加工生产过程中按需应设置检验工序；并根据实际需要在操作工序中设置检控点，检控点用“INSP”字样表示。

5.3.6.2  工艺员负责判断并设置检验工序和检控点。

5.3.6.3  每道工序或适当一组工序后按需应设置一道检验工序，完工产品必须安排终检工序（参见GLC14080302）。

5.3.6.4  检控点的设置原则

a) 对后续加工影响比较大的工序；

b) 工序过程控制要求严格，必须由检验员现场检查控制；

c)后续加工后无法对需要检查的要素进行检查；

d) 加工后将从一个工作区域转移到另一工作区域；

e)  质保部门要求的其它工序。

5.3.7  工序中“N/A”及“INSP”的标注

a) 操作工序中对需要进行检控的工序或工步在编制制造大纲原本时应在该工序中的“工序号”栏下方空格内注明“INSP”字样,相应工序的

“检验员”栏内留出空白；对于明确不需要检控的工序或工步，应在“检验员”栏内注明“N/A”；

b) 检验工序应在“操作者”栏内注明“N/A”。

5.3.8  移交工序的编写

5.3.8.1  零/组件在生产厂（含热工艺）之间周转时必须设置移交工序，移交工序应相互衔接，不允许出现脱节现象。

5.3.8.2  移交工序分两个步骤

a) 送XX生产厂加工, 送加工单位应写明送达的生产厂代号及简明的工序内容，如“送XX厂进行热处理”；

b) 中间工序生产厂编写完加工或测试工序后,应设置移交使用单位工序,如“移交XX厂”。

5.3.8.3  特检移交工序的编写

a) 涉及特检工序时,由送检单位的零件厂负责编写移交工序；

b) 编写送交工序：包括送达单位、简明工序名称。如 “送XX厂进行热处理”；

c) 检测工序结束后，编写移交工序。如“移交XX厂”。

5.3.9  零件打标记要求

a) 按工程图纸和工艺规范等相关文件的要求安排打标记工序，说明打标记的依据、形式、内容及打标记的位置；

注:试验件打标记时，应在零件号前加“S-”标识。

b)不要求单独标识或无法打标记的零件，可用产品合格证（FM1408-17）做标记；

c) 有追溯性要求的零件，标记内容应包括零件质量编号；

d)当工程中零/组件有版次（如更改字母等）记录要求时，标记内容还需包括版次（更改字母等）代号。

5.3.10  工装、工具、刀量具的引用

专用工艺装备(包括检验工装)、工具和刀量具应在对应的操作工

序中的相应栏目注明名称和图号。有版次要求的专用工装,应注明版次,并进行及时有效的跟踪。

5.3.11  组合件制造大纲的编制

编制组合件制造大纲时,应将制造大纲零件表中列出的零/组件号及标准件号反映在相应的装配工序说明中,注明所需用的工艺辅助材料。并应尽可能表达清楚零/组件、标准件的装配顺序及工艺辅料的使用方法。

5.3.12  制造大纲中理论值与实测值记录内容的编写

a) 当图纸、规范中要求（含客户要求）记录实测值时，应在相应的工序中注明“需记录实测值，见XX页(即制造大纲测量值记录表页)”字样；

b) 该工序所涉及到的生产厂工艺员负责将理论值填写到“制造大纲测量值记录表”中；

c) 测量人员负责将实际测量数值记录在“制造大纲测量值记录页”中，并在相应栏目中填写数量，盖质量印章注明日期，同时在实测值工序中填写测量数量，盖质量印章注明日期；

d)“制造大纲测量值记录表”页应编入制造大纲最后；

e)“制造大纲测量值记录表”以生产厂为单元编制，按工序的先后顺序对页次进行排序。

5.3.13  波音公司的特殊要求

a) 对波音公司实施的DCAC/MRM（即飞机构型定义和控制/制造资源管理）系统,在编制制造大纲原本时,应在制造大纲工程更改记录页(FM1405-101.2)中分别列出由供应商新的PDM（即产品数据管理）系统生成的PDM-PL零件表号及RMPL原材料零件表号,以及对应版次；编制组合件制造大纲时，则应在制造大纲零件表（FM1405-101.6）中列出零/组件的PDM-PL号，对于不需加工的原材料，需填写RMPL号；

b) 对于波音项目表面处理的工序，可不写波音工艺规范号，但需写出

精饰层代号，当精饰层代号中包含两个或两个以上的典型工艺规程时，应分工序列出；

c) 按D6-1276文件要求,对于需注明系列号的零件,编制FO时,由零件交付厂在FO封面（FM1405-101）表格外左上角,以“系列号XX……”形式注明。其FO的编制、审批及使用应按D6-1276文件中有关要求进行；

d) 当有关键特性要求时，按GLC140503 规定在相关工序“标记”栏中注出关键特性标识，见GLC140514。

5.3.14  制造大纲的编制与审签按制造计划分类管理要求执行

5.3.14.1  关键件/重要件

a) 生产厂工艺员编制；

b) 生产厂技术室主任校对；

c) 质量安全部质量控制室技术员质保会签；

d) 科技创新部技术办公室技术员会签。

e) 生产厂技术厂长批准后实施。

5.3.14.2  一般件

a) 生产厂工艺员编制；

b) 生产厂技术室主任校对；

c)生产厂质量工程室技术员质保会签；

d) 生产厂技术厂长批准后实施。

注：如有要求时需经客户质保批准。

5.3.15  制造大纲原本的翻译

经审查批准后的制造大纲,生产厂技术室工艺员翻译成英文。

5.3.16  制造大纲“原本”印章的盖制

制造大纲翻译完毕后,由生产厂在各自编制的制造大纲背面右上角逐页加盖制造大纲“原本”印章(印章见附录A)后送交零件最终交付生产厂。

5.3.17  制造大纲的页次汇总

a) 制造大纲的页次及工序序号由零件最终交付厂汇总；

b) 零件最终交付厂在收到其它生产厂送交的制造大纲原本后,按工序的实际操作顺序编排制造大纲的页次及工序序号,并按表格号的顺序由小到大排列(涉及工序页的表格,需按工序的顺序安排)；

c) 零件最终交付厂工艺员负责将排序好的页次编写在制造大纲页次索引中。

5.3.18  制造大纲的书写及打印

制造大纲原本可以用黑色墨水书写或用计算机打印,也可以是复印件,但都应具有良好的清晰度。

5.3.19  制造大纲的存档

制造大纲原本由零件最终交付生产厂技术室存档。

5.3.20  商飞项目特殊要求

5.3.20.1 商飞项目工程文件版次控制要求

a) 每架次零组件开工前，针对六大类文件中的工艺规范、技术条件、通用要求类文件，应将工艺规程（包括返修文件）中涉及到的工程文件汇总成表，形成工程文件版次控制表（表格形式见附录B），投产时将工程文件版次控制表装订至工艺规程（包括返修文件）最后一页。可按附录B的表格形式填写，内容包括且不限于附录B格式要求；

b) 现场操作者或检验员负责在版次控制表中填写实际版次并盖章；

c) 沈飞民机外协工序的工艺规程（包括返修文件），工程文件版次控制表由沈飞民机技术员编制。实际供应商操作者或检验员进行填写、盖章。

5.3.20.2 商飞项目制造大纲编制时，在满足本程序要求同时，还需符合商飞文件SR0014的规定。

5.4  制造大纲的使用要求

5.4.1  同一图号的左右件(左右对称),零件最终交付厂工艺员需将汇总后的FO复制成两份,然后将一份FO零件号的左件标记划掉用于右件

FO原本；再将另一份FO零件号右件标记划掉用于左件FO原本。

5.4.2  制造大纲的申请及复制

a）零件最终交付厂生产控制室提前一周将需复印的制造大纲图号、份数及需要日期填写制造计划复印申请单(表格FM1405-100), 送交本厂技术室, 由技术室负责复印；

b）综合管理部在技术室送交的复印纸上印制（附录A）制造计划原件标记；

c）技术室应使用专用的带有制造计划红色原件标记（附录A）的纸复制用于生产的制造大纲原件, 标记应位于制造大纲背面的左上角。

5.4.3  制造大纲的周转及发放

a) 制造大纲各工序及生产厂之间的周转、发放由生产厂生产控制室负责；

b) 零件最终交付厂技术室将制造大纲装订成册后交生产控制室,由生产控制室将其转交到首道工序生产厂；首道工序生产厂生产控制室应将其装在专用的透明塑料文件袋内；

c) 首件制造大纲应与批生产制造大纲分开保管和发放；

d）制造大纲应随零/组件加工流程周转，并始终与零/组件保持在一起。当由于技术原因需将FO与零件分离时，必须由负责该FO的工艺人员办理取走手续（即取走人应在零件标识签的背面写明制造大纲的去向，并加盖取走人印章，填写取走日期，同时由该场地检验员盖章认可；制造大纲归还后，取走人在取走记录后面填写归还日期并盖印章，检验员签字确认；

注：FO最多取走两个工作日。

e） 制造大纲使用及移交过程中应保持制造大纲和塑料袋完好无损。

5.4.4  制造大纲使用中的特殊要求

a) 有首件检验要求时, 按GLC140802在制造大纲封页加盖印章；

b) 有适航当局检验要求时, 按GLC14080303在制造大纲封页及相关工

序加盖印章；

c) 有顾客检验要求时, 按GLC14080303在相关工序加盖印章；

d) 有关键特性要求时,按GLC140501在相关工序加盖关键特性标识；（对于波音项目，当有HVC/SPC/AQS即硬件波动控制/统计过程控制的AQS关键特性要求时，按GLC140501要求在相关工序加盖关键特性标识。)

e) 当制造的零/组件有系列号追踪性要求时（如AUK滑轨肋项目成对生产时，要求肋对具有顺序号），制造大纲首页的投产数量、分卡时的主卡的分卡数量、结余数量应按规定填写。

5.4.5  组合件零件表的使用

组合件配套时要求库房管理员应按合格证(或器材挂签)将零件质量编号(或材料质量编号)转移到制造大纲零件表“FM1405-101.6”上。

5.4.6  制造大纲工序中的印章盖制

a) 操作者：按制造大纲的操作顺序要求每道操作工序完成后,操作工人要在“操作者”栏内加盖质量印章注明日期，并在“数量”栏内填写操作数量（有检查控制点标记时，应由检验员填写数量）。操作应严格按工艺规范/操作规程要求实施，制造工艺记录应填写完整、准确；

b) 检验员：工序检验员在已设定的检验工序的“数量”栏内注明验收数量，并在“检验员”栏内加盖检验印章，并注明日期；当操作工序中带有“INSP”检查控制点标记时，则由检验员检查后，填写检查数量，盖检验印章，并注明日期；

c) 移交者：零件或组合件在各生产厂及检测单位之间进行工序移交时，由送交单位的送交人员在所设置的移交工序“操作者”栏内盖质量印章，并注明日期；

d)保管员：工序移交时，接收单位接收人员检查产品数量，外观质量及所附质量证明文件完整后，在“数量”栏内填写接收数量，由经质

量授权人员在“检验员”栏内加盖质量印章，并注明日期。

5.4.7  制造大纲的拒收和补制

a) 复制的制造大纲, 若文字模糊不清应拒收,并申请重新复制；

b) 制造大纲在使用和周转过程中,应保持制造大纲文本清洁、齐全。如发现制造大纲文本不清洁、不齐全或塑料袋遗失, 下一工序或下一生产单位应拒收制造大纲及该项产品；

c) 当由于制造大纲文本不清洁、不齐全造成拒收时,

由责任单位负责通知有关单位重新补制有关页次,并将有关印章、记录(包括更改记录及未处理的PI)转移到补制的新页上,同时在补制新页的右上角注明“副本”(DUPLICATE)加盖质量印章并注明日期,在原页的右上角注明见“见副本”加盖质量印章并注明日期。原页要附在新页后一起保存；

d) 若因制造大纲页次破损造成需清理的“PI”无法识别, 应由原“PI”填写者将原内容重新写在补制的新页上, 在产品重新检查和接受后, 由有关人员及顾客质保代表重新加盖质量印章并注明新的日期。

5.4.8  制造大纲的“归档”

产品终检合格后由终检检验员负责在两个工作日内将FO送往质量工程室归档。归档人员在FO封面的“归档”栏内盖检验印章,注明日期，将FO归档。

5.4.9  返工（返修）及补制制造大纲的使用

a) 当因不合格品审理文件而需编写返修制造大纲（或因贯彻工程更改而需编制返工制造大纲）时，返修(返工)制造大纲要经质量安全部质量控制部门审签。返修(返工)的制造大纲要与原制造大纲订在一起归档，由工艺员在原制造大纲封页空白处注明: “参考返修（返工）制造大纲”，注明所具有的返工制造大纲的零/组件质量编号及所依据的不合格品拒收单号或贯彻工程更改的更改单号（如有），并加盖质量印章并注明日期；

b) 由于报废（或其他原因）补制已交付批次零/组件时，可使用同件号现行版次FO原本复制原件，采用现场更改方式改至需补制批（架）次适用状态，或重新编制FO；

c) 返修（返工）及补制零/组件制造大纲为一次性使用，无需保留原本。

5.4.10  制造大纲的分次及分卡发放

5.4.10.1  按生产实际需要，整批零/组件可分别制造，并应将FO分次或分卡发放。对于下列情况的零/组件必须分别制造：

a) 同批零/组件使用不同炉批号材料时；

b) 同批零组件中的每一个（或几个）零/组件应具有不同的质量记录时。

5.4.10.2  分次及分卡制造大纲的使用方法

5.4.10.2.1  投产前即确认需分别制造的零/组件，FO应分次发放，由生产部门申请分次发放FO（计划员需填写FM1405-100表），不同次数发放的FO应具有不同的零/组件质量编号。

5.4.10.2.2  在加工过程中需分别制造的零/组件，FO应分卡发放，由需分卡单位负责分卡，并填写相应栏目。一份FO原件可分做多份FO副本，其中原FO为主卡，新分出的副本为副卡，又称分卡FO。

a) 分卡时，应在主卡FO未填写本次分卡信息之前复印副卡；

b) 分卡时，计划员应在主卡FO封面填写分卡栏。主卡FO的后续加工记录应从分卡工序开始，所生产的零件数量为主卡FO的结余数量；

c) 分卡后，计划员应副卡FO封面分卡栏目中填写相关信息封面“生产任务计划卡”中的“零/组件质量编号”栏可采用补加方式重新修订；“投产数量”应与主卡中的分卡数量一致，可采用划改方式改写，并履行更改印章手续。副卡FO的工序记录应从分卡工序开始；

d) 主、副卡终检工序结束后，应送质量工程室归档。

5.5  制造大纲的版次及零/组件质量编号中的字母可使用A～Y表示,当A～Y不够用时，可按AA～AY，BA～BY¼¼顺序使用(其中I，O，Q，R，S，X，Z不得使用)。

5.6  制造大纲中以毫米为单位的尺寸均可不标注尺寸单位。

5.7 制造大纲的更改要求

5.7.1  制造大纲的更改必须由负责该制造大纲的工艺员(或授权人) 进行。

5.7.2  收到更改指令后，必须在3个工作日内完成对制造大纲的更改。对于限定批/架次要求的指令性更改，应在该批/架次原件发放之前完成原本的更改。

5.7.3  更改内容必须使加工、检验有利于最终符合工程图纸（包括工程更改）及有关工艺标准的最新版次要求，并有益于产品质量的改进或生产效率的提高。

5.7.4  对中、英文对照书写的制造大纲，同时更改相应的英文内容，更改记录也须中、英文对照书写。

5.7.5  对“现场更改”的要求

a) “现场更改”需用黑色墨水进行；

b) 将被更改内容用一斜线自下而上划掉，同时在其临近空白区域填写更改后或新增加内容；

c) 在更改处做更改标记（以页次为单位按... 顺序填写，相同更改内容可填写同一标记）；

d) 在更改页的背面注明与5.7.5c条款相对应的更改标记，简要说明更改原因，加盖更改人、质量工程室主任或主管技术员（或授权人）的质量印章，并注明日期；

e)“现场更改”因只限于现场批/架次的更改，故不做制造大纲升版要求。在更改完全纳入加工指令前，最多允许更改8次。

5.7.6  对“指令性更改”的要求

指令性更改需填写“FO”指令性更改控制单。指令性更改必须更改FO原本。指令性更改的批/架次如涉及到现场正在进行的制造大纲原件,则需对现场原件进行更改。

5.7.6.1  FO指令性更改控制单（以下简称更改控制单）的填写要求

a) 更改单位工艺人员负责填写更改控制单FM1405-102；

b) 更改单位工艺人员需与零件最终交付厂工艺人员协调FO原本版次及页次,确认后编入更改控制单编号栏及页次栏；

c) 更改控制单需按制造大纲的分类管理要求严格履行审签手续，生效后方可作为更改原本及原件的依据；

d) 生效后的更改控制单发放至更改单位、零件最终交付厂及涉及到的相关厂，一式三份（技术室两份、质量工程室一份）。更改控制单需单独存放保管；

e) 当多份FO（十份以上)具有相同的更改内容，可发放通用形式的更改控制单。

5.7.6.2 “指令性更改”对FO原本的更改方法

a) FO原本按需进行换页更改。更改单位工艺人员按更改控制单进行更改,并将更新的页次同更改控制单一并发放至零件最终交付厂；

b) 零件最终交付厂工艺员收到更新页及控制单后，对原本进行换页，并按需重新审查更改后原本页次（详见5.7）,同时按更改控制页编号中的版次对FO原本进行升版，并盖质量印章，注明日期；

c) 零件最终交付厂技术室主任按更改控制单校对版次,按需审查更改后页次的排序，并盖质量印章，注明日期；

d) 按制造大纲的分类管理要求相关质保人员按更改控制单审查原本版次及更改后页次的排序，准确无误后盖质量印章，注明日期。

5.7.6.3“指令性更改”对原件的更改方法

a) 更改单位工艺人员负责对现场原件进行更改；

b) 工艺人员按更改控制单以“现场更改”方式更改原件（按5.7.5要

求）。同时对原件进行升版，并盖质量印章，注明日期；

c) 更改单位技术室主任按更改控制单对FO原件进行校对，并盖质量印章，注明日期；

d) 按制造大纲的分类管理要求相关质保人员按更改控制单审查原件与更改控制单是否进行一致的更改，无误后盖质量印章，注明日期。

5.7.7  制造大纲印章的更改

制造大纲上的任何红色印章,  如:“要求首件检验印章”、“FAA/AAD适航当局检验” 印章和任何检验控制点的印章必须用检验更改申请单（FM1408-04）作废, 并且在原页和新页上同时注明检验更改申请单号。

5.7.8  当质量安全部质量控制部门要求对检验工序进行更改时，应填写检验更改申请单（FM1408-04），经批准后由工艺员进行指令性更改。

5.7.9  工程更改记录页FM1405-101.2，用来表明零件相关图纸、零件表、更改单的版次及更改变化，对此页的更改，FO不做升版要求，更改记录可在本页进行。更改方式为被更改处自下而上划一斜线，并在右上角按更改顺序做标记，同时履行签字手续。

5.7.10  当封面FM1405-101的更改记录栏填满时，应使用表格FM1405-101.1作为更改记录的续页。

5.7.11  制造计划页次的更改

a) FO因更改出现页次变化时，由零件最终交付厂工艺员负责更改FO首页。同时更改“制造大纲页次索引（FM1405-101.8）”页，并将页次变化填写在索引页中；

b) 零件最终交付厂工艺员有责任检查整本FO中，工序说明引用的FO页次号是否发生变化，如有变化，应通知有关单位工艺员将其协调。

5.7.12  作废的FO应按GLC231003程序加盖“作废”印章，并送交技术室处理。

5.7.13 换版的FO原本，应在版次记录栏填写最新版次的更改记录。

5.8  制造大纲原本、原件印章形式见附录A。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  制造大纲的各个版本底稿保存按GLC231008的要求保存，相关单位及生产现场保存典型工艺规程的最新版本。

附录A

规范性附录

制造大纲原本、原件的印章形式

制造大纲原本印章

FO 原本

制造大纲原件标记

FO/AO 原件

附录B

（规范性附录）

| 版次控制表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺文件：ARJ/S19-35XXXX-XXX 适用批/架次：XXX |  |  |  |  |
| 序号 | 文件号 | 引用工步号 | 实际制造使用版次 | 盖章 |
| 1 | CPS XXXX | 50 | XXX |  |
| 2 | GD XXXX | 60 | XXX |  |
| 3 | ZD XXXX | 70 | XXX |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 编制： 校对： 批准： : |  |  |  |  |