前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

CAPP系统工艺规程的编制与管理管理标准

1  范围

本文件规定了CAPP系统工艺规程的编制及管理。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC1405制定。

2  规范性引用文件

GB4458.1   机械制图-图样画法

D6-1276  波音产品中指定零/部件的材料和工艺控制

SR0014  装配和制造工艺文件的通用规定

CB0700-004机体结构供应商制造指令编制管理要求

GLC1404  制造工艺策划管理

GLC140502  关重件的控制管理程序

GLC140503  关键特性（KC）控制管理程序

GLC140806  产品检验程序

GLC14080303 顾客检验程序

GLC14080304 适航检验

GLC14080306 多余物控制管理程序

GLC231003 民机技术资料管理程序

GLC231007 技术文件管理要求

GLC231008 记录管理要求

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-56 工艺规程（封面）

FM1405-56.1  工艺规程（首页）

FM1405-56.2  工艺规程（续页）

FM1405-56.3  工艺规程（工序首页）

FM1405-56.4  工艺规程（工序续页）

FM1405-56.5  工艺规程（草图页）

FM1405-56.6  工艺规程（零件表）

FM1405-56.7  草图提取页

FM1405-57 工艺规程副本需求申请单

FM1405-58 工艺代码规程（封面）

FM1405-59  工艺规程指令性更改单（首页

FM1405-59.1  工艺规程指令性更改单（续页

FM1405-60  工艺规程临时更改单

FM1405-61  工艺规程图纸临时更改记录表

FM1405-62  工艺规程通用指令性更改单(首页)

FM1405-62.1  工艺规程通用指令性更改单(续页)

FM1405-63  工艺规程通用临时更改单(首页)

FM1405-63.1  工艺规程通用临时更改单(续页)

4  术语和定义

4.1  工艺规程

是工艺部门根据工程图纸等有关技术资料采用CAPP系统编制而成的制造过程的工作说明，用于指导生产操作人员对产品进行加工、周转、

试验、调试等活动，同时也是产品验收的依据之一。

4.2 工艺规程正本

零/组件最终交付厂工艺人员采用CAPP系统的工艺规程模板经编制并汇总首道、中间工序生产厂的工艺规程，形成产品完整的加工工艺流程文件，并按工艺规程分类审批要求审签、批准后做为原始加工资料保存在CAPP系统数据库工艺规程定版库中，可用于打印工艺规程副本。

4.3 工艺规程副本

由工艺规程正本打印出来的，保存在生产现场，用于指导生产的工艺规程。

4.4 工艺代码

以项目为单元，将典型的加工方法或加工流程赋予一个特定的代码，并以此代码为编号编写工艺规程。主要针对热、表处理生产厂归纳出的加工方法。生产厂以此为基础引用、编写零件工艺规程。

注：按项目不同，工艺代码确定规则为：

如：波音项目工艺代码S5 42-01表示阳极化后涂面漆；

工艺代码S5 42-02表示阳极化，涂底漆后涂面漆。

4.5  指令性更改

由工程更改、指令性工艺文件要求、工艺方法改进、工艺规程内容完善、顾客要求、适航当局要求或检验申请更改等原因引起的工艺规程的更改。

4.6  临时更改

由于工装或设备临时调换、临时增加辅助工序、工序内容临时调整等原因引起的工艺规程副本的更改，仅对正在现场生产的批/架次产品有

效。

4.7 工程完善更改

不直接影响产品加工，对涉及的工艺规程无实质影响的图纸信息的更改。

5  规定

5.1  工艺规程的分类

工艺规程按零/组件在工程或工艺中特性的重要程度，分为一般件工艺规程、重要件工艺规程和关键件工艺规程。

5.2  工艺规程的主要编写依据

5.2.1 产品工程图纸等有关的设计资料。

5.2.2 工艺规范等有关的工艺资料。

5.2.3 零件供应状态或指令性交接状态及工艺计划分工(如分工指令、工艺计划表)等工艺性文件。

5.2.4 与产品加工有关的标准、材料规范。

5.2.5 检验规范等有关的质量控制文件。

5.2.6 生产设备、工装等加工能力及操作者技术水平等。

5.3  工艺规程表格的使用要求

5.3.1工艺规程的编写采用CAPP 系统软件中定制的表格模版MB

070-51~MB 070-55 、MB 070-57 及MB070-58，等同于FM 040-165～FM 040-169、FM 040-171及FM 040-172，等同于本管理程序中的表格FM1405-56～FM1405-56.6、FM1405-58 及FM1405-56.7。

5.3.2  所有工艺规程编制厂编写本单位第一道工序及以工艺代码为单元编写的工艺规程时必须使用带有审签栏目的工序首页。

5.3.3  零件最终交付厂汇总工艺规程时，需添加工艺规程封面、工艺规程首页、工艺规程续页（按需）、零件表（按需）。

5.3.4  其余表格各编制单位按需选用。

5.3.5  表格的使用顺序一般按表格编号从小至大排列，零件最终交付厂工艺员按生工艺规程首产加工流程负责编排整体表格顺序。

5.4  工艺规程的编制单元

各生产厂工艺员以零/组件为单元编写工艺规程。此外，热、表处理生产厂还需以工艺代码为单元编制工艺规程。

5.5  工艺规程的文字与字体

5.5.1 国外项目工艺规程采用中/英文对照编写。编写规则为一组完整的中文叙述后，下方附带对应的英文内容。

5.5.2  无要求时，国内项目可采用中文编写。

5.5.3  工艺规程编写内容（含英文内容）字体一般为宋体五号字。

5.6  工艺规程编制要求

5.6.1  工艺规程编号一般为零/组件图号，对于试验件、特制件、返工/返修件、工艺组合件等编号详见表格FM1405-56.1的填写说明。

注：热、表处理生产厂采用工艺代码作为工艺规程编号编写工艺规程。

5.6.2  工艺规程内容叙述要简明、完整、易懂，技术术语应用准确。

5.6.3  工艺过程编排合理，应适合本单位操作者技术水平及设备加工能力。

5.6.4  工序划分应有利于加工和质量控制，上道工序与下道工序衔接应合理。

5.6.5  每道工序应由工序号、工序名称、操作说明等内容组成。

5.6.6  工序顺序如无特殊要求应从原材料(毛坯、半成品)检验、下料开始，直到产品加工完毕。组合件工艺规程工序从零件核实开始。

5.6.6.1对于MA700项目，参照CB0700-004机体结构供应商制造指令编制管理要求，制造指令来料验证工序应记录代料后续编号；

注：

1 同性能区间代料，无需办理代料手续，但应在制造指令中明确记录该材料为同性能区间代料,并明确相应依据；

2 非同性能区间代料，应按相关要求办理代料手续。

5.6.7 当一项零件有多个最终交付厂时,页的加工路线中需输入所有加工路线,并注明每个加工路线的单机数量。

5.6.8  关键件、重要件应在工艺规程封面上方空白处加盖关键件或重要件标识，标识形式及要求按GLC140502。

5.6.9 操作工序的编写要求

5.6.9.1  凡图纸上规定的技术要求，应将其内容纳入相应的工序中(如图纸中规定出热表处理的固化温度、表面涂层厚度等)。

5.6.9.2  产品在制造过程中需执行的技术条件、工艺规范、标准、状态等要反应在工艺规程相应的操作说明中，并注明相关的文件编号；相关的技术要求（操作步骤、工装工具编号及版次、抽样检查等）和工艺参数（设备转速、进刀量等）要反应在工艺规程工序中。

5.6.9.3  对于操作工序已有典型工艺规程文件的工艺规程，可直接在操作说明中引用典型工艺规程文件编号。

5.6.9.4  对加工难度大、要求精度高、技术复杂的关键特性/重要特性的工序应明确技术质量要求、控制措施及方法，并在相应工序“标记”栏中作出标识,详见表格FM1405-56.3的填写说明。

5.6.9.5

制孔工序应在操作说明或工艺草图中按加工需要注出孔径、孔位、孔的数量及孔的类别（工艺孔、定位孔、导孔等）。

5.6.9.6  如操作说明中引用工艺草图，应注明“见xxx号草图”，其中xxx编号与工艺草图编号相对应，编号规则见表格FM1405-56.5的填写说明。

5.6.9.7  工艺草图绘制要求

a）工艺草图在FM1405-56.5或FM1405-56.7（当需要将草图提取到产品

制造记录上时使用）上绘制；

b）草图按GB4458.1中规定的第一角投影法绘制；

c）当零件加工与定位基准有关时, 在工艺草图上要注明定位基准；

d）被加工表面用粗实线表示，非加工表面用细实线表示；

e）草图中的尺寸可按需要标注，使用公制尺寸,以毫米（mm）为单位时可不注明尺寸的单位（特殊要求时除外）。

5.6.9.8  对于原材料存在厚度加工的零件，冷工艺送热处理的工艺规程中应给出零件最大理论厚度尺寸（可注在工艺草图中）。

5.6.9.9  对某些有特殊保护要求的材料以及生产过程中有防护要求的环节，在工艺规程中应设置保护工序并说明保护方法。

5.6.9.10  环境、辅助设备及物品在工艺规程中的控制。

a）零/组件在加工过程中有特殊环境要求时(如温度、湿度、照明及清洁度等)，应在相应的工序中加以说明；

b）制造过程中有特殊要求的辅助设备及物品，如水、压缩空气、电等，应在工艺规程相应工序中明确规定。

5.6.9.11  操作技术安全在工艺规程中的控制

a）零/组件加工过程中有操作技术安全要求时，应在操作说明中加以叙述；

b）要求持有操作合格证人员加工的工序，应在操作说明中注明：“持证操作”。

5.6.9.12  有试验要求的零/组件, 应按有关要求安排试验工序。

5.6.9.13  对易受外来物影响产品质量的零/组件，应在工序中说明对外来物的预防、检查和排除措施，多余物控制参照GLC14080306要求执行。

5.6.9.14  编制组合件工艺规程时，应将工艺规程零件表中列出的零/组件号及标准件号反映在相应的操作工序说明中，注明所需用的工艺辅助材料，并尽可能表达清楚零/组件、标准件的装配顺序及工艺辅料

的使用方法。

5.6.9.15  工艺规程工序页工装、设备和刀量具栏填写要求。

按零件加工实际需求输入各工序使用的工装、设备和刀量具信息，其中工装必须填写工装名称和编号；设备和刀量具按专用和通用类别区分，专用的必须填写名称和编号，通用的只填写名称即可。专用和通用的区别如下：

a）当某道工序可以在两种及两种型号以上的设备上完成加工，该设备即为该道工序的通用设备，否则为专用设备；

b）当某道工序的加工刀具可以通过常规采购获得，无需订制即可满足加工需求，该类刀具即为该道工序的通用刀具，否则为专用刀具；

c）当某道工序的测量工作可以由任意两个及两个以上的同类量具完成测量，该类量具即为该道工序的通用量具，否则为专用量具。

5.6.10  热、表处理生产厂根据实际情况确定工艺代码，并填入到工序的“工艺代码”栏中。

5.6.11  移交工序的编制

产品在各生产厂及检测单位之间周转时必须设置移交工序，移交工序应相互衔接，不允许出现脱节现象。

a）编制时，仅在“工序名称”栏中简要注明零/组件去向及加工或检测内容，如“送42厂表面处理”，“操作说明”栏空白；加工/测试工序后，设置移交使用单位工序，如“移交8厂”；

b）涉及特检工序时，由送检单位工艺员负责编写移交工序；

c）产品的移交工序应在“标记”栏中做出标识，详见表格FM1405-56.3的填写说明。

5.6.12  需记录实测值要求的测量工序的编写

a）当规范或相关文件（含顾客要求）等要求记录实测值时，应在相应工序的操作说明中给出测量的理论数据；

b）工序的“标记”栏中必须做出特殊标示，详见表格FM1405-56.3的

填写说明。

5.6.12.1  对于MA700项目，有关键和/或重要特性理论值的，应在相应工序中给出理论值，并在产品制造记录中记录实测值。

5.6.13 无损检测工序的编制

a）无损检测工序应由送检单位工艺员负责编写；

b）按5.6.9编写移交工序；

c）填写工序名称、操作说明（说明中引用相关工艺规范、文件及理化编写的典型工艺规程编号）及相应工艺代码；

d）当有记录实测值要求时，按6.6.12要求编写；

e）编写移交本单位工序。

5.6.14 检验工序和检查点的设置

5.6.14.1  每道工序或适当一组工序后按需应设置检验工序,检验工序中需说明检验的依据、方法、内容及相关检验要求；完工产品必须安排终检工序（参见GLC140806）。

5.6.14.2  外包工序入厂前必须进行入厂验证。物流管理室/外包厂向零件中心移交外包零件时，移交方需在移交工序的“操作者”栏中加盖质量印章，零件中心接收班组负责该道工序的检验人员对零件进行接收检验，并在移交工序的“检验”栏中加盖质量印章。

5.6.14.3  根据实际需要可在当前操作工序中按GLC140806要求设置检查点。

5.6.14.4  检验工序和检查点应在“标记”栏中做出标识，详见表格FM1405-56.3的填写说明。

5.6.15

当产品加工的最终尺寸、状态与工程图纸要求不一致时（参见

GLC1404），在工艺规程首页相应栏目中注明零件供应状态表或指令性交接状态表编号，详见表格FM1405-56.1的填写说明。

5.6.16  按工程图纸和工艺规范等相关文件要求，应安排产品标识工

序。

5.6.17 波音公司的特殊要求

a）对波音公司实施的DCAC/MRM（即飞机构型定义和控制/制造资源管理）系统，应在工艺规程图纸中的“零件表”栏分别列出由供应商PDM（即产品数据管理）系统生成的PDM-PL零件表号及RMPL原材料零件表号,以及对应版次；

b）对于波音项目表面处理的工序，可不写波音工艺规范号，但需写出精饰层代号，当精饰层代号中包含两个或两个以上的典型工艺规程时，应分工序列出；

c）D6-1276文件，其编制、审批按文件中有关要求执行；

d）当有关键特性要求时，按GLC140503规定在相关工序“标记”栏中注出关键特性标识，详见表格FM1405-56.3的填写说明。

5.6.18  当工艺规程有中、英文对照编写要求时，应由有翻译资格的工艺人员翻译中文内容。

5.6.19  当某些工艺过程委托沈飞加工时，零/组件最终交付厂需将沈飞公司编制的相关工艺规程分页插到相应的工艺规程中。

5.6.20  路线转移的零件工艺规程按情况进行新版/升版编制发放。

5.6.21  无损检测零件的加工顺序需NDT三级人员批准，生产厂可以选择批准零件图纸清单、零件工序模板、工艺规程/制造大纲和特种检验目录四种方式中的一种进行批准。

5.6.21.1  将含无损检测加工顺序的零件图纸清单提交三级人员批准；

a）生产厂工艺员在工艺准备时需对零件图纸进行无损检测识别，包括：荧光渗透检查、磁粉探伤、超声波检查、涡流探伤及射线检查等。

b）当图纸明确规定无损检测工序时，生产厂工艺员需将规定零件图纸列成清单。

c）生产厂工艺员将零件图纸清单提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

d）NDT三级人员在对图纸进行审查后，批准零件图纸清单。

5.6.21.2  将加工顺序（例如：下料—钣金加工/机加加工—热处理—无损检测—喷漆—终检）一致的零件工序模板提交NDT三级人员批准；

a）对于加工顺序一致的零件，生产厂工艺员可编制零件典型工序模板用于NDT三级人员批准。

b）零件典型工序模板按项目区分，不同项目不可使用同一工序模板。

c）生产厂工艺员将零件典型工序模板提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

5.6.21.3  将工艺规程/制造大纲提交三级人员批准；

a）生产厂工艺员编制无损检测零件的工艺规程或制造大纲，并进行审批流程。

b) 将含无损检测工序的工艺规程/制造大纲提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员会签。

5.6.21.4  将特种检验目录提交NDT三级人员批准；

a）生产厂工艺员编制FM1408-44特种检验目录（目录中“特种检查工序位置及检查次数”一栏需要写出零件的无损检测工序的前后工序），并进行审批流程。

b) 将定版的特种检验目录提交质量安全部理化计量室进行NDT三级人员批准。

5.6.22  商飞项目特殊要求

商飞项目工艺规程编制时，在满足本程序要求同时，还需符合商飞文件SR0014装配和制造工艺文件的通用规定。

5.6.22.1 至少应包含以下容差限制和记录要求：

I) 当工程资料（含工艺规范等）有记录要求时，按工程资料进行记录；

II) 关于关键/重要件的关键/重要特性，应注明相关要求或理论值（含公差），并增加记录实测值的要求；

III) 当供应商产品交付要求中规定测量要求时，需将测量要求纳入工艺文件。涉及数字量测量的，需将测量报告作为附件纳入工艺文件中，报告包含数字量检测的基准、坐标系的建立等；涉及模拟量检测的，需记录使用的检验工装及实测数值的范围（如采用销棒的直径）；

IV) 应按照工艺规范要求记录涂胶密封参数；

V) 若工程资料或工艺规范中明确规定了定力值范围，需在工艺文件中记录实际定力值；

VI) 若工程数模中明确采用电搭接工艺，需记录搭接后电阻值。

5.6.22.2 在满足工程图样的前提下，产品工艺协调过程中也可以采用返工制造工艺文件。

5.6.22.3 对于重要产品（例如关键件或重要件）的关键特性或重要特性的加工相关的工序，应设置产品保护的提醒；对于后续制造过程中，可能对本零件或其余关键或重要件的关键或重要特性造成损伤的应设置产品保护的提醒。

5.6.22.4 关键/重要工序的编制要求：

I)“关键工序”或“重要工序”应要求对人员信息进行记录；“关键工序”或“重要工序”需包含工装信息（如工装号等）。需在工艺文件中进行工装序列号和测量设备受控号记录要求并能追溯到具体的工序。

II)“关键工序”或“重要工序”对有关特性的指标、参数、特征等理论值的描述必须清楚、直观、完整、准确，标明特性编号，并确保对实际测量值有相关的记录，便于工人操作和检验人员检查。必要时，需记录环境状态（温、湿度等）。

III)包含关键工序/重要工序的工艺文件，工艺人员应在相关工艺文件

的“关键工序”或“重要工序”进行标识。

5.6.22.5 当有装机机载系统成品件、材料、标准件代用等信息时，应将机载系统成品件信息（成品件零件号、系列号，软件系列号、版次号等）和材料、标准件代用信息和依据记录在相应的工艺文件上。

5.7  工艺规程的审签、批准规定

5.7.1  工艺规程（首页）的审签和批准如下所示：

——关键件/重要件工艺规程：

a）生产厂技术室工艺员编制；

b）生产厂技术室主任校对；

c）生产厂技术厂长审核；

d）质量安全部质量控制室技术员会签；

e）无损检测零件的加工顺序需NDT三级人员会签；

f）科技创新部技术办公室技术员批准。

——一般件工艺规程:

a）生产厂技术室工艺员编制；

b）生产厂技术室同专业工艺员校对；

c）生产厂技术室主任审核；

d）生产厂质量工程室技术员质保会签；

e）无损检测零件的加工顺序需NDT三级人员会签；

f）生产厂技术厂长批准后实施。

5.7.2 以工艺代码（热、表处理工艺）为编制单元编写的工艺规程：

——工艺代码规程（封面）按关键件/重要件工艺规程审签路线审签；

——工序首页按6.7.3审签。

5.7.3  工艺规程（工序首页）的审签和批准流程：

a）生产厂工艺员编制；

b）生产厂技术室主任校对；

c）生产厂质量工程室技术员/主任会签；

d）无损检测零件的加工顺序需NDT三级人员会签；

e）生产厂技术厂长批准。

5.7.4  当顾客或适航有相关要求时，按GLC14080304执行。

5.8  工艺规程的管理要求

5.8.1  现场工艺规程使用者可以通过现场电脑的CAPP系统查阅工艺规程正本指导生产，也可以使用工艺规程副本指导生产。

5.8.2

若使用工艺规程副本，批/架次适用的工艺规程副本在生产现场应循环使用，现场使用及保管人员保持文本清洁、齐全，如发现污损，立即通知计划员重新申请补制相关页次。工艺规程副本在使用过程中如发现文本不清晰、不齐全，下一工序操作者及检验员有权拒收该项产品。

5.9

返工/返修工艺规程的编写

5.9.1

返工/返修单位工艺员按本程序要求编写返工/返修内容工艺规程。

5.9.2

若现场使用返工/返修工艺规程副本指导生产，则其使用为一次性。

5.9.3  返工/返修依据的文件编号应编写在工作说明栏中，详见表格FM1405-56.1的填写说明。

5.9.4  返工/返修工艺规程应按照工程处理编制并在下发到生产现场前由生产单位质量工程室审查。质量需要在关闭拒收标签前验证所有的步骤已完成。

5.9.5 当零件构型更改时，如果零件号发生改变，且原构型零件可以返工/返修至新构型零件，则返工/返修原构型至新构型时，为保证零件追溯性，应采用新构型零件号新编工艺规程。新编工艺规程首页中，“材料分类”栏中填写“原构型零件号”，其余材料信息栏填写

“N/A”。

5.10  工艺规程版次字母可使用NEW、A～Y表示，当NEW、A～Y不够用时，可按AA～AY、BA～BY¼¼顺序使用(其中I，O，Q，S，X，Z不得使用)。

5.11  工艺规程的更改分类

工艺规程按更改方式分为临时更改、指令性更改、工程完善更改三类。

5.12  工艺规程的更改要求

5.12.1  工艺规程的更改必须由负责该工艺规程编制的相关人员或技术室主任指定人员执行。

5.12.2  收到更改指令后，在具备所有外部输入条件的前提下（如工程图纸、分工指令、状态表等），必须在三个工作日内完成更改。对于限定批/架次要求的指令性更改，应在该批/架次产品制造记录发放现场之前完成更改。

5.12.3  更改内容必须使加工、检验有利于最终符合工程图纸（包括工程更改）及有关工艺标准的最新版次要求，并有益于产品质量的改进或生产效率的提高。更改单内容应能清晰表达主要更改内容。

5.12.4 中、英文对照编写的工艺规程，更改单也应中/英文对照书写。

5.12.5  当工艺规程升版时，需要在更改单中编写新旧版次的更改内容，原则上需对发生更改的工序逐项进行描述，如更改内容过多，无法实现前后对应，可简化说明，但要保证其可追溯性，即通过更改单的内容可清晰反映出更改内容。

5.12.6 如果现场正在执行临时更改的批架次零件发生指令性更改,允许对CAPP当前版次工艺规程发出临时更改单贯彻指令性更改内容,待本批次生产结束后下批次投产前,再对CAPP系统中的工艺规程进行升版。临时更改的次数需进行控制，不应超过八次。

5.13  临时更改规定

5.13.1  更改前必须发放临时性更改单。

5.13.2  临时更改单在CAPP系统中采用相应的表格模版编制,并以电子或纸质流程方式审签，经批准生效后方可指导生产。

5.13.3  临时更改是对现场正在指导生产的工艺规程的偏离，工艺规程不升版，不做记录、不划改。

5.13.4  临时更改分为一般临时更改及通用临时更改两种。

5.13.4.1  一般临时更改 适用于单份工艺规程的更改。

a）临时更改单在工艺规程对应产品结构树下采用FM1405-60表格编写；

b）临时更改单附在产品制造记录前面并在产品制造记录中记录和更改(详见GLB140514-03)；

c）一般临时更改单编号。

5.13.4.2  通用临时更改

适用于涉及二十份以上更改相同内容的工艺规程。

a）通用临时更改单在CAPP产品结构树中采用FM1405-63和FM1405-63.1编写；

b）编写通用临时更改单时除写明更改前后内容外，还需列出涉及更改的工艺规程编号；

c）生效的通用临时更改单打印后附在每份被更改的产品制造记录前面，并逐份在产品制造记录中记录和更改(详见GLC12061102)；

d）通用临时更改单编号。

5.14  指令性更改规定

5.14.1  指令性更改单在CAPP系统中采用规定表格模版编制。

5.14.2  工艺规程可单页换版也可整本全文换版，当被更改页次占总页次的40%以上则全文升版。

注：当发放通用指令更改单时，涉及两个以上冷工艺生产单位合并编写的工艺规程不允许单页换版。

5.14.3  单页换版时，每发放一次指令性更改单，工艺规程的封面及首页升一次版，即本份工艺规程的版次；被更改页的版次与本次规程所升版相同，工序页允许出现版次跳跃。

5.14.4   指令性更改分为一般指令更改及通用指令更改两种。

5.14.4.1  一般指令性更改

适用于单份工艺规程的更改。

a）一般指令性更改采用CAPP系统中FM1405-59和FM1405-59.1表格模版编写；

b）一般指令性更改单在CAPP系统中与工艺规程的更改同时进行；

c）一般指令性更改单编号规则如下：

5.14.4.2  通用指令性更改

适用于二十份以上更改相同内容的工艺规程。

a）通用指令性更改单在CAPP系统中采用规定的FM1405-62和FM1405-62.1表格模版编制，并以电子流程方式审签，批准后方可作为升版工艺规程的依据；

b）编写通用指令性更改单时，除写明更改前后内容外，还需列出涉及的工艺规程编号；

c）通用指令性更改单编号规则；

d）工艺规程升版时，CAPP系统中弹出的更改单FM1405-59不必记录通用更改单详细内容，仅在更改单编号中写出通用更改单的编号即可。

5.14.5  工艺规程指令性更改流程见CAPP系统工艺规程的指令性更改流程模型。

5.15  工程完善的更改

5.15.1  工艺规程正本可暂不改动，但更改单位工艺员需做记录，填写FM1405-61表。

5.15.2  当现场存在工艺规程副本时,规程副本采用墨水划改或填加方式更改，在被更改处左上角做更改①②③……标记，表示更改次数。当一次更改多处内容时，做相同标记。

5.15.3  当现场存在工艺规程副本时,在工艺规程副本（首页）的 “临时更改记录”栏中对应被更改标记，注明“本更改对工艺规程无实质影响”，并盖更改人质量印章，签日期。

5.15.4  当工艺规程发生实质更改而升版时，将图纸临时更改内容纳入新版规程中，则该条记录在“工艺规程图纸临时更改记录表”中关闭。

5.15.5  当顾客有特殊要求时,按顾客要求执行。

5.15.6  按6.15.2节要求，工艺员对生产现场的工艺规程副本进行临时更改时，在工艺规程副本上写明更改原因并签名或盖章，并由授权人员批准。按5.12.6节要求，在临时更改完全纳入加工指令前，应控制所允许的更改次数。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录填写和维护按程序文件GLC231008的要求执行。

7.2  工艺规程正本的各个版本、返工/返修、特制件工艺规程正本存储在ORACLE数据库中，当提取的产品制造记录在检验室归档，经有关部门按GLC231008要求鉴定后，通知网络信息室对相应版本工艺规程正本进行销毁。

7.3  若现场使用工艺规程副本指导生产，返工/返修、特制件、补制件工艺规程副本在本产品加工结束后从现场撤出，按GLC231003要求送档案馆销毁。

7.4  若现场使用工艺规程副本指导生产，工艺规程副本需求申请单FM1405-57电子版在生产单位生产控制室，纸面文件存档在资料室，申请单随现场副本的全部撤消而作废。