前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

CAPP系统产品制造记录的编制与管理管理标准

1  范围

本文件规定了产品制造记录发放、使用及CAPP系统管理要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC140514制定。

2  规范性引用文件

GLG1405 制造工艺设计管理

GLC231008  质量记录管理程序

GLC140806  产品检验程序

3  表格

3.1规定表格

FM1405-64  产品制造记录（首页）

FM1405-64.1  产品制造记录（工序页）

FM1405-64.2  产品制造记录（零件表）

FM1405-64.3  产品制造记录（热处理记录表）

FM1405-129  产品制造记录（MES二维码首页）

3.2 引用表格

FM1405-59  工艺规程指令性更改单（首页）

FM1405-60  工艺规程临时更改单

FM1405-56.7  草图提取页

4  术语和定义

产品制造记录：由CAPP系统工艺规程定版库中的工艺规程正本生成，经添加生产信息后随产品的加工流程一同周转和使用，用于记录制造和检验过程的质量控制文件。

5  规定

5.1  产品制造记录表格采用FM1405-64或FM1405-64.4、FM1405-64.1、FM1405-64.2、FM1405-64.3和FM1206-41.7。

5.2  生产厂操作者、检验员按工艺规程要求完成工序后，在产品制造记录相应栏目中盖质量印章或签字确认，注明日期。产品制造记录应填写完整、准确。

5.3  产品制造记录使用的特殊要求见流程模型。

5.4  产品制造记录的分次、分卡发放

整批零/组件按生产实际需要可分别制造，产品制造记录可分次或分卡发放，并填写不同的类别号/质量编号。

5.4.1  分次、分卡原则

（1）当同批零/组件使用不同炉批号材料时，或投产前即确认需分别制造的零/组件必须要分次发放；

（2）同批零/组件中的某一个（或几个）零/组件应具有不同的质量记录时，可分次也可分卡发放；

（3）加工过程中需分别制造的零/组件，产品制造记录应分卡发放。

5.4.2  分卡产品制造记录的使用方法

（1）分卡单位计划员负责申请分卡产品制造记录，其中原产品制造记录为主卡，新分出的产品制造记录为副卡；

（2）分卡时，副卡应在主卡产品制造记录未填写本次分卡信息之前复

印，且只需复印主卡产品制造记录中的首页、分卡工序所在页及以后的页次；

（3）分卡单位计划员、检验员填写主、副卡相应栏目，详见FM1405-64填写说明；

（4）主卡、副卡的后续加工记录应从分卡工序开始，主卡生产的零件数量为主卡产品制造记录中的结余数量；

（5）副卡产品制造记录首页生产信息部分中“类别/质量编号”及“投产数量”可采用划改或添加方式改写；

注：更改后由更改者盖质量印章。

（6）副卡产品制造记录与主卡归档在一起。

5.5  产品制造记录的管理要求

5.5.1  产品制造记录随产品加工流程一同周转、使用，在使用、周转过程中应装入塑料袋，并保持文本清洁、齐全，如发现污损，下一工序操作者及检验员或下一生产厂有权拒收该项产品。

5.5.2  当产品制造记录因文本不清洁、不齐全造成拒收时,责任单位负责通知有关单位重新补制有关页次，并将相关印章、记录转移到补制的新页上，同时在补制新页的右上角注明“补页”加盖质量印章并注明日期；在原页的右上角注明见“见补页”加盖质量印章并注明日期。原页要附在新页后一起保存。

5.5.3  若产品制造记录页次破损造成需清理的“PI”无法识别，应由原“PI”填写者将原内容重新写在补制的新页上,产品经重新检查和接受后,

由有关人员及顾客质保代表重新加盖质量印章并注明新的日期。

5.6  返工/返修产品制造记录的使用

5.6.1 工艺员在原产品制造记录首页端空白处注明：“参考返修（返工）产品制造记录”，注明所具有的返修（返工）产品制造记录的类别/质量编号及所依据的不合格品拒收单号或贯彻工程更改的更改单号

（如有），盖质量印章并注明日期。

5.6.2  返工/返修产品制造记录与原产品制造记录一起归档，并存放在原产品制造记录前面。

5.7  产品制造记录的更改

5.7.1  产品制造记录的更改必须由负责该工艺规程的工艺员或工艺部门主任指定的工艺人员执行。

5.7.2  中/英文对照的产品制造记录更改也应中/英文对照。

5.7.3  临时更改单批准生效后或指令性更改影响到现场正在使用的产品制造记录时，应立即更改产品制造记录。

5.7.4  临时更改单对产品制造记录的更改

5.7.4.1  工艺规程临时更改单是产品制造记录的更改依据。

5.7.4.2  更改步骤见流程模型12.6.11.2.2。

5.7.5  指令性更改单影响到现场正在使用的产品制造记录的更改

5.7.5.1  因副本规程已经更改完毕，所以指令性更改单FM1206-44不必附在产品制造记录前面。

5.7.6  生产计划内容及其它笔误更改

可采用黑色墨水在被更改处用两条直线划掉，在临近空白区域填写更改后内容，盖质量印章并注明日期。

5.7.7  印章更改

产品制造记录中印章的更改按GLC140806规定执行。

5.8  工艺规程版次及产品制造记录“类别/质量编号”字母可使用A～Y表示，A～Y不够用时，可按AA～AY，BA～BY¼¼顺序使用(其中I，O，Q，S，X，Z不得使用)。

5.9  零件制造中心产品制造记录的信息化编制、发放及使用管理要求

5.9.1  产品制造记录的信息化编制及管理在MES系统上实现。

5.9.2  CAPP工艺规程定版后，MES系统自动关联工艺规程并提取用于生成产品制造记录信息,详见表格 FM1405-129。

5.9.3  计划员在MES生产管理模块中提出计划申请，经生产控制室主任和生产副主任审批同意后生成计划，计划员根据已生成的计划申请制造记录并按照计划填写批架次、首检编号（如有首检）、投产数量、质量编号、派工号、开工日期等信息。

5.9.4  计划员在申请完成制造记录后，用A4纸输出MES条码页，条码页传递到相关生产工区，由工区班组长进行安排使用。

5.9.5  操作者、检验员在MES系统上按照工艺规程要求进行操作和检验，完成工序后输入个人账号及密码，系统在制造记录中加盖电子印章。有需要记录信息的工步，操作者应将需记录的信息填写在相应栏目内。

5.9.6  操作者在MES系统上按照产品制造记录要求每完成一步在MES系统中完成完工操作、检验员检验合格后在MES系统中完成完检操作，不允许越工步操作。

5.9.7  产品制造记录的更改

5.9.7.1  产品制造记录的更改必须由负责该工艺规程的工艺员或工艺部门主任指定的工艺人员执行。

5.9.7.2  中/英文对照的产品制造记录更改也应中/英文对照。

5.9.7.3  临时更改单批准生效后，应立即更改产品制造记录。

5.9.7.4  工艺规程临时更改单是产品制造记录的更改依据。工艺员需先在CAPP发出临时更改，完成审签流程后，在MES系统中进行临时更改操作。

5.9.8  产品制造记录的分卡发放

整批零/组件按生产实际需要可分别制造时，产品制造记录可分卡发放，并填写不同的类别号/质量编号。

5.9.8.1  分卡原则

（1）同批零/组件中的某一个（或几个）零/组件应具有不同的质量记录时，可分卡发放；

（2）加工过程中需分别制造的零/组件，产品制造记录应分卡发放。

5.9.8.2  分卡产品制造记录的使用方法

（1）计划员负责在MES现场管理模块中对当前加工工序提出分卡申请。申请分卡时需填写副卡数量、质量编号。申请提出后需对应工序检验员在MES现场管理模块中审批分卡申请。

（2）主卡、副卡的后续加工记录应从分卡工序开始，主卡生产的零件数量为主卡产品制造记录中的结余数量；

5.9.9  不合格品的处理

5.9.9.1  当产品出现不合格时，检验员在当前工序进行PI操作，记录不合格内容，在MES系统上编制PI页，并在MES系统中提请不合格品审理小组进行审理。

5.9.9.2  不合格品审理小组审理完成后，检验员在MES系统中填写审理意见。

5.9.9.3  不合格品审理意见为返修/返工时，工艺员需在返修/返工文件编号处填写相应文件。

5.9.9.4  不合格项按要求处置完成后，检验员重新验收,验收合格后关闭PI。

5.9.10  检验员按MES系统自动生成的条码页信息验证记录的完整性，并进行归档。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。