前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

工艺数据库编制与维护管理标准

1  范围

本管理标准规定了公司工艺数据库编制与维护管理要求。

本管理标准适用于公司工艺数据库编制与维护管理。

本管理标准依据GLC140514的要求制定。

2  规范性引用文件

GLC140514  零件制造工艺文件管控程序

3  表格

无

4  术语和定义

4.1  工艺数据库

产品的工程要求及制造过程中涉及到的主要工艺方法、加工设备、工艺装备等信息，按规定形式整理的信息矩阵。

## 4.2  隐藏工序

产品工程图纸、数模中未规定的工艺，但为实现工艺规范的要求，预先进行的其他工艺、验证上道工序或消除上道工序影响而进行的加工工序。

5  规定

5.1  工艺数据库编制依据

5.1.1  生产厂依据信息包括但不限于：零组件图纸、数模、分工指令、状态表、商务分工及材料定额。

5.1.2  科技创新部依据信息包括但不限于：供应商的工艺数据库、沈飞公司数据信息、零组件图纸、数模、分工指令、状态表、商务分工及材料定额。

5.2  工艺数据库管理要求

5.2.1  工艺数据库分为零件工艺数据库和组件工艺数据库，需分别建立和维护。

5.2.2  科技创新部技术办公室技术员/生产厂工艺员建立“零件工艺数据库标准表格”和“组件工艺数据库标准表格”，并负责本单位承制产品工艺数据库的编制和维护

5.2.3  零件工艺数据库表格应包含但不限于以下内容：

1）更改标识：填写更改前/更改后/新增；

2）零/组件号、名称、版次；

3）单机数量：按分工指令统计，同一零件存在于不同组件下，汇总统计；

4）零件类型：见分工指令，如：A-组件  D-零件  D1-客户提供的零件；

5）工艺类型：机加、钣金、组件、复材等；

6）分工路线：按分工指令；

7）有效架次；

8）图纸牌号状态、材料规范、规定规格、毛料尺寸：填写图纸、数模、零件表、更改单中中规定的材料牌号及状态，规定的材料规范、材料规格、材料尺寸；

9）纤维方向：若纤维方向与毛料长度方向平行，填写“长度方向”；

若纤维方向与毛料宽度方向平行，填写“宽度方向”；

10）零件供应状态表：填写状态表编号；

11）供应商：填写供应商公司简称；

12）特种工艺流程：按先后顺序填写须执行的特种工艺，工序之间用“/”连接，如：热处理/吹砂/磁粉/镀镉/底漆/面漆；

13）关重件：填写“是”或“否”；

14）工装、工具：填写工装/工具名称及数量；

15）一般公差：填写对应的工艺规范或标准；

16）制造加工等相关规范：（制孔，化铣，热处理，吹砂，荧光渗透，钝化，喷漆，清洗，保护等等）填写对应的标准、工艺规范；

17）备注：填写其他需说明事宜。

注：可根据项目特点和工作需要按需增加内容。

5.2.4  组件工艺数据库表格应包含但不限于以下内容：

1）更改标识：填写更改前/更改后/新增；

2）零/组件号、名称、版次；

3）单机数量：按分工指令统计，同一零件存在于不同组件下，汇总统计；

4）分工路线：按分工指令；

5）有效架次；

6）零件供应状态表：填写状态表编号；

7）供应商：填写供应商公司简称；

8）装配类别：衬套安装/轴承安装/焊接/…

9）检测方式：载荷试验/启动力矩/…

10）工装、工具：填写工装/工具名称及数量；

11）一般公差：填写对应的工艺规范或标准；

12）制造加工等相关规范：（轴承安装，衬套安装，钢丝螺套，制孔，填胶密封/润滑，产品标识，焊接等等）填写对应的工艺规范；

13）备注：填写其他需说明事宜。

注：可根据项目特点和工作需要按需增加内容。

5.2.5  工艺数据库须包含完整的工程信息和工艺信息，包含隐藏工序信息。

5.2.6  工艺数据库的填写要保证完整性、准确性和有效性。

5.2.7  科技创新部/生产厂接收工程更改数据后，需在5个工作日内完成工艺数据库的更改。

5.2.8  工艺数据库的更改，在需更改条目的下方插入空白行，在空白行填写更新后的完整工艺数据，对有更改的单元格涂黄，并在备注列注明执行批架次和更改日期，在“更改标识”列标识“更改前”、“更改后”。不允许用更新后的数据覆盖原数据。

5.2.9  工艺数据库按版次控制，每次更改必须升版，并按5.2.8注明更改信息。版次符号使用英文字母表示，I、O、Q、S、X、Z不能使用。当A—Y不够用时，可按AA、AB……BA、BB……的顺序使用。

5.3  工艺数据库命名要求

5.3.1  工艺数据库按项目和编号命名，标准命名格式为“XXX项目零件/组件工艺数据库—编号”。

5.3.2  编号规则

工艺数据库的编号形式规定如下：

XXX-SJK-XXXX-01/02

1  2   3     4

1-项目代码

2-固定缩写

3-部门代码

4-01零件，02组件

6  标准图例说明

无。

7  记录控制

相关记录由科技创新部技术员/生产厂工艺员永久保存。