前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

关键工序的控制管理程序

1  范围

本管理程序规定了关键工序的确定和控制要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序依据GLG1405及SR0014的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SR0014 | 装配和制造工艺文件的通用规定 | 公开 | 无 | 无 |
| GLC140503 | 关键特性（KC）控制 | 公开 | 无 | 无 |
| GLC140514 | 零件制造工艺文件管控 | 公开 | 无 | 无 |
| SR0045 | 供应商通用要求 | 公开 | 无 | 无 |

| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1405 | 制造工艺设计管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1 关键工序

对形成产品质量起决定作用的工序。一般包括形成关键/重要特性的工序；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的工序等。关键工序也称关键过程。

4.2 重要检验

重要检验是对工程定义的关键特性和重要特性的检验。

5  机构与职责

5.1 生产单位及供应商组织识别、实施本单位（含临时外包）关键工序的控制，包括确定关键工序并编制关键工序目录、编制关键工序工艺规程、对关键工序进行标识、实行关键工序“三定”、编制重要检验工序清单、制造过程控制等，并接受客户监督。

5.2 科技创新部技术办公室负责审签和批准生产厂及供应商关键工序

目录；负责批准生产厂及供应商重要特性形成的部装关键工序工艺规程；负责向供应商传递关键工序的相关要求。

5.3 质量安全部质量控制室负责会签生产厂及供应商关键工序目录，批准重要检验工序清单并报中国商飞。质量安全部理化计量室负责无损检验/理化试验关键特性、重要特性的控制，包括编制无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录、无损检验/理化试验相关过程的检验试验记录等。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无数据 |  |  |  |

6.3  关键工序的识别

6.3.1 关键工序按以下原则和方法进行识别：

a) 按设计要求：即在本单位形成关键特性、重要特性的工序。此类关键工序由各生产单位工艺员确定。其中关键特性、重要特性在表面处理（如电镀、硬阳极化）形成时，其表面处理前加工工序和表面处理工序均应定为关键工序。必要时，涉及关键特性、重要特性在表面处理时形成的项目，由零件厂以状态表或目录等形式通知表面处理厂。

b) 按工艺要求：即对下道工序或装配有重大影响的工序；原材料贵重，一旦出现质量问题经济损失较大的工序；对后续的加工、装配、试验或维护可能带来严重后果和不良影响的工序；操作、维护过程中

可能对产品、设备产生损坏或造成危险的工序；此类关键工序由各生产单位技术负责人组织工艺员、检验员、质量助理和工艺主管部门主管工艺员共同研究确定。

c) 按质量稳定程度：即质量不稳定、重复故障多、不合格品多的工序；外场反映质量问题较多的工序；运用“过程失效模式分析（PFMEA）”确定的关键工序；对产品的适配性、性能或使用寿命有重要影响的工序；此类关键工序由各生产单位技术负责人组织工艺员、检验员、质量助理共同研究确定。

d) 部装关键工序中应确定关键工步。关键工步确定的原则同关键工序，此类关键工序由部装承制单位确定。

e) 当工程关键/重要特性发生变化、控制要求发生变更、工艺方案变更、工艺方法流程和变更时，涉及单位应评估对关键/重要工序项目的影响，按需增删相应的关键/重要工序。

6.3.2  各生产单位编制关键工序目录

a） 按型号编制本单位全机关键工序目录。部装关键工序目录中要注明关键工步；

注：供应商需编制本单位关键工序目录，科技创新部技术办公室负责向供应商传递该要求。

b）关键工序目录需经科技创新部技术办公室主管项目技术员审签、主管项目副总工艺师批准，经质量安全部质量控制室会签后，按需送主管客户审签（根据客户要求）。

c）零组件关键工序目录至少应包括序号、图号、名称、工艺文件编号、版次、工艺文件的生效架次、工序号、特性编号、特性内容等；装配/调试关键工序目录至少应包括序号、图号、工艺文件编号、工序名称、版次、工艺文件的生效架次、关键工步序号、特性编号、特性内容等；

注：其中“关键/重要特性”需要注明特性分类代号及顺序号（仅按设

计要求确定的关键工序），如“G1”、“Z101”。

6.3.3 技术主管部门和各生产单位应组织对其实施的关键工序进行过程能力研究，包括过程能力分析、测量系统分析、识别波动源等，制定相应改进计划和改进措施，并通过试生产、小批生产或其他有效的方法来验证过程控制方法的有效性。

6.3.4 对关键工序可运用SPC技术（过程控制图）、强制换刀、防错等有效控制方法进行控制，技术主管部门和各生产单位应将有关措施落实到相关技术文件中。

6.4 工艺规程编制

6.4.1 零件厂（包括机加、钣金、非金属、热/表处理,下同）关键工序工艺规程按照零件制造工艺文件管控要求进行编制和审批。

6.4.2 部装按工序编制关键工序工艺规程。按照装配大纲、装配操作说明进行编制和审批。审查重点应包括关键特性和重要特性的检验工步、形成关键特性/重要特性的关键工序、按工艺要求确定的关键工序及按质量稳定程度确定的关键工序等。

6.4.3 零件厂关键工序和部装关键工序中关键工步，应按设计文件标注关键特性和重要特性（包括操作说明和工艺草图），并规定工艺方法、主要工艺参数、使用的设备/工装、检验要求与重要检测方法、制造过程记录填写要求等。

6.4.4 部装、零组件关键工序工艺规程中应合理安排涉及关键特性和重要特性的检验工步或工序。

6.4.5 关键工序对有关特性的指标、参数、特征等理论值的描述须清楚、直观、完整、准确，并标明特性编号。必要时，需记录环境状态（温、湿度等）。

6.4.6 工艺规程应做“关键工序”标记：

a) 零件厂工艺规程关键工序的“标记”栏中，应注出关键特性标识，即形成关键特性的关键工序标注“G”（关键），形成重要特性的关键

工序标注“Z”（重要），当对应工序为波音关键特性工序时，标注“KEY”或“KEYM”（如果客户有相关要求，按客户要求标记）；

b) 部装厂在工艺规程正页（封面）空白处标记关键工序，在工艺规程该关键工步的标记栏中应注出关键特性标识，当对应工步为形成关键特性的关键工序时，标注“G”（关键），当对应工步为形成重要特性的关键工序时，标注“Z”（重要），当对应工步为波音关键特性工序时，标注“KEY”或“KEYM”。关键工序标记可以用计算机制作，字体大小自定，但需醒目（如果客户有相关要求，按客户要求标记）；

c) 当关键工序为总检或终检时，应明确具体的控制点，确保对过程参数和产品关键或重要特性进行有效的监视和控制。

6.4.7 关键工序所在工艺规程，进行涉及关键特性和重要特性的重大工艺更改时，应进行工艺评审。关键特性和重要特性加工方法、检验手段的任何更改应由工艺主管部门组织进行验证，并经有关部门会签，履行审批手续。

6.4.8 MA700项目要求

关重工序需明确产品的检验方法、检查内容、检验准则：明确使用的测量设备、测量工具的型号与精度等级：需设置记录表来记录工艺参数、关键特性、重要特性以及工艺关键特性。

6.4.9 商飞项目要求

供应商应按本节要求识别关键/重要特性，编制过程流程图、识别关键/重要工序、开展 PFMEA 分析、制定控制计划，对关键/重要特性进行控制。

6.5 生产过程记录编制

6.5.1 零件厂零组件关键工序产品制造记录已随零件制造过程记录编制，不再另行编制。

6.5.2 部装关键工序应编制装配产品制造记录，装配产品制造记录正页应加盖关键工序或“G”/“Z”/“KEY”(或“KEYM”)标记，关键工

步处标记“G”/“Z”/“KEY”(或“KEYM”)。装配产品制造记录正页上关键工序或“G”/“Z”/“KEY”(或“KEYM”)标记可以用计算机制作，字体大小和位置自定，但需醒目（如果客户有相关要求，按客户要求标记）。

6.6 生产过程控制

6.6.1 关键工序三定

关键工序应实行“三定”，即定人员、定设备、定方法，并编写三定目录。关键工序操作必须是三定目录内人员、设备和方法。

6.6.2 三定目录要求

各生产单位负责编制本单位关键工序三定目录，目录内容至少应包括：序号、人员、设备、方法。其中人员栏中填写操作者姓名；设备栏中应填写设备（机床设备、工艺装备、试验/检测设备）名称及编号。操作人员与机床设备一一对应，不允许一个操作人员对应多台同类型机床设备；方法栏中可填写工艺规程编号、关键工序/工步号或填写具体工艺方法（包括工艺参数、检验/检测方法、记录控制方法等）。

目录经生产单位、供应商技术负责人批准，按需提交主管客户审签。人员、设备、方法变动应及时修订三定目录。

6.6.3 检验及记录要求

6.6.3.1 关键特性和重要特性非破坏性项目应100%检验，破坏性项目按相应规定抽检，并记录关键特性和重要特性实测结果及相关试验数据。

6.6.3.2 零组件制造关键特性和重要特性理论值、实测结果记录按下列要求：

a) 关键件、重要件在产品制造记录中记录关键特性和重要特性实测值范围；

b) 热处理、表面处理等特种工艺关键特性和重要特性在相应记录表格

中记录实测值；

c) 关键特性、重要特性在表面处理形成时，表面处理前加工工序形成的特性也应记录其实测值。

6.6.3.3 部装关键特性和重要特性及关键工步形成的定量值、一般特性应在装配产品制造记录上记录实测值。

6.6.3.4 以下情况，关键特性和重要特性实测结果按下列要求执行：

a) 破坏性项目记录随炉（批）试件的实测值；

b) 工艺规程或检验规程规定使用模拟量（包括极限量规、标准样件、样块、检验工装等）测量的关键特性和重要特性，可不记录实测值，只记录合格与否。必要时，按顾客代表要求记录实测值；

c) 图样上“缘条/筋条/腹板公差”被定为关键特性或重要特性时，记录缘条/筋条/腹板公差的实测范围值，如：某零件腹板、筋条厚度公称尺寸4mm，其公差±0.2mm被定为关键特性，腹板、筋条厚度实测值为4.16mm~3.95mm，其公差的实测范围值为+0.16mm~-0.05mm；

d) 图样上纤维方向、焊缝表面、吹砂等定性要求被定为关键特性或重要特性时，只记录合格与否。

6.6.3.5 记录应完整、清晰，数据准确，具有可追溯性。

6.6.3.6 商飞特殊要求

生产厂质量工程室检验员根据工程定义的关键特性和重要特性梳理重要检验的检验方法、设备、场地等，按附录A形成重要检验工序清单，由生产厂技术室工艺员审查，质量安全部质量控制室技术员批准，完成表单审签后，由质量控制室技术员报送顾客驻厂代表。当重要检验工序清单内容发生变动时，生产厂质量工程室检验员应再次提交重要检验工序清单。供应商依据上述流程组织重要检验工序清单的审签。

6.6.4 不合格品审理

关键工序的不合格品审理，应按不合格品控制规定履行审批手续，顾客有要求时，需提交其审签。责任单位应对不合格品进行综合分析，

制定纠正和预防措施，防止不合格再次发生。

6.7 无损检验/理化试验关键特性和重要特性控制

6.7.1 质量安全部理化计量部门应依据关键件和重要件目录、产品图样等编制项目无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录，无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录经质量安全部部长批准，主管客户审签（根据客户需要可按需）。无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录、探伤图表等应标注关键特性和重要特性。

6.7.2 无损检验/理化试验关键特性和重要特性应在检验/试验记录和相应报告中标注关键特性和重要特性，检验/试验结论明确。

6.7.3 关键特性和重要特性无损检验/理化试验过程控制按相关文件规定执行。

6.8 关键工序外协控制

零组件、部件装配的关键特性/重要特性无损检验/理化试验等关键工序外协控制，需按本程序及关重件的控制程序执行。

6.9 客户监督

对客户要求监督的关键工序，按需按本程序及关重件的控制程序接受其监督检查并保持记录。

7  流程

7.1 关键工序的控制流程

7.1.1  关键工序的控制流程图

7.1.2关键工序的控制关键工序的控制流程说明表

（1）识别关键工序

| 识 别 关 键 工 序 | 步骤描述 | a) 按设计要求： b) 按工艺要求： c) 按质量稳定程度： d) 部装关键工序中还应确定关键工步。关键工步确定的原则同关键工序，此类关键工序由部装承制单位确定。 e) 当工程关键/重要特性发生变化、控制要求发生变更、工艺方案变更、工艺方法流程和变更时，涉及单位应评估对关键/重要工序项目的影响，按需增删相应的关键/重要工序。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 关键工序质量识别小组 | 岗位 | 技术室主任；质量工程室主任 |
|  |  | 流程角色 | 关键工序工艺识别小组 | 岗位 | 技术室主任；技术办公室副总工艺师 |
|  |  | 输入物 | 质量要求,设计要求,工艺要求,其他要求 | 输出物 | 关键工序记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）编制关键工序目录

| 编 制 关 键 工 序 目 录 | 步骤描述 | 根据正文关键工序目录相关要求完成关键工序目录的编制。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 3天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制及审签人员 | 岗位 | 技术室技术工程师；技术室主任；技术室主管技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 关键工序记录 | 输出物 | 关键工序目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制关键工序零组件、部装工艺规程

| 编 制 关 键 工 序 零 组 件 、 部 装 工 艺 规 程 | 步骤描述 | 根据正文进行关键工序零组件、部装工艺规程的编制 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制及审签人员 | 岗位 | 技术室主任；技术室工艺员；技术室主管技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 关键工序目录 | 输出物 | 工艺规程 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）关键工序三定

| 关 键 工 序 三 定 | 步骤描述 | 根据正文相关内容要求编制关键工序三定目录 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制及审签人员 | 岗位 | 技术室主任；技术室工艺员；技术室主管技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 关键工序目录 | 输出物 | 关键工序三定目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）执行检验及记录控制

| 执 行 检 验 及 记 录 控 制 | 步骤描述 | 根据正文对要求，对关键工序生产过程进行记录。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制及审签人员 | 岗位 | 技术室主任；技术室工艺员；技术室主管技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 关键工序目录 | 输出物 | 制造记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）无损检测，理化关键特性控制

| 无 损 检 测 ， 理 化 关 键 特 性 控 制 | 步骤描述 | 根据正文要求编制项目无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 理化测试员 | 岗位 | 理化计量室技术员 |
|  |  | 输入物 | 关键工序目录 | 输出物 | 项目无损检验/理化试验关键特性和重要特性目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）不合格品处理

| 不 合 格 品 处 理 | 步骤描述 | 按不合格品控制规定履行审批手续 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 20天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 质量文件编制及审批人员 | 岗位 | 质量工程室主任；质量工程室技术工程师；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 不合格品 | 输出物 | 不合格品审理单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 关键工序质量识别小组 | 关键工序识别 |
| 关键工序工艺识别小组 | 关键工序识别 |
| 生产厂技术员 | 编制相关技术文件 |
| 理化测试员 | 编制理化相关目录 |
| 质量技术员 | 处理出现不合格品 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

(规范性附录)

重要检验工序清单

| 序号 | 关键件和重要件 |  |  | 关键特性和重要特性 |  | 检验要求 |  |  |  |  | 场地 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 件号 | 名称 | 架次 | 特性描述 | 特性值 | 常规检验 | 数字化测量 | 无损检测 | 特种工艺 | 量具/设备 | 自制/外协 | 外协供应商 |
| 1） | 2） | 3） | 4） | 5） | 6） | 7） | 8） | 9） | 10） | 11） | 12） | 13） |

填表说明：

1）序号：填写顺序号；

2）件号：填写关键件或重要件的件号；

3）名称：填写关键件或重要件的名称；

4）架次：填写被定义为关键件或重要件的架次范围，若在所有架次范围内均属于关键件或重要件，可填写“全架次”；

5）特性描述：填写关键件或重要件包含的所有关键特性或重要特性的编号及特性，例如“Z100：长度”；

6）特性值：填写关键特性或重要特性的具体值，例如“96.25±0.08mm”；

7）常规检验：对于通过游标卡尺、千分尺等常规方法检验的特性，在该栏填“√”或“是”，否则空置；

8）数字化测量：对于通过三坐标、激光跟踪仪等数字化方法检验的特性，在该栏填“√”或“是”，否则空置；

9）无损检测：对于通过荧光、超声等无损方法检验的特性，在该栏填“√”或“是”，否则空置；

10）特种工艺：对于属于特种工艺的特性，在该栏填“√”或“是”，否则空置；

11）量具/设备：填写检验关键特性或重要特性量具或设备，例如“千分尺”、“三坐标”、“测厚仪”等；

12）自制/外协：对于由供应商自行实施的检验工作，填写“自制”；对于由次级供应商实施的检验工作，填写“外协”；

13）外协供应商：对于由供应商自行实施的检验工作，填写“N/A”；对于由次级供应商实施的检验工作，填写次级供应商名称。