前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

关键特性（KC）控制管理程序

1  范围

本管理程序规定了关键特性的确定、控制及波动管理要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序依据 AS9103 和 GLG1405 的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS9103 | 关键特性的波动管理 | 公开 | 国际标准 | 无 |
| GLG1405 | 制造工艺设计管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

# 3  表格

3.1 规定表格

FM1405-01 关键特性（KC）控制计划

FM1405-02 关键特性（KC）测量计划

FM1405-03 关键特性（KC）小组活动记录

FM1405-04 关键特性（KC）测量记录

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  Cpk

一种过程能力指数，是在过程输出端，考虑到过程不在中心位置的情况时工程容差与能力或散度的比率。有时称其为“过程表现”。

Cpk=Min[(USL-μ)/3σ, (μ-LSL)/3σ］

式中

USL：工程/规范上限

LSL：工程/规范下限

σ：标准偏差.

μ：平均值

4.2  产品安全

产品能够完成设计的或预期的用途而没有引起危害人员或损坏财产的、不可接受的风险的技态。

4.3  抽样频率

抽取样本的间隔。

4.4  二级关键特性控制小组

指由各生产单位不同职能部门（如：技术室、质量工程室、生产控制室、生产班组等）的成员至少有二人以上，可汇集一起解决质量问题并做出决策的一班人。

4.5  反应计划

当制造或维护过程没有显示出坚固或健康时，将应用或调用的计划。

注：通常，反应计划文件至少包含以下信息：





描述不稳定或无法进行的过程，无论受影响部件的特性是否在公差范围内；过向受影响的过程分配更好的资源，采取遏制措施或立即行动，以停止不希望的观察结果的扩展，包括100%的检查，以保持过程持续进行，而不会有向顾客交付不合格产品的风险；原因分析，包括初步确定原因，支持确定根本原因；采取适当的纠正措施；对所采取的纠正措施的有效性进行验证；和在纠正措施结束后返回受控生产。

4.6  关键特性

其波动对产品适配性、形状、功能、性能、服务寿命或可制造性有重大影响的属性或特征，需要采取特定措施来控制波动。

注1：为了控制界面、功能特性、过程能力和潜在的过程漂移，可以包括其他已确定的特性。

注2：关键特性属性可以包括：


表征（例如，具有公差的标称值）；波动影响的等级（例如，通过设计风险分析确定的潜在失效模式影响的重大严重度）；未检测到的不符合的可接受发生率。

注3：关键特性的验证特别包括过程配置和控制/检查操作。

注4：产品关键特性是指选定的产品的可测量几何形状、材料特性、功能和/或外观特征，其波动控制对于满足客户要求、提高客户满意度或要求采取具体措施以控制波动是必要的。

注5：过程关键特性是指制造过程中选定的可测量特征，其控制对于管

理产品关键特性的波动至关重要；例如，生产变量（例如，温度、时间、压力、电压、工作电流、真空度）。

注6：如果“父”关键特性不能通过过程关键特性由生产过程直接控制或保证，则替代关键特性是从“父”关键特性衍生而来的“子”产品关键特性，以保证“父”关键特性需求（替代特性）。当客户定义的关键特性在制造/维护设置内不容易测量时，确定替代关键特性，并且需要控制其他特性以确保一致性。

注7：如果可以检测到有关关键特性状况的信息，则关键特性是可测量的。可以使用本程序管理属性状态频率的波动。

注8：规定一个特性为关键特性并不意味着该特性涉及飞行安全。

注9：该定义是AS9103中的关键特性定义，与关键件所涉及的关键特性不同。

4.7  关键特性过程所有者

指利用关键特性数据维护、改进工艺过程的人或职能部门。

4.8  关键特性控制小组（KC小组）

指由公司不同职能部门（如：联络工程室、质量控制室、技术办公室、生产单位等）的成员至少有二人以上，可汇集一起解决质量问题并做出决策的一班人。关键特性控制小组组长单位是技术办公室。

4.9  过程参数

被证明影响过程性能的过程可控因素。如加工过程中的进给率和转速，温度和压力等。

4.10  过程能力

是指过程（或工序）处于稳定状态下的实际加工能力。它是衡量工序质量的一种标志，可用过程能力指数（如Cp和Cpk）来表明过程能力。

4.11  计量数据

基于连续尺度而得到的定量测量值。如用游标卡尺或千分尺测量，

这些测量提供实际的数值。

4.12  计数数据

只能反映出与给出的条件相符和不相符的定性测量值。如用通-止规测量只说明测量值是否在公差范围内，这样的测量不能提供实际数值。这些结果简单记为是/否。

4.13  控制图

具有上控制限和/或下控制限的图表，在其上绘制一系列样本或子组的某些统计测量值，通常按时间或样本编号顺序绘制。控制限基于一般原因过程变化，中心线代表所有测量值的平均值。

4.14  控制限

用于确定特性的预期稳定程度的统计值。在控制图中，当过程处于统计控制状态之下且仅存在一般原因波动时，统计量介于上控制限和下控制限之间的概率非常高。

4.15  适配性

产品可被有效地装配的程度——关系到报废、返工、库存和劳动成本。

4.16  特殊原因

以系统内意外出现或以前忽视的现象为特征的波动，这些现象在概率上是不可预测的（例如，机器启动、控制器故障、机器故障、计算机崩溃、原材料批次不良、电涌、部件损坏、缺乏意识、操作员缺席）。

4.17  统计过程控制

跟踪、预测和减少过程随时间波动的系统方法。它应包括随着时间的变化监测过程稳定性的工具，并具有确定过程符合适用工程公差限值的能力的措施。这通常涉及使用统计控制图和能力指数。可以使用其它有效监控过程稳定性和一致性的工具来代替控制图和能力指数。

4.18  统计控制状态

样本点全部处在控制界限内且样本点在控制界限内随机排列，表示过程仅受一般原因影响。

4.19  警告准则

制定的规则来帮助识别过程何时失控。将控制图的中心线与控制限间平均分成A、B、C三等份。C区中心线加减一个等份，B区中心线加减两个等份，A区中心线加减三个等份，警告准则为：

规则1：1个点落在A区以外；

规则2：连续3点中有2点落在中心线同一侧的A区；

规则3：连续5点中有4点落在中心线同一侧的C区外；

规则4：连续8点落在中心线同一侧；

规则5：连续6点递增或递减；

规则6：连续14点中相邻点交替上下。

触发警告准则1认为过程失控。触发警告准则2至6是过程不稳定的表现，不视为过程失控。

4.20  样本

取自总体的一个或多个采样单元，旨在提供关于该总体的信息。

4.21  样本量

样本中的采样单元数。

4.22  一般原因

过程中通常的、历史上的、可量化的波动，其特征是现象在过程中持续活跃，概率可预测，并且缺乏显著的高或低值。

注：一般原因也可能包括历史经验基础内的不规则但可预测的波动。

示例：  由不适当/不充分的程序、设计和设施引起的波动，这可能是由于目前有限的专业知识、技术条件和技术、意识等（例如，设计不良、机器维护不善、缺乏明确定义的标准操作程序、工作条件恶劣、灰尘、温度、不适合工作的机器、不合格的原材料、测量误差、

工业过程中的振动、培训不足）。

5  机构与职责

5.1  工程研发事业部联络工程室负责编制工程关键特性目录。

5.2  生产单位技术室责编制受控关键特性目录,编制关键特性控制计划、关键特性测量计划，负责对关键特性进行波动分析及过程能力分析。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

无

6.3  管理要求

6.3.1  确定关键特性

6.3.1.1  组建关键特性控制小组，并按以下原则来选取及确定关键特性：

a) 关键特性应是少量的，可随时间的推移而改变，应是可测量的，并尽可能使用计量数据；

b) 在确定关键特性时，如果不是顾客规定的关键特性，应将确定的关键特性方法记录下来，即使经判别没有关键特性，也应将判别过程和相关数据记录在FM1405-03中；

c) 当客户定义的关键特性在生产环境中不易测量时，可以识别替代关键特性，并且可能需要控制其他特性以确保符合性。

d) 对于控制产品关键特性波动至关重要的过程关键特性。

e) 当承担设计工作时，设计部门应对关键特性进行标注，并以顾客要求的文件形式提交给顾客，顾客保留要求增加关键特性的权利。

6.3.1.2  关键特性的来源主要包括：

a) 设计文件（如工程图样）上规定的关键特性；

b) 顾客定义的关键特性或关键过程参数；

c) 收集产品加工过程中的相关信息来确定关键特性，其相关因素有：适配性、性能、使用寿命、可制造性、故障率、拒收率等；

d) 按需向子层级别传递的关键特性；

e) 可通过PFMEA分析结果及产品安全分析结果来确定关键特性；

f) 当要求按AS9103控制关键件和重要件中的关键特性及重要特性时，关键件和重要件中的关键特性及重要特性应按本程序控制。

6.3.1.3  联络工程室设计员按工程图样编制工程关键特性目录，工程关键特性目录一般包括“序号、零/组件号、零/组件名称、关键特性名称、特性编号（当适用时）”等内容。工程关键特性目录的编写及编号要求按GLC231007。

6.3.1.4  生产单位工艺员按工程关键特性目录、顾客要求及产品加工过程的分析结果等来确定受控的关键特性，并编制受控关键特性目录。受控关键特性目录一般包括“序号、零/组件号、零/组件名称、关键特性名称、特性编号（当适用时）、过程所有者（即关键特性过程所有者）”等内容。受控关键特性目录的编写及编号要求按GLC231007。

6.3.2  编制关键特性控制计划及关键特性测量计划

生产单位工艺员按下列要求编制关键特性控制计划及关键特性测量计划：

a) 对每个受控关键特性，应编制关键特性控制计划，使用FM1405-01编制关键特性控制计划；

b) 按受控关键特性目录，以零/组件或工艺过程为单元编制关键特性

控制计划，具有相似波动性的零/组件的关键特性可使用同一关键特性控制计划，但应保证可追溯到特定的零/组件。一般选择统计过程控制作为关键特性的控制方法；

c) 关键特性控制计划中应包括“关键特性名称、工程/规范要求、使用的控制图、样本量、抽样频率”等信息。根据测量数据的类型选择所使用的控制图，对于计量数据，可使用Xbar-R图（均值-极差图）、Xbar-S图（均值-标准差图）及X-MR图（单值-移动极差图）等控制图；对于计数数据，可使用包括p图（计件比率控制图），np图（计件控制图），c图（计点控制图）及u图（单位计点控制图）等控制图。

d) 如果已按GLB140503-01进行了测量系统分析，测量系统的分析结果应在关键特性控制计划记录下来；

e) 如果采用抽样检验，抽检的测量数据应如实反映完整的生产输出，包括不满足规范要求的那些零/组件。抽样方案应确保选择代表产品批次的子群，防止选择子群时出现偏差；

f) 如果完成了初始过程能力分析，应修订关键特性控制计划，在关键特性控制计划记录初始Cpk值；

g) 生产单位工艺员应编制关键特性控制计划目录。关键特性控制计划目录应一般包括“序号、关键特性控制计划编号、版次、相关零/组件号或工序号及更改说明”等内容。关键特性控制计划目录的编写及编号要求按GLC231007。

h) 对每个关键特性控制计划，生产单位工艺员应编制关键特性测量计划，使用FM1405-02编制关键特性测量计划。关键特性测量计划中应说明“测量工序/工步、测量方法、工装要求”等信息；

i) 测量关键特性的工艺规程的测量工步应标记“KCM”。

j) 关键特性控制计划及关键特性测量计划首次发布前，应召开由关键特性控制小组成员参加的关键特小组活动，对关键特性控制计划及关键特性测量计划的适当性及可接受性进行评审，并将评审结果并记录

在FM1405-03。

k) 应将关键特性控制计划、关键特性测量计划及关键特性测量记录的复印件发送到相关的生产现场。

6.3.3  收集测量数据及绘制控制图

按下列要求收集测量数据并绘制控制图：

a) 只要进行生产，就应收集关键特性的测量数据，生产单位测量人员使用FM1405-04（或等效记录）收集测量数据。

b) 计算控制图的控制限和中心线的数据应达到至少20个样本，以得到稳定的控制限。可在专用软件（如Minitab）中绘制控制图。

c) 应按产品关键特性加工时间的先后顺序记录测量数据，并在控制图中画点。

d) 确定控制限后，如果发现过程有明显的异常变化，则应重新计算控制限，如果过程向更好的质量方向改变时，须重新计算控制限。当修改控制限时，还应重新计算过程能力。

6.3.4  过程能力分析

在选择统计过程控制作为关键特性的控制方法时，应对关键特性应建立其过程能力，要求如下：

a) 在确定过程能力之前，首先确定关键特性处于统计控制状态；

b) 过程能力的计算数据应包括用于计算控制限的数据；

c) 在无法消除引起波动原因的情况下，应将失控样本点保留在Cpk值的计算中；

d) 确定过程能力，判断是否满足最低过程能力，常用的表示过程能力的指数为Cpk。过程应具备Cpk≥1.33的能力，或按顾客的规定。当Cpk＜1.33时，二级关键特性控制小组应分析原因，制定反应计划并记录在FM1405-03中。

6.3.5  关键特性的波动分析

a) 应对控制图进行实时分析，即每完成一个样本或一个批次产品的数

据收集后就进行分析；

b) 按警告准则判断关键特性是否处于失控或不稳定状态，如果失控或不稳定，二级关键特性控制小组应分析原因，调查引起波动的特殊原因，制定反应计划并记录在FM1405-03；

c) 对影响过程能力的波动源进行分析，确定对关键特性的过程能力指数影响最大的波动源；

d) 如果查不出明确的失控原因时，应对其它波动源进行调查，可按GLB12061803-01从量具能力开始。

6.3.6  关键特性的取消

a) 取消关键特性的原因：

1) 关键特性持续稳定；

2) 提高过程能力是不可能的（例：Cpk<1.33）；

3) 其他原因。

b) 关键特性小组确定是否需要取消关键特性，并将取消的过程和结果记录在F FM1405-03，取消关键特性时，应将拟订取消的关键特性的控制图及Cpk值数据(至少12个月)作为附件，附在的FM1405-03后面，并将提交给关键特性控制小组的组长单位，由组长单位确定是否取消该关键特性。对于顾客定义的关键特性，取消该关键特性应获得顾客的批准。

6.3.7  统计过程控制的限制

a) 除非顾客批准（例如，顾客批准的程序，设计文件中定义了验收方法），否则当设计文件中确定了与安全方面相关的关键特性时，顾客确定的产品关键特性不得使用抽样或其他统计产品验收方法进行验收。

b) 如果过程性能恶化，不再满足最低能力要求，则应实施顾客批准的验收抽样计划或对产品进行100%检查，直到确定原因、纠正原因，并重新建立和重新验证过程能力和控制，并应判断是否需要采取清理措

施以消除可疑的不合格品。

6.3.8  人员能力和培训

参与关键特性识别、控制等人员应按GLG2406的要求接受必要的培训，培训内容主要包括：

a) 过程控制的重要性；

b) 质量计划相关的过程控制（例如，过程风险分析、控制计划和工艺规程的联系）；

c) 过程控制方法的选择；

d) 数据收集（例如，时间序列、可靠的测量系统、无偏差数据、样本大小）。

e) 过程能力分析工具；

f) 根本原因分析、问题解决和流程改进基础；

g) 控制图工具的应用；

h) 防错原理、设备和策略的应用；

i) 其他可选的相关技术[例如MSA]。

7  流程

7.1 关键特性（KC）控制流程

7.1.1  关键特性（KC）控制流程图

7.1.2关键特性（KC）控制流程说明表

（1）编制工程关键特性目录

| 编 制 工 程 关 键 特 性 目 录 | 步骤描述 | 工程关键特性目录一般包括“序号、零/组件号、零/组件名称、关键特性名称、特性编号（当适用时）”等内容。工程关键特性目录的编写及编号要求按GLC231007。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 联络工程室设计员 |
|  |  | 输入物 | FM1404-08 PFMEA风险管理记录表,工程图样 | 输出物 | 工程关键特性目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）编制受控关键特性目录

| 编 制 受 控 关 键 特 性 目 录 | 步骤描述 | 按工程关键特性目录、顾客要求及产品加工过程的分析结果来编制受控关键特性目录。受控关键特性目录一般包括“序号、零/组件号、零/组件名称、关键特性名称、特性编号（当适用时）、过程所有者（即关键特性过程所有者）”等内容。受控关键特性目录的编写及编号要求按GLC231007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 工程关键特性目录 | 输出物 | 受控关键特性目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）编制关键特性控制计划

| 编 制 关 键 特 性 控 制 计 划 | 步骤描述 | 对每个受控关键特性，应使用FM1405-01编制关键特性控制计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 受控关键特性目录 | 输出物 | FM1405-01 关键特性（KC）控制计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）编制关键特性测量计划

| 编 制 关 键 特 性 测 量 计 划 | 步骤描述 | 对每个关键特性控制计划，应使用FM1405-02编制关键特性测量计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-01 关键特性（KC）控制计划 | 输出物 | FM1405-02 关键特性（KC）测量计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）测量关键特性并收集数据

| 测 量 关 键 特 性 并 收 集 数 据 | 步骤描述 | 只要进行生产，就应收集关键特性的测量数据，生产单位测量人员使用FM1405-04（或等效记录）收集测量数据。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位测量人员 | 岗位 | 质量工程室检验工；生产单元铆装钳工 |
|  |  | 输入物 | FM1405-02 关键特性（KC）测量计划 | 输出物 | FM1405-04 关键特性（KC）测量记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）绘制控制图、计算Cpk、进行波动分析

| 绘 制 控 制 图 、 计 算 C p k 、 进 行 波 动 分 析 | 步骤描述 | 计算控制图的控制限和中心线的数据应达到至少20个样本，以得到稳定的控制限。可在专用软件（如Minitab）中绘制控制图并计算Cpk。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-04 关键特性（KC）测量记录 | 输出物 | 控制图和Cpk |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）分析原因、制定并实施措施

| 分 析 原 因 、 制 定 并 实 施 措 施 | 步骤描述 | 按警告准则判断关键特性是否处于失控或不稳定状态，如果失控或不稳定，组织二级关键特性控制小组分析原因，调查引起波动的特殊原因，制定反应计划并记录在FM1405-03。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 控制图和Cpk | 输出物 | FM1405-03 关键特性（KC）小组活动记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）持续监控

| 持 续 监 控 | 步骤描述 | 持续监控关键特性。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 控制图和Cpk | 输出物 | 控制图和Cpk |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 联络工程室设计员 | 负责编制工程关键特性目录。 |
| 技术室工艺员 | 负责编制受控关键特性目录,编制关键特性控制计划、关键特性测量计划，负责对关键特性进行波动分析及过程能力分析。 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB140503-01  量具波动研究管理标准

11  记录控制

11.1 FM1405-01、FM1405-02、FM1405-03、FM1405-04及控制图由生产单位技术室保存，保存期限为长期。

11.2 相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。