前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

零组件供应状态表的编制管理程序

1  范围

本管理程序规定了零组件供应状态表的编制依据、编制内容及更改方法等。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序依据GLG1405的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1405  制造工艺设计管理规则

GLC231007  技术文件的管理要求

GLC231008  质量记录管理程序

GLB140508-01  工艺构型号的编制管理标准

GLB140508-02  工艺状态偏离管理标准

3  表格

3.1 规定表格

FM1405-31 零件供应状态表

FM1405-32 零件供应状态表更改单

FM1405-33 零件供应状态表（CPM）

FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  零组件供应状态表

为满足零件、组件和部件加工或装配过程中产品定位、工艺补偿、技术协调等需要，由使用单位向供应单位提出工艺要求的生产性工艺文件，简称为零件供应状态表。

5  机构与职责

5.1  使用生产单位技术室负责编制零件供应状态表。

5.2  供应生产单位技术室负责审签零件供应状态表。

5.3  科技创新部工装设计室负责会签与样板有关的零件供应状态表。

5.4  科技创新部技术办公室负责会签非成品交付的零组件供应商提出的零件供应状态表。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

无

6.3  管理要求

6.3.1 编制依据

零组件供应状态表的编制依据主要包括：

a) 工程图样和技术文件；

b) 制造总方案和装配协调方案；

c) 分工指令；

d) 指令性交接状态表。

6.3.2 编制内容

零组件供应状态表的编制内容主要包括：

a) 余量（蒙皮、孔、贴合面等加工余量）；

b) 工艺孔（导孔、装配孔、定位孔）；

c) 各工艺环节特殊容差分配；

d) 对零件表面处理提出要求；

e) 热处理、表面处理单位对零件制造单位提出要求；

f) 对零件的毛料状态提出要求；

g) 装配和检验用的特殊专用标识。

6.3.3 一般要求

零组件供应状态表的编制一般要求包括：

a) 提出的状态要求应满足工程图纸和技术文件规定的最终技术要求及质量标准。

b) 由使用单位向直接供应单位提出零件供应状态表。

c) 如果对零件的中间加工单位有状态要求，且直接供应单位也对该零件有另外状态要求，则由使用单位向直接供应单位提出零件供应状态表，再由直接供应单位向零件中间加工单位提出包括使用单位要求内容的零件供应状态表。

d) 如果对零件中间加工单位有状态要求，而直接供应单位对该零件无另外状态要求，由使用单位直接向零件中间加工单位提出零件供应状

态表。该零件供应状态表需经直接供应单位会签。

e) 对交付到装配生产单位的组件，当装配生产单位对该组件有状态要求，且该状态需要传递到该组件下的零组件时，装配生产单位应分别对组件及组件下的零组件提出零件供应状态表，且应按需由组件生产单位会签。

f) 装配生产单位对零件生产单位提出导孔、装配孔等状态要求时，如果零件图纸上无这些孔，只在装配图纸上有这些孔时，装配生产单位应在零件供应状态表中给出这些孔的具体位置和要求。

g) 国外项目零组件供应状态表采用中/英文对照编写，国内项目零组件供应状态表采用中文编写。

h) 顾客对产品或备件的交付状态要求应由产品或备件的交付单位按需编制零件供应状态表向供应单位传递状态要求。仅适用于备件的零件供应状态表简称备件零件供应状态表，备件零件供应状态表的编号要求见6.3.7a，编制备件零件供应状态表时应在其标题前增加“备件”标记。

i) 由于返工、返修需要，需对指定批架次的零组件提出临时供应状态要求时，可对指定批架次的零组件提出临时零件供应状态表。在临时零件供应状态表生效的批架次内，只执行临时零件供应状态表的要求。编制临时零件供应状态表时应在其标题前增加“临时”标记。

j) 当供应单位制造的零组件不符合零件供应状态表时，应GLB140508-02提出工艺状态偏离申请单。

6.3.4  编制方法

零组件供应状态表的编制方法如下：

a) 零件供应状态表及其更改单分别采用FM1405-31及FM1405-32编写。当在CPM系统中发放零件供应状态表时，零件供应状态表及更改单分别采用FM1405-33及FM1405-34编写。在CPM系统中更改零件供应状态表时应将最新的状态表更改单及更改后的状态表在同一文件中上传到CPM系

统中修订并审签。当零件供应状态表内容较多需增加附页时，应在附页中注明零件供应状态表编号和更改次数。

b) 零件供应状态表应以单个零/组件逐项提出，即使对称件也需分别提出零件供应状态表。当同一零/组件有两种或两种以上的供应状态要求时，可对该零/组件的不同供应状态分别提出零件供应状态表，并用工艺构型号区分不同的供应状态。

c) 除备件零件供应状态表、临时零件供应状态表外，同一使用单位对同一零组件号仅应提出一份零件供应状态表。

d) 需要时可按GLB140508-01编制工艺构型号。

e) 状态表内容明确，附有必要的草图。

f) 状态表的起止批次，架次必须明确。

g) 与图纸或技术文件要求一致的内容不必填写。

6.3.5  零件供应状态表的审签

零组件供应状态表的审签要求包括：

a) 零件供应状态表由使用单位工艺员编写，技术室主任校对，经供应单位工艺员会签，技术室主任审签。

b) 当零件供应状态表涉及样板时，可由零件制造单位提供样板名称，由使用单位交零件制造单位审签，最后由工装设计室设计员审签。

c) 零件状态与指令性工艺文件不符时，需经技术办公室技术员签字。

d) 对于外购零组件，在编制零件供应状态表时，使用单位工艺员应向生产运营部计划员确认执行批/架次，由技术办公室技术员评估外购零组件零件供应状态表的技术可行性，并在供应单位审签时签审确认。

e) 非成品交付的零组件供应商提出的零件供应状态表需要经技术办公室技术员会签。对于在沈飞公司进行热处理、表面处理等工序的半成品协作项，由技术办公室技术员负责协调沈飞公司会签。

6.3.6 零件供应状态表的更改与分发

零组件供应状态表的的更改与分发要求包括：

a) 更改单的审批流程与零件供应状态表相同。

b) 更改单的分发单位和份数与零件供应状态表相同。

c) 零件供应状态表的分发：使用单位2份（资料室、技术室）；承制单位2份（技术室、质量工程室或同等职能部门）；样板制造单位1份（适用时）；工装设计室1份（适用时）；中间单位2份（技术室、质量工程室或同等职能部门）；质量安全部（质量控制室）1份；物流仓储中心1份。增加或更改工艺构型号的零件供应状态表应分发给数字工程部（数据管理室）1份。适用于备件的零件供应状态表应分发给项目管理部1份。分发份数要求仅适用于纸质分发，CPM系统中分发时不适用。

6.3.7 零件供应状态表及更改单的编号

a) 零件供应状态表FM1405-31、FM1405-33及零件供应状态表更改单FM1405-32的编号形式按GLC231007的要求制定。备件零件供应状态表的文件类别代号为“EB”。

b) 在CPM系统中零件供应状态表更改单FM1405-34的编号要求如下：

编号形式为“状态表编号_GX”。

其中“X”为更改次数，如对编号为Y21-E9100-2001的状态表的第1次更改，其更改单的编号为Y21-E9100-2001_G1，第2次更改，其更改单的编号为Y21-E9100-2001_G2，以此类推。

6.3.8 零件供应状态表目录的编制

零件供应状态表目录的编写及编号要求按GLC231007。状态表目录应包括“序号、状态表编号、更改次数、有效性、零组件号、零组件名称、单机数量、供应单位、备注”，其中“更改次数”填写状态表的最新更改次数，零组件号应与分工指令中的零组件号一致。状态表目录应以供应单位、状态表编号为主要关键字及次要关键字来排序。零件供应状态表目录应每月更新一次，如零件供应状态表无变化可不更新。

7  流程

7.1 零组件供应状态表的编制流程

7.1.1  零组件供应状态表的编制流程图

无数据

7.1.2零组件供应状态表的编制流程说明表

（1）编制零件供应状态表

| 编 制 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 按加工或装配需要编制零件供应状态表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1404-01 指令性交接状态表,分工指令,装配协调方案,工程图样,制造总方案 | 输出物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-31 零件供应状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）校对零件供应状态表

| 校 对 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 校对零件供应状态表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位室主任 | 岗位 | 技术室主任 |
|  |  | 输入物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 | 输出物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）审签零件供应状态表

| 审 签 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 审签零件供应状态表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 供应单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 | 输出物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）审签零件供应状态表

| 审 签 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 审签零件供应状态表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 供应单位室主任 | 岗位 | 技术室主任 |
|  |  | 输入物 | FM1405-31 零件供应状态表,FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单 | 输出物 | FM1405-31 零件供应状态表,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）按需会签零件供应状态表

| 按 需 会 签 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 按需会签零件供应状态表。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 中间单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 | 输出物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）按需会签零件供应状态表

| 按 需 会 签 零 件 供 应 状 态 表 | 步骤描述 | 当零件供应状态表涉及样板时，应由工装设计室设计员审签。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 工装设计员 | 岗位 | 工装设计室设计员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 | 输出物 | FM1405-34 零件供应状态表更改单（CPM）,FM1405-33 零件供应状态表（CPM）,FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）编发零件供应状态表目录（非CPM系统）

| 编 发 零 件 供 应 状 态 表 目 录 （ 非 C P M 系 统 ） | 步骤描述 | 当不在CPM系统中发放零件供应状态表时，应编制零件供应状态表目录。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-32 零件供应状态表更改单,FM1405-31 零件供应状态表 | 输出物 | 零件供应状态表目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 使用单位工艺员 | 编制零件供应状态表 |
| 使用单位技术室主任 | 校对零件供应状态表 |
| 供应单位工艺员 | 审签零件供应状态表 |
| 供应单位技术室主任 | 审签零件供应状态表 |
| 中间单位工艺员 | 会签零件供应状态表 |
| 工装设计室设计员 | 会签零件供应状态表 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB140508-01  工艺构型号的编制管理标准

GLB140508-02  工艺状态偏离管理标准

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。