前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

复材零件工艺过程鉴定管理标准

1  范围

本文件规定了复合材料零件工艺过程鉴定的管理方法。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLC140603的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140603 工艺鉴定管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

BAC5317  纤维增强复合材料零件

BAC5514  结构胶粘剂的通用粘接要求

BSS7029  复合材料件首件鉴定程序和要求

BSS7082  试生产鉴定和要求

BSS7085  复合材料零件制造计划的审批流程

BSS7119  复合材料零件源鉴定

BSS7120  复材结构制造设备的资格鉴定

BSS7341  零件/工装热分布程序

CPS0300  工艺鉴定要求

CPS0305  复合材料结构件制造商工艺能力鉴定要求

CPS0306  复合材料结构件制造商试生产鉴定要求

CPS0307  复合材料结构件制造商制造要求

CPS0308  复合材料结构件制造商首件鉴定

CPS7000  纤维增强复合材料结构件制造通用要求

CPS7020  高温固化中模高强碳纤增强增韧环氧树脂层压板结构件制造

CPS7101  复合材料制造用自动化设备要求

CPS7102  复合材料制造用工装热分布测试要求

SR0041  复合材料结构件供应商工艺鉴定管理要求

XCPS25076  纤维增强复合材料结构件制造通用要求

XCPS25087  复合材料内装饰件的制造

Y21-DT0207-1  零件工装的热分布要求和渗漏检查

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  工艺鉴定

工艺鉴定是一种工程部门对制造单位进行工艺能力确认的活动，用于确认制造单位的制造方法和检验方法等能力，表明制造单位可以制造出符合工程资料（工程图纸、工艺规范以及其它工程文件）要求的零/部件。

4.2  工艺能力鉴定

在生产体系/模式的保障下，对制造单位的人员、生产和检验检测设

备、原材料、生产和检验检测过程、生产环境、试验能力等方面进行审核，并根据工艺鉴定要求进行试验件的制造和测试，从而证实制造单位具备符合工艺鉴定要求的制造能力与工艺稳定性的能力。

4.3  设备鉴定

按照相应的依据文件，对设备能力、精度、均匀性、分辨率等进行验证的过程。

4.4  过程鉴定

指对复合材料结构件制造过程、预成型体制造过程、夹芯处理过程、无损检测过程以及试验室能力进行鉴定。

4.5  热分布测试

在一个固化周期中，在零件和工装的选定位置上形成温度-时间记录的过程。这些温度的测量结果用来标识工装或零件余量上的热电偶位置，这些位置对应于零件上的领先和滞后温度区。

4.6  试生产鉴定

在生产体系/模式的保障下，采用与上机产品状态相同的材料、工装、设备和检测方法来生产试验件，并对试验件进行目视检查、外型检查、无损检测和必要的破坏性试验（如需）、功能试验（如需），从而证实制造单位能依据固化后的制造和检验方法稳定生产出符合工程资料（工程图纸、工艺规范以及其它工程文件）要求的试验件。

4.7  制造计划

结构件FO、工艺规程、检验规程等零件制造和检验检测过程所依据的指导文件。

4.8  首件鉴定

在生产体系/模式的保障下，对试制或批生产首次制造的产品进行全面的检验和鉴定，以证实制造单位能够以固化的制造方法、设备等要求，持续、稳定的制造出符合工程资料（工程图纸、工艺规范以及其它工程文件）要求的产品的能力。

4.9  鉴定小组

代表顾客对制造单位进行鉴定的工作团队，一般由材料工艺专业人员、工程专业人员、工艺专业人员和质量专业人员共同组成。

5  规定

5.1  鉴定内容

5.1.1  工艺鉴定通常包含以下过程，原则上生产单位（即生产厂）在开展底层级试验件制造前或任何复合材料结构件制造前须完成工艺能力鉴定，在开展试生产鉴定前须完成工艺能力鉴定和热分布测试，在正式交付型号复材结构件前须完成结构件首件鉴定。

a) 工艺能力鉴定；

b) 结构件/工装热分布测试；

c) 结构件试生产鉴定；

d) 制造计划批准；

e) 结构件首件鉴定。

5.1.2  对于每一个飞机型号项目，生产单位应按相应型号所引用的工艺规范及零件分级原则，对飞机型号内所有的复材结构件进行分级，并确定及开展每个级别零件所需进行工艺鉴定活动。如鉴定小组批准，部分鉴定过程可以同时进行。

5.1.3  生产单位在进行试生产鉴定之前，应完成全尺寸试验件的研制工作，按要求提交试生产制造报告(PPM报告)。

5.2  通用要求

5.2.1  生产单位是工艺鉴定实施的主体单位，主要负责：

a) 提出工艺鉴定申请；

b) 编制制造文件并按照相应程序完成签署；

c) 编制工艺鉴定大纲/方案/计划/报告等文件，由生产单位技术负责人

签字批准；

d) 按照产品生产质量体系要求，实施工艺鉴定试验；

e) 落实工艺鉴定小组的审查意见，负责鉴定过程中的建议和不符合项的整改落实；

f) 将获批的制造文件纳入本单位的生产体系并严格执行；

g) 提出制造文件的更改申请；

h）保存工艺鉴定过程中的制造文件、试验过程记录等资料；

i) 保持复合材料结构件的生产、检验等相关过程始终符合工程要求；

j）负责工艺鉴定过程中与顾客鉴定小组的技术沟通。

5.2.2  技术办公室技术员负责工艺鉴定的技术支持工作，负责与工艺鉴定相关的技术文件报批顾客鉴定小组，并将鉴定小组的反馈意见传递给生产单位。

5.2.3  本标准未说明的项目或未规定的工艺鉴定事宜按该项目适用工艺规范及客户文件执行，当适用工艺规范及客户文件要求与本程序的要求有冲突时，按适用工艺规范及客户文件要求执行。

5.2.4  生产单位按照质量体系文件要求，规范和管理复合材料结构件制造流程，并严格按质量体系及工艺鉴定等文件要求进行复合材料结构件制造相关的所有日常维护、管理、制造、检测、鉴定等工作，以保证复合材料零件制造过程的稳定、可重复性。

5.2.5  工艺鉴定的属性一般分为初始鉴定和重新/补充鉴定。初始鉴定一般为首次对制造单位进行工艺鉴定。重新/补充鉴定一般为在已经开展的工艺鉴定因为某些更改而导致重新/补充鉴定的工艺鉴定。

5.2.6  商飞项目复合材料结构件供应商工艺鉴定管理要求按SR0041。

5.2.7  所有的工艺鉴定大纲、工艺鉴定报告、工艺鉴定工程评估报告等工艺文件应具有唯一的编号，对于客户文件规定编号原则的鉴定文件，其编号按客户文件编号原则执行；

5.2.8  生产单位编制与提交的所有鉴定资料，如鉴定大纲、鉴定计划、

鉴定报告等，应涵盖使用的工艺规范等文件要求的所有内容，满足规范的所有要求，文件应经过生产单位内部审签，并由生产单位技术负责人签字批准。

5.2.9  工艺鉴定大纲、工艺鉴定报告、工艺鉴定工程评估报告等工艺鉴定相关文件不可发放至不直接参与工艺鉴定活动的第三方团体或组织。

5.2.10  生产单位的工艺鉴定相关报批文件应由技术办公室技术员审查完备性后提交鉴定小组。

5.2.11  所有工艺鉴定相关的验证资料由生产单位负责存档，对于所有鉴定报告、鉴定计划、鉴定方案、更改评估单等走审签流程的文件（包括其附件），生产单位应建立存档登记帐，帐内至少包括文件编号、名称、类别、版次等信息，技术办公室技术员按需进行必要的专项审查。

5.2.12  工艺鉴定过程中如出现产品技术、质量问题，生产单位应制定解决方案，解决方案应通过工艺评审后方可实施。

5.3  工艺能力鉴定

5.3.1  商飞项目工艺能力鉴定按CPS0300、CPS0305和CPS7101执行，MA700项目工艺能力鉴定按XCPS25076及其子规范和XCPS25087。波音项目工艺能力鉴定按照BAC5317、BSS7119、BSS7120，其他项目按适用的工艺规范及客户文件执行。

5.3.2  除非主制造商批准，生产单位应按照所承制项目要求进行工艺能力鉴定。根据不同专业的特点，按需对工装、设备以及工艺过程进行鉴定，工艺能力鉴定可包括设备鉴定和工艺过程鉴定，工艺过程鉴定可与设备鉴定并行，但设备鉴定不能晚于过程鉴定，具体鉴定范围与内容以该工艺的详细鉴定要求为准（如有）。

5.3.3  当被鉴定的工艺为特种工艺时，且特种工艺生产线已经获得审批且在有效期内时，经工艺鉴定小组评估后，特种工艺的评审资料/结果

可以作为工艺能力鉴定的资料/结果。当被鉴定的工艺为非特种工艺时，需开展工艺能力鉴定。除非经工艺鉴定小组批准，工艺能力鉴定和试生产鉴定可以合并开展。

5.3.4  生产单位按所承制的零件识别所需设备、工艺和材料，并编制工艺能力鉴定申请，对于商飞项目，生产单位在编制工艺能力鉴定申请时，应向质量安全部理化计量室收集测试用实验室鉴定相关资料或免试说明相关资料并汇总在鉴定申请中。

5.3.5  除工艺鉴定申请外，生产单位应按要求编制工艺鉴定大纲/方案，如鉴定小组有要求，应将工艺鉴定申请与鉴定大纲/方案一起提交，并获得客户鉴定小组批准，对于设备鉴定，生产单位应完成设备相关的测试仪器、仪表、记录系统、系统精度、温度均匀性等的校准。

5.3.6  工艺鉴定申请与鉴定大纲/方案获得批准后，生产单位制定工艺能力鉴定准备计划，并按工艺能力鉴定准备计划进行现场目击前的准备工作。

5.3.7  工艺能力鉴定现场目击结束后，生产单位应尽快整改不符合项和行动项，并提供所需的补充资料。

5.3.8  在工艺鉴定所有试验项目均测试合格，以及不符合项和行动项均关闭后，生产单位应编制工艺能力鉴定报告，并按要求提交批准，直至工艺能力鉴定报告获得批准。

5.3.9  当生产单位出现适用工艺规范中描述的需要重新进行工艺能力鉴定的情况，如设备发生变化或生产场地发生变化、主产品材料更改、已鉴定批准范围不满足新增产品工程要求等情况，生产单位应向鉴定小组提供关于变动的所有相关信息，由鉴定小组对变动信息进行评估是否需要进行重新鉴定，如果需要，生产单位应重新鉴定。

5.3.10  设备鉴定

5.3.10.1  复材加工设备的标识、使用、保养、维护和维修按GLC140701

执行。

5.3.10.2  热压罐、激光投影仪、自动剪裁下料机、烘箱等设备在正式制造产品之前应按相关顾客要求进行鉴定。

5.3.10.3  当顾客有要求时，复材加工设备应该经过顾客的鉴定和/或批准。当顾客鉴定过的设备出现涉及鉴定报告中内容的更改时，应在下次产品生产前通报顾客。

5.3.10.4  对于主要设备，应编制设备鉴定计划。顾客有要求时,鉴定计划应提请顾客批准。设备鉴定计划可以包括但不限于下列信息：

（1）一份设备的描述应包含，如适用：

a)  制造商的名称。

b)  设备的序列号。

c)  制造日期。

d)  设备的位置（厂房编号和定位图）。

e)  设备需说明的一些细节，如参数、规格、外形尺寸等。

f)  记录仪表、控制器单元和软件的类型。

g)  传感器的位置和类型（如适用）。

（2）传感器、记录仪表和控制器单元的校准记录和相关质量管理程序。

（3）软件验证和/或委托验证的质保文件。

（4）设备的操作规程。

（5）设备的维护和保养规程/计划。

（6）对激光投影仪等可移动的设备，要采取有效的措施确保一旦移动还能正常合理的工作。

（7）基于工程和工艺要求的偏离。

（8）设备鉴定团队。

（9）设备鉴定时间安排。

5.3.10.5  应根据批准的设备鉴定计划进行操作和检查，并将结果记录在

设备鉴定报告中。设备鉴定报告应至少包含如下信息：

（1） 顾客批准的设备鉴定计划（适用时）。

（2） 鉴定日期 。

（3） 鉴定结果，包括相关数据和总结。

5.3.10.6  有要求时，应申请和接受顾客对设备进行现场鉴定，并对顾客鉴定时提出的不符合项按期进行整改。

5.3.10.7  设备鉴定通用要求

5.3.10.7.1  设备应处于工作状态。且工作时设备不应产生不可控的飞沫，灰尘，原汁，或者颗粒物质。

5.3.10.7.2  设备外表面应清洁，无灰尘、油或者其他有害胶粘剂或者预浸料的材料。

5.3.10.7.3  所有吹到预浸料或者胶粘剂上的压缩空气，应按照相关要求进行测试，应清洁，且无油、水或者其它污染物。

5.3.10.7.4  鉴定时测试数据的记录和计算可遵循“四舍五入”的原则。

5.4  热分布测试

5.4.1  商飞项目热分布测试按CPS7000、CPS7020、CPS7102，波音项目热分布测试按BAC5317、BAC5514、BSS7341，MA700项目热分布测试按Y21-DT0207-1，其他项目按适用的工艺规范及客户文件执行。

5.4.2  对于需进行试生产鉴定的零件，热分布测试应在试生产鉴定前完成；对于不需进行试生产鉴定的零件，热分布测试应在首件鉴定前完成。

5.4.3  热分布测试前，由生产单位根据所承制零件的结构形式、零件材料、工装设计方案及工装材料等差异对零件进行分类/族，并在每一类/族工装中选择一套代表零件的工装进行热分布测试。生产单位按适用规范要求编制热分布测试计划，热分布测试计划中应包含适用工艺规范中要求的全部内容，并按要求提交批准。

5.4.4  当工装结构形式满足适用工艺规范中可不做热分布测试的要求，

对于该类/族零件工装可不做热分布测试，生产单位编制不做热分布测试计划，并按要求提交批准。

5.4.5  热分布测试计划获得批准后，生产单位制定热分布测试准备计划，并按计划进行热分布测试前的准备工作。如客户对热分布测试过程有目击要求，生产单位还应满足客户的目击要求。

5.4.6  热分布执行时应在每个位置布置备用热电偶，防止热电偶失效导致的热分布过程失败。热分布测试结束后，生产单位对热分布测试结果进行分析，并按适用工艺规范要求编制热分布报告，并按要求提交给热分布小组批准。热分布测试报告中应包含适用工艺规范中要求的全部内容。如热分布测试结果不符合适用工艺规范要求，应分析不合格的原因，制定整改措施，并重新进行热分布测试，直到热分布测试结果获得热分布小组批准。

5.4.7  当生产单位出现适用工艺规范中描述的需要重新进行热分布测试的情况，或当出现任何影响热分布报告中内容的工艺、工装变化时，生产单位应提出申请或重新提交热分布测试计划，经热分布小组批准后，更改热分布测试文件或重新进行热分布测试。

5.4.8  热分布测试结果获得批准后，生产单位应至少采用以下方法中的一个来确定领先和滞后热电偶在工装或零件余量上的位置：

a) 将领先和滞后热电偶按照规定的位置永久安装在工装上；

b) 在工装上永久标记领先和滞后热电偶的位置；

c) 在文件中规定领先和滞后热电偶的位置。

5.5  试生产鉴定

5.5.1  商飞项目试生产鉴定过程的要求按CPS0300和CPS0306，波音项目试生产鉴定过程的要求按BAC5317、BSS7082，其他项目按适用的工艺规范及客户文件执行。

5.5.2  生产单位应根据零件分级分类文件或分析产品的特点和工艺方法后，选取代表试验件进行试生产鉴定工作，在完成试生产鉴定准备工

作后，编制试生产鉴定计划。对于工程信息、客户相关文件中未规定试生产鉴定代表零件的情况，由生产单位根据所承制零件的结构形式、零件材料、工装方案、工艺方案等差异对零件进行分类/族后，自行选择代表零件，并编制试生产鉴定计划，并按要求提交批准。

5.5.3  同类结构相似的零件，如果制造工艺不同，比如共固化vs共胶接，手工铺贴vs自动铺放；或者成型工装不同，比如阴模vs阳模，有工艺盖板vs无工艺盖板，那么，这些零件原则上应视为不同族类，应按适用工艺规范或鉴定小组要求重新指定代表件进行试生产鉴定。

5.5.4  试生产鉴定计划获得批准后，生产单位制定试生产鉴定准备计划，并按计划进行正式试生产鉴定前的准备工作。

5.5.5  除非在已批准的工艺鉴定大纲中有其他说明，否则工艺鉴定中必须使用正式产品的材料、工装、设备、无损检测设备以及无损检测程序。

5.5.6  试生产鉴定现场目击完成后，生产单位应尽快关闭不符合项、行动项和保留项，并编制及提交试生产鉴定报告，直到报告获得鉴定小组批准。

5.5.7  对于波音项目，在零件生产单位/供应商发生变化时，需由新的零件生产单位/供应商重新进行试生产鉴定。

5.5.8  当试生产鉴定用预浸料、结构粘接剂有变化时（含牌号变化），应由生产运营部部书面通知生产厂、质量安全部、供应链管理部、科技创新部和项目管理部，并由生产厂重新进行试生产鉴定。

5.5.9  当生产单位获得批准的试生产鉴定族类任何零件发生主要更改时，生产单位应填写更改申请单/更改评估单，以将更改内容提交给鉴定小组，并按照鉴定小组的评估意见，来判断是否需要补充/重新鉴定。典型的需要重新进行试生产鉴定的主要更改以工艺规范要求为准，这些更改可能影响产品质量，一般包括但不限于：

a) 族类零件铺贴工艺发生更改，比如由手工铺叠改为自动铺带；

b) 族类零件制造用原材料发生更改，包括材料牌号的更改；

c) 族类零件材料固化工艺发生更改，比如增加固化保温平台；

d) 族类零件工装材料发生重大更改，比如由普通钢工装改为Invar钢工装；

e) 族类零件工艺方法发生重大更改，比如由阴模改为阳模，增加或减少工艺盖板；

f) 供应商更改或供应商生产地点发生变更，超过50公里；

g) 族类零件适用的规范或工程图纸发生更改；

h）零件制造设备变更，或使用不同的鉴定合格设备。

5.5.10  试生产鉴定的相关试验件由生产单位保存至型号取证结束。

5.6  制造计划批准

5.6.1  商飞项目按CPS0300和CPS0307进行制造计划批准，波音项目按BAC5317、BSS7085进行制造计划批准。其他项目按适用的工艺规范及客户文件执行。

5.6.2  对于商飞项目需要开展试生产鉴定的族类零件，只有当族类代表零件通过试生产鉴定后，才能对族类零件的制造计划进行批准。

5.6.3  所有报批的制造计划，其文件编制应符合相关质量程序及对文件编制的要求，同时确保产品制造的整个过程的稳定性、可追溯性、可重复性。

5.6.4  如客户对制造计划报批文件有特殊要求，按客户要求执行，如对于使用设备进行自动化制造和检验的工序，需在工序中明确设备程序的编号和版次，对于零件制造和检验过程中所使用的工装，生产单位需在提交的制造计划中明确工装的编号、系列号和版次，如果使用了软模，应明确软模技术条件的版次，以及需标识出鉴定小组要求的受控工序等。

5.6.5  生产单位负责整理汇总制造计划，制造计划文件应为电子版副本，且已经过内部审批，并按要求提交批准。

5.6.6  对于商飞项目，当零件制造计划发生任何与5.5.9节相似的主要更改时，生产单位按适用工艺规范要求向鉴定小组提交更改评估单。如果鉴定小组认为需要升版制造计划，则生产单位应提交一份最新的制造计划以获得批准。对于波音项目，生产单位提交包含对受控操作工序或内容的修订的制造计划和其他更改。

5.6.7  对于需要进行制造计划批准的零件，只有当制造计划获得主制造商鉴定小组批准后，生产单位才能进行相应零件的生产制造，且必须确保其制造过程按照经批准的制造计划执行。

5.7  首件鉴定

5.7.1  商飞项目首件鉴定按CPS0300和CPS0308，波音项目首件鉴定按BAC5317、BAC5514和BSS7029，其他项目按适用的工艺规范及客户文件执行。

5.7.2  结构件首件鉴定需在批产首架份开展，完成首件鉴定后方能交付批产结构件。生产单位在开始首件鉴定前，按需完成工艺能力鉴定、热分布测试、试生产鉴定和制造计划的批准，生产单位首件鉴定按照批准的制造文件执行正式的生产流程。

5.7.3  除非在已批准的首件鉴定计划中有其他规定，否则首件鉴定过程中必须使用正式产品的材料、工装、设备和经鉴定小组批准的制造计划。

5.7.4  首件鉴定前，由生产单位根据零件的工程信息、客户相关文件中规定的首件鉴定代表零件进行准备，并编制首件鉴定计划。对于工程信息、客户相关文件中未规定首件鉴定代表零件的情况，由生产单位根据所承制零件的结构形式、零件材料、工装方案、工艺方案等差异对零件进行分类/族后，自行选择代表零件，并编制首件鉴定计划，生产单位编制的首件鉴定计划中应包含适用工艺规范中要求的全部内容，并按要求提交主制造商鉴定小组，并获得批准。

5.7.5  生产单位首件鉴定计划获得批准后，制定首件鉴定准备计划，并

按计划进行鉴定前的准备工作。如客户对首件鉴定过程有目击要求，生产单位还应满足客户的目击要求。

5.7.6  首件鉴定现场目击完成后，生产单位应尽快关闭不符合项和行动项，并编制首件鉴定报告，按要求提交鉴定小组，直到获得批准。

5.7.7  对于波音项目，当发生工艺规范中规定的任何可能影响零件产品质量的变化时，如规范或工程图纸、工艺参数或流程、工装、原材料（含牌号变化和产地变化）、零件加工的设备更改或采用不同的鉴定设备等，生产单位应重新鉴定零件或零件族。需要注意的是，当零件的上机材料发生变化时（含牌号变化和产地变化），应由生产运营部书面通知生产单位、质量安全部、供应链管理部、科技创新部和项目管理部，并由生产单位重新进行首件鉴定。

5.7.8  对于商飞项目，当首件鉴定零件类/族中任何零件发生CPS0308中提到的重要更改（I 类更改和II 类更改）时，应由生产单位编制及提交更改评估单，并依据鉴定小组的评估意见判断是否需要重新进行首件鉴定。需要注意的是，当零件的上机材料发生变化时（含牌号变化和产地变化），应由生产运营部书面通知生产单位、质量安全部、供应链管理部、科技创新部和项目管理部，并由生产单位提交更改评估单，由技术办公室技术员审查后发给鉴定小组评估是否需要重新进行首件鉴定。

5.7.9  对于其他项目，当首件鉴定零件类/族中任何零件发生适用工艺规范中提到的主要更改时，生产单位应按适用工艺规范中要求将更改内容提交给鉴定小组，并依据鉴定小组的评估意见判断是否需要重新进行首件鉴定。需要注意的是，当零件的上机材料发生变化时（含牌号变化和产地变化），应由生产运营部书面通知生产单位、质量安全部、供应链管理部、科技创新部和项目管理部，并由生产单位提交更改评估单，由技术办公室技术员审查后发给鉴定小组评估是否需要重新进行首件鉴定。

5.7.10  生产单位首件鉴定报告分发路线应包含生产运营部。

5.8  工艺鉴定的准备要求

生产单位在开始工艺鉴定之前，要确定至少下述准备工作已完成：

a）完成制造文件的内部审核；

b）所有发放的工程图纸、工艺规范或工程文件都现行有效；

c）持证上岗操作人员和检验人员；

d）准备所需的材料，包括试验件所需的材料以及工艺材料；

e）制造和检验所需的工装和工具；

f）制造和检验所需的设备；

g）工艺鉴定过程的涉及的相关质量程序文件；

5.9  工艺鉴定实施要求

5.9.1  实施工艺鉴定前，生产单位应完成工艺鉴定的准备工作。

5.9.2  生产单位按照批准的工艺鉴定大纲、计划、方案类文件进行工艺鉴定。

5.9.3  生产单位依据生产体系制造并检测工艺鉴定试验件，生产单位质量部门应予以监督。

5.9.4  生产单位工艺鉴定检测活动应在具备检测资质的检测单位进行，如生产单位检测单位需经过主制造商批准才能进行检测活动，则检测单位应在工艺鉴定前按要求获得批准。

5.9.5  工艺鉴定过程中记录的所有试验件数据必须真实可靠，具备可追溯能力。

5.9.6  生产单位应指派专人迎审，说明解释工艺过程并答复审查问题。

5.9.7  生产单位应确保人员、设备、材料、方法、环境、测试方法等方面符合要求，以满足鉴定小组对文件以及落实工程资料要求的审查。

5.9.8  生产单位需跟踪管理在工艺鉴定过程中工艺鉴定小组发现的不符合项/建议项，对于需要立即纠正的不符合项/建议项需在工艺鉴定报告提交工艺鉴定小组批准前关闭。对于允许开口的长期跟踪项目，生

产单位应提出关闭计划并按照计划进行管理，并定期向工艺鉴定小组汇报进展。

5.10  工艺鉴定目击要求

5.10.1  在现场目击开始前，生产单位应向工艺鉴定小组提交日程安排。现场目击的日程安排应给工艺鉴定小组留有足够的现场审核的时间, 并最终得到工艺鉴定小组确认。

5.10.2  在开始目击前，生产单位按5.8节完成准备工作，合理安排工艺鉴定现场执行计划，并严格按计划执行，避免出现准备不足让鉴定小组等待的情况。

5.10.3  工艺鉴定零件的制造过程与现场管理应与正式零件生产保持一致。

5.10.4  在现场目击的过程中，如果出现偏离，应该首先按照内部质量程序进行处理，然后提交偏离评估单，交由工艺鉴定小组处理。

5.10.5  现场目击不仅是目击操作和检验过程，同时也应审查工序实施的环境、设备、材料工装管理等项目，生产单位应确保这些项目符合要求，以确保零件制造的稳定性。

5.10.6  如果工艺鉴定小组在现场目击过程发现不符合项/建议项, 生产单位按要求进行确认及后续整改。

5.11  工艺鉴定报告要求

5.11.1  生产单位在完成工艺鉴定试验后，需编制工艺鉴定报告提交至工艺鉴定小组，工艺鉴定报告内容至少包括适用工艺规范及其他工程文件要求的内容。

5.11.2  工艺鉴定报告应得到客户鉴定小组的批准，如鉴定小组允许，生产单位可以生产制造处于“保留接受”状态的零件以用于首飞，但是在首飞前，“保留接受”状态的工艺鉴定报告都应通过相应的纠正活动已达到“接受”状态。

5.12  鉴定成果的保持

5.12.1  当族类任何零件发生主要更改时，包括文件更改，生产单位按相应工艺规范要求将更改内容提交工艺鉴定小组，工艺鉴定小组将结合生产单位提交的资料，评估更改对零件的影响，判断是否需要补充/重新工艺鉴定，以及升版文件，生产单位按鉴定小组评估意见执行。

5.12.2  当制造文件发生次要更改时，生产单位可自行变更制造文件，并建立制造文件更改记录。若生产单位对更改等级不确定时，生产单位应将更改内容提交至工艺鉴定小组，由工艺鉴定小组确定更改等级并给出评估意见。

5.12.3  对于商飞项目，对于III类更改仅需要做好记录，无需提交更改评估单，直接在制造计划中更改；I类更改和II类更改，生产单位填写更改评估单，由生产单位技术负责人签字批准后，按要求提交顾客鉴定小组评估。

5.13  工艺鉴定偏离处理要求

5.13.1  当工艺鉴定实施过程中，如出现与工艺鉴定大纲、工程资料或质量体系偏离时，除非经工艺鉴定小组批准，生产单位应立即暂停试验，应先按照内部质量程序进行处理，然后提交工艺鉴定偏离申请表并提交工艺鉴定小组。工艺鉴定小组评估偏离申请表并给出处置意见，生产单位执行工艺鉴定小组的处置意见。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  所有工艺鉴定相关的验证资料的保存期限为飞机寿命加两年。

7.2  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。