前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

工艺鉴定管理程序

1  范围

本文规定了规定了新机从研制转成批生产时产品工艺鉴定的工作流程。

本文件适用于民机生产。

本文件依据GLG1406制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| GLG1406 | 制造工艺验证与改进管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1  规定表格

无

3.2  引用表格

FM1405-06  偏离申请单

FM1405-06.1  偏离申请单续页

4  术语和定义

4.1  工艺鉴定

工艺鉴定是在制造单位工艺固化稳定的前提下，结合产品的特征（结构方式、承载需求），对制造单位的制造方法和检验方法进行鉴定，以表明制造单位可以制造出符合工程资料（工程图纸、工艺规范以及其它工程文件）要求的产品的过程。因其主要是在生产前，结合典型代表产品实施，因此也称为试生产鉴定或产品试生产工艺鉴定。

工艺鉴定具体的做法是，在生产体系/模式（包括相应的质量体系）的保障下，采用与上机产品状态相同的材料、工装、设备和检测方法来生产试验件（试验件应能代表产品），并对试验件进行目视检查、外形检查、无损检测和必要的破坏性试验（如需）、功能试验（如需）等，从而证实制造单位能依据确定的制造和检验方法稳定生产出符合工程资料（工程图纸、工艺规范以及其它工程文件）要求的产品。

4.2  工艺鉴定大纲

工艺鉴定大纲，是指由制造单位编制，根据其所承制试验件/零件的情况，编制的工艺鉴定试验件/零件制造（含必要的检验和破坏性测试内容），工序安排和必要的工程目击工序等内容的文件。

4.3  工艺鉴定报告

工艺鉴定报告，是指由制造单位编制，根据批准的工艺鉴定大纲执行工艺鉴定的实施情况，明确后续工艺实施过程中，制造文件的主要内容及名称编号、覆盖的零件范围的一类总结报告文件，用来提交顾客

批准，确认工艺鉴定结果。

4.4  工艺鉴定试验件

根据工艺规范规定的鉴定要求（包括工艺规范引用的鉴定文件），按照批准的工艺鉴定大纲，开展工艺鉴定过程中制造、检测的试验件（试验件应能代表产品，可以是从产品上取样，也可以是经代表性评估确认可以代表产品的缩比件或试片上取样）。

4.5  制造文件

制造文件是指制造单位在生产某个/类零件过程中建立的，用于指导和约束生产过程的完整控制文件，包括但不限于：零件制造大纲、工艺/操作规程/文件（如有）、检验方法/规程（如有）等工艺文件。

4.6  主要更改

主要更改是具有重要或显著影响的工程更改，如对制造工艺、关键工序的操作顺序、主要原材料变更、受控的过程参数、受控的过程设备、设备或者工厂地址的变更，或者可能影响到产品的质量、功能或者性能的变更等，当对相关更改不确定时，应及时向顾客提出询问并确认。

4.7  次要更改

次要更改是指具有微小或不显著影响的工程更改，如文本编辑性的变更，拼写错误的纠正、供应商名称的更新、文件格式、非主要鉴定工序的变更等。

4.8  偏离

偏离指在制造单位实施工艺鉴定过程中，任何不符合技术要求，偏离已批准的工艺鉴定大纲及其引用的数模、工艺规范和技术文件的活动或行为。

4.9  不符合项

在制造单位实施工艺鉴定过程中，工艺鉴定小组发现的不符合质量体

系要求，违背/偏离已批准的制造大纲及其引用的数模、工艺规范和技

术文件的情况。

4.10  建议项

在制造单位实施的工艺鉴定过程中，工艺鉴定小组发现的可能对持续稳定的制造过程产生风险的问题，这些问题不会直接违背/偏离相应的质量体系、工程要求和制造文件。

4.11  工艺鉴定小组

代表顾客对制造单位进行鉴定的工作团队，一般由工程专业人员和质量专业人员共同组成。

4.12  初始鉴定

初始鉴定一般为首次对制造单位或某个新设计（包括材料、结构等）进行工艺鉴定。需要说明的是，在初次鉴定后，如因制造单位承担的工作包任务有所增加，需在原先已完成鉴定所获批的零件清单范围，提出申请增加相应新增零件，此过程视为初始鉴定的延续，而不属于补充鉴定。

4.13  重新/补充鉴定

重新/补充鉴定一般为，已经开展的工艺鉴定因某些更改而导致重新/补充鉴定工作的活动。

5  机构与职责

5.1  科技创新部

科技创新部负责组织公司内部的工艺鉴定过程，负责确定需工艺鉴定的工艺规范，负责编制工艺鉴定准备计划，负责工艺鉴定相关材料的审核，负责工艺鉴定过程中的对外联络工作。

5.2  生产单位

生产单位负责提出工艺鉴定申请,负责编制制造文件，负责编制工艺鉴定大纲和工艺鉴定报告，负责实施工艺鉴定，包括工艺鉴定所需生产线及设备状态的确认和证据的搜集，负责鉴定小组现场目击过程的配合工作。

5.3  质量安全部

质量安全部负责监督并控制工艺鉴定过程的质量要素，确保工艺鉴定的有效性。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

无

6.3 工艺鉴定的通用要求

6.3.1  科技创新部技术办公室技术员根据客户的工程资料（工程图纸和/或工艺规范）中的规定识别所需进行工艺鉴定的工艺过程及工艺鉴定的种类。

6.3.2  工艺鉴定实施的依据为经批准的工艺鉴定大纲及其所列举/引用的数模、工程文件。

6.3.3  各项目的工艺鉴定具体要求见各项目的工程图纸和相关规范。当产品正式生产前，或发生重大工艺更改或材料更改时，或客户有特殊要求时应进行工艺鉴定工作。

6.3.4  工艺鉴定的方式与要求

6.3.4.1  制造单位应结合零件分级分类文件（如有），根据所承制零件情况，在分析产品的特点和工艺方法后，选取一个或几个代表试

验件（典型件、缩比件或1:1 原尺寸件）进行鉴定工作。代表试验件需具备对该制造单位所承制零件的代表性。

6.3.4.2  制造单位根据上述信息及本单位的制造方法等，编制工艺鉴定大纲（鉴定大纲中应罗列零件清单与所选取的典型代表试验件等信息）和工艺鉴定报告。

6.3.4.3  除非在大纲中另有说明或已办理工艺鉴定偏离，否则工艺鉴定中必须使用正式产品的材料、工装、设备、无损检测设备以及无损检测程序。

6.4  工艺鉴定的准备

6.4.1  科技创新部技术办公室技术员根据所识别的工艺鉴定过程和鉴定种类、以及各项目工艺鉴定的要求下发工艺鉴定准备计划。

6.4.2  生产单位根据工艺鉴定准备计划做好相应准备。要确定下述准备工作已完成：

a）完成制造文件的内部审核或批准；

b）所有发放的工程图纸、工艺规范或工程文件等相关文件都现行有效并已获取；

c）持证上岗操作人员和检验人员到位；

d）所需的材料，包括试验件所需的材料以及工艺材料；

e）制造和检验所需的设备、工装和工具均在有效期内，且处于可用状态；

f）准备过程如果存在偏离，则应按需填写偏离申请（FM1405-06/ FM1405-06.1），对偏离进行描述并提交工艺鉴定小组批准。

6.5  工艺鉴定的实施要求

6.5.1  实施工艺鉴定前，生产单位按各项目工艺鉴定要求准备工艺鉴定相关资料（包括工艺鉴定大纲和现场目击日程安排等），由科技创新部技术办公室审核后发给客户鉴定小组批准。

6.5.2  客户鉴定小组根据双方确定的日程安排进行现场目击。现场

目击后，由生产单位组织对发现的不符合项和建议项进行整改，整改后生产单位编制工艺鉴定报告，鉴定报告由科技创新部技术办公室审核后发给客户鉴定小组批准。

6.6  工艺鉴定大纲要求

制造单位在完成准备工作后，应编制工艺鉴定大纲提交至工艺鉴定小组。工艺鉴定大纲应包括但不限定以下内容：

a）试验目的，主要说明工艺鉴定的目的和范围；

b）零件汇总及代表件分析，主要说明制造单位承担相关工艺能力特点或对所涉及的零件进行汇总说明，包括对应的结构特征、材料、部位及其与工艺实施密切相关的必要的信息等。并对选取的代表件进行分

析论证（如果工程已给出分类，应按工程给出的分类进行分类；如果工程未给出分类，可按制造单位的经验进行分类上的建议，并经与鉴定小组讨论后确认）；

c）试验件说明，主要说明试验件信息的描述，包括试验件的原材料、必要的图纸、尺寸、数量、编号（命名规则）以及测试项目；

d）制造和检测的主要工艺路线，主要说明工艺鉴定过程中试验件制造、机加、检测等过程信息的确认；

e）设备及工装，主要说明试验件在工艺鉴定过程中所需要的设备（包括制造设备，检测设备等）的信息，包括但不限于设备/工装的定检周期、有效期及定检报告、维修报告、维护方案等信息；

f）人员资质要求，主要说明实施工艺鉴定过程中的人员需具备的资质要求；

g）试验记录与数据处理，主要说明试验件制造和测试的记录、数据异常处理等要求；

h）制造文件清单，主要包括工艺鉴定过程中涉及的工艺文件、检验规程（若有）、工艺规程（若有）、过程控制文件（若有）等清单；

i）工序清单及准备计划，主要说明该工艺鉴定的工序清单及准备计

划；

j）根据制造单位的能力和工艺鉴定零件的复杂程度，工艺鉴定小组可以要求工艺鉴定大纲包括额外的内容；

k）若试验件有破坏性试验要求，应编制破坏性的剖切检查方案。

6.7  工艺鉴定目击要求

6.7.1  在现场目击开始前，制造单位应向工艺鉴定小组提交日程安排，日程安排应留有足够的现场审核的时间。

6.7.2  现场目击不仅是目击操作和检验过程，同时可对工序实施的环境、设备、材料工装管理等项目实施必要的检查，以确保零件制造的稳定性。

6.7.3  制造单位应记录并整改工艺鉴定小组在现场目击过程发现不符合项/建议项。

6.8  工艺鉴定报告要求

制造单位在完成工艺鉴定试验后，需编制工艺鉴定报告提交至工艺鉴定小组。工艺鉴定报告应包括但不限定以下内容：

a）范围，主要说明工艺鉴定报告是依据哪份工艺鉴定大纲，哪些工程依据文件；

b）零件信息说明，主要说明零件代表性分析，试验件的材料信息以及工艺流程；

c）人员、设备及工装的说明，主要说明工艺鉴定过程中的人员以及设备/工装的实际情况；

d）制造文件说明，主要包括工艺鉴定过程中所需使用的制造文件，包括以下文件：工艺文件，指导工人操作的操作/检验规程（若有）等。除此之外，需列出实际制造过程的工艺文件与最新工艺文件；

e）数据分析说明，主要包括所有工艺鉴定大纲里的实验内容，应如实的记录实验数据，以及必要的试验数据分析；

f）偏离清单说明，主要包括在制造过程中的所有偏离清单表。不符合

项清单的汇总，应对每一个不符合项提供充足的证据来证明不符合项的关闭；对于不能在工艺鉴定报告提交前及时关闭的不符合项或建议项均视为保留项，对于每一个保留项，应给出保留原因及纠正措施验证的具体时间。

6.9  工艺鉴定文件编号规则要求

6.9.1  工艺鉴定大纲编号规则

6.9.2  工艺鉴定报告编号规则

6.10  鉴定成果的保持

当族类任何零件发生主要更改时，制造单位应填写偏离申请单（FM1405-06/ FM1405-06.1）并提交工艺鉴定小组，工艺鉴定小组将结合制造单位提交的资料，评估更改对零件的影响，由工艺鉴定小组来判断是否需要补充/重新工艺鉴定。

6.11  文件更改控制要求

6.11.1  当制造文件发生主要更改时，制造单位应向工艺鉴定小组提交偏离申请单（FM1405-06/ FM1405-06.1），工艺鉴定小组评估是否需要重新或补充鉴定，制造单位按照工艺鉴定小组意见进行工艺鉴定报告升版、补充验证或重新进行工艺鉴定。

6.11.2  当制造文件发生次要更改时，制造单位可自行变更制造文件，并建立制造文件更改记录。

6.12  重新/补充工艺鉴定要求

经工艺鉴定小组评估，制造文件的更改需重新/补充工艺鉴定时，则需要将工艺鉴定大纲升版，并提交工艺鉴定小组批准后实施重新/补充工艺鉴定。完成重新/补充工艺鉴定后应升版工艺鉴定报告，并提交工艺

鉴定小组批准。

6.13  如顾客有特殊要求按顾客要求执行。

7  流程

7.1 工艺鉴定管理流程

7.1.1  工艺鉴定管理流程图

7.1.2工艺鉴定管理流程说明表

（1）工艺鉴定的识别与准备

| 工 艺 鉴 定 的 识 别 与 准 备 | 步骤描述 | 根据客户的工程资料（工程图纸和/或工艺规范）中的规定识别所需进行工艺鉴定的工艺过程及工艺鉴定的种类；根据所识别的工艺鉴定过程和鉴定种类、以及各项目工艺鉴定的要求下发工艺鉴定准备计划。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术办技术人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范等文件,工程图纸等文件 | 输出物 | 工艺鉴定准备计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）编制制造文件、工艺鉴定大纲和现场目击安排

| 编 制 制 造 文 件 、 工 艺 鉴 定 大 纲 和 现 场 目 击 安 排 | 步骤描述 | 生产单位根据工艺鉴定准备计划做好相应准备，完成制造文件的内部审核或批准，所有发放的工程图纸、工艺规范或工程文件等相关文件都现行有效并已获取等工作，制造单位在完成准备工作后，应编制工艺鉴定大纲提交至工艺鉴定小组，在现场目击开始前，制造单位应向工艺鉴定小组提交日程安排，日程安排应留有足够的现场审核的时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺人员 | 岗位 | 技术室工艺员；技术室主任 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范等文件,工程图纸等文件,工艺鉴定准备计划 | 输出物 | 现场目击安排,工艺鉴定大纲,制造文件 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）提出工艺鉴定申请

| 提 出 工 艺 鉴 定 申 请 | 步骤描述 | 实施工艺鉴定前，生产单位按各项目工艺鉴定要求准备工艺鉴定相关资料（包括工艺鉴定大纲和现场目击日程安排等），由科技创新部技术办公室审核后发给客户鉴定小组批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术办技术人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 现场目击安排,工艺鉴定大纲,制造文件 | 输出物 | 批准的现场目击安排,批准的工艺鉴定申请 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）现场实施与目击

| 现 场 实 施 与 目 击 | 步骤描述 | 客户鉴定小组根据双方确定的日程安排进行现场目击。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺人员 | 岗位 | 技术室工艺员；技术室主任 |
|  |  | 输入物 | 批准的现场目击安排,批准的工艺鉴定申请 | 输出物 | 鉴定试验数据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）编制工艺鉴定报告

| 编 制 工 艺 鉴 定 报 告 | 步骤描述 | 制造单位在完成工艺鉴定试验后，需编制工艺鉴定报告提交至工艺鉴定小组。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产单位工艺人员 | 岗位 | 技术室工艺员；技术室主任 |
|  |  | 输入物 | 鉴定试验数据 | 输出物 | 工艺鉴定报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）工艺鉴定报告报批

| 工 艺 鉴 定 报 告 报 批 | 步骤描述 | 完成工艺鉴定报告报批 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 15天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术办技术人员 | 岗位 | 技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 工艺鉴定报告 | 输出物 | 批准的工艺鉴定报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 技术办技术人员 | 工艺鉴定的识别与准备，提出工艺鉴定申请，工艺鉴定报告报批 |
| 生产单位工艺人员 | 编制制造文件、工艺鉴定大纲和现场目击安排，现场实施与目击，编制工艺鉴定报告 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB140603-09 | 商飞项目复材部段装配鉴定管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB140603-08 | 热隔膜机的鉴定和管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB140603-07 | 自动铺带机鉴定和管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB140603-06 | 复材零件工艺过 | 公开 | 无 |

|  | 程鉴定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB140603-05 | 烘箱的鉴定和管理 | 公开 | 无 |
| GLB140603-04 | 激光投影仪的鉴定和管理 | 公开 | 无 |
| GLB140603-03 | 自动剪裁下料机鉴定和管理 | 公开 | 无 |
| GLB140603-02 | 热压罐的鉴定与管理 | 公开 | 无 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。