前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部工装设计室提出。

本制度由科技创新部工装设计室负责解释。

样板及模线胶板管理标准

1  范围

本文件规定了样板的设计、制造、更改、定检、存储、借用的有关要求，模线胶板的绘制、存储和使用要求，波音项目生产用PCM图绘制和使用的有关要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC14070202要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC231003  民机技术资料管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

D950-11288-1  产品定义模板的要求、验证与确认过程和绘图中心、供应商使用操作说明

D6-51991  波音供应商数字产品定义质保标准

SR0040  供应商数字化产品定义质量保证规定

3  表格

3.1 规定表格

FM1407-56  样板证明书

3.2 引用表格

FM1407-15 工装备忘录

FM1407-24  工装定检计划

FM1407-41  工艺装备损坏、丢失问题处理单

FM1407-46  样板申请单

FM1407-19  召回工装通知单

FM2310-07  电子文件移交清单

FM2310-08  电子文件移交、接收检验登记表

FM2310-18  文件/资料借阅帐

FM2310-35  技术文件正文表格

4  术语和定义

4.1 PCM

PCM图是波音公司定义无尺寸图零件、用于绘制在胶板上的一种工程图样，是零件制造和检验的依据之一。

4.2 生产用PCM图

根据PCM图特点，由PCM图制造单位对PCM图进行处理后，绘制的模线胶板，用于样板的制造和检验。

5  规定

5.1  样板的设计、制造

5.1.1  工程数据集的提取与模线的转换

工装设计室提取工程数据集，根据需要转换成模线作为样板设计加工

的依据；模线和样板可追朔所依据的工程数据集的构型和版次。

5.1.2  样板的材料

零件样板的材料为20-δ1.5冷轧钢板或δ1.5不锈钢。夹具样板的材料为20-δ2冷轧钢板或δ1.5不锈钢。特殊情况，在保证强度并满足使用要求的前提下，由设计员确定样板其他材料。

5.1.3  样板的喷漆颜色

零件样板为灰色、黑色或不锈钢板原色。夹具样板为蓝色。标准样板为黄色。当顾客有特殊要求时，按其要求执行。

5.1.4  样板制造公差（mm）

5.1.4.1  除非工程图纸有特殊要求外，样板外缘公差按模线-0.2至0。

5.1.4.2  样板划线公差为轴线±0.1，其他标记线±0.3，以上划线，凡是有协调关系的应保证协调。

5.1.5  样板标记

5.1.5.1 样板标记一律打在样板正面(有特殊要求除外)。

5.1.5.2  样板基本标记包括零件号、样板名称、样板代码（按客户要求）、零件厚度、制造者工号、日期、检印等。

5.1.5.3  样板的专用标记(表示零件，组合件几何形状和使用制造工艺特征的标记符号)包括零件弯边高度，斜角，弯曲半径，下陷，各种通孔及使用关系的标记等。

5.2  样板的更改、返修

5.2.1  当接到工程图纸和数据集更改指令后，使用单位应立即停用样板，升版样板申请单，对样板进行更改。

5.2.2  为追朔所依据的工程数据集的构型和版次，当数据集更改或工程图纸、工艺要求及模线设计错误等造成模线更改，样板必须按模线进行更改。

5.2.3  科技创新部工装设计室在工程图纸和数据集及模线更改后，发出样板更改单。

5.2.4  样板使用单位接到样板更改单后，立即停止使用样板，并于2个工作日内将样板送到供应商进行更改。

5.2.5  样板钳工按样板更改单内容进行更改样板，并将更改单号、工号、更改日期打在样板背面。

5.2.6  检验员按更改内容检验，检验合格后打检印。

5.2.7  更改后的样板由样板使用单位自行取回并办理移交手续。

5.3  样板定检

5.3.1  样板定检范围为在用的生产和检验样板。

5.3.2  样板检修按样板定检目录规定周期执行。客户有特殊要求按客户要求执行。

5.3.3  检修合格后的样板，背面要有“检、日期、工号、检印”标记（标记打不下时可报废新制，只打本次定检标记）。

5.3.4  样板检修

样板使用单位每年年底按检修范围规定，按机型以飞机零件号的形式提出下一年度的定检需求。科技创新部工艺装备室按使用单位提出的定检需求编制各机型的样板定检目录（FM2310-35）及样板定检计划（FM1407-24）。

5.3.5  样板使用单位接到定检计划（FM1407-24）后，把要定检的样板及样板证明书（FM1407-56）送交供应商。因生产需要到期后暂不能送供应商定检时，生产厂技术室用工艺装备备忘录（FM1407-15）注明原因、图号、样板名称和块数，送工艺装备室批准后，可延长检修时间，但样板用完立即送检（延长样板定检时间不得超过原定检时间的1/10）。对暂时无法完成定检的样板，使用单位将样板转移至隔离区，停止使用，待定检合格后方可重新使用。

5.3.6  当在用样板未按定检计划送供应商进行定检且超过样板定检

周期时，由科技创新部工艺装备室使用召回工装通知单（FM1407-119）通知样板使用单位禁止使用定检超期样板。

5.4  样板的报废、补制、存储、借用

5.4.1  使用单位通过升版样板申请单（FM1407-46）申请取消样板。使用单位将样板证明书及样板一并送回供应商，由其销毁处理。

5.4.2  使用单位由于使用、保管不当，造成样板丢失，使用单位填写工艺装备损坏、丢失问题处理单（FM1407-41），经过批准后交予科技创新部工装设计室，方可重新申请制造。

5.4.3 存储样板的库房要保持通风干燥、避免潮湿, 温度：15-35℃，湿度:15％-70%。样板立放或吊放在专用架子上，大型样板可用木板垫起立放在墙面或靠架上，定期对样板实物进行检查，检查样板是否有损坏、变形、生锈等情况。

5.4.4 使用单位的样板应建账管理，借用时在样板帐中记录借用人、借用时间等信息，同时对样板实物的状态进行检查。借用者归还样板时，样板管理人员进行样板实物检查，确保样板完好无损。

5.5  模线胶板绘制要求

5.5.1  绘图机校准要依照原制造商的程序进行校准和校正，并独立确认绘图机符合NIST或等效标准。

5.5.2  绘图环境要求设备应处于温度和湿度得到控制的环境中以符合产品要求（通常是68±2℉（18.9-21℃））。模线胶板的制造和有效性确认应在环境控制区域内实施，该环境控制区域应使用实时监控系统监控温度和相关湿度。

5.5.3  工程定义确认，确认绘制的平面图形和验证用的绘图特征符合工程定义。

5.5.4  明胶板是至少0.005英寸厚的聚酯模板。对于公差大于±0.10英寸的产品，允许使用纸质模板。

5.5.5  要有零件号标识和版次，便于数据集的追溯。

5.5.6  模线胶板上具备检验印章、检验日期，温度，湿度。

5.5.7  在明胶板验收并发放用于零件制造和零件检验前要制定准确度接受标准，用于使用者使用前确认。

5.5.8  模线胶板在使用前需要在使用环境中（生产和检验等场所）确认其准确性。

5.5.9  模线胶板的通用精度为±0.25mm。

5.5.10  工程数据集绘制用于零件检验的数据集图样的规定

5.5.10.1  数据集图样绘制的信息基于工程数据集，且必须与工程数据集的版次保持一致。

5.5.10.2  数据集图样仅绘制工程数据集中的二维图形、公差和零件的技术说明信息，其他信息不绘出，使用时可参考图纸。

5.5.10.3  数据集图样中保留原工程数据集中的数据集发放状态说明。

5.5.10.4  在数据集图样中，保留原标题栏中的数据集标题、工程图号、湿度、温度、日期项等，并在标题栏中注明“SACC”字样。

5.5.10.5  在绘制数据集图样过程中，允许将零件的位置移动，缩小图幅，更改图区，但必须保留网格线或标尺。

5.5.10.6  在绘制的数据集图样上应注明：“不更改原始数据集图形的几何形状”。

5.5.11  商飞项目模板胶板等透明检验介质进行质量检验，需满足以下要求：

a)必须要有成文的程序来创建这类透明检验介质，且需要经过中国商飞进行能力批准；

b)必须包含绘图的接受标准；

c)必须包含绘图设备(绘图机)的校准；

d)必须包含工程定义的验证；

e)必须包含质量检验过程及质量印章；

f)必须控制制造和存储环境（温度和湿度）；

g)必须在使用前进行验证。

5.6  模线胶板存储和使用要求

5.6.1  模线胶板存放在无尘、没有浓密湿度、没有化学物质的环境中，温度：65-80℉（18.4-26.6℃），湿度50％±5%。模线胶板需远离热源，如激光打印机、电脑显示器、空气压缩机、阳光直射的场所等。使用单位用于产品定位参考的模线胶版的存储按工装存储要求执行。

5.6.2  资料员每天两次记录温度、湿度。

5.6.3  模线胶板成卷存放于纸筒中，卷内径不小于3英寸（76.2 mm）。

5.6.4  资料室按GLC231003民机技术资料管理程序的规定建立模线胶板登记账和借阅帐。

5.6.5  使用单位资料室接收模线胶板时，按FM2310-07所列项目清点、校核，检查模线胶板完好无损后签字取回，用FM2310-08登记建帐，按模线胶板的大小和数量分别装入纸筒，编号登记，按类别存放于架格内。

5.6.6  借用模线胶板时填写FM2310-18。在存储和使用中不允许任何形式的折叠、弄皱、划伤表面，保持清洁。用完后，清点数量装好纸筒，送还资料室。

5.6.7  检查模线胶板完好无损后在FM2310-18表内销帐，放回原来架格内。

5.6.8  当图纸升版，胶板已满足不了使用单位需要时，须重提申请同时通知本单位资料员（使用FM1407-46注明替换X版胶板）报废原版胶板。

5.6.9  当顾客提供的模线胶版升版时，科技创新部技术办公室接收的新版胶版替换原胶版。

5.6.10  在模线胶板初始发放的检验后，投入生产、零件制造或检验前，必须为确认模线胶板准确性的标准和频次建立文件化的过程。该过程必须至少包含以下内容：

a）图绘介质/模线胶版准确性的确认由生产或检验过程的最终使用人员负责。

b）在模线胶版准确性印记上显示的公差表示的是模线胶版制造时的准确性。在模线胶版的使用生命周期中定义模线胶版准确性确认的频次，直至其被破坏或废弃。

c）当环境变化可能影响模线胶版的准确性时，对模线胶版的准确性进行确认。

d）通过测量确保垂直方向、水平方向和对角方向上的网格线或经定义的验证特征的准确性来确认模线胶版的准确性。网格线通常以10英寸为增量进行绘制。从第一个网格线开始检查直至最后一个网格线或检查经定义的验证特征。在100英寸范围内，网格线应在公差+/-0.020英寸内。超过100英寸的范围，网格线应在+0.030/-0.010英寸内。

注：推荐使用经校准的钢标尺（比例尺）（Starrett或等同制造商制造的）检查网格线的准确性。

5.6.11  包含有“波音产权”信息的所有材料和介质应采用破坏的方法进行处理，确保不能通过残余物进行重制。处理方法包括回收、粉碎、燃烧等。当相关程序文件能够确保回收过程得到有效控制的前提下，可以进行回收。如需进行大规模的处理，则要得到波音供应链/采购/产权管理部门的批准。

5.6.12  波音提供的模线胶板在使用之前进行验证以符合D950-11288-1“产品定义模板的要求、验证与确认过程和绘图中心、供应商使用操作说明”。

5.6.13  如客户有特殊要求，按客户要求执行。

5.7  生产用PCM图的绘制、使用要求

5.7.1  生产用的PCM图绘制的图形信息，基于波音公司提供的工程数据集，且必须与工程数据集的版次保持一致。

5.7.1.1  生产用的PCM图绘以工程数据集中PCM图的页次为单位输出，保留该页上用于制造样板的零件几何形状，根据生产需要允许更改线形及删除尺寸，允许将PCM图中零件及视图的位置重新排序。

5.7.1.2  用作工程参考的三维视图，空间点坐标数据表、层表、注释及其他表格不绘出，使用时可参考图纸。

5.7.1.3  根据工艺要求，可在绘制的生产用PCM图中增加用于制造样板的信息及标注。

5.7.2  PCM图制造单位根据生产厂实际需要可以将波音提供的非PCM图生成生产用PCM图，既在无网格线的全尺寸图（图形比例1：1）或数据集上加注网格线。

5.7.3  PCM图幅面一般有5种规格：300×300、500×500、1000×1000、1000×1500、1000×2000，并带有10×10英寸的网格线；特殊情况，工装设计室设计员可根据需要确定规格。

5.7.4  工装设计室设计员完成PCM图设计，校对确认合格后将生产用PCM图绘制在胶板上。

5.7.5  绘制的PCM图除分别由设计、校对、主管、主任在标题栏内签字，由质保人员验收并加盖印章，由设计者填写绘图时环境的温度、湿度和绘制时间等，方可用于生产。

5.7.6  生产用PCM图的存储、使用和维护按5.6节要求执行。

6  标准图例说明

无。

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。