前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目工装的验收管理标准

1  范围

本管理标准规定了工装的验收要求。

本管理标准适用于商飞项目生产。

本管理标准依据SR0006和GLC14070204的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0006  工艺装备设计、制造、验收及管理规定

GLC14070204  工装验收管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1407-141  商飞项目随产品发运工装的活动部件检验记录（见附件1）

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1 在工装验收过程中，对于在生产现场安装的装配类工装（包括装配检验工装），工装使用单位的工装检验人员需现场通过便携式数字化测量设备检验工装工具球点/面的正确性，在该测量设备出具的测量报告封面上盖检验印章并注明日期。

5.2 中国商飞控制的工装项目在新制合格并通过验收后，需由中国商飞质量代表检查工装验收依据及工装实物，合格后方可进行产品的生产。

5.3 对于中国商飞控制工装项目，除非另有委托授权，否则新制、安装地点改变、重新启用、或者改制的Ⅱ类工装和作了重大返修的Ⅰ类工装均需由中国商飞代表参与验收，合格后方可投入生产使用。

5.4 对于验收随产品发运的工装，工装使用单位的工装检验人员需要对工装活动部件及其紧固件进行检查验收，确保活动部件可按图纸要求完成移动、复位、紧固，确保活动部件的紧固件全部有防松漆且位置准确。工装使用单位的工装检验人员使用FM1407-141进行记录。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  中国商飞项目的工装质量记录至少保存10年。