前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出并起草。

本制度由科技创新部负责解释。

生产和检验共用工装用前校准管理标准

1  范围

本文件规定了生产和检验共用工艺装备（简称共用工装）检验前校准内容、方法与要求。。

本文件适用于公司的所有项目生产管理。

本文件依据GLC14070301制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

无

3  表格

3.1 规定表格

FM1407-120  共用工装检验前校准表

3.2 引用表格

FM1407-47   ______品种表

4  术语和定义

4.1 共用工装

既用于加工制造产品，又用来检查验收产品的工装称为共用工装。

4.2 共用工装检验前校准

共用工装用于检验时，在使用前为证明其能作为检查产品是否合格的依据，采用简便实用的有效方法和手段（如目视、外观检查等）进行的校验。

5  规定

5.1  校准要求

5.1.1  用于钣金、机加、焊接、非金属、部件装配的共用工装，如敲检模、锉修检验模（夹具）、配套检验夹具、焊接检验夹具及生产和检验共用的装配工装，应进行检验前的校准工作（零件制造工装每批使用前；部件装配工装每架使用前）。

5.2  校准方法与内容

共用工装使用前，工装使用单位检验人员使用FM1407-120共用工装检验前校准表对工装进行校准，校准合格后方可使用。

5.2.1  外观校准

（1）共用工装是否完整,有无缺件；

（2）共用工装是否损伤,有无压坑、变形、磨损、开裂；

（3）共用工装活动部位是否灵活，是否涂油防锈；

（4）共用工装零件边缘线及其它标注线是否清晰、完好。

5.2.2  批次校准

共用工装所生产的上批零、组、部件，有无因工装问题而影响装配的情况，若工装有问题是否已解决。

5.2.3  定检校准

共用工装按管理程序GLC14070305规定是否进行定检定查,记录是否齐全。

5.3  校准流程

使用单位技术室技术员编制FM1407-47民机校准共用工装品种表，每批（架）次使用工装前，使用单位检验员按FM1407-47民机校准共用工装品种表检查工装实物，检查合格后使用单位检验员填写FM1407-120共用工装检验前校准表并将表归档备查。若检查不合格，使用单位技术室技术员按GLC14070303提出工装返修。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。