前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

商飞项目标准工装管理标准

1  范围

本文件规定了商飞项目标准工艺装备的管理要求。

本文件适用于商飞项目标准工装业务的执行。

本文件依据SR0007、GLB14070301制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0006       工艺装备设计、制造、验收及管理规定

SR0007       标准工艺装备管理规定

Q/C TS 0030   工艺装备图样编号与代码

Q/C TS 0071   工装存放箱设计规范

GLB14070301   工艺装备使用管理程序

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

SAMC 05-51    工装拒收报告（见附录A）

SAMC 05-51.1  工装拒收报告续页 （见附录A）

SAMC 05-106   标准工装开关箱记录（见附录B）

SAMC 14-23   厂际协调标工交接表（见附录C）

FM1407-64    工装设计评审纪要

4  术语和定义

文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1  厂际协调用标准工装（以下简称厂际标工）

为保证供应商与主制造商或其他制造商所制造的有装配协调关系的飞机部、组、零件之间协调互换用的标工，由主制造商提供。

4.2  厂内协调用标准工装（以下简称厂内标工）

为保证供应商内部装配协调关系的飞机部、组、零件之间协调互换用的标工。

5  规定

5.1  标准工装管理

5.1.1  标准工装编号

5.1.1.1  标准工装编号按Q/C TS 0030的要求执行。

5.1.1.2  工装序列号按SR0006的要求执行。

5.1.2 标准工装申请依据

科技创新部技术办公室根据制造总方案提出工作包内使用厂内标工的申请。

5.2  标工评审与审批

5.2.1标工的设计评审

5.2.1.1  内部评审

按程序GLC14050201执行。

5.2.1.2  厂际评审

a)供应商部件内标工需进行厂际评审：评审由中国商飞组织，中国商飞和相关部件制造商及有关专家、设计人员参加；

b) 评审结果需以FM1405-64表格记录并备案。

5.2.2  标工的设计审批

5.2.2.1  内部审批

按程序GLC14050201执行。

5.2.2.2  厂际审批

评审通过后的工作包内标工按下列要求进行审批：

a)      由项目管理部将标工图样和数模提供中国商飞审批；

b)     中国商飞对提供的标工图样和数模出具审批意见并以备忘录形式反馈给项目管理部；

c)     除非备忘录给出“同意制造”的明确答复，否则工装设计室需按审批意见完善设计后再提交中国商飞审批；

d)     标工图样和数模经中国商飞审批同意后，工装设计室和工艺装备室开展工装的详细设计和制造工作。

5.3  标工的检验

5.3.1  一般要求

5.3.1.1  标工应按工装指令（或订货申请单等）、标工图样、数模、工程及工艺及相关质量程序等要求验收。

5.3.1.2  所有标工在通过质量验证后，应提供验收依据。最终由中国商飞质量代表检查合格后方可进行产品的生产。但不免除工装设计室设计缺陷的责任。

5.3.2  标工检验的管理

5.3.2.1  工艺装备室必须将标工的检查纳入自己的工装控制系统，根据要求进行定期检查。

5.3.2.2  标工检验的最新有效数据，必须提交给中国商飞。

5.4  标工的储运

5.4.1  对存放箱的要求

5.4.1.1 标工设计和制造单位在设计、制造标工的同时，应设计、制造相应的标工存放箱。

注：存放箱的设计应考虑对标工在箱内的支撑，确保运输过程中标工不会在箱内移动。

5.4.1.2  箱内应附有该标工有效版次的工装图样，制造交付数据检测记录，合格证和开关箱记录本等。

5.5  厂际标工交接

5.5.1  厂际标工的提供

5.5.1.1  中国商飞提供给供应商使用的厂际标工属于借用。中国商飞在需要的时候可以调回该厂际标工，调用厂际标工必须发传真函作为依据。

注：调用厂际标工前中国商飞同项目管理部进行协调，以避免影响正常生产。

5.5.1.2  对于有两个供应商共用的厂际标工，中国商飞将确定其中一个供应商为责任保管单位，与该供应商进行标工交接。

5.5.2  厂际标工的交接

5.5.2.1  在收到厂际标工后，项目管理部应在3个工作日内通过传真通知中国商飞，并在通知中明确将要开箱验收的具体日期，中国商飞保留更改开箱验收日期的权利。

注：在条件允许的情况下，工艺装备室应尽早组织相关部门进行开箱验收。

5.5.2.2  开箱验收场地设在沈飞民机厂内，开箱验收以前所发生的一切意外，由中国商飞处理。

5.5.2.3  中国商飞在接到开箱验收通知后将委派工装质量代表或委托驻厂质量代表到现场与项目管理部和其他相关部门共同进行交接验收。

5.5.2.4  交接验收内容

a)存放箱外观以及开箱后箱内的支撑是否正常，以判断运输过程中是

否遭受过意外损伤；

b)核对箱内实物的项目、标识和数量与装箱清单的吻合性；

c)箱内实物是否有污染、锈蚀；

d) 大型带交点的标工在每次开箱使用前除了外观检查外，还可使用适当的测量手段对主要基准进行精度验证，检查有无变形现象，若测得的数据有疑问，应该作进一步的全面检查。检查的数据在正常范围内，才允许使用。

e) 根据厂际标工的结构刚性特点以及现场开箱目视检查结果，协商确定是否需要对厂际标工作进一步的数据核实性测量。验收完成，没有问题，填写交接单（SAMC14-23,见附录C）原件由中国商飞保留，复印件交工艺装备室保留。

5.5.2.5  如果协商确定需要作进一步的数据核实性复验，则应通过适用的测量设备对厂际标工作一次数据检测，检测结果应提供给中国商飞一份。

5.5.2.6验收结果若发现问题，质量人员填写工装拒收报告（SAMC 05-51,见附录A），必要时拍成照片，交中国商飞处置。

5.6  标工的使用、保管和维护

5.6.1厂际、厂内标工的使用保管和维护责任

厂际、厂内标工由使用单位进行存储、保管、维护及使用，使用单位按照SR0007《标准工艺装备管理规定》要求向工艺装备室及项目管理部提出标工的操作及处理申请。

5.6.2标工的使用保管和维护

5.6.2.1标工每次使用要执行6.8条所规定的检查程序。

5.6.2.2所有标工不能直接用于飞机零件/装配件的加工、装配、检验和验收。

5.6.2.3当利用标工制造工装时，只能用于进行型面塑造、修形和定位协调。严禁将标工用于定位焊接、对刀、加工（如作为钻模钻、铰飞

机零、部件）或作为模胎敲修零件以及涂敷可能引起标工表面损伤的涂层。

5.6.2.4标工严禁在地面拖拉，使用过程中不能敲打或任意改动标工的结构，其所含零件不得丢失、损坏。

5.6.2.5 标工使用完毕必须及时办理手续归还库房。

5.7  厂际标工的借用

5.7.1  厂际标工的借用手续

5.7.1.1  如需借用厂际标工，须由使用单位提出内部申请，项目管理部向中国商飞提出书面申请。

5.7.1.2厂际标工借用必须按5.5的规定进行交接。

5.7.2  借用厂际标工的故障处理

5.7.2.1借用厂际标工在使用过程中，发生厂际标工的损伤或损坏事件，使用单位必须及时进行通报，项目管理部及时通知中国商飞，按中国商飞指示处理。

5.7.2.2  借用厂际标工在使用过程中损伤或损坏，项目管理部应及时与借出单位联系，便于借出单位调整生产计划。

5.8  标工的开关箱检查

5.8.1  标工的开箱检查

5.8.1.1  标工每一次启用前，必须由工装检验人员检查储运箱外观和铅封状况。

5.8.1.2开箱工作必须由工装检验人员按标工存放箱开关箱记录（SAMC05-106,见附录B）的内容检查标工，并填写开箱记录。

5.8.2标工的关箱前检查

5.8.2.1  标工使用完毕，必须对标工进行必要的维护（如擦去污垢，对工作部位油封等），放入储运箱，待工装检验人员检查。

5.8.2.2关箱前，必须由工装检验人员按标工存放箱开关箱记录（SAMC05-106）的内容检查标工，并填写关箱记录。

5.8.3  标工的关箱

经过工装检验人员检查，确认标工无损伤情况及填写完开关箱记录后，实施关箱并铅封。

5.8.4  开关箱中发现标工问题的处理

5.8.4.1厂际标工在开关箱过程中，发现标工有损伤、损坏和箱内资料缺损情况，使用单位必须提出内部申请，由项目管理部及时通知中国商飞，按中国商飞指示处理。

5.8.4.2  厂内标工在开、关箱过程中，发现标工有损伤、损坏和箱内资料缺损情况，按5.9.2处理。

5.9 标工的损伤或损坏的处理

5.9.1 厂际标工损伤或损坏的处理

5.9.1.1厂际标工的损伤或损坏由中国商飞处理，沈飞民机不得擅自处理。

5.9.1.2  使用、保管单位发现厂际标工有损伤或损坏现象时，由使用单位分析原因并形成报告，项目管理部通过书面传真形式报告中国商飞。报告内容应至少包括：发现或发生损伤或损坏故障的事实经过、损伤或损坏的特征（必要时可拍成照片扫描传真）和检测数据等。

5.9.2  厂内标工损伤或损坏的处理

厂内标工损伤或损坏的，由沈飞民机按工装返修GLC14050303规定处理，标工修复完成后，由科信部工艺装备室提请中国商飞质量代表按SR0006进行验收。

5.10  标工的撤销

5.10.1  厂际标工的撤销

因工程或工艺的更改致使不需要厂际标工协调相关工装，则由中国商飞确定撤销该项厂际标工。中国商飞应及时更改工装目录。

5.10.2  厂内标工的撤销

因工程或工艺的更改致使不需要标工协调相关工装，则由项目管理部组织相关单位研讨，在确保产品质量和生产计划不受影响的条件下，可撤销该项标工。工艺装备室应及时更改工装清册，由项目管理部并提供给中国商飞。

5.10.3撤销标工的处置

使用单位按照GLC140507《工艺装备维护管理程序》对拟撤销的标工办理工装封存手续；使用单位按照GLC14050303《工艺装备返修管理程序》提出标工报废申请，项目管理部负责与客户沟通报废标工的处置方案，按客户要求及公司资产处置要求开展标工实物的处置工作。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附 录 A

（资料性附录）

详见附件