前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

MA700项目标工借用管理标准

1  范围

本文件规定了MA700项目标工借用管理要求。

本文件适用于MA700项目标工借用业务的执行。

本文件依据GLC14070301制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CB0700-013      机体供应商工艺装备技术管理要求

CB0800-001      供应商工艺装备管理及控制管理要求

GLC14070301         工装使用管理程序

GLB14070301-10  标准工装的管理标准

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

TA02022    标工开关箱记录（见附录A）

TA0805-057 工装借用单（见附录B）

TA02024    工装装箱单（见附录C）

TA0805-082 外供工装交接单（见附录D）

以上表格，使用时按有效版次执行。

4  术语和定义

4.1  标准工艺装备

是以 1：1 的真实尺寸体现产品某些部位几何形状和尺寸的刚性实体，作为制造、检验和协调生产用工装的模拟量标准，是保证生产用工装之间和产品部、组件之间尺寸和形状协调与互换的重要依据。

4.2  外供工装

由西飞民机向供应商提供的工装，由供应商使用管理的，产权属于西飞民机的工装。

5  规定

5.1  标工的借用

5.1.1  需要借用标工时，项目管理部与西飞民机项目管理部门协调，并提出“标工借用单”（表格见附录B）向西飞民机提出申请。

5.1.2  借用时，到西飞民机提取标工，西飞民机负责装箱，装箱完后双方工装管理部门技术员组织进行交接验收，双方填写外供工装交接单（见附录D），外供工装借出前，若发现工装存在故障，需供方返修或办理合规手续后进行移交。

.5.1.3  标工借用到期归还或西飞民机因故（需沟通）要调回标工时，工艺装备室和项目管理部技术员负责组织装箱运送回标工，双方工装管理部门技术员共同在西飞民机进行交接验收，双方对归还的外供工装及借出时附带的工装使用记录卡、样板卡片、其他纸质资料进行检查，确认无误后双方签字办理工装交接，填写外供工装交接单，并各自留存一份。

5.1.4  若经西飞民机委托进行借用标工的定检、返修工作，相关纸质资料的交接也一并在外供工装交接单上进行记录，双方对借出的外供工装及资料进行检查，确认无误后双方签字办理工装交接，并各自留存一份。

5.2  标工发运前的准备

5.2.1 标工装箱前必须做如下准备工作

a)   所有松散的钢件，包括用链索连接着的零件，诸如衬套、销子和可卸件等，必须清洗并涂上防锈剂；

b)   所有机械加工过的表面和有协调控制要求的钢质表面，必须清洗并涂上防锈剂；

c)   机械加工过的表面和有协调控制要求的钢质表面应使用塑料隔离材料加以保护，避免和木质包装箱接触，与工装接触的一面应是隔离材料有塑料膜的那一面；

d)   必要时，对标工进行标识。

5.2.2  文件控制

当标工要借出时，西飞民机应保留该工装的可核查性文件（由标工保管单位申请复制）。借出的工装应带有“工装装箱单”（表格见附录C），装箱单上应有该工装的质量证明文件。发运的工装需带有关的工装图样等文件时，文件的传递方式应符合相关保密要求.

5.3  交接验收

5.3.1  标工借用或运回时，由西飞民机与沈飞民机双方项目及工装管理部门组织共同交接验收。交接验收的内容如下：

a)   储运箱外观是否完好、箱内的支撑是否正常；

b)   箱内是否有污染、实物是否有锈蚀、标工外观是否完好；

c)   工装合格证明文件、实测值记录、装箱单等资料是否齐全；

d)   核对箱内实物的项目、标识和数量与装箱单是否吻合。

5.3.2  大型带交点的标工除外观质量检查外，必要时通过数控测量机或

激光跟踪仪对标工做一次数据检测并记录，检查数据是否符合图样/数模要求。

5.3.3  验收合格后由移交方填写“工装交接单”（表格见附录D），双方各存档一份。验收不合格时，由责任方填写质量问题处理单（必要时对标工拍照作为依据），制定纠正措施并提交西飞民机项目管理部门审批，按审批后的措施对标工进行返修。由此质量问题引起的一切返修及其它相关费用由责任方承担。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（资格性附录）

标工开关箱记录

The switch box record

TA02022

| 标工开关箱记录 |  |  |  |  |  |  | 标工图号 |  | 系列号/复制号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开箱 |  |  |  |  | 关箱 |  |  |  |  |  |
| 零件完整否 | 损坏与图样状态 | 油封记录/油封状态 | 支撑状态 | 单位名称及责任人 | 零件完整否 | 损坏与图样状态 | 油封记录/油封状态 | 支撑状态 |  | 单位名称及责任人 |

附录B

（规范性附录）

标工借用单（未按比例）

Man-hour Borrowing Form (Not to Scale)

TA0805-057 A

| 标工借用单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标工名称 | (1) | 系列号/复制号 | (3) |
| 标工图号 | (2) |  |  |
| 标工借用时间 | (4)年月日到年月日 |  |  |
| 借用原因： (5) 借用单位：(6) 联系人及联系电话：(7) |  |  |  |
| 借用单位交接人 | (8) | 设备工具室 | (9) |
| 借用单位主管技术领导 | (10) | 批准 | (11) |

标工借用单填表说明

| 编号 | 角色 | 工作说明 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 借用人 | 填写标工名称； |
| (2) |  | 填写标工图号； |
| (3) |  | 填写标工的系列号或复制号； |
| (4) |  | 填写借用的起至时间； |
| (5) |  | 填写借用原因； |
| (6) |  | 填写借用单位名称； |
| (7) |  | 填写借用单位联系人及联系电话； |
| (8) |  | 借用单位交接人签名、日期； |
| (9) | 交接人 | 设备工具室签名、日期； |
| (10) | 借用负责人 | 借用单位技术负责人签名、日期； |
| (11) | 批准人 | 公司外单位借用时，项目总/副总工艺师签名、日期； 公司内单位借用时，设备工具室主任负责人签名、日期。 |

附录C

（资格性附录）

工装装箱单

Tooling packing list

TA02024

| 借出单位 |  |  | 工装图号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工装名称 |  |  | 系列号/复制号 |  |  |  |
| 序号 | 装箱物品名称 |  |  |  |  | 数量 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  | 责任人 |  |  |

附录D

（规范性附录）

外供工装交接单（未按比例）

Outsourcing Tooling Handover Form (Not to Scale)

A1外供工装交接单示例见表A1。

TA0805-082 A

外供工装交接单

出厂□入厂□（1）                                    移交时间：（2）

| 序号 | 产品图号 | 工装名称 | 工装图号 | 复制号/系列号 | 数量 | 附件名称及数量 | 状态 | 备注 | 附带资料及数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | 完好□ | （9） | （10） |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 完好□ |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 完好□ |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 完好□ |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 完好□ |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 完好□ |  |  |
| 移交单位 |  | （11） | 接收单位 |  | （13） |  | 审核人 | （15） |  |
| 移交人 |  | （12） | 接收人 |  | （14） |  | 批准人 | （16） |  |

A2外供工装交接单填表说明：

| 编号 | 角色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| (1) | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 1、当有工装出、入厂时，供应商工装申请单位工装技术员或指定的工装管 理人员在相应框内划√。 2、填写表格时可以根据工装项目数量增加、减少行数，打印幅面可以根据 实际需要设置纵向或横向。 |
| (2) | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 填写外供工装移交时间，如 2020.08.08。 |
| (3)~（7） | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 按照工装申请单信息填写，并与工装上的标识一致。 |
| (8) | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 当外供工装带有可卸件或零附件时，填写可卸件或零附件名称及数量，或者填写可卸件或零附件编号，必要时可附带可卸件或零附件清单。 |
| (9) | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 办理工装交接时，供应商工装申请单位工装技术员或指定的工装管理人员与西飞民机相关人员一起逐项对工装进行检查，工装完好时在状态栏框内划√，当发现工装存在问题时在框内划 X，并在备注栏填写故障内容及处 |

|  |  | 理措施。 |
| --- | --- | --- |
| (10) | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 当外供工装交接附带有纸质资料时，填写资料名称及数量。 |
| （11）~ （12） | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 移交单位填写单位名称，移交单位工装技术员或指定的工装管理人员在移交人栏签名。 |
| （13） | 供应商工装技术员或 工装管理人员 | 接收单位填写单位名称，接收单位工装技术员或指定的工装管理人员在接收人栏签名。 |
| （15） | 审核人 | 供应商工装申请单位、专业厂生产室主任及以上人员或指定的业务主管人员对交接单填写内容进行审核后签名。 |
| （16） | 批准人 | 供应商专业厂厂长、工装申请单位业务室室主任或单位指定的业务主管人员批准同意后签名。 |