前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

外协产品供应商用工艺装备管理标准

1  范围

本程序规定了外协产品供应商用工艺装备的设计、制造、验收和管理等基本要求。

本程序适用于民机公司各项目生产。

本程序依据GLG1407工艺装备管理规则要求制定

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC 231008 质量记录管理程序

GLC 14070201工艺装备选择与申请

3  表格

3.1规定表格

FM 1405-90供应商工装统计表

FM 1405-91供应商丢失/损坏工装情况说明

3.2引用表格

FM 1405-50 工艺装备申请单

4  术语和定义

4.1 供应商工装：

由中航沈飞民用飞机有限责任公司（以下简称民机公司）因产品外协加工提供给供应商使用或由民机公司出资供应商自制的工装或样板（以下简称工装）。

4.2工装投产验证：

工装投产验证是指对飞机本体件中的高成本或复杂零件和装配件所用的工装，在投产前进行验证，以确保工装的正确功能和精确性

5  规定

5.1 工装的分类

5.1.1 根据飞机制造的特点和工艺装备的性质，工艺装备可分为三大类：标准工艺装备（Ⅰ类工艺装备）、生产工艺装备（Ⅱ类工艺装备、Ⅲ类工艺装备）、样板。

5.1.2 标准工艺装备（Ⅰ类工艺装备）是以1:1 的真实尺寸体现产品某些部位几何形状和尺寸的刚性实体，作为制造、检验和协调生产工艺装备的模拟量标准，是保证生产工艺装备之间和产品部、组件之间尺寸和形状协调与互换的重要依据，如标准样件、标准量规、标准模型、结合样板、辅助量规等。

5.1.3生产工艺装备（Ⅱ类工艺装备、Ⅲ类工艺装备）用于制造、装配及安装产品所使用的工艺装备，如型架、精加工台、模具、型胎、钻模、铣切夹具、组合夹具、检验夹具、地面设备和试验设备等。其中Ⅱ类工艺装备包括主要生产最终产品的装配工艺装备、最终产品检验夹具和循环使用的吊运设备。其余为Ⅲ类工艺装备。

5.1.4 样板是按模线或数据制造的，表示飞机零、组、部件真实形状的刻有标记并钻有工艺孔的专用刚性量具，如外形样板、切钻样板和化铣样板等。

5.2 工装申请

5.2.1

对于产品外协加工，原则上民机公司不提供工装，供应商可按需自制所需工装。若存在特殊情况需民机公司新制或提供工装的，供应商应提出正式工装需求申请，经供应链管理部领导确认，技术办公室审签，工艺装备室审批，同时附带已签订的外协加工合同复印件。

5.2.2

供应商将已批准的工装新制申请提供给技术办公室技术员或装配厂工艺员，沟通具体技术条件及要求，由技术办公室技术员或装配厂工艺员按GLC 140501工艺装备选择与申请要求填写FM 1405-50工艺装备申请单进行审批。

5.2.3

工艺装备室技术员依据工装申请单，提出采购申请单，供应链管理部按照内部流程确定供应商并下发分工单后，工艺装备室技术员按公司规定组织工装制造及交付。

5.3 工装设计与更改

5.3.1 工装设计除应满足国家法律法规，工程/工艺等要求外，还应满足本程序中规定的标准。

5.3.2 工装设计输入文件（如工装设计技术条件、工装技术要求等）或工装申请单等应明确注明工程数模版次。

5.3.3 基准的选择要达到工艺基准和设计基准的统一。在基准转换时能确保产品的精度和装配准确度。

5.3.4 制造依据正确，确保有关工艺装备之间相互协调。

5.3.5 Ⅰ类和Ⅱ类工装图样上应该标出必需的基准线、基准面、工具

球号或测量点等基准，以便于工装制造和定期检验。

5.3.6 生产互换/替换件的工装，设计中应充分考虑工装能否符合互换/替换要求。

5.3.7 运输托架、包装箱在设计中应充分考虑运输方式、产品运输安全、吊装等因素。

5.3.8 工装设计应对定期检验项目、依据、周期等做出规定（其中工装图样中应明确是否定检、周期等要求）。

5.3.9 工装设计应对工装标识、表面涂饰等要求做出规定，工装图样编号可按供应商各自的程序要求执行。

5.3.10 供应商应各自制定工装设计的更改程序，当工装发生实质性更改后，工装版次需进行升版，以满足工装设计更改的控制要求。

5.3.11 民机公司控制工装项目的更改需报民机公司审批，民机公司依据更改的情况确定是否需要再次组织评审，未经民机公司审批同意不得用于产品的制造。

5.4 工装设计文件控制

5.4.1 正式发布的工装图样/数据等文件的传递由供应商各自管理部门统一管理。

5.4.2 供应商应保证正式发布的工装图样/数据等为现行有效版本。

5.4.3 供应商应保存工装图样/数据的历次更改记录以保证工装设计的可追溯性。

5.4.4 供应商应保存工装设计技术条件等工装设计输入文件资料。

5.4.5 工装设计文件的保存年限为工装产品全寿命。

5.4.6 当民机公司需要查阅供应商工装图样时，供应商应全套给以提供。

5.5 工装制造

5.5.1标识除非另有规定，工装标识可按各自的程序要求执行，但至少需包含工装图号、产品号、工装版次、交付日期、使用单位、检验验

章等信息。

5.5.2 工装表面涂饰可按供应商各自的程序要求执行。

5.5.3 工装制造及文件控制

5.5.3.1供应商应妥善保存完整的制造记录，包括工装交付时的验收记录、工装拒收单等所有相关质量记录。

5.5.3.2 供应商应妥善保存完整的返修记录，包括工装返修原因、返修内容、返修日期、工装检验验收证据等资料。

5.5.3.3 所有制造、验收质量文件的保存年限至少保存10 年。

5.5.4 制造过程控制

5.5.4.1 供应商对工装制造过程进行全面的质量控制。

5.5.4.2 对民机公司控制的大型、重要工装的制造，供应商应在工装制造前向民机公司提交工装制造工艺文件。民机公司根据制造工艺文件上选择需检查的控制点并进行标注，供应商在工装制造过程中涉及到检查点的工序需向民机公司提交检查并积极配合检查工作。

5.6 工装验收

5.6.1工装的检验依据原则上与制造依据相同，但不受此限制。应按工装申请单、工装设计图样/数据、工程/工艺及相关质量程序等要求进行检验及验收，并开具工装合格证明书。

5.6.2 民机公司控制的工装项目在制造合格通过供应商的质量验证后，供应商应提供验收依据，最终由民机公司检查合格后方可进行产品的生产。

5.7 工装投产验证

5.7.1 下列工装需投产验证：

a) 形成或控制产品几何特征的所有装配工装、检验工装；

b) 关键件/重要件的零件检验工装；

c) 有试模要求的零件成形工装；

d) 根据实际经验，虽然符合工装图样，但还需进行验证的其它工装。

5.7.2 需要有投产验证具体工装项目由供应商根据上列条款确定，同时报民机公司审查，民机公司保留对投产验证项目进行调整的权力。

5.8 工装管理

5.8.1 工装资产管理

5.8.1.1

供应商应于每年12月30日前，对于所使用的工装进行盘点，填写FM1405-90供应商工装统计表，经过供应商内部校对、批准后扫描随电子版文件传递给科技创新部技术办公室、工艺装备室留存。工艺装备室下发并维护工装目录，目录中标注工装使用供应商信息。

5.8.1.2

由民机公司组织对供应商工装资产（产权归属于民机公司）进行定期

或非定期的工装资产清查、盘点等工作，供应商负责承办。

5.8.1.3

工装资产清查、盘点工作结束后，由民机公司和供应商双方对其结果予以签字确认，若工装资产清查、盘点过程中若存在盘亏、盘盈等情况，民机公司将依据资产损失情况进行追责，供应商应填写FM1405-91供应商丢失/损坏工装情况说明并制定整改措施并将落实情况书面通知民机公司，由民机公司进行验证。

5.8.2 库房管理与维护

5.8.2.1

除非另有规定，供应商应按各自建立的程序要求以保证工装管理和维护得到有效控制。

5.8.2.2

供应商应对现场或库房所有工装进行目视检查、去锈涂油及清洁等日常工作并形成记录。发现工装零组件的缺失、锈蚀、润滑不畅，标牌缺失、标牌污损、电气线路损伤、液压气路泄露及安全隐患等问题及时进行处理。

5.8.2.3

除日常维护工作外，供应商应按工装图样具体要求对工装零组件齐全、状态完好可用、标牌/标识清晰、表面清洁、无明显外观缺陷、无目视可见的安全隐患、滑动部件顺畅性检测、特殊元器件的修复更换及安全隐患消除等做好工装的维护工作。

5.8.3 工装定检和使用控制

5.8.3.1

工装定检范围、要求、期限，供应商可按各自的程序规定执行。

5.8.3.2

供应商应建立健全的管理程序，对工装制造、使用、维修、定检等过程进行质量控制（需包含工装版次信息），确保工装管理与维护有效可控，同时满足相关质量审计要求。

5.8.3.3

涉及零件构型更改、工艺改进等导致工装图纸升版的返修需要报民机公司科技创新部技术办公室、工艺装备室批准后方可进行。供应商在工装使用期间的工装返修与维护记录应随工装一并妥善保管。

5.8.3.4

由于工程构型更改等原因引起工装停用的，供应商可向民机公司提出书面申请，由民机公司出具工装的处理意见。

5.9 民机公司控制工装项目的确定

Ⅰ类、Ⅱ类工艺装备、关键件/重要件的零件检验工装，以及民机公司认为需控制的其它工装。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行

附录A

（规范性）

XXX名称

附录B

（资料性）

XXX名称