前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出，质量安全部参与起草。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目工装的定检管理标准

1  范围

本管理标准规定了工装的定检要求。

本管理标准适用于商飞项目生产。

本管理标准依据GLC14070305和SR0006的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0006  工艺装备设计、制造、验收及管理规定

GLC14070305  工装定检管理程序

GLC231008  记录记录管理程序

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

SAMC 04-58  工装定期检查计划（附录A）

SAMC 04-58.1  工装定期检查计划续页（附录B）

SAMC 05-50  商飞共用工装定检标牌（附录C）

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  工艺装备室技术员参照“中国商飞控制工装项目清册”编发定检工装目录。

5.2  对于中国商飞控制工装项目中需要定检的工装，工艺装备室技术员在设计评审通过后，向中国商飞代表提交工装定期检查计划（SAMC 04-58(S)）以供审批。定期检查计划内容至少包括定检测量的要素、定检方式以及定检过程中所使用的工具等。随后的任何工装定期检查计划更改均需重新提交中国商飞代表进行审批并依据经中国商飞代表审批通过的定期检查计划开展工装定检工作。

5.3  研制批阶段的工装定检要求

5.3.1  下列情况时发生时，需要对中国商飞控制工装项目中的定检工装进行定检。

a）研制阶段的装配工装每架开工前。

b）若第一个装配件开工日已超过工装交付日期30日（包括新制、重大更改返修、安装地点变更）。

c）停用日期超过定检周期而重新启用。

5.3.2  对于具有产品检验功能的定检工装，最长定检周期不能超过18个月。

5.4  转入批生产阶段，Ⅱ类工装，承受产品一定载荷的吊具、起吊支撑接头及千斤顶，具有产品检验功能的工装和检验样板（仅被用于

产品检验，而非用于制造其它工装或直接加工产品）必须进行定期检验并应保存每次定检记录。工装的定检周期最长不能超过24个月。

5.5  在80公里半径以内发生里氏5.0级或以上地震可能影响Ⅱ类工装精度，必须立即按工装定检实施流程测量工装基准，对不合格的工装进行返修并重新测量，合格后，工装方可投入使用。如果测量的前20％工装均合格，则工艺装备室组织工装测量单位向中国商飞委任的代表申请批准免检剩余的工装。

5.6  对于按“日期”周期进行定检的厂际共用工装，工装使用单位在使用工装前，质量工程室检验人员需通过工装标牌查看工装是否处于定检有效期内，并提请中国商飞质量代表进行确认，超出有效期的厂际共用工装不可投入使用。

5.7  厂际共用工装的定检通常由中国商飞负责实施，如厂际共用工装的定检由沈飞民机实施，则需由中国商飞质量代表参与验收，工装使用单位质量工程室工装检验人员配合中国商飞质量代表填写相关定检手续及信息。对于按“架份”进行定期检测的工装，在周期检查（SAMC 05-50）上填写工装具体使用的架次信息。填写的内容及印章应保证正确、完整、清晰且不易被擦除，对于使用金属或塑料材质制作的标牌应使用钢印，工装使用单位质量工程室工装检验人员核实上述信息填写正确、完整、清晰并提请中国商飞质量代表确认，通过后，厂际共用工装可投入使用。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1 相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  工装定检记录至少保存10年。

附录A

（资料性附录）

SAMC 04-58（2020-03）

工装定期检查计划

| 共 页 第 页 Page Of |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 型 Model | （1） | 计划下发依据 Basis for issuing the plan | （6） |
|  |  | 检查周期 Period of inspection |  |
| 工装图号 Drawing No. of tooling | （2） | □ 架次周期 Period of ship sets （7） 限用 架份 Limited used for amounts of aircrafts |  |
| 工装名称 Name of tooling | （3） |  |  |
| 编制/日期 Compilation/date | （4） | □ 日期周期 Period of date （8） 周 Weeks |  |
| 校对/日期 Proof/date | （5） |  |  |
| 检验/完工日期 Inspection/completion date | （9） |  |  |

附录B

（资料性附录）

SAMC

04-58.1（2020-03）

工装定期检查计划续页

| 工装图号: （10） Drawing No. of tooling |  |  | 编制/日期: （11） Compilation/date | 共 页 第 页 Page of |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 Serial No. | 工装图 页次/图区 Page/area of tooling drawing | 零件号 Part number | 检验内容 Content of inspection | 测量工具 Measure Tools | 记录 Record | 操作者 Operator | 检验印 Inspection Seal |
| （12） | （13） | （14） | （15） | （16） | （17） | （18） | （19） |

填写说明

（1）：工艺装备室技术员填入适用的机型。

（2）：工艺装备室技术员填入要检查的工装图号。

（3）：工艺装备室技术员填入要检查的工装名称。

（4）：编制人员签字并注明日期。

（5）：校对人员签字并注明日期。

（6）：工艺装备室技术员填写计划下发的依据

（7）：工艺装备室技术员填写工装定期检查架份数。

（8）：工艺装备室技术员在工装日期周期检查阶段填写检查周期。

（9）：工装检验人员盖检验印章并注明检验日期。

（10）：工艺装备室技术员填入要检查的工装图号。

（11）：编制人员签字并注明日期。。

（12）：工艺装备室技术员按需填入顺序号，即“1、2、3……”

（13）：工艺装备室技术员按需填写工装图纸中检查部位的页次、图区。

（14）：工艺装备室技术员填写需要检验的内容。

（15）：工艺装备室技术员按需填写工装零件号。

（16）：工艺装备室技术员按需填入测量时所需工具、设备。

（17）：工艺装备室技术员按需填入检查后的记录形式、内容等。

（18）：工装定检操作者盖章或签字（当操作者未参与操作过程时无需盖章）。

（19）：工装定检检验人员盖章。

注1：工艺装备室技术员可按实际编制计划的情况添加页数。

注2：工艺装备室技术员在每页上部（除封面）左侧应写明图号，以免散开后不能分辨所检查的工装。

注3：工艺装备室技术员在每页上部右侧应写明共几页第几页。

附录C

（资料性附录）

商飞共用工装定检标牌

| SAMC 05-50(2009-12) 周期检查 PERIODIC CHECK | 校正日期CALIBRATION DATE （1） |
| --- | --- |
|  | 有效期DUE DATE （2） |
|  | 检验印INSPECTION STAMP （3） |

填写说明

本表随工装流转

(1) ：工装定检测量人员填写工装定检的完成日期。

(2) ：工装定检测量人员填写下次实施工装定检的日期，对于按架份定检的工装填写有效架份。

(3)：工装定检检验人员盖检验印章。