前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出，质量安全部参与起草。

本制度由质量安全部负责解释。

MA700项目工装的定检管理标准

1  范围

本管理标准规定了工装的定检要求。

本管理标准适用于MA700项目生产。

本管理标准依据GLC14070305，CB0700-013和CB0800-001的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

CB0700-013  机体供应商工艺装备技术管理要求

CB0800-001  供应商工艺装备管理及控制管理要求

GLC14070305  工装定检管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

无

4  术语和定义

4.1  受控工装

西飞民机对其设计、制造、质量技术状态进行控制的工艺装备。

4.2  Ⅱ类工装

该类工装主要指下列工装：

a) 是指生产互换件产品的装配工装、检验工装；

b)用于最终交付产品项目的装配工装、检验工装；

c)用于重要零件（即关键件、重要件）的检验夹具；

d)客户提供的工装；

e)厂际协调使用的工装。

5  规定

5.1  工装定检周期

5.1.1  研制阶段，Ⅱ类工装定检周期最短为18个月，若生产架次间隔18个月以上，则按架次定检。

5.1.2  批产阶段，Ⅱ类工装的定检周期按使用时间/使用频次两个要素控制，具体为2年/100架次（使用时间/频次），按先到者执行定检。

5.1.3  吊挂（吊运工装）定检周期见附录A。

5.2  每年年末，工艺装备室技术员应梳理并形成下一年需定检的工装清单和定检计划，并提供至西飞民机，以便其对工装定检情况进行监控。清单中应至少包含工装图号、工装名称、产品图号、复制号、系列号、数量、制造单位、定检周期、定检单位、历次定检时间、预检时间等信息。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  工装定检记录需至少保存连续三个定检周期。

附录A

（资料性附录）

吊挂的定检周期

| 吊挂 | 类别 | 定义 | 定检周期 （使用时间/频次） | 最大推迟定检时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊挂按使用功能分为I～V类 | I | 用于大部件总装时吊运；或起吊重量≥3000kg，或需翻转起吊的吊挂。 | 6个月/50频次 | 15天 |
|  | II | 用于部、组件装配时吊运；或3000kg＞起吊重量≥1000kg。 | 1年/100频次 | 1个月 |
|  | III | 用于零件起吊；或1000kg＞起吊重量≥500kg。 | 2年/200频次 2 years/ 200 | 2个月 |
| 吊挂按使用功能分为I～V类 | IV | 用于产品毛坯吊运；或起吊重量＜500kg。 | 2年/300频次 | 2个月 |
|  | V | 其它 | 3年/400频次 | 3个月 |
|  | 合成纤维 吊装带 | 所有带合成纤维吊装带的吊挂。 | 1年/100频次 | 1个月 |

注： 1) 定检周期按使用时间/使用频次两个要素控制，按先到者执行定检。第一次使用时间控制，从吊挂交付之日算起，使用频次按工装使用记录卡上记录的频次计算； 2) 本表未列出的其它种类吊挂的定检周期由设计单位给出。