前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

通用吊索具管理标准

1  范围

本文件规定了本程序规定了通用吊索具的申请、采购、发放、使用、定检、报销鉴定的管理办法。

本文件适用于公司各项目通用吊索具的管理。

本文件依据GLG1407的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1407   工装工具管理规则

3  表格

3.1规定表格

FM1407-85  通用吊索具检测记录

FM1407-86  吊索具检查记录表

3.2 引用表格

FM1407-88  工具报废申请单

4  术语和定义

无

4.1  通用吊索具

指属于通用类工具，适用于地面设备、小型工装零件等一般用途的吊索具。

包括织物吊带、钢丝绳索等。

5  规定

5.1 生产运营部采购员负责将吊索具到货信息传递给吊索具使用单位。

5.2 科技创新部工艺装备室技术员负责吊索具的标志牌发放、监督、报销等管理工作。

5.3 使用单位工具计划员负责吊索具的申请，使用单位工具库房保管负责首次验收、发放、日常管理、维护和定期检验工作。

5.4 吊索具的申请、采购发放及日常管理工作

### 5.4.1 吊索具的申请、采购

a) 吊索具的申请按GLC140601通用工具申请程序规定执行

b) 吊索具的采购按GLC130208航空工业电子平台采购管理程序规定执行

5.4.2  吊索具的发放及日常管理

a) 使用单位负责首次验收，验收过程中须检查吊索具的外观完好性，核实标称载重、查看合格证等事项。如验收合格使用单位收货入库，若验收不合格使用单位和生产运营部共同与厂商联系协调解决。

b) 使用单位接收到合格吊索具后，须建立FM1406-77 通用吊索具检测记录。并凭FM1206-77 通用吊索具检测记录到科技创新部工艺装备室领

取吊索具标志牌，标志牌随吊索具保留。标志牌（见图1）要求信息填写完整。

c)  吊索具标志牌上的编号见编号表（图2）。且吊索具报销后编号依然保留，新采购吊索具不得使用原有编号。

5.4.3 各使用单位工具主管部门库房保管负责吊索具的日常管理和维护工作。未投入使用的吊索具应存放在使用单位工具库中保管，投入使用的吊索具应指定责任人保管。

## 5.5  吊索具的使用

## 各吊索具使用者在使用吊索具时应遵从以下原则；

### 5.5.1  吊索具使用前：

a)  应确认起重载荷小于标牌载重；

b)  吊索具不应该有断股、打结、扭转、破损现象。

### 5.5.2  吊索具使用过程中：

a）环绕被吊物时，棱角处应加衬垫；

b）不应使用尼龙、布带以及普通麻绳等非金属吊索具吊运炽热金属或

危险品，应远离火源，防止暴晒。

### 5.5.3  吊索具使用后：

a）不得随意摆放，应由责任人负责存放保管，以便下次使用；

b）钢丝绳等吊索具长期储存应清洁、干燥后涂油并置于干燥通风的环境中。

## 5.6  吊索具的定检

## 各使用单位每季度末对本单位所使用吊索具进行一次定检自查，检测内容如下：

a）检查吊索具的连接方法是否正确。

b）钢丝绳是否有断丝、腐蚀和变形现象；尼龙、布带类吊索具表面有无磕伤、划痕、断股以及磨损严重情况。

c）吊索具是否有标牌，标牌上信息是否完整。

d）吊索具的存放是否符合规定。是否清洁并保养。

定检后将定检结果记录在FM1406-77 通用吊索具检测记录中，并将结果整理汇总填写到科信表FM1406-78吊索具检查记录表中，由编写人和主管副厂长签字并于每季度最后一个月的20日至30日反馈到科技创新部工艺装备室。

## 5.7  科技创新部工艺装备室负责对生产厂的吊索具使用情况进行监督，不定期对其进行检查。

## 5.8  吊索具的报废

## 定检中不合格的吊索具按GLC1406-10工具报废管理规定办理报销手续。各使用单位负责向科技创新部工艺装备室提出吊索具报销申请。科技信息化部工艺装备室根据下列情况，判断使用单位申请的报销吊索具是否符合报销条件：

## a）尼龙、布带类吊索具表面有较重磕伤、划痕及磨损严重；

b）对于交绕的钢丝绳在一个捻距（指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离）内的断丝数达该钢丝绳总数的10%；

c）吊运炽热金属或危险品的钢丝绳，其断丝数达钢丝绳总数的5%；

d）钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%；

e）钢丝绳直径减小量达7%；

f）钢丝绳有明显的内部腐蚀；

g）整股断裂或烧坏；

h）局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重；

i）钢丝绳发生扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形；

j）吊环与产品连接的接头及连接螺栓有明显变形或严重压痕；

k）安全吊钩的钩口尺寸明显变大或防脱挡板弹簧失效；

l）焊接件有裂纹，螺栓、轴销有磨损或锈蚀。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1 FM1407-85通用吊索具检测记录由使用单位随吊索具保留直至报销。

7.2 FM1407-86  吊索具检查记录表由科技创新部工艺装备室保存一年。