前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

工具使用维护管理标准

1  范围

本文件规定了工具使用维护。

本文件适用于所有项目。

本文件依据GLG1407制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1407  工具管理规则

3  表格

3.1  规定表格

FM1407-108 重要工具目录及二级保养计划表

FM1407-109 重要工具一级维护保养记录表

FM1407-110 重要工具二级维护保养记录表

FM1407-111 重要工具三级维护保养记录表

FM1407-112 ___区域工作人员出入记录表

3.2 引用表格

FM1407-5 工具维修申请单

FM1407-3工具进度跟踪表

4  术语和定义

4.1 重要工具

重要工具是指自动进给钻、啄钻、导管压接工具包与气泵、冷挤压工具包及其动力装置、部分型号钻头修磨机、高锁螺栓枪等价值成本较大的工具，此类工具也具有操作使用难度较大、易损坏等特点。

5  规定

5.1  使用单位工具使用人员负责工具日常使用维护保养，使用单位工具计划员及工位负责人负责本单位作业现场工具使用管控工作。

5.2  科技创新部工艺装备室技术员负责监督抽查工具保管和使用状态及作业现场工具维护保养情况。

5.3  质量安全部质量保证室技术员参与定检工具及量具管控工作。

5.4 工艺装备室技术员负责重要工具三级维护保养工作以及记录表的维护。

5.5 使用单位技术室主管工艺员负责组织各单位针对新到重要工具的使用、保养、维护等培训工作，对于重要工具可协调工艺装备室组织厂家开展培训。

5.6  工具使用单位工具计划员负责组织开展重要工具一级和二级维护保养工作，工位负责人负责记录表的维护。

5.7 工具使用单位工具计划员负责本单位重要工具目录和本单位重要工具二级维护保养计划编制及维护。

5.8 工具使用维护要求

5.8.1  量具

5.8.1.1  量具在使用前，必须擦拭干净且要检查是否有合格标志，在使用过程中应首先停机，轻拿轻放，测量不得用力过大，用后将量具擦

净涂油，放入盒内，而且量具要保证定期进行检查（定检）。

5.8.1.2  卡尺使用前应校对零位，测量工件时卡尺应与工件垂直，不允许将卡尺当卡规使用。

5.8.1.3  千分尺使用前应校对零位，测量时应轻轻转动千分尺的棘轮，不允许将千分尺当卡规使用。

5.8.1.4  表类量具必须将表紧固在刀架上或表架上，测量时，测头部分与工件接触压力不可过大，以表针回转一周为宜，测头垂直于工件的水平位置，测量断续面工件面时，在间断处需用手提表杆。

5.8.1.5  使用光滑塞规测量时将塞规拿平，对准要测量的部位轻轻用手推入，不允许用猛力或手锤打入孔内。

5.8.1.6  卡规使用前应校对精度，测量工件时利用卡规自身重量，不允许用力过大。

5.8.1.7  螺纹环规、螺纹塞规使用前，应清除所测工件上的铁屑等杂物，使用时应用手轻轻拧入，不允许敲打拧转测量。

5.8.1.8  量块使用前须用绒布或鹿皮擦净，测量工件时要轻轻移动，用摩擦力大小的感觉来确定尺寸，量块组合时要擦净研合，拆分时须轻轻滑动分开，用后清洗、涂油、装盒。

5.8.2  刃具

5.8.2.1  刃具使用时应严格按工艺要求选择，加工前应合理安装零件，并进行紧固保证安全可靠，刃具应有合理的几何切削角度，并经常保持锋利。

5.8.2.2  钻头使用前应擦净钻柄、钻床主轴后再装钻头。加工时应保证充分的冷却、润滑及勤除钻屑，并随时注意钻头磨损情况，若发现铁屑变色或切削声响不正常时，应立即刃磨钻头，拆卸钻头时，应用手轻握钻头，用斜铁契入主轴上的通孔取出，不得敲打钻头。

5.8.2.3  铰刀铰孔时，首先应将铰刀对准孔的中心，在切削过程中，应保证充分的冷却、润滑及清除铰屑，铰孔过程中，如有振动应立即退

出，更换铰刀，不得用金属物敲打铰刀尾部。

5.8.2.4  铣刀使用前擦净刀杆、套管及铣刀后，进行装刀、矫正和夹紧，铣削时应保证充分的冷却、润滑，铣削时应根据铣刀旋向的不同及顺铣、逆铣的不同采取相应的措施。

5.8.2.5  丝锥攻螺纹时，丝锥和孔要保持同一中心，用力要均匀，冷却润滑要充分，攻盲孔螺纹时，应留有适当的空刀槽，并要勤除切屑，机攻时，丝锥夹头应是浮动的，易于自动调心。

5.8.3  磨料磨具

5.8.3.1  磨料磨具应根据加工零件的材质、技术要求及设备条件不同来选择磨料磨具的材质、粒度、硬度、形状、结合剂、组织和尺寸。

5.8.3.2  磨具在安装前应仔细检查外观，并用木锤轻轻敲打砂轮，观察有无裂纹和损伤，有无破裂声和哑声。

5.8.3.3  砂轮安装在法兰盘上时，两边要有0.5mm～1mm 的纸垫，纸垫应夹在砂轮和法兰盘之间，并从法兰盘圆周外径露出1mm～2mm，同时紧固螺钉不能拧得过紧，且要对称进行，砂轮外径大于125mm应进行静平衡。安装前要擦净磨床、主轴和夹盘锥孔。第一次使用的新砂轮，必须在有防护罩的情况下空转5min～10min，工作结束后应空运转5min,把磨削液从砂轮内部空隙中甩净，各类砂轮不允许超过规定的安全工作线速度使用。

5.8.3.4  使用金刚石砂轮刀修整砂轮时，进刀量不得大于0.05mm，在修整螺纹磨床砂轮时，进刀量不得大于0.03mm，同时充分给予冷却液，并严防磕碰。新安装的砂轮必须先用粗砂轮修整一下，然后再用金刚石砂轮刀修整，减少金刚石砂轮刀的消耗。

5.8.4  风动工具

5.8.4.1  风动工具的价格比较昂贵，应倍加爱护，放置时严禁碰撞，以防止变形和壳裂。

5.8.4.2  风动工具使用前，应保证压缩空气清洁、干燥，无杂质，在供气管路上安装分水滤气器、油雾器、调压阀以保证风动工具的正常使用。

5.8.4.3  每班工作前应从进气接嘴处注入少量润滑油，使机内各部分得到润滑，以保证风动工具的工作性能和使用寿命。

5.8.4.4  风动工具不得在高于规定全压下长时间空转，以避免机件急剧磨损；6.1.4.5  在正常使用情况下，应每三个月到半年或按产品使用说明书维护一次，如长期不用时应清洗、油封后保存。

5.8.5  电动工具

5.8.5.1  电动工具的价格比较昂贵，应倍加爱护，放置时严禁碰撞，以防止变形和壳裂，并禁止在有易燃易爆和腐蚀气体条件下工作。

5.8.5.2  电动工具在使用前，应检查电源同工具上标注的电压是否相符，电源开关插座是否完好。

5.8.5.3  电动工具中电机不应被油液或水沾湿，同时应经常检查碳刷，发现碳刷接近磨损极限时要及时更换。

5.8.5.4  电动工具操作要均匀平稳，不能用力过猛以免过载或使砂轮崩裂。

5.8.5.5  电动工具在使用中，如发现有异常杂音或有特殊气味时，应立即停止使用检查原因，直至排除后，方可继续使用。

5.8.5.6  电动工具用完后，应进行清洁，将多余物清除，保持机器通风孔没有杂物，并将电动工具放置在干燥、清洁、没有腐蚀气体的环境中，并且每半年或按产品使用说明书进行一次保养，发现有损坏的情形，应到指定部门进行修理。

5.9  工具日常维护

5.9.1  每天工作前，需注油的工具应注油，每天工作结束后，由工区负责人检查工具清理情况、数量及完好性。

5.9.2  损坏的工具送维护组进行维修，维护组没有能力维修的工具报科

技创新部工艺装备室进行维修。

5.10    工具控制要求

5.10.1  已封闭或收尾作业区域的工具控制

5.10.1.1  工具使用单位必须在该区域设立责任人管理出入的工作人员及所持工具，工作人员每次出入该区域，必须在FM1407-112___区域工作人员出入记录表中登记自己的信息及持有工具种类和数量，经该区域责任人和检验人员同意后，方可进入或离开。

5.10.1.2 工具使用者在操作过程，必须将自己所携带工具集中放置，不允许散落、散放。

5.10.1.3 工作人员在该区域任务结束后，必须经该区域责任人和检验人员按登记信息清点核查无误后，方可离开。如果出现持有工具的种类和数量与登记信息不一致且不能说明原因的情况下，该区域责任人和检验人员必须及时上报本单位质量助理及相关领导，并协助解决。

5.10.2 开放或不封闭作业区域的工具控制

5.10.2.1 工具使用者在每项任务开始和结束时，必须清点自己所用的工具种类和数量，避免遗漏。清点无误后，方可离开操作现场。

5.11 重要工具使用要求

5.11.1  使用单位工具计划员依据本程序对重要工具的定义，建立本单位FM1407-108

重要工具目录及二级保养计划表，每年5月末及11月末上报至工艺装备室汇总审查。

5.11.2  不允许任意拆除重要工具附件进行操作，否则会影响使用者安全，还可能会导致工具损坏。

5.11.3  重要工具操作人员必须通过培训并现场考核合格后方可操作，人员要求做到相对稳定。非本岗位操作人员未经批准不得操作重要工具。

5.11.4  重要工具在使用过程中必须轻拿轻放，防止因碰撞和掉落造成

变形和壳裂。

5.12 重要工具存放注意事项

5.12.1重要工具每次使用后，必须进行表面清洁和多余物清除，并放置在干燥、清洁、无腐蚀气体的环境中。

5.12.2  长期不使用的重要工具必须清洗、油封后保存。

5.13 重要工具保养要求

5.13.1  重要工具维护保养定义范围

5.13.1.1 重要工具维护保养一级内容包括重要工具使用前对外观（含不使用拆解工具可拆卸部分）及附件的清洁与检查，可拆卸部分的紧固和工具注油，使用后工具的清洁、紧固。

5.13.1.2  重要工具维护保养二级内容包括更换损坏备件，对工具内部的检查和定期对重要工具整体保养。

5.13.1.3  重要工具维护保养三级内容包括除更换易损件外的工具维修。

5.13.2  重要工具使用单位需建立一级和二级维护保养点，负责本单位重要工具一级和二级维护保养工作。

5.13.3  重要工具每半年按产品使用说明书进行一次维护保养，若说明书中对保养周期有特殊规定，按产品说明书的要求执行。

5.13.4  使用单位二级维护点负责编制本单位重要工具二级维护保养计划，并下发至重要工具使用部门负责人。重要工具使用部门负责人负责组织工具使用者按重要工具二级保养计划上交需保养工具。使用单位二级维护点对工具进行二级维护保养。

5.13.5  使用单位重要工具操作人员在每天开工前，必须检查当天准备使用重要工具的完整性、可拆卸部分的紧固程度、工具运转是否稳定、是否存在异响、工具润滑是否充分等问题。如一切正常应对该工具进行外观清洁、可拆卸部分紧固、工具注油等保养工作。并将维护保养情况记录在FM1407-109重要工具一级维护保养记录表中。

5.13.6  重要工具使用者在一级维护保养前检查或使用过程中发现需拆

卸检查内部等问题项，应将该工具送往本单位二级维护点由工具维修人员按工具保养要求与规定进行实施与监管。工具维修人员将维护保养结果记录在FM1407-110重要工具二级维护保养记录表中。

5.13.7  使用单位二级自主维护点应按本单位重要工具二级维护保养计划对现场重要工具进行定期维护保养。每次保养结果应记录在FM1407-110重要工具二级维护保养记录表中。

5.13.8  重要工具如有故障不能自行修理，需要更换重要零部件等，由各单位工具计划员填写FM1407-5工具维修申请单按照GLC140708-01工具返修管理标准进行修理工作。工艺装备室将维修相关信息记录在FM1407-111重要工具三级维护保养记录表中。

5.14 重要工具资料保管

5.14.1  重要工具资料包括各类工具的操作与安全说明、保养手册、培训资料等操作人员需了解和掌握的工具知识资料。

5.14.2  工艺装备室负责对各类工具资料的收集、整理、网络存储、更新与发放。

各单位新到重要工具，需将工具所附保养手册、说明书等书面资料送交工艺装备室统一保管，需要使用时可申请复印或借阅。

6  标准图例说明

| 编号 | 名称 | 密级 | 组织类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1809771333907779584 | 技术室 | 无 | 无 |
| LfBl51dy | 器材采购室 | 核心 | 无 |
| 1809770853341204480 | 技术室 | 无 | 无 |

| MmdfIKZk | 理化计量室 | 核心 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1809771446537424896 | 综合技术室 | 无 | 无 |
| 1809769365684490240 | 财务管理室 | 无 | 无 |
| 1809770775398453248 | 技术室 | 无 | 无 |
| 1809770133506363392 | 供应链管理室 | 无 | 无 |
| 1809770585505533952 | 技术室 | 无 | 无 |
| 1809770203077283840 | 技术办公室 | 无 | 无 |
| 1809770215265931264 | 工艺装备室 | 无 | 无 |
| 1809770232852647936 | 工装设计室 | 无 | 无 |
| 1809771267004436480 | 技术室 | 无 | 无 |
| 1809769285854302208 | 员工管理室 | 无 | 无 |

7  记录控制

7.1  FM1406-68重要工具一级维护保养记录表、FM1406-69重要工具二级维护保养记录表由使用车间保存1年。

7.2  FM1406-70重要工具三级维护保养记录表由工艺装备室保存1年。