前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

工具接收管理标准

1  范围

本文件规定了工具接收管理标准。

本文件适用于所有项目。

本文件依据GLG1407制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1407 工装工具管理规则

3  表格

3.1规定表格

FM1407-118 -工具验收单

4  术语和定义

无

5  规定

5.1 生产运营部工具采购员负责通知工具申请单位进行收货，负责在ERP系统中创建采购订单，负责将使用部门提交的验收单等材料提交供应链管理部进行后续挂账、付款等工作。

5.2 科技创新部工艺装备室工具技术员负责协调工具接收及验收中的工具问题的处理。

5.3 工具使用部门负责工具的接收及验收工作。库房保管员负责工具实物及ERP系统中工具接收并负责工具验收后确认；工具库房主管人员负责组织工具验收工作及工具验收单的再确认；工具使用部门负责人负责工具验收单的最终确认批准并需加盖部门公章。

5.4 新购工具接收与验收

5.4.1 新购工具接收

新购工具到货前，生产运营部需在ERP中创建工具采购订单，并将此采购订单号及采购明细通知车间，让车间做好收货准备。

新购工具到货时，工具使用部门库房保管员将审核供应商手里的送货单与ERP系统中的采购订单一致性，并对到货工具的工具编码、名称、规格型号、数量、品牌的正确性负责。

5.4.2  新购工具验收

工具到货后，工具使用部门组织库房保管员、现场人员及检验员进行工具验收，应对工具的数量、外观质量、工具合格证、品牌、包装进行验收。

5.4.2.1 验收通用工具（不含量具）

工具使用部门检验员负责对包含硬度、尺寸工作项所有检验内容进行最终检验。锪钻类工具、铰刀类工具、扩孔钻、钻头、车刀、铣刀类工具、有硬度要求的五金工具进行抽检，到货数量在50件以下的按10%比例抽检（至少一件），50件至500件的按5%比例抽检，500件至1

000件的按3%比例抽检，1000件以上的按1%比例抽检。

5.4.2.2 特殊工具验收

手锤验收时，使用单位保管员要检查锤头与锤把的连接处是否有松动现象；硬质合金刀片验收时，使用单位对品牌、材料牌号、规格型号（订货号）、外观质量与数量、合格证进行验收，对目视有变形、破损、裂纹、规格不符或与工具申请单不符的不予以验收。

5.4.2.3 量具入厂验收

量具到货后，工具使用部门按照MPG110-02测量设备计量确认要求进行量具入厂校准的送检工作。入厂送检完成后，使用部门保管员将量具取回，对于检测不合格量具不予以验收。

验证合格新购工具，由工具使用部门工具主管人员出具FM1407-118  -工具验收单后提交生产运营部工具采购员。

5.5 维修工具验证接收

5.5.1 维修工具接收

维修工具到货前，生产运营部需在ERP中创建维修工具采购订单，并将此采购订单号及送货明细通知车间，让车间做好收货准备。

维修工具到货时，工具使用部门库房保管员将审核供应商手里的送货单与ERP系统中的采购订单一致性。

5.5.2维修工具验证

维修工具返回使用部门后，工具库房主管组织人员进行工具验证，对刃磨类刀具进行尺寸抽检，抽检比例按6.1.2.1进行；维修后量具按5.5.2.3再次进行量具送检，对于检测不合格维修工具不予以接收。验证合格维修工具，由工具使用部门工具主管人员出具FM1407-118工具验收单后提交生产运营部工具采购员。

5.6 工具验收及时性

5.6.1各工具使用部门要保证工具验收的及时率（及时验收数量与总数量的比），工具验收时间不超过20天视为及时，生产运营部按照工具

验收单上交情况审核该项工作，发现使用部门工具验收不及时时反馈给科技创新部工艺装备室，由科技创新部工艺装备室工具技术员负责协调解决。各工具使用部门库房保管员每季度统计本单位工具验收及时率，当发现未验收项时，应制定计划并跟踪，确保未完成项目不影响开工生产。

5.7 信息录入

5.7.1验收合格的工具，工具使用部门相关人员在ERP系统中进行审签使用部门保管员将检验合格的工具录入FM1407-2 -厂工具账，保证信息录入的准确性及完整性，并对验收合格工具开具工具验收单；生产运营部工具采购员负责核实工具验收单准确性，并将工具验收单作为后续挂账和付款的依据。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1表FM 1407-118 工具验收单作为会计凭证由财务管理部按国家法律要求年限保存。