前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部工装设计室提出。

本制度由科技创新部工装设计室负责解释。

工装设计与更改管理程序

1  范围

本文规定了工艺装备（以下简称工装）设计、更改、评审、发放以及工艺装备说明书的编制、外协工装数据管理的方法。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1407制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D33200 | 波音供应商工装 | 公开 | 规范 |  |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 |  | 管理程序 |  |
| GLG1407 | 工装工具管理规则 |  | 管理规则 |  |

3  表格

3.1 规定表格

FM1407-42  工装数据管理单

FM1407-43  工装问题处理单

FM1407-44  工装数据更改单

FM1407-45  工装成品细目表

FM 1407-63 工装使用说明书

FM 1407-64 工装设计评审纪要

3.2 引用表格

FM1407-33  工装定检技术要求

FM1407-46  样板/数据集申请单

FM1407-50  工艺装备申请单

FM1407-60  数控绘图申请单

4  术语和定义

4.1 工艺装备

特指用来加工制造飞机零、部件，保证飞机装配精度，协调飞机结构和系统安装准确性，以及测试飞机各系统的功能特性，确保飞机安全、可靠、稳定地进行飞行试验等所必需的专用工具和设备，主要包括标准工艺装备、生产工艺装备、专用工具和样板。本程序中的工装设计涵盖产品包装设计、工艺装备设计、专用工具设计、样板制造数据集设计。

4.2 自制工艺装备

指按照工艺规程需要由工装使用单位组织设计、制造、验收的工装、专用工具、样板等。

4.3 工艺装备版次

工装图纸首页版次即为整套工装的版次，按T1、T2等依次升版。波音项目如客户要求按其工装图纸模板和工装版次进行控制，执行版次升版原则为-、A、B、C等依次升版。

4.4 翻译复制

对顾客提供的工装图样进行文字翻译和尺寸换算。

4.5 工装数据成熟度

在工装设计过程中，达到一定技术状态和要求的工装数据的完成程度。

4.6 先行更改

在一定条件下和有效周期内，对工装在设计、制造或使用中出现的局部问题的临时处理。其作为工装数据换版更改前的更改并进行版次控制和管理

4.7 工艺装备设计评审

对工艺装备设计的结构性、制造工艺性、可操作性、功能性、可靠性、经济性和安全性等进行方案论证、审查的过程。

4.8 重要工装

重要工装指对生产线或安全影响较大的大型装配工装、试验设备等，或者在工艺方法、结构形式、性能指标方面存在特殊性或有较大争议的工艺装备。

4.9 工程数据集

工程数据集是数据的集合，是工程设计部门设计的结果，按照一定的逻辑结构，将零件、装配件、安装件的几何、结构、加工等信息，包含在一个或若干个CAD模型中。

4.10 工艺装备数据

本程序中工艺装备数据包括制造数据集和工装数据集（含产品包装设计产生的数据集）。主要由数据集、表单、相关的技术文档等组成。

4.11 制造数据集

制造数据集是数据的集合，是工程制造部门设计的结果，是在工程数据集基础上，按照工艺要求，添加了各种工艺制造信息，可直接用于工装的设计与制造、零件加工的集成产品信息模型。

4.12 工艺数模

工艺数模是制造数据集的一种。对于某些零件，由于特殊工艺要求或公差积累等，使用部门需加长或缩短长度、改变下陷、加长缺口等，制造数据集上所增加的工艺信息不能用加M的普通制造数据集表示。多工序成型的过渡形态，如多次拉深成型，拉深次数、每次拉深高度、中性层直径，可展开拉深件展开件外形尺寸等由使用单位工艺员确定。

4.13 工装数据集

工装数据集是数据的集合，是工装设计部门设计的结果，按照一定的逻辑结构，将零件、装配件、安装件的几何、结构、加工等信息，包含在一个或若干个CAD模型中。包括纸质工装图样和CAD系统生成的3D/2D工装数据。

4.14 工装图样

工艺装备数据的纸介质类表达信息和表现形式，包括硫酸纸类、蓝图类、白图类、胶片类等。

4.15 2D工艺装备数据

用CAD系统二维功能模块绘制产生的二维平面描述或由3D工艺装备数据映射转换产生的二维平面描述。

4.16 3D工艺装备数据

用CAD系统生成的三维可视化工装数字模型及相关工艺装备数据信息。

集）。主要由数据集、表单、相关的技术文档等组成。

5  机构与职责

5.1工装使用单位

负责提出或升版工艺装备申请单FM1407-50、样板/数据集申请单FM1407-46；负责对内或对外提供产品包装、工装、样板/数据集等设计、更改的资料及设计依据；负责审签工装数据，并检查数据是否符合工艺装备申请单或技术条件要求，是否满足使用要求、安全要求；负责编写工装使用说明书,负责设计自制工艺装备。

5.2科技创新部

负责设计和更改工装数据，组织工装设计评审，负责外协工装技术支持以及外协工装数据的审签、接收；负责工装数据分发及存档；负责工装设计/制造外协申请的提出，工装、样板等设计和制造进度控制，外协制造所需数据的提供及实物的验收；负责编写试验台使用说明书。

5.3工装制造单位

负责按工装数据制造工装以及审查工装的制造工艺性是否合理。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

无

6.3工装设计与更改要求

6.3.1工装设计与更改依据

工装设计与更改的依据包括工艺装备申请单、样板/数据集申请单、工

程数据和相关规范。

6.3.2工艺装备设计要求

6.3.2.1工装设计要满足申请单或技术条件要求，结构合理，有足够的刚性和强度，定位夹紧与操作安全可靠。波音项目应遵守波音D33200文件（-1、-2，波音供应商的工装文件）的要求，并持续满足文件的最新版次的要求。

6.3.2.2工装设计考虑防错，防止使用错误。

6.3.2.3  材料、成品的选用经济合理。

6.3.2.4  正确选择制造依据，保证产品的协调与互换要求。

6.3.2.5  制造工艺性好，便于加工。

6.3.2.6  尽量选用标准件、成品件。

6.3.2.7  积极采用可靠的新工艺、新技术、新结构。

6.3.2.8  符合国家机械制图标准、技术标准、公司现行的企业技术标准及顾客的特殊要求。

6.3.2.9  基准的选择要达到工艺基准和设计基准的统一。在基准转换时能确保产品的精度和装配准确度。

6.3.2.10  需要用标工（量规、样件等）作为协调依据的生产工装，应在工装图样上标明该工装的协调依据。

6.3.2.11  Ⅰ类和Ⅱ类工装图样上应该标出必需的基准线、基准面、工具球号或测量点等基准，以便于工装制造和定期检验。

6.3.2.12  工装设计应对工装标识、表面涂饰等要求做出规定。

6.3.2.13  使用CATIA V5软件进行工装设计三维建模时的通用环境设置、坐标系相关规定、零件数模的比例、尺寸及单位要求、建模的基本原则和建模的一般要求、数据集的命名要求应贯彻现行的行业标准及公司企业标准的规定。

6.3.2.14  波音项目的工装设计图纸需附带可拆卸零件的清单。

6.3.2.15  波音项目的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类工装设计按其文件要求采用中英

文对照，尺寸采用公英制对照。

6.3.2.16 商飞项目的工装设计时紧固件应有防松要求。随产品交付的工装申请时应说明该工装随产品交付，紧固件应有限力要求，限力完成后做出标记。

6.3.3工艺装备更改要求

6.3.3.1更改原因

a）工程数据和技术文件更改；

b）工艺规程和机床设备更改；

c）改进工艺性，提高效率；

d）工装试用中发现问题，改进设计；

e）设计错误。

6.3.3.2更改原则

6.3.3.2.1   采用工装数据管理单FM1407-42记录和管理工装数据的版次。

6.3.3.2.2  工装数据管理单FM1407-42的版次与工装图纸首页版次一一对应。管理单的版次从B01版开始，并按B02、B03等依次升版。工装图纸首页版次从T1版开始，并按T2、T3等依次升版。

6.3.3.2.3  如果工装设计是经过顾客审查和批准的，则更改须经用户审查和批准。

6.3.3.2.4  翻译复制的工装图样，当原图有明显错误时，除标准工装外，允许设计员更改其错误，更改时版次不升级，在原版后加注脚A、B等，将更改内容通知顾客。但重要尺寸的错误必须得到顾客认定后才可更改。

6.3.3.3更改方法

6.3.3.3.1  工装图样的先行更改采用工装问题处理单FM1407-43进行管理和说明，分为G和J两种（可带二维工装图样）。G类先行更改是由于设计错误、设计改进或由于产品工程数据更改造成的工装数据更

改。J类先行更改包括代料、代零件等与制造能力相关的更改。其分发路线与工装图样相同，与工装图样一起保管，一起作为工装验收的依据。FM1407-43必须与2D工装数据先行更改的页次唯一对应。如果同一页工装图先后发生G类和J类更改，则分别按照其先行更改类型的自行更改次数排序，如G01、G02、J01、J02等。

6.3.3.3.2  当发出五份G类更改时，要进行工装数据的版次升级，工装数据的换版更改采用FM1407-44进行管理和说明，更改序号按C01、C02依次排序。

6.3.3.3.3  新设计或顾客审批前，预发放的工装数据，版次按工装数据成熟度等级Y50、Y70等依次排序，管理单版次按YB01、YB02等排序。

6.3.3.3.4  版次升级的更改每进行一次（不论总图改不改），总图版次相应增加一次。为保证工装总图质量，对于幅面较大的总图，分为两页或多页，总图第1页为细目表、版次更改记录栏及各页版次记录表，其余页为图形。因此工装总图首页标题栏内版次号为该套工装的版次号，只记录升级版次，即只出现T1、T2等，不出现注脚字母。

6.3.3.3.5  如果工装设计和工装的更改对零件、组合件或安装件和/或下一个更高层的组件或安装件的物理或功能特性（装配、外形或功能）有潜在的影响，则版次升为下一版次，如T2，T3等。

6.3.3.3.6  工装图样更改时要填写FM1407-44，更改单分发路线与图样分发路线相同。

6.3.3.3.7  工装蓝图更改时用墨笔或钢笔，字迹清晰，更改的图形或数字只允许划掉，不允许涂抹或刮掉，在更改处做更改标记，设计员签字并注明日期。

6.3.3.3.8  更改标记为φ8细实线圆，其内填写更改号码，例如:T1A更改标记为T圈1A，T2更改标记为T②。

6.3.3.3.9  图样设计正确，由于某种原因暂时需要更改时，由设计

员发FM1407-43进行更改，在FM1407-43中注明更改内容，履行签字手续。

6.3.3.3.10  当工装数据更改升版后，旧版次作废。

6.3.3.3.11  当工装更改较大无法返修只能新制时，允许工装图纸整体换版。

6.4工装设计评审要求

6.4.1工装设计评审（不包含波音项目I类和II类工装）分三个阶段：概念设计评审阶段（PDR）、关键设计评审阶段（CDR）、最终设计评审阶段（FDR）。波音项目I类和II类工装设计评审分五个阶段：最初的概念设计评审阶段（新制）、功能设计评审阶段（对应于PDR）、细节设计评审阶段（对应于CDR）、制造准备设计评审阶段（对应于FDR）、正式发放阶段。

6.4.2工装设计评审范围

工装设计评审范围包括：

a）重要工装；

b）应用新材料、新技术的工装；

c）工艺方案、设计方案存在不确定性的工装；

d）波音项目I类和II类工装；

e）商飞项目的受控工装及部件级装配工装。

6.4.3工装设计评审依据

工装设计评审依据包括：工装预算、工艺总方案、装配协调方案、工装品种表、工装申请单、工程图样、工程数据、制造数据集、模线样板、标准工装等。

6.4.4评审组成员

评审组长：工装设计室专家。

组员：工装设计员、工艺员和其他相关人员（必要时项目副总师参加），涉及大型、重要装配工装、地面设备及电气生产线邀请安全管理

室人员参加。

6.4.5问题处理及跟踪检查

评审组长整理评审提出的问题及整改方案，督促设计员进行整改，形成行动项目，责任到人且规定截止日期。

6.4.6工装评审纪要的保存

评审纪要以电子版的形式保存至发放区，按项目建立文件夹，以便查询。

6.5工装数据集发放要求

6.5.1建立工艺装备数据

6.3.1.1 包装数据集的建立按GLB14070202-03执行。

6.3.1.2 制造数据集的建立按GLB14070202-04执行。

6.3.1.3 工装数据集的建立按GLB14070202-05执行。

6.5.2发放工艺装备数据

6.5.2.1  工艺装备数据发放必须经过审签，任何未经审签流程的工艺装备数据不能发放。工艺装备数据最新版有效。

6.5.2.2  工艺装备数据以电子数据发放，按需发放纸介质类图样。

6.5.2.3  工艺装备数据审签完成后，由技术办公室资料员按照分发路线分发至各相关单位，并将经过审签的电子版工装数据存入发放区或专用计算机中。

6.6工装使用说明书编制要求

6.6.1  需要编写使用说明书的工装：II类工装，检验夹具，精加工台，试验台，有可拆卸件的工装，波音项目的工装。

6.6.2  工装使用说明书分发路线：使用单位2份，一份存资料室，一份发至操作者悬挂在工装上，原件保存在编制者所在室。

6.6.3  工装使用说明书编号

6.6.4  工装使用说明书编写内容

6.6.4.1  使用注意事项。

6.6.4.2 配套使用的辅助工装。

6.6.4.3  操作顺序。

6.6.4.4  当工装含有可拆卸件时，应在使用说明书中对可拆卸件拆卸后放置的位置和固定方式、复装防错措施等进行说明。

6.6.5  工装使用说明书评审、培训及备案要求

6.6.5.1 工装使用说明书编制完成后，由编制单位组织相关技术人员、检验人员、操作人员等进行评审。完成审签后，发送给技术办公室资料员上传至兰台档案管理系统备份。

6.6.5.2 工装使用说明书编制或升版后，由编制者对工装使用人员、检验人员等进行培训，留存培训记录。

6.6.5.3 当工装在异地之间周转时，工装使用说明书编制人需要将工装使用说明书传递至各使用方。

6.7  外协工装设计数据管理要求

6.7.1  外协设计资料的提供

6.7.1.1工装使用单位工艺员按照外协工装项目为供应商提供如下外协设计资料：

a) 工艺装备申请单（工装设计技术条件）；

b) 产品数据（工程数据集、工艺规范、制造数据集、工艺分离面、交接状态等）；

c) 其他与工装、样板等设计或更改相关的数据。

6.7.1.2工艺装备室技术员负责工装设计/制造外协申请的提出，工

装、样板等设计和制造进度控制，外协制造所需数据的提供及实物的验收，负责编写试验台使用说明书。

6.7.2  外协设计评审

6.7.2.1  对重要工装、应用新材料和新技术的工装、工艺方案或设计方案存在不确定性的工装、各项目客户文件规定需评审的工装进行设计评审。由工装设计室主管组织相关人员按6.2节进行设计评审。

6.7.2.2  对于设计评审不合格的工装，在FM1407-64上注明不合格，供应商需重新设计，再次评审。

6.7.2.3  外协工装设计完成后，由工装设计室专家组织相关人员按6.3.2节进行工装设计数据审签。

6.7.3  外协设计的技术跟踪

6.7.3.1  工装设计室设计员负责解答供应商在外协设计、制造过程中提出的相关技术问题。

6.7.3.2  工艺装备室技术员负责跟踪工艺装备申请单版次变化，组织工装使用单位将更改后的外协设计资料提供给供应商。

6.7.4  外协设计更改

6.7.4.1  当外协工装数据审签后，由工艺装备申请单升版引发的更改，供应商需填写工装数据更改单FM1407-44，将更改的内容完善到工装数据中。

6.7.4.2  工装设计室审签的外协工装数据更改单可作为验收实物工装的依据。

6.7.4.3  在外协工装数据接收前发生的更改，由供应商负责，在外协工装数据接收后发生的更改，由工装设计室设计员负责。

7  流程

7.1 工装设计与更改流程

7.1.1  工装设计与更改流程图

7.1.2 工装设计与更改流程说明表

（1）工艺装备设计与更改

| 步骤描述 | 设计人员对其设计的工艺装备数据负全面责任，包括结构、尺寸、强度和刚度计算、工艺性、工装图样以及各表单等，审签到零件工装数据。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 30 |

| 流程角色 | 工装、工具设计人员 | 岗位 | 工装设计室设计员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-50 工艺装备申请单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 样板及模线胶板管理标准、工装数据集管理标准、制造数据集管理标准、包装数据集管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（2）工装设计评审

| 步骤描述 | 完成PDR、CDR、FDR相对应的工作后，工装设计评审以评审组召开评审会形式进行。在评审纪要中要明确评审阶段，评审应做出评审结论，并形成完整的FM1407-64。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2 |

| 流程角色 | 工装设计评审小组 | 岗位 | 工装设计室设计工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-64 工装设计评审纪要、FM1407-42 工装数据管理单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-50 工艺装备申请单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单、FM1407-64 工装设计评审纪要 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 商飞项目工装的评审与设计管理标准、MA700项目工装的设计与评审管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）工装数据校对

| 步骤描述 | 校对人员负责全面校对工艺装备数据，包括结构、尺寸、强度和刚度计算、工艺性、工装图样以及各表单等，审签到零件工装数据。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2 |

| 流程角色 | 工装、工具设计人员 | 岗位 | 工装设计室设计员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-64 工装设计评审纪要、FM1407-42 工装数据管理单、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-45 工装成品细目表 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）工装数据审核

| 步骤描述 | 审核人员重点对工艺装备数据的结构原理、协调关系、强度、刚度和制造工艺性等进行电子审查，审签到组合件工装数据。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2 |

| 流程角色 | 工装设计评审小组 | 岗位 | 工装设计室设计工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（5）工装数据标审

| 步骤描述 | 兼职标准化员审查工艺装备数据的规范化、标准化并审查标准件、材料标准的选用是否正确。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 3 |

| 流程角色 | 工装设计标准化审核员 | 岗位 | 工装设计室设计员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、 |

|  | FM1407-42 工装数据管理单 |  | FM1407-42 工装数据管理单 |
| --- | --- | --- | --- |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（6）工装数据审查

| 步骤描述 | 工艺人员审查工艺装备数据与其所提申请单或技术条件等的符合性、使用要求和安全要求。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2 |

| 流程角色 | 工装、工具使用单位人员 | 岗位 | 三十九厂技术室技术工程师、三十九厂技术室主管技术工程师、三十九厂技术室工艺员、技术办公室技术工程师、技术办公室高级技术工程师、技术办公室技术员、技术室技术工程师、技术室工艺员、技术室主管技术工程师、综合技术室工艺员、综合技术室技术工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |

| 作业执行标准 | 无 |
| --- | --- |
| 风险及应对措施 | 无 |

（7）工装数据批准

| 步骤描述 | 批准人员对工艺装备数据的主体结构、互换协调关系进行审签。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 工装、工具数据批准人员 | 岗位 | 工装设计室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（8）工装数据发放

| 步骤描述 | 发放的工装数据应包含数据集、工装数据管理单FM1407-42，按需发放工装成品细目表FM1407-45，工装升版应附带工装数据更改单FM1407-44。有定检要求的装配和检验工装还应发放定检技术要求；外协工装数据设计审签完成后，工装设计室设计员接收电子版工装数据并在发放区或专用计算机进行存档。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 工装、工具设计人员 | 岗位 | 工装设计室设计员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 | 输出物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（9）工装使用说明书编制

| 步骤描述 | 编制工装使用说明书，使用说明书封面用FM 1407-63，内容填写使用表格FM 1407-23。客户有特殊要求的按客户要求执行。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 工装、工具使用单位人员 | 岗位 | 三十九厂技术室技术工程师、三十九厂技术室主管技术工程师、三十九厂技术室工艺员、技术办公室技术工程师、技术办公室高级技术工程师、技术办公室技术员、技术室技术工程师、技术室工艺员、技术室主管技术工程师、综合技术室工艺员、综合技术室技术工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1407-45 工装成品细目表、FM1407-44 工装数据更改单、FM1407-43 工装问题处理单、FM1407-42 工装数据管理单 | 输出物 | FM1407-63 工装使用说明书 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |

| 作业执行标准 | 无 |
| --- | --- |
| 风险及应对措施 | 无 |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 工装、工具设计员 | 负责设计、校对及发放工装数据 |
| 工装设计评审小组 | 负责组织工装设计评审、审核工装数据 |
| 工装设计标准化审核员 | 负责工装数据标准化审查 |
| 工装、工具使用单位人员 | 负责审查工装数据与工艺装备申请单的符合性及编制工装使用说明书 |
| 工装、工具数据批准人员 | 负责批准工装数据 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB14070202-02 | 商飞项目工装的评审与设计管理标准 | 公开 |  |

| GLB14070202-01 | MA700项目工装的设计与评审管理标准 | 公开 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB14070202-03 | 包装数据集管理标准 | 公开 |  |
| GLB14070202-04 | 制造数据集管理标准 | 公开 |  |
| GLB14070202-05 | 工装数据集管理标准 | 公开 |  |
| GLB14070202-06 | 样板及模线胶板管理标准 | 公开 |  |

11  记录控制

11.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

11.2  顾客有要求按顾客要求执行。