前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由生产运营部提出，物流仓储中心参与起草。

本制度由生产运营部负责解释。

危险化学品库房存储管理标准

1  范围

本标准规定了危险化学品在库房存储期间的具体管理要求。

本标准适用于公司各单位。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC14020202 物流配置执行管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1402-29  危化品库房临时作业安全事项确认书

FM1402-30  危险化学品库房安全检查表

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

4.1  危险化学品

本标准所称危险化学品（以下简称危化品）是指具有毒害、腐蚀、 爆

炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的化学品，不包含易制毒、剧毒危险化学品，涉及易制毒、剧毒危化品依照国家法律法规、公司有关规定执行。

5  规定

5.1  储存管理

5.1.1  根据危化品性质、包装规格采用适当的堆垛方法，要求货垛整齐，堆码牢固，禁止超高，禁止倒置，禁止敞口存放。遇火、遇热、遇潮能引起燃烧、爆炸或发生化学反应，产生有毒气体的危化品不得在露天或在潮湿、积水的建筑物中贮存。

5.1.2  危化品中间库房内堆放物品应满足以下要求：堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0.3m（人字屋架从横梁算起）；物品与照明灯之间的距离不小于0.5m；物品与墙之间的距离不小于 0.5m；物品堆垛与柱之间的距离不小于 0.3m；物品堆垛与堆垛之间的距离不小于1.0m。需要设置货架堆放物品时，货架应采用非燃烧材料制作。货架不应遮挡消火栓、自动喷淋系统喷头以及排风口。存放货物较高时，应采取防止货物掉落措施和货架防倾倒措施。

5.1.3  受日光照射能发生化学反应引起燃烧、爆炸、分解、化合或能产生有毒气体的危化品应贮存在一级危化品库房中，其包装应采取避光措施。

5.1.4  压缩气体和液化气体必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。易燃气体不得与助燃气体、剧毒气体同贮；氧气不得与油脂混合贮存，盛装液化气体的容器属压力容器的，必须有压力表、安全阀、紧急切断装置，并定期检查，不得超装。

5.1.5  易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固体不得与氧化剂混合贮存，

具有还原性氧化剂应单独存放，应采取防止水浸渍的措施。

5.1.6  腐蚀性物品，包装必须严密，严防泄漏，严禁与液化气体和其他物品共存，应设置防液体流散措施。

5.1.7  危化品入库必须附有产品检验合格证和《化学品安全技术说明书》，进口危化品必须附有中文《化学品安全技术说明书》(MSDS)/安全数据表（SDS）。

5.1.8  危险化学品库房保管员对物品外观、内外标志，容器包装及衬垫进行检查后作出验收记录，验收应在指定的、具备安全条件的验收区域进行。

5.1.9  进入危化品储存区域人员必须采取有效防护措施，并且通过静电导除装置先导除静电，方可进入。严禁携带手机等电子通讯设备进入。

5.1.10  危化品出入库，必须进行核查登记记录，经办人签字。保证帐物一致，工作留痕，数据保存期限不少于1年。

5.1.11  危化品库房管理人员应针对危化品的危害性告知提醒装卸人员。

5.1.12  危化品包装的材质、型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危化品的性质和用途相适应，便于装卸、运输和储存。

5.1.13  针对易燃液体，应检查封口是否严密，有无挥发和渗漏、有无变色、变质和沉淀等现象。

5.1.14  危化品的成分应经对照说明确认，性质相抵触的物料不得放在同一区域，必须分库存放。不同种类危化品应分类存放。

5.2  库房内作业管理

5.2.1  外雇人员到危化品库房开展出入库工作、搬运转移、装车、拆分危险化学品外包装、分类摆放等具体工作，需操作人员本人阅读FM1305-40并签字确认。

5.2.2  危化品库房工作人员应熟悉各区域储存的危险化学品种类、特性、储存地点、事故的应急处置方法。

5.2.3  危化品物料卡片应填写完整、清晰、易辨识，并设置张贴在醒目位置。

5.2.4  装卸对人身有毒害和腐蚀性物品时，操作人员应穿戴防护用品；装卸易燃液体需穿防静电工作服，严禁穿带铁钉鞋。各种操作不得使用能产生火花的工具，作业现场需远离热源和火源。

5.2.5  使用危化品岗位和场所严禁烟火，禁止抛掷、摩擦、撞击。

5.2.6  登高作业时，需按规定办理审批手续并设置防护措施；在机动车及电瓶车上等相对高处工作时，必须两人以上协同作业。

5.3  安全检查

5.3.1  物流仓储中心应加强危化品库房安全管理，开展安全检查，提高库房工作人员及时发现、处置隐患能力，防止安全、环保、消防等事故发生。

5.3.2  危化品库房实行检查制度（包括工作日及春节、五一、设备检修假、十一等各类假期），库房工作或值班人员必须开展安全检查工作，检查后填写FM1305-41。

5.3.3  安全检查内容：库房内温湿度情况、物料是否分类存放、实物包装是否完好、灭火器材是否完好、门窗是否完好有效、电气设施是否防爆、是否存在阳光直射等。

5.3.4  检查人员不得将手机、火种等带入危化品库房，进入前应在外部采取静电消除措施。

5.3.5  检查人员应熟练掌握危险化学品性质、物理常数和存储要求，掌握灭火器材使用方法，会报火警。

5.3.6  检查人员遇危化品库房有操作工人作业时，应对其安全防护措施、操作方法及安全事项进行监督检查、提醒确认。

5.4  人员管理

5.4.1  库房保管和使用人员应严格遵守危化品使用操作规范，执行危化品发放、领用、使用、台账等工作要求。

5.4.2  危化品库房工作人员应参加培训，考核合格后持证上岗。

5.4.3  危化品库房工作人员应从MSDS手册《危险化学品安全技术说明书》中了解保管使用物料的危险特性，明确危害、处置方法和急救措施。

5.4.4  保管人员必须熟知所管易燃易爆物品的性质、物理常数（比重、闪点、爆炸极限、自燃点等），掌握所管易燃易爆物品贮存的安全要求。

5.4.5  根据各类危化品不同性质、库房条件、灭火方法等进行严格分区、分类、分库存放。熟悉各区域储存的危险化学品种类、特性、事故的应急处置方法。

5.4.6  管理人员和操作人员应熟练使用灭火器材和灭火设施，能够根据危化品化学性质合理选择灭火设施和器材。

5.4.7  保管人员对管理物料实物情况每周至少开展一次专项检查，确保账实相符、物料状态（待验、保质期内、复验、超期）规范。对于影响库房安全的问题隐患，要及时发现，及时报告，迅速解决。

5.4.8  危化品库内应有明显防火标志牌，并悬挂在显著位置。

5.4.9  危化品库房内不得存放与库房内物料无关的任何物品和私人物品、车辆、工具等。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

FM1402-29、FM1402-30由物流仓储中心保存，保存期限十年。