前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由生产运营部提出，物流仓储中心参与起草。

本制度由生产运营部负责解释。

余料和边角料管理标准

1  范围

本标准规定了公司内金属器材下料和生产而产生的边角料和余料、因供应商加工而产生的边角料（不包括供应商自购料合同）的判定、贮存和处置等活动的管理办法。

本标准适用于公司各项目。

本标准依据GLC14020201编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC210502  实物资产处置管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1402-31  余料处置明细表

FM1402-32  余料利用清单表

FM1402-33  边角料回收明细表

3.2  引用表格

FM2105-03  实物资产处置申请单

4  术语和定义

4.1  边角料

是指加工贸易企业在加工过程中产生的、无法再用于生产制造成品的、数量合理的废、碎料及下角料。

4.2  余料

是指满足当前生产需求后，经过加工的剩余部分。

4.3  下料损耗

零件工艺加工前准备过程中产生的原材料损耗，如在毛料准备过程中产生的锯口、切口以及原材料不成倍性而产生的边角料等的损耗。

4.4  加工损耗

零件加工过程中产生的原材料损耗，如在加工过程中产生的金属粉末、切口、碎屑等产生的无法回收部分。

5  规定

5.1  物流仓储中心边角料和余料的判定

5.1.1  边角料的判定方法

5.1.1.1  对于物流仓储中心下料产生的边角料的判定，主要判断依据为公司各项目金属材料定额。

5.1.1.2  对于材料的分析可不依据物料号，如部分定倍尺材料因为某些原因产生的余料虽然不满足定倍尺零件需求但可以提供给同牌号、同规范、同规格的其它零件继续使用。

5.1.1.3  对于材料的分析依据材料所属的项目、牌号、规范和规格，

当某项目的材料尺寸不满足该项目下同牌号、同规范、同规格的最小零件尺寸需求时，该材料直接判定为边角料可以进行处置。

5.1.1.4  根据目前金属材料零件定额的尺寸范围综合分析，当剩余金属材料的单边尺寸小于100mm时可以直接判定为边角料进行处置。

5.1.2  物流仓储中心富余物料的判定方法

5.1.2.1  余料虽然能满足最小零件加工需求，但数量远大于最小零件在一定周期内可以消耗使用的数量时，判定为富余物料，为了降低存货费用，应及时识别超储的物料并进行处理，计算超储物料数量可以计算物品的经济供应期数，超出经济供应期数的部分进行处理。

5.1.2.2  按照公式进行分析：

额外的购入费=额外增加的储存费+残值收入

P*IS=N*P*IS*F+PS*IS

则经济供应期数的计算公式：

N=（P-PS）/（P*F）

P——每单位物料的成本或市价

PS——每单位残值

F——年存储费率

IS——超额存储量

N——经济供应期数，以年计

对于物流仓储中心金属库房年存储费率：

F=年度存储成本/年度平均库存价值

年度存储成本包括库房场地、设备折旧、人员工资、水电等所有与存储相关费用。平均库存价值=（期初库存价值+期末库存价值）/2来计算。

对于钛合金、铝合金、钢合金的单公斤原材料采购价格按照以下标准计算:

钛合金=180元*kg

铝合金=40元*kg

钢合金=40元*kg

每平米可以存储钛合金小尺寸余料100kg，铝合金余料50kg，钢合金余料200kg。

A05库房平均每平米年存储成本1000元，存储1平米余料需要2平米空间，则年度单平米存储成本为2000元。

每平米存储库存价值钛合金18000元，铝合金2000元，钢合金8000元，则：

F钛=0.11111

F铝=1

F钢=0.25

处置价格按:

钛合金=120元*kg

铝合金=20元*kg

钢合金=18元*kg计算

则 PS 的残值和原值P的关系为：

PS钛=0.6666P

PS铝=0.5P

PS钢=0.45P

则经济供应商期数：

N钛=0.3333/F钛=3年

N铝=0.5/F铝=0.5年

N钢=0.45/F钢=1.8年

即钛合金的处置周期为3年，铝合金为0.5年，钢合金为1.8年。

5.2  物流仓储中心产生的边角料和余料的管理

5.2.1  三方集中下料供应商在加工过程中依据不同的材料牌号、项目等对余料和边角料做好分类、分区域存放，做好相应的信息转移，便

于与器材交付工区进行实物和信息的交接。

5.2.2  判定为余料的金属由器材交付工区保管工完成实物信息的确认后入库管理并填写FM1402-31余料明细处置表。判定为边角料的金属由三方集中下料供应商按不同的材料类型进行分类分区域管理，由器材交付工区保管工完成边角料信息的记录登记。

5.2.3  判定为余料的金属由综合技术室组织三方集中下料供应商结合定额进行排版，填写FM1402-32，明确下料工作包、零件号、下料数量等信息。

5.2.4  物流仓储中心生产控制室将FM1402-32传递生产运营部生产组织室，生产组织室计划员下达配送需求计划至物流仓储中心。

5.2.5  物流仓储中心组织三方集中下料供应商按配送需求计划进行下料，完成余料的利用并记录余料的使用情况，定期汇总FM1402-32、FM1402-31并定期上报生产运营部。

5.2.6  对于因利用余料而产生的额外下料损耗，生产运营部生产组织室按实际下料损耗情况创建预留，由物流仓储中心完成系统消耗。

5.3 物流仓储中心产生的边角料和余料的处置

5.3.1  边角料的实物处置周期依据产能进行调节，一个季度至少完成一次边角料的处置申请。在下料损耗系数范围内的边角料直接进行处置；在下料损耗系数范围外的边角料由物流仓储中心申请，经数字工程部、生产运营部审核后补充建立预留进行消耗，再进行实物处置。

5.3.2  三方集中下料过程中产生的切屑，按铝材和非铝材两部分存放，分别统计产生的切屑重量，物流仓储中心综合技术室工艺员负责将切屑按GLC210502进行处置申报，财务管理部按GLC210502进行处置。

5.3.3  边角料的实物存放依据铝合金、钢合金、钛合金、镍合金等进行区分，每次处置移交前统计实际重量。

5.3.4  对在一定周期内无法完成消耗的余料，依据5.1.2富余物料判定

方法，由物流仓储中心提出成本消耗申请，经生产运营部、项目管理部审核后给出处置意见，依据意见进行处置。

5.4  供应商边角料的计算方法

5.4.1 对于金属材料边角料的计算，应为材料发料金属毛料重量总和减去已排版零件理论重量之和，再去掉边角料加工损耗的剩余部分。

5.5  供应商边角料的管理

5.5.1 供应链管理部在合同中应规定边角料回收的相关要求。

5.5.2 生产运营部生产组织室计划员在零件订单执行中，督促供应商端边角料的实物存放依据铝、钢、钛、镍等按合金类别进行区分，每次回收移交前统计实际重量。

5.6  供应商边角料的处置

5.6.1 生产运营部生产组织室计划员下达零件生产订单时需根据工程研发事业部发布的零件理论重量、数字工程部发布的单件定额毛料重量和科技创新部发布的边角料加工损耗系数计算出应回收边角料重量，在零件生产订单或回收计划中明确并传递至供应商。

5.6.2 生产运营部生产组织室计划员按合同中规定组织边角料转回工作，原则上每年7月份组织供应商清点上一年7月1日至本年度6月30日的边角料数量，以供应商为单位统计所有已经完成交付的订单并填写FM1402-33与供应商签字盖章确认回收数量和回收方式，汇总后由生产组织室主任批准；生产运营部生产组织室计划员对所有的FM1402-33建账，进行闭环管理。

5.6.3 生产运营部生产组织室计划员将回收边角料实物的FM1402-33，通过OA一次性传递至物流仓储中心生产控制室计划员；将回款的FM1402-33一次性传递至供应链管理部商务管理室供应链管理员。

5.6.4 物流仓储中心生产控制室计划员接收到FM1402-33后，联系供应商办理边角料转回，对接收到的边角料进行称重，组织按材料类别分区存放，填写FM1402-33实收边角料数量、签字确认后通过OA向生

产运营部生产组织室计划员反馈；按照GLC210502提请资产处置。

5.6.5 对供应商无法实现边角料回收的情况，供应链管理部商务管理室供应链管理员依据回款的FM1402-33签订补充抵扣协议。

5.6.6 生产运营部海关业务室物流员办理保税边角料的补税。

5.7  公司零件生产单位边角料的处置

5.7.1 公司零件生产单位的边角料按GLC210502执行。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。