前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出，物流仓储中心参与起草。

本制度由生产运营部负责解释。

物流配置执行管理程序

1  范围

本文规定了依据物策划完成物料保管及发放的工作过程。。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1402制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1402 | 仓储物流管理规则 | 公开 | 管理规则 | 1759248000000 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1402-07 民机器材领用清单

FM1402-08 民机器材发料清单(代合格证)

FM1402-09 溶剂/溶液标签

FM1402-34 保管期报告单

3.2  引用表格

FM1405-82  温度湿度检查记录表

FM1301-08  器材保管/验收卡片

FM1301-09  器材挂签(ERP系统)

FM1301-11  保管期控制挂签(黄色)

FM1301-10  器材挂签

FM1404-78  紧急放行粘签

FM2308-03  单位级纠正活动记录

4  术语和定义

4.1  四号定位

把入库器材和零组件所在的库号、架号、层号、位号与库房帐上的“四号”一一对应，实行对号入座，固定货位，便于迅速查帐和发放。

4.2  易变质材料

易变质材料是指非金属机上材料中具有保管期的材料，如果不保持在规定的贮藏条件或超过了规定的贮藏/使用周期可能变质，而不能使用的材料。

5  机构与职责

5.1  物流仓储中心

物流仓储中心为器材和零组件收发存的执行部门，主要职责如下：

a）负责器材和零组件的实物保管、盘点清查；

b）负责器材发放的审批及库存梳理，负责审批器材领用需求、制定并下达备料计划、办理器材的紧急放行，负责按照备料计划/发料任务完成备料，系统过账，与领料单位领料人员交接实物；负责组织协调供

应商领用器材。

5.2  各装配生产单位

各装配生产单位为装配用物料需求提出部门，主要职责如下：

a）负责创建装配用物料（有BOM类）的生产订单或预留，负责创建临时需求用标准件的预留；

5.3生产运营部

a）负责下达零件用物料配送需求计划并在ERP系统中创建相应零件用物料预留;

b）负责下达试验件或课题等临时定额用非金属配送需求计划，并在ERP系统中创建相应物料预留.

c)负责抽查库存，组织年度盘点。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 物料发放不及时风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在物料发放或配送未按需求计划要求发货时间或生产订单需求时间执行的风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 主管部门定期抽查、统计并考核 |  |  |

| 风险及应对措施2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 库存账物不一致风险 |  |  |
| 风险描述 | 收发存未按程序操作或操作错误，存在库房账物不一致风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 库房按日清、月结、季盘点、年总结对库存账实相符情况进行管理，主管部门定期抽查。 |  |  |

6.3  器材和零组件保管管理要求

6.3.1  器材和零组件仓库应按库房需求设置待验库（区）、合格库、不合格库（区）、废品库和临时区，并做好区域标识。入库器材应按项目、名称、牌号／图号、规格／型号、技术规范／版次、系列号（有时）、批（炉）号／质量编号之不同，分别存放，挂上相应挂签。

6.3.2  器材和零组件的搬运、贮存、包装参照GLB140506-15执行，并应符合器材的技术规范／版次、定单、图纸或工艺标准的规定。当没有明确规定时，应做到如下要求：

a）库房应保持空气流通，在无特殊要求的情况下，温度控制在0摄氏度以上，相对湿度不大于75%。低温材料库温度应低于-18℃，并保持恒温。器材距热源不少于1米，避免阳光直射，防止潮湿。当存储的材料有特殊要求时，温度应按照材料规范进行控制。

b)库房内温湿度记录仪器应及时进行送检。保管工负责对库房进行温、湿度监测，并用表FM1405-82记录。监测时间为每天上午8:30-10:30、下午13:00-15:30，对不符合库房管理要求的温、湿度情况要及时上报，及时处理。非金属库房、低温材料库房应采用可连续记录数据的仪器，库房保管工还应每周对连续记录的数据进行检查并存档。

c)对容易划伤器材的材料架子表面，应适当增加防护，避免直接接触

器材。

d)对于易弯曲、变形和特殊要求的器材，应平放并支撑，以避免弯曲变形。

e)所有器材要防止杂物、水份和化学药品的浸蚀。对表面要求较高的器材，要采用专门托架或料箱。

f)桶、罐装器材零星发出时，领用容器应清洁、无水份，剩余材料要重新密封。

g)容易散乱的器材，在贮存、发放时应袋装、盒装或扎牢。发料后的剩余部分要验证有关标识后，重新密封/包装。

h)入库检查必须打开包装时，必须按有关要求重新密封/包装。

i)不同材质的金属原材料不得混放在一起。

j)库房内存储的器材表面保证有完整的标识，已合格器材发现缺失FM1301-09或FM1301-10标签时必需及时补充粘贴。

k)应将存放区和制造区的产品/零部件进行隔离存放，并设置清晰标识。

l)应对料箱、货架等进行标识。

6.3.3  有保管期的器材，应在库内设立保管期控制板，逐项按月标出到期日期。

6.3.4  检验工对库房管理工作进行监督。如发现器材和库房管理方面的偏差，提出FM2308-03通知库房主任给与答复，FM2308-03应在三个工作日内返回检验员。物流仓储中心检验工与质量助理在三个工作日内审查纠正措施的有效性，并到现场验证。

6.3.5  未经允许，非仓库工作人员，不准进入仓库。

6.3.6  发现器材丢失、损坏时，保管工/检验工立即向各自上级汇报。

6.3.7  当库房面积超过1000平方米时，应根据实际面积增加温湿度计对库房进行温湿度控制。每工作日按时记载仓库的温、湿度记录。

6.3.8  顾客专利设计的器材，对其剩余部分(含超期)按合同规定，严格控制并将其报废，不得发给第三方或降级使用。顾客提供器材的特殊要求按GLB14020202-05执行，其它质量控制按本程序规定执行。

6.3.9  危化品材料在保存时，应设专门库房，库房应符合贮存危化材料的专业标准要求，严禁不同性质的危险材料贮存在同一库房内。每种危险品存放现场应有《危险化学品安全技术说明书》。领用、搬运、使用危化品应符合安全要求。

6.3.10  保管器材按要求定期完成盘点工作。

6.3.11  保管工按要求向生产运营部生产计划室计划员提供库存信息用于库存控制。

6.3.12  外部库房保管工应每周检查库存状态，包括验证入库数量和出库数量以及登记账目。库房主管人员应对库房业务负责，每两周对保管工业务情况进行一次节点检查，并视情况教育指导保管工改进工作。

6.3.13  物流仓储中心应对外部库房管理行为的监管、检验、评估和指导负责。

6.3.14  外部库房所有器材应登记账目，按相关制度定期检查数量、架位、跟踪挂签等，任何丢失或毁损应及时向库房主管人员报告。

6.3.15  库房保管工须每季度对外部库房进行一次库存盘点，每月进行一次抽查并记录在案，库房主管人员应验证库存并对其准确性负责。

6.3.16  库房保管工，包括其代办人员，应在器材到货和发放现场确认所有信息。

6.3.17  任何人不得在库房内吸烟。库房严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。危化品库房要在库房外粘贴严禁烟火标牌。

6.3.18  起重设备须按工业规程操作。

6.3.19  所有设施和电器设备须应由专业人员负责维护和修理，所有

防火设备应处于有效可用和良好的状态。

6.3.20  门窗应保持牢固并对其进行每日例行检查和记录，库房主管人员应定期检查门窗状态及其记录，并将库房管理情况报送公司主管部门。

6.3.21  应针对器材和零组件的保管相关人员开展培训，以持续满足环境控制要求。

6.4  生产厂二级库发放要求

6.4.1  生产工段(班、组)凭零件产品制造记录/装配制造大纲领料。保管工依此与器材合格证、器材挂签、实物进行对照，无误后在零件产品制造记录/装配制造大纲上注明器材的炉（批）号/质量编号。

生产厂二级库保管工填写FM1301-10随金属材料一起发放到生产现场使用。需要配制或分包装的化学溶剂/溶液，将FM1402-09随配制好或已分包装的化学溶剂/溶液发放到生产现场使用。

6.4.2  每批材料下料后，应立即将料边、料头送回库房，经检验员认定，逐一做出牌号、炉批号／质量编号、规格标记。铝板、镁板下料后，由生产厂检验员在料边上打牌号、规格印，专用大料还应打上材料批号印。凡是标记不清和混批次的料头不得发放使用，按器材不合格品审理过程办理报废手续。

6.4.3  生产厂严禁将牌号、炉(批) 号/质量编号不清楚的材料发出使用；严禁用料与其它产品用料串换使用；不得私自串用不同顾客的材料；同一机床不得同时穿插加工两种产品；生产中不得私自串批，前一生产批次材料因某种原因报废，未经物流仓储中心办理废品补制手续，不得用以后生产批次的材料顶替。

6.5  其他管理要求

6.5.1  未在ERP系统中管理的器材和零组件，生产工段(班、组)凭零件产品制造记录/装配制造大纲领料，按照实际装配过程记录零件产品制造记录/装配制造大纲。

6.5.2  物流仓储中心保管/物流人员应定期巡查现场，及时补充缺料，并保证现场开架物料盒上的标识清晰、完整和准确，一旦破损或污损应及时更换。

6.5.3  生产厂应控制领料数量，一般器材不应超过计划部门下达的一个生产作业批次的用量，易变质材料只能发放在贮存/使用期内的数量。

6.5.4  项目缺料需要从其他项目串料的，检验员判断单据、保管期等符合串用项目要求后由生产运营部生产计划室计划员发出串用指令，物流仓储中心移库并按照串用项目验收后再发放。

6.6  易变质材料的保管和发放管理要求

6.6.1  易变质材料保管、运输和发放应符合顾客的材料规范、工艺规范、非金属材料试验项目表、工艺材料目录及试验项目表的要求。

6.6.2  将合格的易变质材料放在指定的货架上。存放易变质材料的货架上对应位置用FM1301-09或FM1301-10加以标识，单元容器上用FM1301-11加以标识。对有特殊要求的作出标记且盖有检验员印章。

6.6.3  材料保管期（客户文件另有要求时按客户文件执行）以制造日期为贮藏周期的起点，只能发放在贮藏/使用周期内的易变质材料，并按“先进先发”的原则发放。

6.6.4  各生产厂生产控制室每季度对生产厂易变质材料库的账、物的符合性及易变质材料的标识完整性进行检查，并在账本的首页背面签字并注明日期。

6.6.5  物流仓储中心组织单位审核组对物流仓储中心库房易变质材料贮存及有效期控制进行内部质量审核并将结果填写在FM2307-10上。

6.6.6  如果材料到保管期，则应由物流仓储中心或生产厂分别将材料隔离，生产厂填写FM1402-34发送物流仓储中心，物流仓储中心判断能否复验，材料若可以复验，则进行复验。

7  流程

7.1 物流配置执行流程

7.1.1  物流配置执行流程图

7.1.2物流配置执行流程说明表

（1）物料保管与存储

| 物 料 保 管 与 存 储 | 步骤描述 | 1.1 库房保管负责物料的保管与存储。 1.2 危险化学品的存储按GLB14020202-06危险化学品库房存储管理标准执行。 1.3有保质期物料按GLB14020202-07有保质期物料管控管理标准执行。 1.4顾客提供器材及零组件按照GLB14020202-05顾客提供器材及零组件管理标准执行。 1.5 边角余料的处置按照GLB14020202-08余料和边角料管理标准执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 30天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 到货通知单 | 输出物 | 库存数据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 危险化学品库房存储管理标准,有保质期物料管控管理标准,余料和边角料管理标准,顾客提供器材及零组件管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）配送任务下达

| 配 送 任 务 下 达 | 步骤描述 | 2.1库房计划员根据金属物料配送需求计划（零件级）结合定额，识别第三方集中下料任务和中心自行发料配送任务并将任务传递至第三方集中下料供应商和物流仓储中心保管工。 2.2如为第三方集中下料任务，库房计划员结合库存信息和理化时间周期表制定下料生产作业计划，将库存和下料生产作业计划传递至第三方集中下料供应商； 2.3非金属和标准件等器材配送需求计划下达中心生产任务传递至物流仓储中心保管工。 2.4如有代料情况，代料单申请人将代料单传递给库房计划员，库房计划员将代料信息传递物流仓储中心保管工。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 库房计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 二级作业计划,XX项目非金属物料配送需求计划,XX项目组件用子件、成品件及标准件配送需求计划,XX项目金属物料配送需求计划 | 输出物 | XX 项目下料生产作业计划（物料配送）,中心生产任务 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）办理紧急放行

| 办 理 紧 急 放 行 | 步骤描述 | 3.1当生产单位急需，但器材（自购及第三方采购器材）入厂验收未完成，若供应商提供的质量文件（如：合格证、试验报告等）齐全，但某些试验/测试项目没有得到结果时，库房计划员可办理器材紧急放行单。 3.2器材和零组件出库应遵循“先进先出”的原则。有保管期的非金属应按可复验后的最终保管期计算先后出库顺序，当上一批延期复验结果未回且生产急需时可先行发放后批次入库的非金属。 3.3生产控制室计划员将紧急放行单传递给物流仓储中心检验员，检验员开具FM 1402-06紧急放行粘签传递给物流仓储中心保管工，物流仓储中心保管工按照紧急放行信息进行物料发放并完成系统过账和将FM1402-06紧急放行粘签贴在物料上。 3.4代料单未得到正式批准前，生产急需的器材可办理紧急放行。 3.5物流仓储中心除保留单限定的保留内容外，其余的验收项目均应进行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 库房计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | XX项目非金属物料配送需求计划,XX项目组件用子件、成品件及标准件配送需求计划,XX项目金属物料配送需求计划,中心生产任务 | 输出物 | 器材紧急放行单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 物料发放不及时风险 |  |  |

（4）编制民机器材发料清单（代合格证）

| 编 制 民 机 器 材 发 料 清 单 （ 代 合 格 证 ） | 步骤描述 | 4.1保管应核查系统预留中信息、器材保管验收卡片和实物三者一致，按先入先出原则确认发放物料，填写 FM1402-07 民机器材发料清单（代合格证）1 式 2 份。 4.5紧急放行物料发料时暂不开合格证。 4.6代料发放物料，保管按照代料信息完成实物发放及系统过账，并将代料单随物料交付生产单位。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 中心生产任务 | 输出物 | 民机器材发料清单（代合格证） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）物料备料，粘贴器材挂签

| 物 料 备 料 ， 粘 贴 器 材 挂 签 | 步骤描述 | 5.1保管员完成物料准备，其中需要第三方下料的按照GLB14020202-02第三方集中下料管理标准执行。 5.2器材发放时，需重新打印 器材挂签(ERP 系统)或填写 器材挂签随器材发放，原合格挂签需随剩余合格器材放入合格区域。 5.3对于有保质期的非金属原材料发放时，确认保管期在有效期内，每个最小包装上应粘贴 保管期控制挂签(黄色)；当粘贴 保管期控制挂签(黄色)会覆盖最小包装上标识信息，或器材实物上无标识、标识信息位于外包装上时，可在外包装上粘贴 1 份F保管期控制挂签(黄色)，同时按照实际发放最小包装数量打印 保管期控制挂签(黄色)连同 民机器材发料清单(代合格证) 与实物一并交给生产厂领料人员，并与其签字确认。 5.4紧急放行物料发料时需开经检验员盖章的紧急放行粘签，备注栏内注明保留单号。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 3天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 民机器材发料清单（代合格证）,器材紧急放行单 | 输出物 | 保管期控制挂签,器材挂签,紧急放行粘签,民机器材发料清单（代合格证） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 第三方集中下料管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）审核民机器材发料清单（代合格证）

| 审 核 民 机 器 材 发 料 清 单 （ 代 合 格 证 ） | 步骤描述 | 6.1检验员对民机器材发料清单、器材验收保管卡片、保管期控制挂签和实物进行检查，检验内容包括：（1） 检验器材名称、牌号/图号、规格/型号、炉（批）号/质量编号、系列号（有时）（2） 技术条件/版次、供应状态、精度和等级、数量、及特殊要求等是否与各项文件资料相符，标记是否清晰完整；（3） 有保管期的器材是否超过保管期，是否逐件贴上FM1301-11保管期控制挂签(黄色)；（4） 对器材外观状态进行检验，有无碰伤、锈蚀和变质等情况。 6.2 检验合格后，检验员在民机器材发料清单（代合格证）上加盖检印，物流仓储中心保管工、领料单位领料员各留存一份。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 检验员 | 岗位 | 质量工程室检验工；质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 民机器材发料清单（代合格证） | 输出物 | 民机器材发料清单（代合格证） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）物料配送及交接

| 物 料 配 送 及 交 接 | 步骤描述 | 7.1保管在 WMS 系统中完成系统过账操作，并与领用单位进行交接，领用单位在民机器材发料清单（代合格证）签字确认。 7.2项目停产或其他原因导致现场生产订单需求变更时，若物料已完成配套和WMS系统操作，生产控制室计划员通知保管工按变更后信息完成相应实物和WMS系统的操作。 7.3如需国内车辆运输的按照GLB14020202-03国内运输管控管理标准执行。 7.4如需厂内车辆运输的按照GLB14020202-04厂内运输车辆管控管理标准执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 3天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 民机器材发料清单（代合格证） | 输出物 | 系统出库记录,民机器材发料清单（代合格证） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 国内运输管控,厂内运输车辆管控 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）关闭器材验收保留单

| 关 闭 器 材 验 收 保 留 单 | 步骤描述 | 8.1保留相关工作结束后，保管工立即办理合格证并通知使用单位换回器材验收保留单，在关闭说明栏内写明完成情况并将保留单传递至物流仓储中心检验员处。 8.2保留项目到期未解决或不合格时，生产控制室计划员应立即通知器材使用单位、项目管理部等相关部门，以便及时妥善处理。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 器材验收保留单 | 输出物 | 民机器材发料清单（代合格证） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）审核系统生产订单并调度

| 审 核 系 统 生 产 订 单 并 调 度 | 步骤描述 | 9.1装配现场生产控制室计划员按照系统 BOM 按照主进度计划至少提前一个月下达 ERP 系统生产订单，并通知物流仓储中心生产控制室计划员已下达的订单，物流仓储中心生产控制室计划员在 WMS 系统中进行调度，组织保管工进行物料拣配工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 库房计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 装配生产订单 | 输出物 | 拣配出库通知 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）拣配发放

| 拣 配 发 放 | 步骤描述 | 10.1保管根据生产订单拣配物料，粘贴器材挂签，并在WMS中过账。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 拣配出库通知 | 输出物 | 系统出库记录,器材挂签 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）与装配现场进行清点签字确认

| 与 装 配 现 场 进 行 清 点 签 字 确 认 | 步骤描述 | 11.1保管打印系统配套清单，与装配现场进行清点，无误后签字确认。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 保管员 | 岗位 | 零件交付工区保管工；器材交付工区保管工 |
|  |  | 输入物 | 器材挂签 | 输出物 | 配套清单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）物料盘点

| 物 料 盘 点 | 步骤描述 | 12.1 保管员按照GLB14020202-01物料盘点管理标准完成日清月结季盘点年总结工作。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 7天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 库房计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 库存数据 | 输出物 | 盘点结果 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 物料盘点管理标准 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 库存账物不一致风险 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 保管员 | 负责物料的保管与存储，负责备料发料并办理合格证，负责保证库存的准确性 |
| 库房计划员 | 负责下达配送任务，负责办理紧急放行，负责调度生产订单，负责组织库房定期盘点 |
| 检验员 | 负责审核发料清单代合格证 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB14020202-05 | 顾客提供器材及零组件管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB14020202-08 | 余料和边角料管理标准 | 公开 | 无 |

| GLB14020202-07 | 有保质期物料管控管理标准 | 公开 | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB14020202-06 | 危险化学品库房存储管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB14020202-04 | 厂内运输车辆管控 | 公开 | 无 |
| GLB14020202-03 | 国内运输管控 | 公开 | 无 |
| GLB14020202-02 | 第三方集中下料管理标准 | 公开 | 无 |
| GLB14020202-01 | 物料盘点管理标准 | 公开 | 无 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。