前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量管理部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

限制性检验授权管理标准

1  范围

本文件规定了限制性检验授权批准、维护和撤销的管理。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC14080302制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

AS9162  航空航天操作人员自我验证程序

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1 规定表格

FM1408-23  限制性检验授权申请单

FM1408-24  限制性检验授权更改申请单

3.2 引用表格

FM1408-19  授权书

FM1408-88  偏差项目记录单

4  术语和定义

4.1  限制性检验授权

是指对具备相关操作资格的工人，经考核并由质量安全部授权，赋予其对规定产品的相应工序行使检验职责的行为。

4.2  授权级别

一级授权：操作者（本人或组合）具备本岗位操作技能，且能有效的检验自己完成产品，可以对其进行一级授权。.

二级授权：操作者具备相关岗位技能操作和自检的能力，并且具有检验其他人员技能操作的能力，可以对其进行二级授权。

4.3 主要故障

是指不满足工程设计要求，影响飞行安全或顾客严重抱怨的不符合项。例如双孔、8字孔、结构件间密封胶内有铝屑、裂纹等。

4.4  次要故障

是指不满足工程设计要求，但对产品的使用和操作没有影响或影响很小的不符合项。例如轻微的划伤、磕碰伤、窝头印、喷漆表面多余物等。

4.5 候选人

是指已申请限制性检验授权且未获得批准的操作者或操作者组合。

4.6 授权人

是指已获得限制性检验授权的操作者或操作者组合。

5  规定

5.1 质量安全部应对候选人进行资质核查、授权批准及印章管理。

5.2 各相关生产单位应对候选人资质及报批范围进行验证、培训、考试、跟踪核查。

5.3 人力资源部应支持生产单位完善内部绩效考核规定、聘任被授权人员、核定被授权人员兼职津贴。

5.4  候选人

应该优先选择班组长以上人员或关键岗位操作人员或操作技能水平高、经验丰富的操作者作为候选人。候选人及拟授权工序应尽可能集中，能在保证产品质量的前提下确实能分担专职检验员的工作量。

5.4.1  一级授权

5.4.1.1 候选人应自愿从事限制性检验工作。

5.4.1.2 候选人必须在申请授权的产品或工序上已经连续工作6个月以上。

5.4.1.3 候选人应具备相应的检验技能，能够正确使用相关的测量设备，掌握相关检验程序及标准。

5.4.1.4 候选人在过去两年内没有质量隐瞒的记录。

5.4.1.5 候选人必须有强烈的责任感。

5.4.2  二级授权

5.4.2.1 候选人应至少具备两年以上航空工业本工种工作经验，熟悉相关产品或工序的工程要求。

5.4.2.2 候选人原则上须获得相关产品或工序的一级授权并保持6个月以上，方可申请二级授权。如有特殊情况，申请单位需出具候选人相关资质证明，包括但不限于相关产品或工作经验证明材料、理论和实际操作考试成绩、检验员评价等。可根据具体情况，决定是否批准该候选人的二级授权。

5.4.2.3 各单位应根据项目及本单位的实际情况控制二级授权人员与一级授权人员比例。

5.5  产品

5.5.1 申请授权的产品、工位或工序，应在稳定、连续生产的批产项目中选择。如果批产项目生产不连续，那么生产间断不能超过3个月。

5.5.2 申请授权的产品或工序不应存在尚未关闭的、涉及产品质量安全的内、外部审核严重不符合项。

5.5.3 客户明确要求必须由专职检验人员检查的产品/工序不能申请授权。

5.5.4 被公司、顾客和/或监管部门认为是“关键过程”的过程不能申请授权。

5.6  培训及考核

5.6.1 候选人在申请批准前，必须经过上岗培训并通过理论及实际操作技能考核。

5.6.2 对于每个申请授权的产品或工序，申请单位必须编制专用的培训教材，教材要图文并茂，可视化效果强，简单易懂。教材内容至少包括：

a)相关图纸及正确识别图纸的相关要求；

b)相关规范及章节的具体内容；

c)相关测量设备正确使用方法；

d)相关的质量程序要求；

e)相关的检验标准及方法；

5.6.3 生产单位应根据教材内容编制理论考试题，理论考试采取闭卷的形式且候选人考试成绩必须达到100分方可通过。

5.6.4  实际操作技能考核

理论考试通过后，候选人必须实际检验一定数量、连续批架次的产品，合格后方能获得正式授权。

5.6.4.1 对于批产零件及相关工序或工艺方法，必须连续验证2批次的产品，每批样本量不能少于10个。可以是不同项目，但工序或工艺方法必须是相同的。

5.6.4.2 对于组部件及相关工序，验证的要求如下：

a)月产量小于或等于1架份项目，必须连续跟踪验证3架份产品；

b)月产量大于1小于等于10架份项目，必须连续跟踪验证两个月的产品；

c)月产量大于10架份的项目，需对至少连续两个月的产品、按固定间隔架份进行抽样，原则上可按月产量的25%进行抽样验证。

5.6.4.3  验证方法

a)针对申请授权的内容，候选人应在检验人员指定的产品上独立完成产品或工序检验并填写FM1408-88。

b)检验人员或二级授权人员重新检验这些产品或工序并填写FM1408-88。

c)检验人员对比两次检验结果并给出考核评价。

d)候选人错漏检故障数量大于公司规定或生产厂内部分解的质量目标或错漏检故障存在主要故障，则视为实际操作考核不通过。

5.7 申请材料

各单位提交限制性检验授权申请的材料包括：限制性检验授权申请单、培训教材、培训记录、理论考试试卷、实际操考试评价，FM1408-88（候选人和检验人员各1份），对应的产品或工序的检验规范，授权工作量评估单。

5.8 授权

5.8.1 对于单人、独立完成的产品或工序，授权范围为其本人及其完成的相应工序操作。

5.8.2 因工艺方法要求，必须由2人或2人以上配合才能完成的工序，授权范围为完成该工序的固定组合及其完成的相应工序操作。对该固

定组合统一配发一枚限制性检验授权印章，由固定组合内主导或指定人员使用。生产厂在提交申请时必须明确组合内的主导或指定人员。

5.8.3 对于零件生产，申请授权时可根据项目和工艺方法确定授权范围。

5.8.4 质量安全部审查申请材料，合格后可办理限制性检验授权书并对候选人授权。

限制性检验授权书的编号形式为：项目代码–D发文单位代码–流水号。流水号从0001开始。如授权书发生变更，可在流水号后面加上版次字母。

5.8.5 限制性检验授权人员授权期限最多不能超过三年。

5.8.6 如授权人（组合）需要更改或调动，授权人所在单位必须提交更改申请。未经质量安全部部长同意，授权人员（组合）不能调动或更改。

5.8.7 质量安全部在审查、授权候选人时，应根据项目及各单位的实际情况及候选人及工序尽可能集中的原则来审查、批准候选人/工序。如果候选人/工序相对比较分散时，质量安全部可以将申请人列入候选人员数据库中，根据实际生产的情况分阶段批准候选人/工序。

5.8.8 当候选人通过培训、考核、评审合格后，该候选人就具备了获得限制性检验授权的资格，但在获得质量安全部正式授权书前，该候选人不能进行任何检验工作，也不能享受公司给予限制性检验授权人员的相关待遇。

5.8.9 授权限制性检验授权人员按评聘分离的原则，质量安全部负责评定限制性检验授权人员资格，人力资源部负责确定是否聘任具备资格的限制性检验授权人员。

5.8.10 质量安全部应将已评审合格的申请人纳入候选人员数据库中，并根据实际工作需要决定是否对候选人进行授权。获得一级或二级授权的人员可以按本文件及质量体系文件的要求行使检验的权利，

并可享受公司给予的相关待遇，同时，应为一级/二级授权人员配备检验印章并登记。

5.9  授权人的责任及义务

5.9.1 授权人在授权范围内履行检验职责。

5.9.2 授权人必须严格按图纸、规范、订单等正式的文件核查产品。

5.9.3 授权人必须做到不制造缺陷、不传递缺陷、不隐瞒缺陷。

5.9.4 授权人在完成自己负责的工序（产品）检验后，应保证产品在交付下道工序前无故障或错漏检故障数量必须小于公司规定或生产厂内分解的质量指标。

5.9.5 一级授权人员不能进行首件检验和不合格品处理。当一级授权人员发现不符合项时，应填写FM1408-88并及时报告检验人员或二级授权人员，不得自行处理。

5.9.6 二级授权人员可以完全行使专职检验员职责，可以进行首件检验及不合格品处理。二级授权人员只可以对非本人或组合生产的产品/工序进行首件检验。

5.9.7 授权人在完成产品检验后，应及时维护产品质量记录。

5.9.8 授权人有责任带动其他人员树立正确质量意识，并帮助他们获得一级授权。

5.10  监督考核

5.10.1 生产厂应建立限制性检验授权人员目录，目录内容包括但不限于：姓名、授权的产品或工序号、产品名称或工序描述、授权证书编号、授权日期、下一次监督考核日期（如到期而现场没有相应的产品，可延期一次，但不能超过3个月，无需办理延期申请）。

5.10.2 授权人所在单位应根据项目生产计划及本单位实际情况，编制监督考核计划，每年对相关授权人至少进行1次验证考核。

5.10.3 检验人员按监督考核计划，可以随时抽查授权人生产的产品并记录抽检结果，如发现授权人错漏检故障数量大于公司规定或生产

厂内部分解的质量目标，或者错漏检故障存在主要故障，检验人员必须马上报告质量工程室主任。

5.10.4 授权人所在单位应及时维护培训材料及工序检验规范，保证培训材料、产品或工序检验规范的有效性及符合性。

5.11 限制性检验授权的延期、暂停、取消和恢复

5.11.1 被授权产品或工序（按5.6.4条规定的批架次）连续出现故障数超出公司规定或生产厂内部分解的质量目标的情况，则视情节暂停或取消该产品或工序及相关授权人的限制性检验授权。

5.11.2 被授权产品或工序在二、三方审核或客户反馈存在影响产品质量安全的严重不符合项，则视情节暂停或取消该产品相应工序的限制性检验授权。

5.11.3 授权人/组合错漏检数量（按5.6.4条规定的批架次）连续超出公司规定或生产厂内部分解的质量目标，或者存在主要故障，则视情节暂停或取消该授权人员/组合的限制性检验授权。

5.11.4 在授权期内，如发现授权人隐瞒质量问题，则立即取消其授权，并且两年内不允许申请授权。

5.11.5 如检验人员发现授权人/组合在授权期内完成的产品质量出现严重下滑且超出公司或生产单位内部分解指标，检验人员可申请暂停授权人/组合的授权，直至按5.6.4节的要求重新验证合格。

5.11.6 授权人或组合的成员或被授权范围发生变更时，则取消该员工（组合）的授权。

5.11.7 授权人员（组合）连续3个月以上没有开展授权检验工作，则取消该员工的授权。

5.11.8 如授权人违反公司其他相关规定，将根据情节严重程度，暂停或取消其限制性授权检验资格并按公司相关规定追究责任者及相关人员责任。

5.11.9 对于被暂停授权的人员要重新获得授权，须由所在单位技术主

管领导组织制订相应的解决措施并重新提交检验授权申请，质量安全部项目主管批准后恢复相应产品/工序授权。

5.11.10 对于被取消授权的人员要重新获得授权，须重新申请、验证、审核、批准。

5.11.11 对于限制性检验授权到期的人员，各相关单位应重新组织对其进行监督考核，考核内容包括但不限于：理论和实际操作考核成绩、检验员评价等。延期申请可使用FM1408-23。

5.12 绩效考核

人力资源部应对限制性检验授权人员的绩效考核提供必要的支持。生产厂应根据人力资源部的指导意见，在绩效考核制度中纳入限制性检验授权人员绩效考核管理办法。

5.13 申请人填写“限制性检验授权申请表”上报至生产厂。

5.14 申请人所在单位其主管技术领导按本标准要求，组织对申请人进行初评，合格后，组织对申请人进行培训、考试及授权前验证工作。

5.15 申请人工位检验人员负责验证的检验工作，将检验结果记录在FM1408-88中，如符合本规定要求，则在申请表中盖章。

5.16 质量安全部质量控制室主任对生产厂提交的申请表及相关证明材料进行核查、审批。

5.17 人力资源部及质量安全部确定是否聘任具有限制性检验授权人员。

5.18 质量安全部技术员办理限制性检验授权书。

5.19 质量安全部部长核查合格后，批准授权书。

5.20 质量安全部技术员根据已批准的授权书，按员工岗位资格管理程序及印章管理程序办理限制性检验授权人上岗证、质量印章并建账管理。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。