前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目不合格品控制管理标准

1 范围

本文件规定了商飞项目不合格品的控制要求。

本文件适用于商飞项目。

本文件依据GLC14080401、SR0029、SR0045制定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0026  机体供应商产品交付文件管理规定

SR0028  机体及按图制造供应商己交付产品质量问题

SR0029  机体及按图制造供应商不合格品控制规定

SR0045  供应商通用要求

GLC14080302 产品检验管理程序

GLC14080401 不合格品控制管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3 表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

SAMC 05-60A(S)  故障拒收报告

SAMC 33-25  供应商未完工项目交付申请报告

SAMC33-53  供应商I类开口FRR项目交付申请

SAMC05-175 限制使用标签

FM1408-16   产品合格证(内部)

4 术语和定义

4.1 工艺偏离

工艺过程参数不符合工艺规范要求。

4.2 故障拒收报告（FRR）

对发现的不合格品和故障产品进行说明和处理的专用表格SAMC 05- 60A(S)。旨在对发现的不合格品和故障产品进行有效地控制，确保纠正措施的落实，并对不合格品和故障产品做出最终处置。

4.3 开口FRR

机体供应商在产品交付之前，不能完成工程的处置要求而需在中国商飞总装时作随后处理的FRR。按照完成方式，开口FRR分为以下两类：

a) I类开口FRR--机体供应商交付的产品尚未完工，需要由中国商飞或后续工作对应的供应商在装配/总装时落实并完成工程处置要求；

注:此类FRR在交付文件中“交付部件的故障拒收报告副本及其汇总清单”中体现，不作为未完工项目纳入SAMC 33-25“供应商未完工项目交付申请报告”。

b) II类开口FRR--由机体供应商在中国商飞区域自行落实并完成工程处置要求的FRR。

4.4 一般不合格

对民用航空产品或零部件的重量、平衡、结构强度、可靠性、使用特

性以及适航性没有显著影响的不合格。

4.5 严重不合格

除一般不合格以外的不合格。

4.6 转移性FRR

用于处置和控制在接收、制造过程中和库房中的不合格品，以及在装配过程中尚未安装在飞机上或已从飞机上拆除的不合格品。

4.7 非转移性FRR

当由于重量、尺寸、储存环境等原因不宜或不便转移时，则填写为“非转移性”拒收。

4.8 FRR-SR

用于处置和控制安装在飞机上的不合格品。

5 规定

5.1 不合格品的控制要求

5.1.1 对于发现的任何不合格品，应进行标识和隔离，以防止其非预期的使用。用于隔离不合格品的区域仅限于隔离区域管理人员以及不合格品处置人员出入。

5.1.2 将不合格品移入或移出隔离区域，应受控并进行记录；

5.1.3 对需“返修”、“返工”或“初步处理”的不合格品（包括对已交付产品处置时），在工艺文件中严格落实工程处置意见（包含但不限于注明工艺文件适用的飞机架次号/制造系列号，试验或测量类数据记录，工序中如果涉及到产品打磨的，需在工序中记录打磨量或剩余材料尺寸等数据），在“返修”、“返工”或“初步处理”后重新检验所有尺寸，并保持相应的检验记录。

5.1.4 对于发现的不合格品，应进行一次调查，以确保对所有的不合格品进行妥善的处置。

注：当不合格品处置意见为“返修”或“原样使用”时，对于自查所发现的同类不合格品（不仅限于同批次，应进行全面性复查），应重新办理故障拒收报告提交中国商飞处置。

5.1.5 当表明影响到已交付的产品时，按SR0028《机体及按图制造供应商己交付产品质量问题》要求实施。

5.1.6 含偏离的零部件，零件厂应在零件的件号前增加字母“R”进行标识，装配厂应在装配大纲的零件清单中记录相应的FRR编号。同时在FRR系统上记录装机架次，确保零件FRR的可追溯性。

5.1.7 若不合格品对局方批准的型号设计构成“严重不合格品”，应提交中国商飞进行器材审理并最终获得局方批准。

5.2 不合格品通过FRR处理的原则

5.2.1 在FRR正式提交前，拒收报告创建单位应就FRR的故障描述与工程设计人员进行充分沟通以统一认识，避免因描述不清而导致的驳回。

5.2.2 不同偏差的多个不合格品不可以使用同一份FRR提交处理。

5.2.3 当不符合情况经分析后认为属于设计责任，应通过更改工程图样、文件进行处理，对于已经造成不合格品的单架次问题则使用FRR进行处理。属于设计责任的FRR，FRR发出单位应发出相应的设计/工程更改申请（DCR/ECR）。

5.2.4 若生产批产品部分超差且生产批为2件（含2件)以上时，在发出FRR前，应对产品制造记录进行分卡管理，确保不合格品具有唯一的质量编号以便于跟踪和控制。

5.3 FRR实施及关闭要求

5.3.1 不合格品应按不合格品控制程序GLC140402处理。原则上FRR解答未正式回复的，不得对拒收产品进行返修处理。

5.3.2 不合格品的返工/返修应严格按工程处置意见实施，并在完成返工/返修后进行验证以证实其满足工程处置要求。

5.3.3 FRR解答后，工艺人员首先判断是否是I类开口FRR。如是I类开口FRR，需在OA审批流程中进行注明“I类开口FRR”。

5.3.4 工程代表完成对FRR的解答处理后，对不合格品的处置如下：

5.3.4.1 当工程代表在FRR上解答后，需要新制造“特制件”时，应办理特制件的申请，相关单位完成特制件的制造计划编制、生产制造、交付、使用和管理。

5.3.4.2 当工程代表在FRR上解答意见为初步处理时，在FRR重新提交并获得最终处置前，FRR不得关闭。

5.3.4.3 检验人员关闭内部拒收报告和PI时需对照FRR的解答，确保FRR解答的全部内容均已实施。

5.3.4.4 I类开口的FRR关闭时需要上飞公司转开的FRR号，以关闭内部拒收报告及PI。II类开口的FRR由撤保留检验人员关闭PI并反馈给负责班组检验人员，由负责班组检验人员关闭内部拒收报告。

5.3.4.5 当工程代表在FRR上解答意见为产品报废时，应按GLC140402办理产品报废手续，并将废品卡片编号填写在内部拒收报告上，关闭内部拒收报告。

5.3.4.6 内部拒收报告关闭后，检验人员应及时通知质量控制室相关人员关闭商飞平台FRR。

5.3.4.7 当工程代表在FRR上解答意见为产品原样使用或给定返修具体要求时，应管理和控制如下：

（1）当不合格品经工程解答处理后要求返修时，应根据返修工作要求编制返修文件。

（2）工程处理的不合格品的最终标识：标识内容除包含零组件号（应在零件的件号前增加字母“R”进行标识）及版次、质量编号、检验印章及日期（按GLC14040106）外，还应包含：FRR编号、工程指定的制序列号（如适用）

注：对于C919项目吊挂工作包，最终标识还应标识左/右，左吊挂标识

“L”，右吊挂标识“R”。

（3）超差件产品合格证的填写：当工程处理的超差件按GLC14040106终检合格，检验人员填写产品合格证（表FM1408-16）时，应在表FM1408-16的备注栏注明：FRR编号、适用的架次号（对于C919项目，吊挂工作包产品的合格证在架次号后还应注明左/右）。

（4）工程处理超差件的移交：完成步骤（3）、（4）并终检合格后，超差件随FM1408-16、不合格品审理文件（FRR）副本一起周转。

5.3.5 如果交付的产品尚未完工，需要由中国商飞或后续工作对应的供应商在装配/总装时落实并完成工程处置（I类开口FRR）的情况，则应在产品交付之前填写SAMC33-53“供应商I类开口FRR

项目交付申请”，待申请经中国商飞审批同意后，方可进行交付。

5.3.6 接收到经中国商飞批准的SAMC33-53“供应商I类开口FRR项目交付申请”后，落实后续操作的单位需将其转开为内部的拒收报告，编制对应的工艺文件进行管控。转开内部拒收报告后，由质量安全部质量控制室转开FRR，并在转开FRR后通知中国商飞，以反馈至原开口FRR供应商关闭其工艺文件。

5.4 FRR的架次指定

5.4.1 针对FRR-SR，应依据装机组件、部件按照装配大纲的架次填写FRR上“制造序列号”。

5.4.2 针对转移性/非转移性FRR，FRR提交时如无法确定装机架次，则可以不填写“制造序列号”，在进行部段装配时，应在FRR系统中补充实际装机制造序列号信息；针对散件交付的零件，应填写产品交付规范书中生效架次。

5.4.3 当工程提出了不合格品的限制使用架次要求时，相关单位应按照指定的架次对不合格品进行跟踪。接收到FRR指定架次使用的不合格品，库房管理员应对其单独保管，并建帐管理。库房管理员按FRR指定架次配套发放按工程要求处置后不合格品（或特制件），使用单位现

场操作人员负责核实、确认不合格品（或特制件）的正确使用。

5.5 FRR的重新提交

对于以下情况，可通过中国商飞故障拒收报告处理系统的“新建更改单”流程提交一份电子故障拒收报告更改单：

a)中国商飞要求重新提交时；

b)对于中国商飞已完成全部签署的FRR，针对原不合格情况，由于各种原因（如：更改先前指定架次）需重新提交中国商飞时。

5.6 FRR的作废

5.6.1 对任何已提交中国商飞器材评审委员会或工程部门处理的FRR需作废时，应通过原途径向中国商飞器材评审委员会或工程部门提出申请，在取得批准后，按中国商飞故障拒收报告处理系统设置的作废申请流程实施。

5.6.2 任何已作废的FRR不得销毁，应作为质量记录予以保存。

5.7 工艺偏离通过FRR的处理

当发生工艺偏离时，应将所涉及的产品以FRR提交工程处理。FRR提交前，责任单位的工艺部门应就工艺偏离对产品的影响先行评估，并经与工艺规范主管部门沟通后开展必要的工艺试验，并将试验结果及评估结论作为FRR 的附件共同提交。

5.8 FRR的纠正措施

FRR责任单位为沈飞民机及供应商时，责任单位质量工程室或同等职能部门应将FRR的纠正措施纳入本单位的纠正措施系统进行闭环管理，对制定的措施进行跟踪并验证。当无法及时落实纠正措施时，应考虑采取临时性措施以控制风险。

5.9 对于内部质量逃逸问题

对于内部质量逃逸问题，责任单位质量工程室应启动原因分析及纠正措施流程，并闭环管理。

5.10 中国商飞提供的提前装机件管理

5.10.1 当收到中国商飞提供的提前装机件上张贴有SAMC 05-175“限制使用标签”时，交付单位应保证在产品交付时“限制使用标签”已取下。完成装配后在“限制使用标签”填写的FRR“实际装机架次”栏记录此零件的实际装机架次，并按照SR0026《机体供应商产品交付文件管理规定》要求将此份FRR 记录在产品交付文件中。

5.10.2 当中国商飞提供的提前装机件上SAMC 05-175“限制使用标签”中记录了工程提出了不合格品的限制使用要求（如限制使用架次）时，库房管理员应对其单独保管，并建帐管理。库房管理员应按指定架次配套发放。使用单位现场操作人员负责核实、确认不合格品的正确使用。

5.11 废品的控制

5.11.1 应对处理为“报废”的不合格品进行适当的标识、破坏或其他处理，以防误用。

5.11.2 对于处理为“报废”但又不想破坏和废弃的不合格品进行适当的标识和/或物理隔离，以防误用。例如将其放入废品箱中等待一个可行的修理方案，或用于作模型或实验性试验。

5.11.3 若从已处理为“报废”的装配件中回收一些零件使用，前提是器材审理结论表明这些零件中不包含导致该装配件“报废”的不合格品。

5.11.4 对于审理结论为报废的不合格品，如需改变审理结论，需提交不合格品审理单，由Ⅲ级不合格品审理委员会进行审理。

5.12 纠正措施委员会（CAB）系统

公司建立商飞项目纠正措施委员会（CAB）或等效职能的系统，以确保不符合状况的根本原因得以确定，纠正措施得以贯彻，并是有效的。纠正措施委员会每季度召开会议，针对FRR 纠正措施开展情况及重大/重复故障原因分析及纠正措施情况、超过6 个月仍未解决的重复问题措施情况进行审议。纠正措施委员会成员包括质量部门、工艺部门、

生产部门、采购部门代表，主席应由项目副总工程师担任。

注1：当很少有机会产生质量问题时，可按照实际情况开展活动。

注2：当对问题趋势的分析，发现存在趋势不良的情况时，应增加会议频次。

注3：中国商飞驻沈飞民机质量代表按照SR0029要求参加纠正措施委员会或相应等效会议，并对会议召开情况进行监督。

纠正措施委员会或相应等效会议召开后，应在7个工作日内将会议议程、会议纪要等相关资料提交中国商飞驻沈飞民机质量代表。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

7.2  FRR由创建单位负责归档保存，保存期限为至飞机寿命+2年。