前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目产品质量问题识别及批次性问题复查处置管理标准

1 范围

本文件规定了商飞项目产品质量问题识别及批次性问题复查处置控制要求。

本文件适用于商飞项目。

本文件依据SR0028、SR0045和GLC140805制定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0028  机体及按图制造供应商已交付产品质量问题

SR0036  机载系统和成品供应商不合格品控制规定

SR0045  供应商通用要求

GLC140805  质量逃逸管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3 表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1 重复性质量安全问题

符合下列情况之一的，属于重复性质量安全问题：

a)	已在中国商飞公司要求下完成归零的质量问题再次重复发生；

b)	已收到中国商飞公司编发的质量问题通报，未在本项目产品上及时举一反三而发生的，与通报的问题模式、机理故障相同的质量问题，特别是与通报问题同批次的、仍在使用的原材料、元器件、工装发生的质量问题；

c)	连续24个月内中国商飞公司系统外部质量体系审核或第三方认证机构审核发出的重复发生的、类似的不符合项；或连续12个月内中国商飞公司系统内部质量体系审核发出或局方检查发现的重复发生的、类似的不符合项。

4.2 批次性质量问题

同一件号的产品，一次性发现在两个及以上零件批次/装配架次上出现相同的质量偏差。

5  规定

5.1  质量通知、通报及停产整顿

5.1.1 项目管理部国内项目室相关人员在收到中国商飞发出的质量通知后，应立即组织相关部门采取相应的活动并按照质量通知中规定的期限将相应的活动内容反馈中国商飞。

5.1.2 质量安全部质量控制室项目质量师在收到中国商飞/中国商飞代表处发出正式函件要求我公司停止生产时，应按顾客要求，立即组织相关部门停产整顿，并在整顿完成后向代表处提交复工申请报告。

5.2 质量问题主动识别要求

生产活动主要与人、机、料、法、环、测六个方面相关，应从该6个方面的变更开展质量问题的主动识别。当人员、工装、材料、工艺/管理要求、生产环境、检验要求等要素发现问题时，应开展主动识别，若影响到已交付产品质量时，责任单位应明确影响范围，并对在制品/库存件进行处置，同时对已交付产品提交质量漏检通知。

5.2.1 人员问题

当发现人员因出现严重不诚信行为或无依据操作等情况时，需对人员已完工的产品进行评估。对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.2 工装问题

工装使用过程中发现工装存在对产品有实际影响的故障、缺陷、工装设计不满足工装技术条件、工装制造质量问题或者定检/维护不良情况时，需对工装使用周期内产品进行评估，对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.3 材料问题

当发现原材料的性能不满足规范要求或者使用未经过顾客批准的原材料等情况时，需对原材料使用周期内产品进行评估，对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.4 工艺/操作规程问题

5.2.4.1 工艺文件/工艺方法问题

当发现工艺文件与工程要求不一致，数控编程/工艺参数错误，定

位方式/基准选择错误及SPS、MPR不协调、存在错误等情况时，需对已完工的产品进行评估。对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.4.2  操作规程问题

当发现操作规程（如典型工艺规程）存在操作要求缺失或操作要求错误等情况时，需对已完工的产品进行评估。对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.5 生产环境问题

当发现生产/存储环境不满足规范要求或供应商未报批顾客等情况时，需对已完工的产品进行评估。对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.2.6 检验要求问题

当发现检验规程存在检验要求缺失或检验要求错误等情况时，需对已完工的产品进行评估。对于受影响的产品，责任单位应明确影响范围，组织开展检查或按质量逃逸管理程序发出暴露信。

5.3 质量问题举一反三复查要求

针对发现的批次性质量问题，应按纠正措施管理程序和不合格品控制管理程序对不合格品进行处置，责任单位应组织对问题开展调查，分析原因并制定纠正措施，同时根据问题的原因确定举一反三的范围，当问题涉及以下相应原因时，应按照相应的评估准则确定举一反三的范围，详见附录A；按照附录A，填写附录B。

6 标准图例说明

无

7 记录控制

相关记录填写和维护按GLC231008的要求执行。

附录A

（资料性）

举一反三原因的确定及实施

1 问题原因

1.1 人为原因

通过人员回想、记录检查、实物复查等方式确认责任人是否产生过其他相同的问题，包括但不限于：

a)      左右件一方出现问题时，另一方是否出现问题；

b)     类似产品是否出现相同问题（如1#壁板超差，确认2#壁板是否存在相同问题）；

b)     其余架次/批次是否存在相同问题；

c)      如问题原因与人员知识、认知等因素相关，确认该原因是否导致其他产品也存在问题；

d)     当问题原因不局限于责任人时，应评估同岗位的其他员工是否存在相同问题。

1.2 工艺原因

应通过技术评估、工艺文件复查等方式确定问题范围，包括但不限于：

a)     针对工艺人员工作失误导致工艺文件错误、漏贯彻设计更改等问题，应按照人为原因的评估准则，确定其他受影响的文件及产品；

b)     针对工艺文件、工艺分工界面要求不完善、不细致导致问题的情况，应排查类似或不同的结构/系统文件及产品是否存在相同问题；

c)      针对工艺方法不成熟/不可靠导致的产品质量问题，应排查该工艺所应用的所有产品，当不确定哪些产品存在问题时，原则上应对所有适用的产品开展检查。

1.3  工装原因

应通过工装制造记录、工装实物复查等方式确定问题范围，包括但不限于：

a)       当存在工装设备设计/制造缺陷，未按要求定检/维护等原因导致产品超差时，应确认类似的工装、设备是否存在相同问题，评估受影响的产品范围；

b)       当由于工装使用说明缺失/不完善，使用部门未按要求使用的，应明确使用要求，使用部门应确认具体的使用方式，评估是否对产品造成影响，明确范围。

1.4  管理原因

针对管理文件要求缺失/不完善，管理机制存在问题的情况，管理部门应明确管理要求，执行部门应根据实际执行过程评估受影响的产品范围。

1.5  设计原因

针对设计原因造成的产品质量问题，协调设计部门确定问题的影响范围，给出对受影响产品的处理结果/意见，并对类似的结构/系统开展适当的评估，明确是否存在相同问题。

1.6  材料原因

针对原材料制造缺陷、不满足设计选用要求等原因造成的不合格，可通过开展原材料试验、记录复查等方式确定影响范围，明确哪些供应商、哪些炉批号的原材料存在问题，同时应复查库存记录明确这些材料影响的产品范围。

1.7  供应商原因

当问题原因为供应商产品质量问题时，应组织责任供应商按上述原则开展举一反三，重点关注供应商内部体系文件、工艺策划是否符合设计要求、沈飞民机要求、分工要求。同时，应组织评估其他供应商是否存在类似的问题。

针对原材料和标准件，当收到供应商提交的漏检通知中包含次级

供应商的漏检通知，同时次级供应商漏检产品范围大于供应商提交的漏检范围，且为批次性问题时，需将次级供应商的漏检通知传递给相关部门，要求其核实是否从其他供应商处采购过漏检影响范围内的产品，并按程序处理。

1.8  原因无法准确定位

当问题原因在短时间内无法准确、全面的确定时，可按以下方式确定举一反三范围：

a)       根据在制品的状态，先行选择一架次或多架次产品开展实物检查，以进一步排查问题原因，根据检查情况确定后续排查计划，直至风险可控。针对待交付的产品，应优先安排检查，以确保不合格不遗漏至顾客；

b)       当曾经发生过相同或类似问题时，可通过对历史问题进行数据收集、统计的方式来分析问题的原因以及评估问题的影响，对数据进行总结，有针对性的开展举一反三。

1.9   问题管理部门可根据问题严重程度、问题原因，在风险可控的基础上，根据实际情况调整举一反三的范围。

2  举一反三范围的扩展

应根据问题的影响、性质、原因，对其他单位、部门、项目可能存在的类似问题开展举一反三工作，包括但不限于：

a) 跨部门：部门与部门之间；

b) 跨项目：项目与项目之间（如承接多个商飞项目）；

c) 跨供应链：主制造商与供应商、供应商与供应商之间。

举一反三范围与问题层级对照详见下表。

3  举一反三的实施

3.1   当发现已交付的产品可能存在不合格时，应按照SR0028《机体及按图制造供应商己交付产品质量问题》提出质量漏检通知；当发现生产线或库存件存在疑似的不合格品时，应按不合格品控制程序要求进行处置。

3.2   当不合格对产品结构强度、功能性等产品安全方面有明显影响，或可能引起潜在的严重质量安全问题时，原则上应对可能存在问题的产品立即开展检查，除非有证据表明延迟检查造成的安全风险是可控的。

3.3   当由于飞机实物状态不具备检查条件，或由于生产计划安排等客观原因导致无法及时开展检查时，应组织相关部门确定开展检查的具体时机，在风险可控的基础上，调整检查的时机。当无法评估延期检查的风险时，应组织对未及时开展检查造成的风险进行技术评估。

3.4  如举一反三范围所涉及的产品通过正常检验工作能够被发现，而这些检验工序未发现产品存在问题，则无需对这些产品重新进行检查。如有证据表明存在漏检，则需对这些产品重新进行检查；如产品尚未流转至相应检验节点，但具备检验条件的，应对问题所产生的风险进行评估，确定是否应立即开展检查，或保留至相应检验节点开展检查

附录B

（资料性）