前    言

本制度属于支撑类管理标准。

本制度由质量安全部提出并起草。

本制度由质量安全部负责解释。

顾客要求特殊控制零件的监控管理标准

1  范围

本文件规定了对顾客指定控制产品控制要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC14080303的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

D6-1276  波音产品中指定零部件的材料和工艺控制

GLC14080303  顾客检验管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

无

4  术语和定义

4.1  顾客特殊控制文件

指顾客对某些关键零组件的材料和工艺过程有特殊控制要求的文件，如波音公司文件D6-1276等。

4.2 指定零件

零部件工程文件中要求按顾客特殊控制文件进行控制的零件。

4.3 控制工序（CO）

对指定零件的使用性能和/或生产过程的跟踪性有直接影响的制造工序。

5  规定

5.1  锻件的采购控制

5.1.1 受顾客特殊控制文件控制的锻件其采购合同中应有满足顾客特殊要求的所有条款。

5.1.2  锻件供应商必须是获得顾客批准的供应商。

5.2 机加件的控制要求

5.2.1 工艺文件的编制必须符合顾客特殊控制文件要求。

5.2.2 应保证每个零件在任何时间都有物理的可验证标识证据。证据可以是零件表面上的标记，也可以是附加的标签。

5.2.3 如存在国外供应商外协工序，那么该供应商应获得顾客批准。

5.3 顾客特殊控制文件及偏差单应视为本程序的一部分。

5.4 波音项目的特殊要求（按D6-1276控制）

5.4.1 作为锻件供应商选择的必要条件，应要求供应商提供顾客批准的锻件工艺文件的批准书(评估备忘录)副本并存档。

5.4.2 入厂验收时应核对供应商提供的锻件是否与所提供的顾客批准的工艺文件批准书相符。有系列号要求的锻件入厂验收时应按合格证核对系列号并保证其可追溯性。

5.4.3 受顾客特殊控制文件控制的机加零件的工艺文件（包括后续对工艺文件中对控制工序的更改）及随附的计划必须提交顾客并获得批准。需要时，供应链管理部供应链管理员应组织供应商获得必要的顾

客批准。

5.4.4 工艺文件应为每个零件提供系列号。由锻件制造的零件其系列号应能够跟踪制造它的锻件系列号，非锻件制造的零件应能够跟踪制造它的材料批号。

5.4.5 顾客批准的工艺文件的允许偏差更改应记录在工艺文件上。

5.5 受顾客特殊控制文件控制的机加零件要保证每个完工件有从材料验收到加工制造整个过程的跟踪记录。

5.6 生产单位工艺员编制的顾客特殊控制产品工艺文件应经过必要的审核、批准以及质保验证，文件内容应符合顾客要求。

5.7 科技创新部技术办公室技术员应审核生产单位提交的顾客特殊控制产品工艺文件，验证工艺文件编制的符合性。

5.8 项目管理部应协调客户完成审批并获得批准证据，应协调解决审批过程中出现的相关问题。

5.9 科技创新部技术办公室技术员负责确定受顾客特殊控制文件监控的产品目录；负责审查目录中涉及的国内外包和自制产品的工艺文件。

5.10 生产运营部生产组织室计划员/器材采购室采购员组织供应商完成产品制造并交付后，由物流仓储中心检验人员完成顾客特殊控制要求产品的入厂验收。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录填写和维护按程序文件GLC231008的要求执行。