前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

抽样检验管理程序

1  范围

本文规定了零/部件、器材抽样检验计划的编制和实施的管理要求。

本文件适用于公司的民机生产。

本文件依据AS9138和GLC14080302的相关要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AS9138 | 航空航天标准-质量管理体系统计产品验收要求 | 公开 | 无 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| GLG1206 | 工艺设计管理规则 | 无 | 管理规则 | 无 |

| GLG2406 | 培训与开发管理规则 | 公开 | 无 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3  表格

3.1 规定表格

FM1408-30	抽样检验记录表

FM1408-31	统计抽样报告

FM1408-31.1	统计抽样报告(续表)

FM1408-32	抽样检验申请表

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1  100%检验

采用合适的检验技术对批量里每个零/部件、器材的每个特性都进行检验的过程。

4.2  样本

按照一些规则或计划选取的整体中的一部分。

4.3  样本大小

选取个体的数量作为整体的代表,用符号N表示。

4.4  抽样

依据一些原则或计划选择总体中的一部分的过程。

4.5  抽样检验

检查少量有代表性零件的质量特性,以确定较大的组是否符合要求的一种检验技术。

4.6  零接受

“零接受”的含义就是如果在样本中发现不合格品,则整批器材或零件不能接受,应拒收该批器材或零件。当可能时,对该批进行百分之百检查,合格者接收，不合格者拒收。

4.7  可召回性

生产系统识别或跟踪产品并使其可被适当处置的能力。

4.8  生产间隔产品数量

当某架产品被检验时，具备可召回性的产品数量称为生产间隔产品数量。

4.9  IRR初始可靠性

零件制造完成后,能够成功地起作用的可信程度。或者，所期望的生产零件无故障的比率。

4.10  孤立批次

仅根据批次自身信息进行接收的批次，不依赖于当前检验批次序列的任何其他部分的信息。

4.11  孤立批抽样

针对孤立批次产品进行的抽样，适用于批次生产的产品。

4.12  连续抽样

为一次生产一个批/架次产品的工序检验设计的抽样，连续抽样提供了一次检查一个单位合格性的机会。

连续抽样适用于每次验收一件产品的情况。

4.13  随机抽样

在整体中的每一个个体都有平等的被选取机会。

4.14  质量参数

质量参数是一个统计数据，是指通过抽样检验进行产品验收时的交付品合格概率的数学计量。

质量参数旨在表明抽样检验方案符合规定的IRR要求,质量参数包

括AOQL,OQCL,PPM,ERP和RQL等。

4.15  平均出货质量极限

抽样检验后不合格产品的最高平均百分比。

4.16  过程能力

是过程受控状态下的加工能力，也就是过程在控制状态下所表现出来的保证过程质量的能力，过程能力反应的是过程的固有属性。

5  机构与职责

5.1  质量安全部

质量安全部为抽样检验的归口管理部门，负责抽样检验计划的审查和批准。

5.2  生产单位

生产单位为抽样检验执行部门，负责编写抽样检验计划，并按批准的抽样检验计划进行抽样检验。

5.3  项目管理部

项目管理部为抽样检验支持部门，负责抽样检验计划的支持工作。

6  要求

6.1 合规管理要求

| 合规名称 | 合规类型 | 密级 |
| --- | --- | --- |
| 《AS9100D 质量管理体系-对航空、航天和 | 质量管理 | 无 |

| 国防组织的要求》 《GJB9001C-2017质量管理体系要求》 |  |  |
| --- | --- | --- |

6.2 风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无数据 |  |  |  |

6.3  抽样检验管理要求

6.3.1 抽样检验的基本要求

6.3.1.1 原则上不可执行抽样检验的情况：

6.3.1.1.1 除非得到顾客工程设计部门授权，所有飞行安全特性和关键特性不能进行抽样检验。

6.3.1.1.2 合同、订单、工程图纸、规范、交付状态等文件规定不允许抽样检验时，不能抽样检验。

6.3.1.1.3 有顾客要求时，在交付的产品或者准备装入顾客产品的零件上执行抽样检验必须得到顾客的批准。

6.3.1.1.4 漏检后会导致的高昂的返工成本和时间成本的产品不允许进行抽样检验。

6.3.1.1.5 装配在封闭区域，无法返工或返工费用高昂的产品不允许进行抽样检验。

6.3.1.1.6 加工后特性发生因应力或环境的温湿度等因素发生回弹、变形等不确定的变化，不允许进行抽样检验。

6.3.1.1.7 抽样检验需要的管理成本、人员培训成本，大于100%检验所需的成本。

6.3.1.2 抽样检验的必要条件

6.3.1.2.1 在针对某个特性进行抽样检验之前,必须证明该特性工艺过程的初始可靠性水平满足附表中的IRR要求。对连续i架产品进行100%检验，结果均为合格时此特性满足了执行抽样检验的基本条件。针对不同的产品、特性和生产间隔产品数量，i值确定方法如下：

6.3.1.2.2 对i架产品的实测数据进行过程能力分析，当过程能力分析结果表明产品过程足够稳定，具备持续稳定生产合格产品的能力时，可执行抽样检验。具体需要满足的过程能力指标如下：

过程能力Cp值≥1（适用时）

针对关键特性，过程能力指数Cpk≥2.0

针对重要特性，Cpk≥1.33

针对一般特性，Cpk≥1.0

6.3.1.3 抽样检验过程应纳入到公司内部审核要求中，按照公司程序GLG2307要求进行定期审核。

6.3.1.4对选中作为样本的零件，检验结果按照GLG1206的相关要求在制造记录中记录；在已获知样本检验结果为合格后，本抽检单元中其他未选中作为样本的零件，需在其制造记录相应检验工序上盖检验员印章，填写日期并填写抽样检验计划编号，表明经过抽样检验验证，此架产品合格。如果抽样检验样本不合格，应对本抽检单元中所有零件进行100%检验。

6.3.2  前期准备

6.3.2.1 收集测量数据

为评估特性的过程能力指数Cp & Cpk，需要收集该特性的测量数据。满足6.3.1.2中的要求后，方可进行抽样检验。

6.3.2.2 IRR初始可靠性确定

上表中提供了行业推荐的各类产品、各类特性的IRR，但其并没有覆盖100%的产品和特性，如工程要求中已规定IRR值，以工程要求为准。当需要时，可组织包括工艺部门、质量控制部门和工程部门在内的功能团队，确定IRR的值。如果公司内部无法评估确定IRR，可向客户工程设计人员寻求帮助。

6.3.2.3 人员培训

6.3.2.3.1 抽样检验开始前，应针对参与抽样检验的检验员、技术人员和管理人员组织培训。

6.3.2.3.2 培训内容包括但不限于：判断产品、特性能否进行抽样检验；培训检验人员如何随机选择样本；培训检验人员正确地选取并使

用测量工具和设备；培训如何执行连续抽样检验和孤立批抽样检验；培训不合格品的处置办法。

6.3.2.3.3 按GLG2406要求，培训过程中应进行课堂测试和评估以判断培训的有效性，并填写培训记录。

6.3.2.4 抽样检验评估

满足6.3.1章节中的所有条件后，方可进行抽样检验。

6.3.4 抽样检验计划编制

抽样检验申请审批通过后，需编制抽样检验计划。结合公司产品特点，可按需选用连续抽样或批抽样方式进行抽样检验。如果需要选用其他抽样检验规则，应与质量控制室沟通，根据AS9138确定具体选取的其他抽样检验规则。

6.3.4.1 连续抽样

只要是每架产品单独进行验收处置，都可采用连续抽样。例如高产量的紧固件，低产量按架次生产的装配件。

6.3.4.1.1 质量参数类型选取

选用AOQL作为抽样检验的质量参数，AOQL的值需≤1-IRR。

6.3.4.1.2 抽样程序选择

选用CSP-1单级连续抽样程序，100%检验与抽样检验交替进行。

6.3.4.1.3 抽样检验对象分族原则

对于产品特性形成的基本原理相同、工艺过程相一致、加工设备相同、材料特性相同（材料基本性能对加工参数无影响的）、参与加工的人员固定，这类特性的产品可归为一个产品族，对这类特性可按族来执行抽样检验。

此外产品族还应满足如下几个条件：

A．同族零件属于相同的项目，交付给相同的客户。

B．特性加工精度等级一致。

当执行族抽样检验时，如发现某一零件的抽检特性不合格，则同

零件族的所有零件都必须恢复100%检验，直至连续i(i值见6.3.1.2节)个零件合格后，方可重新进行抽样检验。

6.3.46.3.4.2.3.1.4 选取抽样频率

根据生产间隔产品数量选取抽样频率。生产间隔产品数量即对某架产品进行检验时，具备可召回性的产品的总数。

| 生产间隔产品数量 | 抽样频率 |
| --- | --- |
| 2-8 | 1/2或1/3 |
| 9-25 | 1/2或 1/3或 1/4 |
| 26-90 | 1/2或 1/3或 1/4或 1/5 |

a.如间隔产品数量为10，则可任选1/3,1/4作为抽样频率；如间隔产品数量为27，则可任选1/2,1/3,1/4,1/5作为抽样频率。抽样频率选取1/5,意为每次送检5架份作为一个抽检单元，随机选取其中1架份作为样本进行检验。

b.如果抽样频率选取1/5，当受测量频次或生产进度影响导致抽检单零件数小于5，可按情况减少本次抽检的抽检单元零件数。例如，如果送检零件数为3个，没有达到抽检单元零件数“5”的要求，可在3个零件中随机抽取1个零件作为抽样样本。同时剩余的2个零件中，必须随机抽取1个作为补充样本。

6.3.4.2 批抽样

6.3.4.2.1 质量参数类型选取

选用AOQL作为抽样检验的质量参数，AOQL的值需≤1-IRR。

6.3.4.2.2 选取样本数量

根据生产计划确定批量大小，不同的AOQL水平下，对应不同批量大小选取的样本数量见下表：

| AOQL=1% |  |  |  | AOQL=3% |  | AOQL=5% |  | AOQL=8% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量 大小 | 样本 数量 | 批量 大小 | 样本 数量 | 批量 大小 | 样本 数量 | 批量 大小 | 样本 数量 | 批量 大小 | 样本 数量 |
| 1 | 1 | 17-18 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 19-20 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 - 3 | 2 |
| 3 | 3 | 21-23 | 14 | 3 | 3 | 3 - 4 | 3 | 4 - 7 | 3 |
| 4 | 4 | 24-25 | 15 | 4 - 5 | 4 | 5 - 8 | 4 | 8 - 24 | 4 |
| 5 | 5 | 26-29 | 16 | 6 - 8 | 5 | 9 - 14 | 5 | 24个以上 | 5 |
| 6-7 | 6 | 30-32 | 17 | 9 - 11 | 6 | 15 - 29 | 6 |  |  |
| 8 | 7 | 33-36 | 18 | 12 - 15 | 7 | 30 - 103 | 7 |  |  |
| 9-10 | 8 | 37-40 | 19 | 16 - 22 | 8 | 103个以上 | 8 |  |  |
| 11-12 | 9 | 41-45 | 20 | 23 - 32 | 9 |  |  |  |  |
| 13 | 10 | 46-50 | 21 | 33 - 51 | 10 |  |  |  |  |
| 14-16 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

对样本进行检验以判断批次合格与否。样本中如未发现不合格品，则此批次合格。如果样本中发现不合格品，则本批次中所有产品

都应进行100%检验。

6.3.4.3 样本选择

采用简单随机抽样方法选取样本。简单随机抽样是将某一批次、批量或连续生产流程中的产品进行随机抽取。可采用掷骰子或抽签等办法确定样本。同时抽样检验的时间应同样具备随机性，以杜绝系统误差。例如，生产安排为每周一至周五，不能固定每周三进行抽样检验，应随机选取其中一天进行抽样检验。

6.3.4.4 测量设备的测量能力

测量设备的测量能力需满足GLC260901中的要求。测量设备的最大测量误差不能超过被测量特性公差带的1/4。

6.3.4.5 零接受原则

抽样检验计划贯彻 “零接受”原则。即如果被检验零件存在不符合项，应该对缺陷零件与前一次抽检合格零件之间的所有产品进行100%检验。

6.3.4.6 抽样检验计划的编号原则

编号原则为：项目代码-单位代码-年份-CY流水号

例如：S5G-9200-2019-CY001

6.3.4.7 抽样检验计划审批

抽样检验计划编制完成后，需提交质量安全部质量控制室审批。当执行抽样检验过程中，发生下述情况需升版抽样检验计划，重新提交审批。

6.3.4.7.1 初始可靠性IRR变化

6.3.4.7.2 零件分族变化

抽样检验过程中如果同族某零件不满足6.3.4.5章节的条件，重新划分零件分族。

6.3.4.7.3 抽样频率变化

抽样检验过程中如果生产间隔产品数量改变，需要相应地调整抽

样频率。

6.3.4.7.4 加工过程变化

如果在执行抽样检验过程中，产品出现影响其结构、功能、适配性的构型更改、材料变化、生产方法、加工设备变化、操作人员变化、工装变化、工具变化（不包括因工具磨损、故障而进行的正常调换），则需要重新进行100%检验，连续i个产品合格后，重新将抽样检验计划提交审批，通过后方可进行抽样检验。

6.3.4.7.5 生产间断

生产间断超过30个工作日（节假日除外），则需要重新进行100%检验，连续i个产品合格后，将抽样检验计划重新提交审批，通过后方可进行抽样检验。

6.3.5 抽样检验计划的执行

6.3.5.1 样本的所有需检验的特性都要进行100%检验。

6.3.5.2 在任何情况下，工程图纸或规范中规定的检验要求，其优先级高于本文规定的抽样检验要求。

6.3.5.3 检验员进行抽样检验时，将抽样零件样本选取和检验结果记录在表FM1408-30中。应核查零件近期抽检状态：若某项零件在连续5架份的抽检过程中未被选作样本进行检验，则下次执行完毕抽样检验后必须选取该项零件进行检验，如果合格，则继续原抽样检验不变。如果不合格，则同零件族的所有零件都必须恢复100%检验，直至连续i(i值见6.3.1.2节)个零件合格后，方可重新进行抽样检验。

6.3.5.4 连续抽样的检验顺序必须按产品的加工顺序进行。

7  流程

7.1 抽样检验流程

7.1.1  抽样检验流程图

7.1.2  抽样检验流程说明表

（1）收集测量数据

| 收 集 测 量 数 据 | 步骤描述 | 收集测量数据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验评估人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 工程要求/IRR初始可靠性 | 输出物 | 工程要求/IRR初始可靠性 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）IRR初始可靠性确定

| I R R 初 始 可 靠 性 确 定 | 步骤描述 | IRR初始可靠性确定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验评估人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 工程要求/IRR初始可靠性 | 输出物 | 工程要求/IRR初始可靠性 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）人员培训

| 人 员 培 训 | 步骤描述 | 人员培训 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验评估人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 培训考试 | 输出物 | 培训记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）提出抽样检验申请单

| 提 出 抽 样 检 验 申 请 单 | 步骤描述 | 提出抽样检验申请 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验申请人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 培训记录,工程要求/IRR初始可靠性 | 输出物 | 抽样检验要求 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）审查/批准抽样检验申请

| 审 查 / 批 准 抽 样 检 验 申 请 | 步骤描述 | 审查/批准抽样检验申请 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验申请审核人员 | 岗位 | 质量安全部二级技术专家 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验要求 | 输出物 | 抽样检验申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）组织相关人员编写抽样检验计划

| 组 织 相 关 人 员 编 写 抽 样 检 验 计 划 | 步骤描述 | 组织相关人员编写抽样检验计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制组织人员 | 岗位 | 四十厂技术副厂长；三十五厂技术副厂长；物流仓储中心副主任；零件制造中心技术副主任；三十九厂技术副厂长 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验申请表 | 输出物 | 抽样检验计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）查询产品的工程要求以确定IRR

| 查 询 产 品 的 工 程 要 求 以 确 定 I R R | 步骤描述 | 查询产品的工程要求以确定IRR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 工程要求/IRR初始可靠性 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）确定生产流程批次大小、生产频率等信息

| 确 定 生 产 流 程 批 次 大 小 、 生 产 频 率 等 信 息 | 步骤描述 | 确定生产流程批次大小、生产频率等信息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样频率 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）确定抽样检验规则

| 确 定 抽 样 检 验 规 则 | 步骤描述 | 确定抽样检验规则 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样规则 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）确定质量参数类型

| 确 定 质 量 参 数 类 型 | 步骤描述 | 确定质量参数类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样检验质量参数 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）获取IRR

| 获 取 I R R | 步骤描述 | 获取IRR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 工程要求/IRR初始可靠性 | 输出物 | IRR数据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）查询附表选取相应的IRR

| 查 询 附 表 选 取 相 应 的 I R R | 步骤描述 | 查询附表选取相应的IRR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制前确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 工程要求/IRR初始可靠性 | 输出物 | IRR数据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）编制抽样检验计划

| 编 制 抽 样 检 验 计 划 | 步骤描述 | 编制抽样检验计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划编制人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验质量参数,抽样规则,抽样频率,IRR数据 | 输出物 | 抽样检验计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）审批抽样检验计划

| 审 批 抽 样 检 验 计 划 | 步骤描述 | 审批抽样检验计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划审批人员 | 岗位 | 质量安全部二级技术专家 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样检验计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（15）提交抽样检验计划给顾客

| 提 交 抽 样 检 验 计 划 给 顾 客 | 步骤描述 | 提交抽样检验计划给顾客 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验计划审签人员 | 岗位 | 国内项目室项目助理；国内项目室技术工程师；A220项目室项目助理；国际项目室项目助理；国际项目室技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样检验计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（16）进行抽样检验

| 进 行 抽 样 检 验 | 步骤描述 | 进行抽样检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 2天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验实施人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样检验计划 | 输出物 | 抽样零件记录表,统计抽样报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（17）接受产品

| 接 受 产 品 | 步骤描述 | 接受产品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 4小时 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验状态确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样零件记录表,统计抽样报告 | 输出物 | 合格的抽取样本 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（18）进行100%检验

| 进 行 1 0 0 % 检 验 | 步骤描述 | 进行100%检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验状态确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 抽样零件记录表,统计抽样报告 | 输出物 | 不合格的抽取样本 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（19）重新检验，合格后接受产品

| 重 新 检 验 ， 合 格 后 接 受 产 品 | 步骤描述 | 重新检验，合格后接受产品 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验状态确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 不合格的抽取样本 | 输出物 | 合格产品 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（20）进行后续三批产品100%检验

| 进 行 后 续 三 批 产 品 1 0 0 % 检 验 | 步骤描述 | 进行后续三批产品100%检验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 抽样检验状态确认人员 | 岗位 | 质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；质量工程室检验员；三十九厂质量工程室检验员 |
|  |  | 输入物 | 不合格的抽取样本 | 输出物 | 合格产品 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 抽样检验评估人员 | 评估抽样检验 |
| 抽样检验申请人员 | 提出抽样检验申请 |
| 抽样检验申请审核人员 | 审核抽样检验申请 |
| 抽样检验计划编制组织人员 | 组织编制抽样检验计划 |
| 抽样检验计划编制前确认人员 | 确认抽样检验相关数据 |
| 抽样检验计划编制人员 | 编制抽样检验计划 |
| 抽样检验计划审批人员 | 审核抽样检验计划 |
| 抽样检验计划审签人员 | 提交抽样检验计划给顾客 |
| 抽样检验实施人员 | 实施抽样检验 |
| 抽样检验状态确认人员 | 确认抽样检验实施情况 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件 GLC231008 要求执行。