# 1、目的

# 首件检验的主要目的是为了证实产品实现过程有能力生产符合工程和设计要求的零部件。充分策划和执行的首件检验能提供客观证据，以证明生产单位的制造过程能够生产合格产品和他们已理解并纳入了相关要求。

# 2、范围

# 本文件适用于公司生产的民用航空航天部件、组件和零件的首件检验过程控制。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 首件检验（FAI） | 也被称为生产过程验证，是一个经策划的、完整的、独立的并文件化的检验和验证过程，用以确保规定的生产方法可生产出符合工程图纸、DPD、工艺文件、采购订单、工程规范和/或其他适用的设计文件所规定的合格产品。 |
| 3.2 | 首批生产件 | 是根据计划的过程生产出来的首批产品（一个或多个），该过程为将来生产相同产品而设计的。即在正常批生产条件下而不是在其它的试验室条件下加工出的第一个零件或第一批零件。试制产品或用不同于正常生产过程的方法所生产的产品不作为首批生产件。 |
| 3.3 | 首件检验报告（FAIR） | 按照本程序针对某零件或部件所形成的包括首件检验结果的表格和文件包。 |
| 3.4 | 设计特性 | 指图纸或 DPD 要求规定的用于描述和构成产品设计尺寸、外观、功能、机械以及材料的性能或特性。这些特性能够被测量、检验、试验或验证，以确定与设计要求的符合性。尺寸特性包括过程中的定位特性。材料性能和特性包括由图纸或 DPD 规定的过程变量和顺 序。这些为不能用其他方式进行定义的预期特性提供了保证。 |
| 3.5 | 参考特性 | “仅作为信息”或为了表明相互关系而使用的特性。这些特性的尺寸在图纸或DPD中没有公差，参考图纸的其他尺寸。 |
| 3.6 | 重复特性 | 相同的特性出现在多个位置(例如，四个地方)，但由一套图纸或 DPD 要求确定(例如，角半径)。 |
| 3.7 | 数字产品定义（DPD） | 直接或通过参考披露物理或功能要求的数字数据文件，包括披露产品设计或验收标准的数据文件。DPD 的例子包括以下内容： •数字数据文件和尺寸完整的二维（2D）图纸。 •三维（3D）数据模型，以及简化或缩减内容的 2D 图纸。 •三维数据模型，设计特征显示为文本。 •任何其他包含定义产品特性的设计特征的数据文件。 |
| 3.8 | 基本零件号 | 指在对某零件实施部分首件检验时，其之前的首件检验零件号或经批准的技术状态，包括其版次。例如，经批准的技术状态可能是在本程序要求之前生产的零件的技术状态。 |
| 3.9 | 气球式设计特性 | 在气球图上显示的清晰且唯一标识的设计特性。唯一标识符可以圈出或突出显示，以便于视觉识别。 |
| 3.10 | 气球图 | FAI 中用于识别所有设计特性(包括所有文档)的辅助工具，例如：图纸，采购订单，数字产品定义(DPD)。通常按顺序对设计特性进行编号，并在编号的设计特征周围画上圆圈或突出显示。 |
| 3.11 | 计数型数据 | 对给定特性或性能要求所做的符合或不符合的评价结果（例如：通过/未通过、接收或拒收、合格或不合格等）。 |
| 3.12 | 计量型数据 | 连续标度上读取的测量值。即对产品的性能或特性能进行定量确定。能反映出产品质量好到什么程度或差到什么程度；一般而言，顾客要求供应商尽量使用计量型数据。例如：圆柱体直径或相互配合的零件间的间隙。 |
| 3.13 | 首件三检 | 是指对符合首件检验条件的产品进行检验，检验过程包括操作者自检、互检和专检。其中自检是指操作者对自己所生产的产品，按照图纸或相应的技术规范进行的检验；互检是指操作者相互之间的检验或班组长对操作者检验结果的复核；专检是指由专职检验人员进行的检验。 |
| 3.14 | A类成品检 | 以项目机型编号原则编号的成品件，如：锻件、铸件、零件、组件及部件等。 |
| 3.15 | B类成品件 | 以供应商本企业编号原则编号的成品件。 |

# 4、职责和权限

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| 工程技术部 | 工程技术部技术人员负责首件检验通知的编写、下发和管理。 |
| 质量安环部 | 质量安环部检验人员负责产品首件检验的实施工作；负责首件检验计划的编制、审批、下发、填写和存档；负责检验更改申请单的填写、维护和存档。 |
| 科研发展部 | 科研发展部计划员负责在相关制造记录首页上加盖首件检验标识并下发制造记录。 |

# 5、工作程序

5.1 零部件要求

a) 首件检验适用于部件、组件和零件，以及标准件或商业货架（COTS）产品的改装件；除非合同或客户要求，首件检验不适用于不作为首批生产的研发和原型零部件、采购的标准件、商业货架产品（COTS）或可交付软件。

b) 应对代表首次生产的新产品进行 FAI。首次生产交付的产品需要进行 FAI；

c) 应使用新产品首次生产运行中的一个或多个代表性项目，来验证生产过程、工艺文件和工装工具有生产满足既定要求的产品的能力；

d) 对于部件，部件层次的首件检验必须在装配图纸或DPD中规定的相关特性上实施；

e) 当发生更改致使最初结果失效时，必须重复实施首件检验过程（例如：工程更改、制造过程更改、工装更改等）

5.2 首件检验策划

5.2.1 在首件检验策划期间应当考虑以下活动：：

a) 确定设计特性检查和对最终产品中无法测量的特性进行检查的顺序，以及在生产过程的适当阶段开展这些活动的规定；

b) 提取二维图纸上未完全定义的产品实现所需的 DPD 设计特性，包括名义尺寸公差；

c) 确定 FAIR 中每个设计特征所需的客观证据，包括证明文件；

d)确定经批准的特殊工艺、实验室、材料和客户要求的来源（如适用），并确认制造计划、路线和采购文件，确定正确的规格和相关来源;

e) 适用时，确定关键特性和关键项要求已被识别；

f) 确定适当分辨率和精度的监控和测量设备。确定所要求的零件专用量具和工装已按适用情况进行标识、鉴定合格并可追溯；

g) 编制首件检验计划。需要时，将首件检验计划提交顾客评审；

h) 识别需要重新首件检验的情况，参见5.7章节。

5.2.2 在编制首件检验计划前按需制定相应的首件检验时间表并与顾客做好沟通。

5.2.3 在执行首件检验前应完成首件检验计划的编制，质量安环部负责首件检验计划的编制。

5.3 首件检验的时机和范围

5.3.1 当生产过程中出现以下情况，应进行全面或部分首件检验，并由工程技术部技术人员填写并发出FM-P5-01-01《首件检验通知》给质量安环部：

a) 首次生产批中有代表性的零组件，包括构成最终项目的所有零组件；

b) 影响零件和组件形状、装配或功能的设计变更后首次投产的零组件；

c) 潜在的可能影响装配、形状或功能的加工来源、加工工艺、检验方法、位置、工装或材料方面的变更；

d) 潜在的对安装、形状或功能产生影响的产品生产场所变化后,首次投产的零件、组件；

e) 按合同、订单或顾客要求需进行首件检验的零件、组件；

f) 对安装、形状或功能产生影响的数控程序的更改或转换方式的变更；

g) 自然的或人为的可能会对制造过程产生不利影响的偶然变化（如地震、洪水等不可抗力造成的对生产环境的改变）；

h) 生产中断2年或顾客的特别要求或贯彻新发工程数据而受影响的零件；

i) 在连续生产批中因制造原因而造成零件、组件重复拒收三次；

j) 为完成之前FAI所制定的纠正措施的贯彻。

# 5.4 首件检验的实施

# 5.4.1 首件三检要求

# 当发生首件检验时操作者应对首件产品进行自检，如有条件时也应进行互检但这并不是必须的。当自检（或者互检）合格后再提请专职检验人员进行专检，当自检发现产品存在不合格项时，操作者应将不合格项报告给专职检验人员进行判断。在首件检验过程中不论是自检、互检还是专检，所有检验过程中形成的记录都应由专职检验人员或相关授权人员来完成。

# 5.4.2 首件检验报告的填写要求

# 5.4.2.1 应使用表格 FM-P5-01-02、FM-P5-01-03、FM-P5-01-03.1、FM-P5-01-04、FM-P5-01-05、FM-P5-01-06 来记录首件检验的结果。

# a) FM-P5-01-03中除首检状态，检印，盖章栏外都是首件检验计划的内容。

# b) FM-P5-01-04中零组件号，批架次号，生产厂，特种工艺代码以及规范号属于首件检验计划的内容。原材料核查栏由负责下料检验的检验员填写相应的信息。

# c) 首件检验计划中引用的图纸或用于特性气球图标注的图纸必须源自有效数据。用于标注特性的所有气球图均应置于FM-P5-01-06的特性草图中，用于标注气球图的文件，包括但不限于状态表、PL 表、PSDL 表、供应商规范大纲等。

# d) 如客户有特殊要求，可使用客户提供表格替代FM-P5-01-06来标注特性，但必须保证引用的图纸有效。

# e) 在FM-P5-01-06中的特性草图上标示出特性编号，如①，②，③等等。特性编号的标注基本原则为：从左到右，从上至下，编号连续。

# f)当某个或多个特性在其它特性开工后无法进行验证时，需要在特性草图中对特性的检验顺序进行说明。如：特性②须在特性③（或特性⑤和⑦或涂胶）开工前完成验证。

# 5.4.2.2 应以电子或永久性墨水的方式来完成记录。可使用同样的表格作为续页，如果使用电子方式时可以插入附加行。

# 5.4.2.3 表格填写应中英文对照或顾客指定的语言来完成。

# 5.4.2.4 对制造记录首页盖有“要求做FAI”印章的产品，该项零件、组件应从开始生产之日起,由生产单位检验人员将首件检验报告附到相应的制造记录之后一起周转,并由相关人员完成首件检验报告相关内容的填写。

# 5.4.3 结果记录

# a) 除非经顾客批准，检验人员应按照图纸、DPD 或规范规定的单位记录要求和结果。

# b)当设计特性使用数值范围表述时，该设计特性的检验结果应用定量术语（计量型数据）表达。除此之外，下述情况可使用计数型数据（例如：通过/未通过）以代替计量型数据：
    没有可行的检验技术可产生计量型数据。
    始终使用专用工具或通用工具作为检查判据，并且针对该特定特性已建立了通过/未通过判据。当通用工具（例如：半径量规）作为通过/未通过量规使用时，按适用情况记录量规读数或范围（例如：最小/最大读数）。

# c) 当设计特性没有规定数值范围（例如：去除所有锐边）时，应使用计数型数据。

# 5.4.4 数字化产品定义

# 当设计要求是数字化产品定义（DPD）格式的，并且所有的设计要求都无法在传统的2D图纸信息上获得，在这种情况下，产品实现所需要的DPD设计特性应被提取、验证并包括在首件检验报（FAIR）中。确保为达到DPD设计特性的所有生产、检验和需要验证的操作都按照计划完成。

# 5.5 不合格项的处理

# 5.5.1 当首件检验的产品出现不合格时，按SYCX/QMS-P5-11《不合格品控制管理程序》 进行处理。

# 5.5.2 处理记录不合格项的首件检验报告（FAIR）：

# 5.2.2.1 在FM-P5-01-05（9栏）中记录不合格项的测量结果。

# 5.2.2.2 在表FM-P5-01-05（11栏）中记录处置不合格项的参考文件号。

# 5.2.2.3 勾选表FM-P5-01-03（19栏）中“是”。

# 5.2.2.4 按照表格填写说明在表FM-P5-01-03（20栏）中盖章并签字。

# 5.5.3 对于存在不合格项的特性,质量工程室或同等职能部门的检验人员需要填写检验更改申请FM-P5-01-07《检验更改申请单》，确定进行部分首件检验的批/架次，对不合格项重新进行一次首件检验并记录结果。如果部分首件检验过程中发现不合格项依然存在，则此项 FAI 仍为“未完成”状态，仍需要对此项实施 FAI。

# 注：可以进行全面首件检验代替部分首件检验。

# 5.5.4 只有当处理完所有影响零部件的不合格项并实施纠正措施后，首件检验才算完成。

# 5.6 首件检验评价

# a) 审查制造过程的记录文件（例如：制造记录、胶漆配制记录等），确保所有的操作都按要求完成，确保产品制造引用了正确的规范，材料类型、状态；产品特性相关的内容是经过批准的，有效的；

# b) 审查支持首件检验的引用证据（例如：检验数据，试验数据，可接受的试验程序等）的完整性；

# c) 审查不符合文件（如果有的话）的完整性；

# d) 验证原材料和特种工艺过程引用了正确的规范，原材料牌号、适用条件和批准状态；

# e) 验证使用的是经过批准的特殊过程（适用时），当有要求时应填写批准代码；同时也需要验证其工艺文件引用了正确规范；当需要时验证所有使用的货源都是经过顾客批准的；

# f) 验证实现设计特性的制造过程经过测量、检验、试验或经验证以确定符合性，包括 DPD 特性。在首件检验的过程中，产品所有的设计特性应 100%进行验证，并记录结果，每个设计特性应有唯一的特性编号。参考特性可从首件检验中省略。必要时，任何特性都可使用多行。检验点的设定应充分考虑特性验证的需求，根据实际情况确定检验点放在操作前、过程中或最终结果形成后以保证特性能被 100%验证。部件层次的首件检验报告可引用零件层次已验证的首件检验报告；

# g) 适用时，验证零部件专用量具和工装已进行鉴定，并可追溯；

# h) 验证每一设计特性要求都进行了识别，有唯一标识，并且都有可追溯到每一唯一标识的设计特性的检验结果；

# i) 验证零件号可辨认，内容和尺寸正确，位置满足相应规范要求；

# j) 对于首件检验，验证特性与加工特性不能是同一人，自检是不被允许的（例如，操作者自行验证）。并且，用于验证特性的设备需要与用于加工特性的设备不同；

# k) 需要时，首件检验提交顾客评审。

# 5.7 部分首件检验或重新首件检验

# a) 初次首件检验符合后，FAI要求仍一直适用。当发生f)节中任一情况时，应重新进行首检检验。

# b) 可以通过仅针对基本零件号的更改部分实施部分首件检验来满足FAI要求，该基本零件号的所有其他特性在上一次首件检验时是符合的，并且是由原来的生产过程生产的。

# c) 当进行部分首件检验时，应对首件检验表格中受影响的栏目进行首件检验，且必须保证更改前零件的首件检验记录的可追溯性。

# d) 当实施部分首件检验时，应在表格FM-P5-01-03的14栏中填写“基本零件号”，包括版次和部分首件检验的原因。

# e) 对于相同方法生产的类似零部件的相同特性，可通过先前已批准的首件检验来满足首件检验要求。当FAI要求（部分或全部）以本方式满足时，在表格FM-P5-01-03的14栏中填写“基本零件号”。

# f) 当下述任一情况发生时，进行全面首件检验或对受影响特性进行部分首件检验：

# 1) 首次生产批中有代表性的零组件，包括构成最终项目的所有零组件；

# 2) 影响零件和组件形状、装配或功能的设计变更后首次投产的零组件；

# 3) 潜在的可能影响装配、形状或功能的加工来源、加工工艺、检验方法、位置、工装或材料方面的变更；

# 4) 潜在的对安装、形状或功能产生影响的产品生产场所变化后,首次投产的零件、组件；

# 5) 按合同、订单或顾客要求需进行首件检验的零件、组件；

# 6) 对安装、形状或功能产生影响的数控程序的更改或转换方式的变更；

# 7) 自然的或人为的可能会对制造过程产生不利影响的偶然变化（如地震、洪水等不可抗力造成的对生产环境的改变）；

# 8) 生产中断两年或顾客的特别要求或贯彻新发工程数据而受影响的零件；

# 9) 在连续生产批中因制造原因而造成零件、组件重复拒收三次；

# 10) 为完成之前FAI所制定的纠正措施的贯彻。

# 5.8 首件检验计划的更改

# 5.8.1 在产品制造未完成之前，对首件检验计划和报告中的工程依据的版次可以采用手工划改的方式进行更改。当首件产品交付且完成了完整的首件检验报告之后发生构型更改时，按照 5.7中的相应规定执行部分首件检验。

# 5.8.2当首件检验计划和报告在生产过程中需换版，则上一版次中的记录可以转移到升版后的首件检验报告中。

# 5.8.3若所要做的更改为书写错误、翻译错误等，可直接在计划和报告上划改并加盖检验印章或签名，而不需要将首件检验计划的版次进行换版。

# 5.8.4 当首件检验计划和报告的版次发生更改时，应在表FM-P5-01-02 的备注栏中简要说明更改原因。

# 5.8.5 对于首件检验更改申请中需要继续进行部分首件检验的产品,批/架次确定一般按照下列原则:
    a) 对于零件的制造应在更改申请批准后的下一生产批贯彻；
    b) 对于部件装配应在更改申请批准后的五架份内贯彻执行；
    c) 如果更改贯彻的生效点不能按上述原则确定，工艺人员应通过质量控制室与顾客代表协商确定。

# 5.9 质量安环部应按项目建立首件检验数据库并负责跟踪维护。首件检验数据库内容至少应包括：序号、零组件号码、零组件名称、质量编号、首件检验结果、完成日期、首检未完成原因说明等。

# 5.10 顾客要求的满足

# 当顾客（包括采购订单、合同、协议等）对首件检验有特殊要求时应优先满足顾客要求。通常情况下，在执行首件检验前一个月，相关生产单位检验人员负责将首件检验时间表提交质量安全部质量控制室，由质量控制室依据生产单位提供的首件检验时间表与顾客进行沟通，当需要时应通过项目室与顾客进行沟通，确定顾客对首件检验的要求，质量控制室负责依据顾客要求组织后续首件检验工作。

# 5.11 商飞项目首件检验管理标准

# 5.11.1 首件检验实施计划的编制与批准

# 5.11.1.1 在型号立项后，进入批生产阶段前，中国商飞公司将制定和下发首件检验实施方案，明确商飞项目首件检验控制要求。

# 5.11.1.2 沈飞民机识别首件检验实施方案具体要求并下发首件检验工作的通知，质量安环部技术员依据首件检验工作的通知，制定首件检验实施计划（见表1）并反馈给沈飞民机。

# 5.11.1.3 当首件检验实施计划有调整时，质量安环部技术员须将调整后的首件检验实施计划重新提交给沈飞民机。

# 表1 首件检验实施计划

| 序 号 No. | 供应商 Supplier | 飞机型 号 Aircraft Model | 部段/系统 Body parts /system | 零件号/工程模块号/AO号 Part Number/meeting module number/AO number | 名称 Part Name | 计划实施架次/ 日期 Implementation aircraft number/date | 计划变动原因 The Cause of Implementation change |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制（供应商）PREP.(Supplier)： 审核（供应商）VERIFY(Supplier)： 会签（ 质量代表）Countersign 审批（质量管控中心）Endorse (Quality representative)： (Quality Control Center)： |  |  |  |  |  |  |  |

5.11.2 首件检验批/架次控制要求

5.11.2.1 批产零件/装配件应在批产第一架/批完成首件检验。在首件检验通过前，零件投产数量不得超过5架份。

5.11.2.2 零件制造在研制阶段开始实施首件检验，并在批产第一架完成之前完成。未通过首件检验的零件进入批生产后，仅能按单架机零件数量发放制造指令。装配件原则上在批生产时开始实施首件检验，并在首批投产内完成。

5.11.2.3 对于逾期未完成或未通过首件检验的情况，应开展原因分析、制定必要措施，并确定实施计划。

5.11.3 首件检验客户检查要求

5.11.3.1 对于有 QAR 控制点的首件检验项目，各相关单位在完成首件检验后须提请商飞公司质量代表进行验证。

5.11.3.2 对于没有 QAR 控制点的首件检验项目，在各相关单位完成首件检验后，商飞公司质量代表将根据产品特性和工艺类型按表2的比例数量选取典型件进行首件检验文件检查并形成检查记录。

# 表2 中国商飞首检检查抽查比例数量

| 类型 Type | 每类数量 Quantity Of Each Type | 检查项数 Ratio/Quantity for Checking |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 其它情况 Other Condition | 工程更改 Engineering Change |
| 关重件 Key Parts | / | 100% | 100% |
| 一般件 General Parts | 2~8 | 100% | 100% |
|  | 9~90 | 8 | 8 |
|  | 91~150 | 12 | 12 |
|  | 151~280 | 19 | 10% |
|  | 281~500 | 21 | 10% |
|  | 501~1200 | 27 | 10% |
|  | 1201~3200 | 35 | 10% |
|  | 3201~10000 | 38 | 10% |
|  | 10000以上 | 46 | 10% |

# 5.11.3.4 若商飞公司质量代表在检查时发现存在漏检等情况，其有权增加 QAR控制点设置比例并发出纠正措施。

# 5.11.3.5 质量安环部技术员组织相关责任部门答复纠正措施，并针对该类型产品首检情况全面重新核查后再次提交沈飞民机。

# 5.11.3.6 质量安环部检验员应将经过商飞公司质量代表查的首件检验报告提交质量代表批准。

# 5.11.4 质量安环部技术员每月向沈飞民机汇报首件检验完成情况，首件检验完成情况内容应包括供应商名称、零件号/工程模块号/AO 号、首检结果、首检未完成原因、后续计划等。

# 5.11.5 首件检验报告上传平台要求

# 5.11.5.1 C919项目首件检验报告应上传至商飞首件检验报告平台。

# 5.11.5.2 零件阶段的首件检验报告上传平台前须先确认首检零件的装机架次。

# 5.11.5.3 质量安环部技术人员负责本单位产品及其管理的外包产品首件检验报告的上传。

# 6、相关流程

# 6.1 首检检验流程

# 6.2 顾客首检检验验证流程

# 7、引用文件

# SYCX/QMS-P5-11《不合格品控制管理程序》

# 8、记录表格

# FM-P5-01-01 《首件检验通知》

# FM-P5-01-02 《零组件首件检验计划和报告》

# FM-P5-01-03 《首件检验报告 - 产品件号符合性(首页)》

# FM-P5-01-03.1 《首件检验报告 - 产品件号符合性(续页)》

# FM-P5-01-04 《首件检验报告 - 产品核查（原材料、特殊过程和功能试验）》

# FM-P5-01-05 《首件检验报告 - 特性核查、验证和符合性评价》

# FM-P5-01-06 《首件检验特性草图》

# FM-P5-01-07 《检验更改申请单》