# 1、目的

# 对不合格品的识别、隔离、审理进行控制，确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用。

# 2、范围

# 本管理程序规定了不合格品的控制办法。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 不合格品审理机构 | 公司不合格品审理机构由不合格品审理委员会、不合格品审理常设机构、不合格品审理小组（或人员）组成，该机构是具有独立行使职权的不合格品审理系统。 |
| 2 | 预检 | 是一种质量检验术语，预检(PI)在工序检验时应用，它表明产品在某一加工工序检验时发现了部分不可接收的问题，同时表明对某检验记录项目的部分接受。 |
| 3 | “三不放过”原则 | 原因没查清不放过，责任者没查出来不放过，纠正措施没落实不放过。 |
| 4 | 转移性拒收件 | 在现场以外能够更有效地完成处置而不是在拒收发生地处理的一种拒收。转移性拒收件应送入 MRCC 内隔离。 |
| 5 | 非转移性拒收件 | 拒收件不可能放入 MRCC 内隔离，而只能在拒收发生地处理的一种拒收，例如，特大型零件或已装配好的部件和装入飞机的零件、组件。 |
| 6 | 不合格品控制中心(MRCC) | 为控制和处理不合格品而专门设置的一个扣留区。 |
| 7 | 不合格品 | 未满足要求的产品，包括从顾客退回的不合格产品及无标识的产品，当生产过程不合格时，自该不合格过程起始所生产加工的产品也都视为不合格品。 |
| 8 | 让步及让步品 | 让步：为使用或放行不符合规定要求产品的许可。通常仅限于在商定的时间和数量内，对含有不合格特性的产品的交付。让步品即带有让步许可的产品。 |
| 9 | 缺陷 | 未满足与预期或规定用途有关的要求。 |
| 10 | 返工 | 为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施。与返修不同，返修可影响或改变不合格产品的某些部分。 |
| 11 | 返修 | 为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。 |
| 12 | 降级 | 为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变。 |
| 13 | 报废 | 为避免不合格产品原有的预期用途而对其所采取的措施。如：回收、销毁。 |
| 14 | 废品 | 不能使用或不能经济地进行返修的不合格品。 |
| 15 | 原样使用 | 在没有消除不符合性的情况下，仍认为不合格品在结构和功能上是可接受的，并使用它。 |
| 16 | 质量逃逸通知（暴露信） | 已交付出厂的产品发现存在或怀疑存在不符合项时，向客户提交的通知文件。 |

# 4、职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 总经理 | 负责聘任不合格品管理机构的各级管理人员。 |
| 不合格品审理委员会 | 1.负责严重不合格品的审理（Ⅲ类）； 2.审理由常设机构提交的不合格品； 3.对重大质量问题制定的纠正预防措施进行审查。 |
| 常设机构 （质量安环部） | 1.负责审理由审理小组提交的不合格品和职责范围内的不合格品； 2.履行日常办事机构职能，对委员会提出的处置意见组织实施； 3.将严重不合格品和不能处置的不合格品提交审理委员会； 4.建立不合格品审理档案及不合格品的统计分析工作；5.归口管理不合格品并对纠正措施的制定与实施进行监督。 |
| 不合格品审理小组 | 1.负责处理可返工或明显报废的轻度不合格品(Ⅰ类Ⅱ类)； 2.将职责范围内不能处置的不合格品提交常设机构； 3.监督所处置的不合格品纠正和纠正措施的落实情况；4.对不合格品的统计上报。 |
| 不合格品审理员 | 1.负责处理可返工或明显报废的不合格品； 2.负责将职责范围内不能处置的不合格品提交常设机构（办公室）； 3.负责监督所处置的不合格品纠正或纠正措施的落实情况； 4.负责审理范围内不合格品的统计、上报工作。 |
| 经营发展部 | 负责验收合格产品在使用过程中出现不合格情况协调相关部门处理。 |

# 5、工作程序

5.1 不合格品分类。

5.1.1 不合格品按其导致的影响分为严重不合格品和轻度不合格品两类。

5.1.2 严重不合格品是指凡下列质量特性不能满足规定要求，并可能造成严重后果的不合格品：

a. 功能特性、使用特性；

b. 功能接口或物理接口；

c. 互换性；

d. 形状、重量、重心；

e. 可靠性、维修性、安全性；

f. 影响人员健康与安全。

5.1.3 轻度不合格品是指严重不合格品以外的不合格品。

5.2 不合格品审理机构的构成

5.2.1 应建立不合格品的审理机构，负责对不合格品进行审查和处理，并对不合格的原因分析和纠正措施的制定与实施进行监督和检查。审理机构由不合格品审理委员会、不合格品审理常设机构、不合格品审理小组组成。

5.2.2 不合格品审理委员会是公司不合格品审理的最高机构。由公司总经理担任委员会主任，质量安环部部长担任委员会副主任，工程技术部部长、科研生产部部长、物资保障部部长、复材车间部长担任任常务委员。

5.2.3不合格品审理常设机构为质量安环部。

5.2.4 不合格品审理小组由授权的工程技术人员、检验人员组成，由授权的检验技术人员任组长。

5.3 不合格品审理人员

5.3.1 从事不合格品审理的人员必须经资格确认和培训考核，由公司总经理授权，当顾客要求时，应征得顾客或其代表的同意。

5.3.2 应按授权文件建立和维护不合格品审理人员名单。

5.3.3 不合格品审理人员名单中的授权人员有权审理不合格品。

5.3.3.1 依据不合格品审理意见编制相应返工、返修文件的工艺人员不需要获得不合格品审理授权。列举适用的情况如下：

a.对于不合格品审理机构、顾客代表或设计部门明确处置意见的不合格品，可由工艺人员按相关文件要求编制返工或返修方案。

b.对于顾客合同、订单、工程图纸或规范等顾客文件中允许返工/返修，并明确操作方法的故障，可由相关工艺人员按顾客文件要求编制返工/返修方案。

C. 如有其它特殊情况，需提请质量安环部判定是否需要授权。

5.3.3.2 对于参与到不合格品审理机构的工艺人员需要获得不合格品审理授权。

5.4 不合格品的处置方式一般可包括返工、返修、报废、让步、降级使用、返回供方。

5.5 不合格品审理

5.5.1 当操作者自检发现不合格品时，应提交检验人员确认。

5.5.2 当检验人员发现或确认后，使用表FM-P5-10-01《不合格品挂签》（不合格品数量较多时使用）或表FM-P5-10-02《不合格品粘签》（不合格品数量较少时使用）做好标识，并加以隔离，放入 MRCC。当隔离难以实现时，应采取有效控制措施，防止与合格品混淆，以避免非预期的使用或交付。当适用时应立即在制造记录做预检（PI）标记。

5.5.3 转移性拒收件必须放入 MRCC 内隔离，非转移性拒收件允许不放入MRCC 内隔离。

5.5.4 检验人员应使用FM-P5-10-06《偏差项目记录单》提请不合格品审理人员对不合格品进行审理，如检验人员是授权的不合格品审理人员，可直接对不合格品进行审理。对于不能审理的不合格品，应向I级不合格品审理委员会提交FM-P5-10-05《不合格品审理单》进行审理。

5.5.5 FM-P5-10-05《不合格品审理单》由各层级不合格品审理委员会逐级审理。

5.5.6 涉及到返修、原样使用的不合格品，应根据产品所处的阶段和需要，提请顾客或设计系统（产品为内部设计时)处置。

5.5.7 不合格品审理工作必须坚持以预防为主和“三不放过”原则，严格控制不合格品的重复发生。

5.5.8 不合格品审理意见仅对当批次被审理的不合格品有效，不能作为以后审理不合格品或验收其它同类产品的依据，也不会影响顾客对产品的符合性判定。

5.5.9 对于发现不合格时，相关不合格零/组件已被装入组/部件，或装配单位已对该零/组件进行过处理时，则由装配单位负责按程序提交审理，由不合格零/组件的责任单位负责分析原因、落实责任者、制定措施。

5.5.10 在新产品研制阶段审理不合格品时，应由设计部门提出审理意见。

5.5.11对于关键/重要件的不合格品审理单，在其审理文件零件图号栏下面要加盖关键或重要件标识。关键/重要件的不合格品审理单要报质量安环部部长审批，有要求时还需顾客代表审批。

5.6 预检(PI)的标记处置及关闭

5.6.1 在制造过程中发现质量问题时，检验人员应完成预检的标记及最终的关闭，相关授权或有资质的人员负责完成问题的处置。

5.6.2 预检只能由预检提出部门做最终关闭，预检未获最终关闭，制造记录上相应的不符合工序不应做最后验收。

5.6.3 当生产急需时，如因缺件而导致部分工序无法按计划完成时，可按下述要求处理：

5.6.3.1 如果因缺件导致原有的工艺方法发生变化时（如定位关系、装配方法等），需对工艺规程进行相应的更改（如划改、新编工艺文件等方式）。

5.6.3.2 如果缺件不影响原有的工艺方法，可以按SYCX/QMS-P5-13《产品紧急放行管理程序》办理产品紧急放行。

5.7 当生产急需时，在不影响不合格品审理与处置的前提下，对不符合区域做出明显标识并采取适当保护措施后，可允许继续加工。

5.7.1 当生产过程中出现不合格品时，经生产单位充分评估确认项目生产急需并满足SYCX/QMS-P5-13《产品紧急放行管理程序》办理紧急 放行规定要求，在生产单位提交FM-P5-10-07《拒收报告》并做出PI标记，办理紧急放行审批手续后可进行后续工序加工，但在产品终检交付前应关闭表格FM-P5-10-07《拒收报告》并清理 PI。

5.7.2 带开口拒收和PI向顾客交付产品由顾客完成后续工序时，应事先得到顾客的许可。

5.8 返工、返修控制

5.8.1 当不合格品审理的结论为需要返工或返修（或配制特制件）时，工程技术部技术人员应编制返工/返修工艺文件，或在表FM-P5-11-06《偏差项目记录单》的相应栏目中，详细说明返工/返修步骤和要求，在适当位置设置检验工序。

5.8.2 操作者按返工/返修工艺要求对产品进行补加工，不合格品得到纠正之后，检验人员要再次验证其符合性，符合要求后方可交付产品。

5.8.3 若返工/返修涉及多个单位时，质量安环部技术人员通知产品交付单位检验人员确认故障，如故障不是交付单位的责任，由交付单位检验人员通知相关单位确认故障。如故障件能返回责任单位，立即将故障件返回责任单位；如故障件已不能返回责任单位，由使用单位处理。

5.8.4 于返工/返修责任不清或有争议的产品故障，由不合格品审理常设机构或不合格品审理委员会做出裁决，各单位必须按裁决意见执行。

5.8.5 返工/返修产品如需外单位协助加工时，责任单位应办理申请加工手续。

5.8.6 对于工艺标准、工艺文件允许返工的故障，不需办理不合格品审理，可排除故障后验收产品，但涉及多工序时要编制返工工艺文件。

5.8.7 因责任单位原因所发生的返工/返修损失由责任单位承担。

5.8.8 不合格品审理的结论为原样使用（包括让步、降级使用）时，质量安环部应按要求清理 PI 并放行产品。

5.9 不合格品交付控制

5.9.1 未办理相关审理文件的不合格材料不允许投产，未办理相关审理文件的不合格品不允许装配、出厂。

5.9.2 按工程要求及经批准的不合格品审理文件验收后满足要求的不合格产品方可交付，应在相关产品上做终检验收标识和不合格审理单标识。

5.9.3 应该在产品标识上增加拒收报告编号。如顾客有特殊要求，按顾客要求执行。

5.9.4 制造单位在终检前必须清理粘在产品表面的FM-P5-10-02《不合格品粘签》。

5.9.5 带特制件的不合格品必须与特制件配套交付。

5.9.6 对于存在开口拒收的产品，相关单位应按拒收解答要求完成在交付前需关闭的内容，包括但不限于不合格品处置及相关文件的关闭。经顾客同意交付带有开口拒收的产品时，应在交付文件中说明开口拒收的编号和状态等信息。对于开口拒收的信息及状态应与顾客信息保持一致。当顾客有特殊要求时，应按顾客要求执行。

5.9.7 当通过自查、客户反馈、供应商反馈等方式得知不合格品可能存在于其它生产线、库房时，质量安环部通过下发FM-M3-05-01《纠正措施报告》等方式通知相关单位检查其它生产线或库房，确认不合格品影响范围，需要时对不合格品予以追回。

5.9.8 不合格品可能存在于已交付给顾客的产品中或已交付的产品存在潜在质量问题时，应结合实际情况向顾客发出FM-P5-12-01《质量逃逸通知》，具体流程按SYCX/QMS-P5-12《质量逃逸管理程序》执行。当客户有特殊要求时应按客户要求执行。

5.10 废品的控制

5.10.1 当不合格品被判定为废品后，检验人员应在废品上加盖“报废”字样胶印，并且在相应在的工序中注出报废数量后盖检印。由责任单位确定责任者、分析原因并制定纠正措施，并在10个工作日内办理表FM-P5-10-03《废品卡片》。

5.10.2 废品手续审批后，在废品上进行明显的标识，标识方法和图样大小应根据具体零件确定，但标识应醒目且不能消失，并采取破坏性方式对废品进行毁形至无法使用。检验人员应目视该产品的整个毁形过程，毁形后的废品送废品库隔离直至被销毁。

5.10.3 各生产单位要设立上锁的废品库（柜、箱），并派专门的检验人员负责管理，废品出入库及去向要登记备查（使用表格 FM-P5-10-04《不合格品登记账》）。

5.10.4 应定期进行清理废品库中的废品。

5.10.5 当废品需要转为培训教材或实样等用途时，办完废品手续后，在保留培训所用特性以外的区域做必要的毁形，由检验人员在其上标识“培训用品”等字样并保存。

5.11 废品损失的责任判定

5.11.1 导致废品的责任部门/责任者的期限为7天,如超过 7天未判定出责任者,则由质量安环部主任在FM-P5-10-03《废品卡片》的责任者栏内填写“管理责任”并签字，此损失将计入生产单位管理成本内。

5.11.2 当废品责任属于其它生产单位时，由使用单位检验人员通知责任单位检验人员确认故障后，由责任单位承担废品责任。

5.11.3 若废品责任属外购器材的供方时，则由经营发展部在表FM-P5-10-03《废品卡片》内签字。并由采购部门负责向供方索赔。

5.11.4 若废品责任属顾客时，由科研生产部在FM-P5-10-03《废品卡片》内签字。由科研生产部负责向顾客索赔。

5.11.5 废品责任不清时，由不合格品审理常设机构或不合格品审理委员会做出裁决，各单位/部门必须按裁决意见执行。

5.11.6 当废品损失由公司承担时，应按以下原则办理：

a.废品损失小于10000元人民币时,由质量安环部部长签字生效；

b.废品损失大于和等于10000元人民币时，由总经理签字生效。

5.11.7 当废品损失由客户或供应商承担时，应按以下原则办理：

a.废品损失小于10000元人民币时,由质量安环部部长签字生效；

b.废品损失大于和等于10000元人民币时，由总经理签字生效。

5.11.8 按《质量考核奖惩管理规定》对由责任部门承担的废品损失责任进行考核和处罚。

5.12 若单张表FM-P5-10-03《废品卡片》的废品损失超过10000 元人民币时，责任单位还应准备由责任单位行政领导签字的废品损失分析报告。报告应包括情况简介、原因分析、责任认定、后续改进措施等内容。

5.13 对于同一原因、同一时间造成的废品损失，应一次性使用表FM-P5-10-03《废品卡片》办理废品手续，不能分批次办理。

5.14 对于在制的零组件，当零组件产品制造记录所涉及的产品全部报废时，则负责该工序的检验人员需在该工序上按相关要求“PI”，并在零组件的产品制造记录首页中间位置加盖红色的“产品报废”的印章且加盖检验印章、注明日期同时将废品卡片编号记录在制造记录首页,并将该零件产品制造记录上交给质量工程室或等同职能的部门存档。

5.15 对于丢失的产品，由责任者写书面报告经总经理批准后可按废品处理。

5.16 为了消除已经发现的不合格品或其它不期望情况的再次发生，不合格品的责任单位应按不合格品的影响程度，进行纠正和纠正措施。对批次性不合格品、严重不合格品和单项零件连续3批次出现不合格品，应按SYCX/QMS-M3-05《纠正措施管理程序》分析原因、确定和落实纠正措施。不合格品的责任单位/部门应定期整理重复出现的不合格品、系统分析多次出现的原因及评估原措施有效性。

5.17 质量安环部应建立并维护不合格品状态跟踪分析系统。

5.18 质量安环部负责不合格品控制中心(MRCC)和废品库的管理工作。

5.19 不合格品处置时限要求。

5.19.1 原则上对确认为返工、报废、退回供应商类的不合格品，应在 2 个工作日内发起相关的处置流程，10 个工作日内完成不合格品的处置。如生产急需，应满足生产计划要求，确保问题得到及时处置。

5.19.2 对于需发出拒收报告处理的不合格品，责任单位质量安环部应在问题类别确认后的2个工作日内填写并提交表格FM-P5-10-07《拒收报告》给顾客。在获得顾客解答后，应在2个工作日内将处置要求下发到相关单位/部门。相关单位/部门应及时完成产品的返修处置，原则上应在 7个工作日内完成，当返修工作量较大时，科研生产部制定详细的返修时间表，并组织完成产品的返修，满足交付进度要求。如生产急需，各项工作的完成时限应满足生产计划要求，确保问题得到及时处置。

5.20 处置不合格品适用的故障代码、故障类型见附录 B；处置不合格品适用的原因组、原因类型见附录 C。

5.21 对于外场发现的不合格品，如需通过拒收报告、废品卡片进行处理，由产品最终交付单位发起流程。

# 6、相关流程

# 6.1 制造过程不合格品处理流程

# 6.2 装配过程不合格品处理流程

# 6.3 库房接收验证的不合格品

# 7、引用文件

# SYCX/QMS-M3-05《纠正措施管理程序》

# SYCX/QMS-P5-12 《质量逃逸管理程序》

# SYCX/QMS-P5-13 《产品紧急放行管理程序》

# 8、记录表格

# FM-P5-10-01 《不合格品挂签》

# FM-P5-10-02 《不合格品粘签》

# FM-P5-10-03 《废品卡片》

# FM-P5-10-04 《不合格品登记账》

# FM-P5-10-05 《不合格品审理单》

# FM-P5-10-06 《偏差项目记录单》

# FM-P5-10-07 《拒收报告》

# FM-P5-10-07.1 《拒收报告续页》